建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目

建设单位（盖章）：  邵阳百盛祥环保建材有限公司

编制日期：二O二O年七月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然社会环境简况	6

环境质量状况	13

评价适用标准	18

建设项目工程分析	20

项目主要污染物产生及预计排放情况	37

环境影响分析	39

建设项目拟采取的防治措施及治理效果	52

结论与建议	53

附件：

附件1环评委托书

附件2 环境质量现状监测质量保证单

附件3 营业执照

附件4 邵阳市发展和改革委员会备案文件

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2项目平面布置示意图

附图3项目周边环境及敏感目标示意图

附图4项目环境质量现状监测布点示意图

附图5 邵阳市规划局同意本项目选址蓝线图

附表：

建设项目环评审批基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳百盛祥环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何龙坤 |  | 联系人 |  |  |  |  | 何龙坤 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市大祥区雨溪镇罗塘村二组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13548898999 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 422006 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村，经度111°24′35″，纬度 27°15′02″ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵阳市发展和改革委员会 |  |  |  | 批准文号 |  | 邵发改备案[2020]号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及 代码 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积(m2) | 98064.8 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | 8433 |
| 总投资(万元) | 9300 | 其中环保投资(万元) |  |  | 70 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.75% |
| 评价经费 | / | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2021.08 |  |  |
| ## 工程内容及规模： ### 概述 建筑垃圾是指新建、扩建、改建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等过程中， 及居民装饰装修房屋过程中所产生的废旧混凝土、碎砖瓦、弃土、弃料及其它废弃物，即工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾的总称。随着城市建设日新月异，建筑垃圾产生量大，成分复杂，随意堆放不仅占用土地资源，还会在长期堆放过程中造成环境污染，实际上，建筑垃圾完全可以作为一种城市矿产资源使用，节省大量的天然资源，保护环境，具有显著的社会、环境和经济效益。为解决城市发展过程中建筑垃圾大量产生带来的环境卫生问题，并实现建筑垃圾资源化利用，邵阳白生效环保检查有限公司与邵阳市人民政府签订了建筑垃圾资源化利用框架协议，邵阳百盛祥环保建材有限公司拟投资9300万元在邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村建设邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目，预计年处理废旧混凝土、碎砖瓦类建筑垃圾100万吨，处理后的建筑垃圾用于本项目再生水稳料、再生干混砂浆、再生砖和砌块的生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修正、2017年10月1日起施行）等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令 第1号）的规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业86废旧资源（含生物质）加工、再生利用 其他”，应编制环境影响报告表。为此，邵阳百盛祥环保建材有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，依据环评导则技术规范要求，完成了本项目环境影响报告表的编制。 ### 2、建设项目概况 1）基本情况 ①项目名称：邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目； ②建设单位：邵阳百盛祥环保建材有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村，经度111°24′35″，纬度 27°15′02″； ⑤总投资：9300万，其中，环保投资70万，占总投资的0.75%。 - 项目组成 本项目拟购买邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村集体用地共98064.8m2，建设邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目，项目总建筑面积18000m2，主要建设内容有一栋建筑垃圾处理车间（建筑面积8000m2），一栋再生水稳料生产车间（建筑面积1200m2），一栋再生砖和砌块生产车间（建筑面积4000m2），一栋再生干混砂浆生产车间（建筑面积1200m2），一栋机制砂生产车间（建筑面积1500m2），两栋原料暂存车间（500m2），一栋成品暂存车间（500m2），一栋3F办公楼（建筑面积550m2），一栋3F宿舍楼（建筑面积550m2），并配套建设环保、电力等工程。主要建设内容见下表。 表1-1 本项目工程组成情况 序号; 工程类别; 建筑内容. 1; 主体 工程; 建筑垃圾处理车间; 一栋，钢架结构，建筑面积8000m2，用于对建筑垃圾进行分选和破碎，生产粗骨料和细骨料. 再生水稳料生产车间; 一栋，钢架结构，建筑面积1200m2，用于生产再生水泥稳定混合料. 再生砖和砌块生产车间; 一栋，钢架结构，建筑面积4000m2，用于生产再生水泥砖和水泥砌块. 再生干混砂浆生产车间; 一栋，钢架结构，建筑面积1200m2，用于生产再生干混砂浆. 机制砂生产车间; 一栋，钢架结构，建筑面积1500m2，用于生产机制砂. 2; 储运工程; 原料暂存间; 两栋，三面封闭+顶棚钢架结构，总建筑面积500m2，用于储存原料. 成品暂存车间; 一栋，三面封闭+顶棚钢架结构，建筑面积500m2，用于储存再生砖和砌块成品. 道路; 15m宽，总占地面积16138.2m2. 3; 生活办公设施; 办公楼; 一栋3F，砖混结构，建筑面积550m2. 宿舍楼; 一栋3F，砖混结构，建筑面积550m2. 4; 辅助工程; 洗车平台; 占地面积20m2，位于厂区出入口处，设导流沟和沉淀池. 5; 公用工程; 供水; 生产用水来源为自打水井，生活用水为自来水. 供电; 当地市政电网供给. 6; 环保工程; 废气处理; 喷淋装置、封闭式皮带运输机、脉冲反吹式除尘器、强制脉冲布袋式除尘器、油烟净化装器+专用排烟道. 噪声处理; 隔声、减震. 固废处理; 压滤机、固废暂存间、危废暂存间、垃圾箱. 废水处理; 隔油池+化粪池、絮凝沉淀罐、泥水分离机、沉淀池4个，初期雨水收集池. 3）项目主要产品方案及原辅材料 ①项目产品方案 本项目的生产规模为年产再生水泥稳定粒料30万吨，再生干混砂浆60万吨，再生砖和砌块10万立方米，机制砂25.8万吨，再生粗骨料16.9万吨，再生细骨料50万吨。项目主要产品方案和主要规格见表1-2。 表1-2 项目主要产品方案 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 再生水泥稳定粒料; 30万吨; /. 2; 再生干混砂浆; 60万吨; /. 3; 再生砖和砌块; 10万立方米; /. 4; 机制砂; 25.8万吨; 粒径≦4.75mm，全部用作本项目再生水泥稳定粒料和干混砂浆生产的原料. 4; 再生细骨料; 50万吨; 粒径≦5mm，全部用作本项目再生水泥稳定粒料、再生砖和砌块、干混砂浆生产的原料. 5; 再生粗骨料; 16.9万吨; 粒径5-31.5mm，全部用作本项目再生水泥稳定粒料、再生砖和砌块生产的原料. ②项目原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料 序号; 类别; 名称; 年使用量; 来源; 备注. 1; 再生水泥稳定粒料（年产30万吨）. 1.1; 原料; 再生粗骨料; 9.6万吨; 本项目自产; /. 1.2; 原料; 再生细骨料; 4.2万吨; 本项目自产; /. 1.3; 原料; 机制砂; 13.8万吨; 本项目自产; /. 1.4; 原料; 水泥; 1.23万吨; 外购; /. 1.5; 原料; 水; 0.9万吨; 井水; /. 2; 再生砖和砌块（年产10万m3）. 2.1; 原料; 再生粗骨料; 7.3万吨; 本项目自产; /. 2.2; 原料; 再生细骨料; 9.8万吨; 本项目自产; /. 2.3; 原料; 水泥; 2.5万吨; 外购; /. 2.4; 原料; 颜料; 15t; 外购; 无机固体粉末状颜料，成分主要为氧化铁. 2.5; 原料; 水; 2600吨; 井水; /. 3; 再生干混砂浆（年产60万吨）. 3.1; 原料; 再生细骨料; 36万吨; 本项目自产; /. 3.2; 原料; 机制砂; 12万吨; 本项目自产; /. 3.3; 原料; 水泥; 9万吨; 外购; /. 3.4; 原料; 粉煤灰; 2.97万吨; 外购; /. 3.5; 原料; 外加剂; 300吨; 外购; 主要为减水剂和分散剂. 4; 机制砂（年产25.8万吨）. 4.1; 原料; 砾石; 26万吨; 外购; /. 5; 再生粗骨料和细骨料（年产66.9万吨）. 5.1; 原料; 建筑垃圾; 90万吨; 施工场地，外购; /. 6; 辅料; 絮凝剂; 20t; 外购; /. 7; 辅料; 润滑油; 200kg; 外购; /. 8; 辅料; 包装袋; 10t; 外购; /. 9; 能源; 电; 8.5×106Kw•h; 市政电网供给; /. 4）项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4，本项目车辆均在周边加油站加油，本项目不储存柴油和汽油。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号. 建筑垃圾处理车间. 1; 重型给料筛; 1; 台; /. 2; 颚式破碎机; 1; 台; /. 3; 皮带给料机; 1; 台; /. 4; 除铁器; 1; 台; /. 5; 风选机; 1; 台; /. 6; 分离机; 1; 台; /. 7; 反击式破碎机; 2; 台; /. 8; 振动筛; 2; 台; /. 9; 皮带机; 30; 条; /. 10; 挖掘机; 2; 台; 斗容积1.5m3. 11; 装载机; 3; 台; 斗容积3.5m3. 12; 地磅; 1; 个; 40. 再生水稳料生产车间. 1; 骨料配料供给系统; 1; 套; /. 2; 粉料供给计量系统; 1; 套; /. 3; 搅拌系统; 1; 套; /. 4; 供水系统; 1; 套; /. 5; 成品输送系统; 1; 套; /. 6; 储料系统; 1; 套; /. 7; 气动系统; 1; 套; /. 8; 控制系统; 1; 套; /. 9; 操作系统; 1; 套; /. 10; 装载机; 2; 台; /. 11; 水泥筒仓; 2; 个; 储量均为100t. 再生砖和砌块生产车间. 1; 水泥筒仓; 2; 个; 储量分别为100t和50t，高度分别为19m和10m. 2; 水泥输送系统; 2; 套; /. 3; 底料骨料配料系统; 1; 套; /. 4; 面料骨料配料系统; 1; 套; /. 5; 水泥计量系统; 2; 套; /. 6; 气动控制系统; 1; 套; /. 7; 电气控制系统; 1; 套; /. 8; 底料搅拌机; 1; 台; /. 9; 搅拌平台; 1; 台; /. 10; 混凝土湿度测试仪; 2; 台; /. 11; 水路控制系统; 1; 套; /. 12; 底料输送皮带机; 1; 台; /. 13; 面料搅拌机; 1; 台; /. 14; 面料输送皮带机; 1; 台; /. 15; 全自动地砖砌块成型机; 1; 台; /. 16; 液压系统; 1; 套; /. 17; 升降板机; 1; 台; /. 18; 全自动供板机; 1; 台; /. 19; 升降板机; 1; 台; /. 20; 产品整理机; 1; 台; /. 21; 子母车; 1; 台; /. 22; 自动码垛机; 1; 台; /. 23; 叉车; 3; 台; /. 24; 装载机; 1; 台; /. 再生干混砂浆生产车间. 1; 再生干混砂浆系统集成设备; 1; 套; /. 2; 包装机; 1; 台; /. 3; 散装物流车; 4; 台; /. 4; 移动罐; 50; 个; /. 5; 叉车; 1; 辆; /. 机制砂生产车间. 1; 振动给料机; 1; 台; /. 2; 鄂式破碎机; 1; 台; /. 3; 调节仓给料机; 1; 台; /. 4; 多缸液压圆锥破; 1; 台; /. 5; 离心冲击破; 1; 台; /. 6; 振动筛; 3; 台; /. 7; 洗砂细砂回收一体机; 2; 台; /. 8; 皮带输送机; 6; 条; /. 5）公用工程 供电：由当地市政供电系统供给，本项目设配电柜。 供水：本项目用水主要为生活用水和生产用水。生活用水：本项目共有员工120人，项目设食堂，员工均在厂内就餐，约10人在厂内住宿，普通员工生活用水量按80L/人•d计，住宿人员按145L/人•d计，项目年运行330天，则员工用水量为3382.5m3/a，10.25m3/d，生活用水由当地市政供水管网供给。生产用水：根据建设单位提供的资料，再生水泥稳定粒料搅拌机清洗用水量为660t/a，其中10%蒸发损耗，剩余90%（594t）经沉淀后，回用于再生水泥稳定粒料搅拌，再生水泥稳定粒料生产用水量为8406t/a；再生砖和砌块生产用水量为2600t/a；机制砂洗砂用水量为12.9万t/a，洗砂用水蒸发损耗率按5%计，蒸发损耗量为6450t/a；洗砂用水中5%进入产品，为6450t/a，剩余90%洗砂用水经三级沉淀池沉淀后循环使用，约11.61万t/a。洗车用水量约9900t/a，蒸发损耗量按5%计，损耗量为495t/a，剩余95%洗车用水经三级沉淀池沉淀后循环使用，约9405t/a。喷淋除尘用水量为300m3/a，全部蒸发损耗。再生砖和砌块养护窑用水量为300t/a，全部蒸发损耗。建筑垃圾处理过程中浮选用水量为13.2万吨/a，蒸发和被物料带走损耗量按10%计，损耗量为13200t/a，剩余90%经三级沉淀池沉淀后循环使用，循环使用量为118800t/a。生产用水为井水。 本项目总用水量为286548.5t/a，循环用水量为244305t/a，新鲜用水量为42243.5t/a。 排水：生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2706m3/a，生活污水经隔油池和化粪池处理后用作农肥。洗砂用水、洗车用水和浮选用水收集至三级沉淀池，经絮凝沉淀后回用于洗砂和洗车不外排，项目初期雨水收集至初期雨水收集池经沉淀后用于生产。项目用水量和废水产生情况见下表： 表1-5项目用水量和废水产生情况一览表 序号; 项目; 用水量（t/a）; 损耗量（t/a）; 回用量（t/a）; 废水量（t/a）. 1; 员工生活; 3382.5; 676.5; 0; 2706. 2; 再生水稳料生产; 8406; 8406（进入产品）; 0; 0. 3; 再生水稳料搅拌机清洗; 660; 蒸发损耗66，进入产品594; 0; 0. 4; 再生砖和砌块生产; 2600; 2600（进入产品）; 0; 0. 5; 机制砂洗砂; 129000; 12900; 116100; 0. 6; 洗车; 9900; 495; 9405; 0. 7; 喷淋; 300; 300; 0; 0. 8; 再生砖和砌块养护; 300; 300; 0; 0. 9; 建筑垃圾浮选; 132000; 13200; 118800; 0. 井水 员工生活 再生水稳料生产 再生砖和砌块生产 38861 3382.5 损耗676.5 2706 隔油池+化粪池 清掏用作农肥 8406 2600 进入产品9000 进入产品2600 自来水3382.5 机制砂洗砂 洗车 喷淋 再生砖和砌块养护 12900 495 300 300 损耗12900 循环用水116100 循环用水9405 三级沉淀池 循环用水116100 循环用水9405 损耗495 损耗300 损耗300 13200 建筑垃圾处理浮选 损耗13200 循环用水118800 循环用水118800 再生水稳料搅拌机清洗 660 损耗66 594 沉淀池 594 沉淀池 沉淀池 总计; 286548.5; 39537.5; 244305; 2706. 图1-1 项目水平衡图 单位t/a 6）劳动定员和工作制度 项目劳动定员为120人，每天工作8小时一班制，年工作330天。 - 总平面布置 本项目整体呈不规则形状 厂区主出入口位于项目南侧，从出入口往东为再生水泥稳定粒料生产车间，往北为再生干混砂浆生产车间和机制砂生产车间，建筑垃圾处理车间位于项目中部，项目北部为原料、成品暂存车间和再生砖和砌块生产车间，生活办公区位于项目东北部，初期雨水收集池位于项目地势较低的南部，沉淀池位于各生产区。项目东部与邵阳市江北生活垃圾填埋场重合地块暂用作厂区绿化，不修建构、建筑物。详细布置见附图2。 8）项目用地现状 本项目位于邵阳市陈家桥乡田庄村，项目占地主要为林地、荒地、道路、厂房等，根据邵阳市城市总体规划，本项目位于邵西大道和魏源路交汇处西北角，属于城市发展备用地。根据现场调查，项目占地范围内东部有约12000m2与邵阳市江北生活垃圾填埋场占地重合，现有一条南北走向的道路将此重合的填埋场地块和项目其他占地分离，项目建设时将保留该道路。 9）投资规模 项目总投资9300万元，其中，环保投资万元70，环保投资占总投资的0.75%。投资具体构成见表1-5。环保投资具体内容见表1-6。 表1-5 投资情况分布表 序号; 投资方向; 金额（万元）. 1; 工程建设费用; 2000. 2; 设备购买安装费用; 5000. 3; 场地购置费用; 800. 4; 流动资金; 1430. 5; 环保投资; 70. 合计; 9300. 表1-6 项目环保投资情况表 序号; 类型; 防治措施; 预计投资（万元）. 1; 废气; 喷淋装置、封闭式皮带运输机、脉冲反吹式除尘器、强制脉冲布袋式除尘器、油烟净化装器+专用排烟道; 50. 2; 噪声; 隔声、减震; 5. 3; 固废; 压滤机、固废暂存间、危废暂存间、垃圾箱; 10. 4; 废水; 隔油池+化粪池、絮凝沉淀罐、泥水分离机、沉淀池4个，初期雨水收集池; 5. 合计; 70. 环保投资占总投资比例（%）; 0.75. 10）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目占地范围内的东部部分地块为邵阳市江北生活垃圾填埋场，用作厂区绿化，不修建构建筑物，与项目有关的污染主要有填埋场产生的填埋气体、渗滤液，在填埋场完成规范化封场之前，本项目涉及填埋场的占地不进行建设使用，并保留填埋场西侧现有村道。待填埋场完成封场工程后，利用该地块需取得邵阳市城市管理和综合执法局的用地许可，并对建设方案进行论证，建设内容有重大变更需另行环评，建设过程中不得破坏填埋场的封场措施。 邵阳市江北垃圾填埋场封场工程主要包括垃圾堆体整形处理、填埋气体收集与处理、封场覆盖、垂直防渗系统、地表水收集与导排、渗滤液收集系统，根据现场勘查，现地表水收集和导排工程已基本完工，其他工程正在设计施工当中。 ， |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬 25°58'～27°40'，东经 109°49'～112°57'之间，总面积 20876平方公里，占湖南省总面积的 9.8%。其幅员在全省 14个地州市中位列第三，居省辖 8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积 434平方公里。 北塔区位于邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。资江一桥、资江二桥和西湖桥三桥飞架南北，横跨资江，将北塔区与市中心城区连成一体；G320（江北大道）纵贯东西、G207（西湖北大道）横穿南北。 本项目位于湖南省邵邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村，项目南面为邵阳市园艺场，东面为邵阳市江北生活垃圾填埋场，北面为荒地，西面为荒地，具体地理位置示意图见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。项目东部填埋场地层自上而下为素填土（0.60~3.70m）、垃圾土（层厚1.10～16.20m）、粉质粘土（层厚1.30～18.10m）、石炭系（C）中风化灰岩，本项目区域内无泥石流、危岩等不良地质作用，无影响场地稳定性的岩溶、泥石流、危岩、采空区等不良工程地质作用。 ### 3、气候、气象 项目所在区域属亚热带季风湿润气侯，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点，但降雨集中，易造成干旱和洪劳灾害。 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1℃，历史最高气温40℃，最低气温-5℃，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9％，冬季以ENE风为主，出现频率11％；春季以E风为主，出现频率9.3％；夏季以SE风为主，出现频率10.9％；秋季以NE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4％，夏季静风频率较低为22.7％，其它季节为30％左右。常年平均风速1.3m/s。 ### 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南四大河流之一，仅次于湘江。资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653km，流域面积28038km2，干流自双江口起算全长464km，平均坡降0.44‰。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。项目西北面约100m处为海家塘水库，水面面积约34000m2，库容约272000m3；为渔业用水。项目周边居民生活不使用地下水，均使用自来水。 5、植被及生物多样性 北塔区南部岗地丘陵区地带以水稻土、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。根据调查，项目区土壤以红、黄红壤为主。 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉、冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)，二级保护的资源连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。邵阳市全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉等省级保护动物。 经调查，评价范围内无古树名木分布，未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道，不涉及景区景点、风景名胜区、森林公园等生态敏感区。 项目所在区域的环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟建地环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 资江（工业街水厂取水口下游200米至大洲尾端）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林、公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 是. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 13; 是否属于城市污水处理厂纳污范围; 否.

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状 ### 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村，北塔区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳市罐头厂，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2019年度罐头厂常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 2019年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 否. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 是. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 是. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 是. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1.6; 4; 40; 是. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 97.5; 是. 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 2、水环境质量现状 - 本项目生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏用作农肥，生产废水经沉淀后回用于生产，不外排，初期雨水经初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产，多余的雨水随地势排入周边地表水。本项目西北面100m处为海家塘水库，本项目委托湖南谱实检测技术有限公司对海家塘地表水环境质量现状进行了监测，监测结果见表3-2。 - 监测点位：项目西北面100m海家塘水库； - 监测时间：2020年07月12日-07月14日，监测频次：每天监测一次，连续监测三天； - 监测因子：pH、COD、NH3-N、SS； - （4）监测单位：湖南谱实检测技术有限公司。 - 表3-2 地表水环境质量监测结果统计表 单位：mg/L，pH为无量纲 检测结果 检测指标; 海家塘水库（监测时间2019.11.28-2019.11.30）. 测值范围; 均值; 标准限值; 评价结果. pH; 7.46-7.5; /; 6~9; 达标. COD; 14-17; 15.3; 20; 达标. NH3-N; 0.188-0.193; 0.19; 1.0; 达标. SS; 4-5; 4.3; /; /. 根据监测结果可知，项目西北面100m处海家塘水库监测点各监测因子监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目地处资江水系范围内，邵阳市区内资江的常规监测断面共4个，分别为桂花渡水厂、工业街水厂、城西水厂和田江渡断面，本项目东南面1.5km处为资江，该河段位于城西水厂断面上游、桂花渡水厂断面下游，本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面2019年的水质情况，城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面为饮用水水源一级保护区区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3-3。 表3-3 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 城西水厂省控断面; 执行标准; 桂花渡水厂国控断面; 执行标准. 2019.01; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.02; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.03; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.04; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.05; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.06; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.07; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.08; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.09; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.10; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.11; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.12; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 由上表可知，本项目所在区域资江城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。 ### 3、声环境质量现状 本项目位于邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村，为了解项目所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现状监测。 - （1）监测点位：1#监测点：项目东面厂界1米处，2#监测点：项目南面厂界1m处，3#监测点：项目西面厂界1m处，4#监测点：项目北面厂界1m处，5#监测点：项目北面厂界50m庵堂冲居民处； - （2）监测时间：2020年7月12日-7月13日，监测频次：昼夜监测，连续两天； （3）监测因子：Leq（A）； （4）监测单位：湖南谱实检测技术有限公司。 监测结果见表3-4，监测布点见附图4。 表3-4 声环境现状监测统计结果表 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB（A）]. 昼间; 夜间. 1#项目东面厂界1米处; 2020.7.12; 51.7; 42.6. 55.2; 2020.7.13; 52.0; 41.9. 2#项目南面厂界1米处; 2020.7.12; 52.3; 43.1. 2020.7.13; 53.3; 42.6. 3#项目西面厂界1米处; 2020.7.12; 53.1; 42.8. 2020.7.13; 52.6; 43.2. 4#项目北面厂界1米处; 2020.7.12; 52.8; 42.3. 2020.7.13; 52.1; 42.7. 5#项目北面厂界50米庵堂冲居民处; 2020.7.12; 53.6; 42.5. 52.2; 2020.7.13; 52.2; 43.0. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 超标率（%）; 0; 0. ### 由表3-4监测结果可知，项目所在地监测点监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 ，

## （二）环境保护目标 本项目位于北塔区西湖北路，根据现场实地踏勘结果，确定本项目环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 江北园艺场居民; 0; -330; 居民; 约50户，150人; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准; 南; 330-500. 张家院子居民; -80; -55; 居民; 约10户，30人; 西南; 100-240. 庵堂冲居民; 0; 50; 居民; 约60户，180人; 北; 50-500. 声环境; 张家院子居民; -80; -55; 居民; 约5户，15人; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类; 西南; 100-200. 庵堂冲居民; 0; 50; 居民; 约20户，60人; 北; 50-200. 地表水环境; 海家塘水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西北; 100. 资江（桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准; 东南; 1500. 生态环境; 项目所在地及周边200m.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体如下： 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3，CO：mg/m3 评价指标; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. PM2.5; 年均值; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24h平均; 75. PM10; 年均值; 70. 24h平均; 150. SO2; 年均值; 60. 24h平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年均值; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. CO; 24h平均; 4. 1h平均; 10. O3; 日最大8h平均; 160. 1h平均; 200. （2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体如下： 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 项目所在区域. （3）水环境：海家塘水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，资江（桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，具体如下： 表4-3 水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH：无量纲，粪大肠菌群：个/L 指标; pH; COD; BOD5; 氨氮; 粪大肠菌群; 总磷; 溶解氧. III类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤10000; ≤0.05; ≧5. Ⅱ类标准; 6～9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤2000; ≤0.1; ≧6. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：施工期粉尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，营运期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，具体见表4-4。 表4-4 废气排放标准 时期; 执行标准; 污染物; 标准值. 施工期; GB16297-1996; 颗粒物; 1.0mg/m3. 营运期; GB16297-1996; 颗粒物; 厂界监控点; 1.0mg/m3. GB18483-2001; 油烟; 2.0mg/m3. - 废水：本项目生产废水不外排，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏用作农肥不外排。 - （3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体如下： 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 时期; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 营运期; GB12348-2008 2类区; 60; 50. - （4）固体废物： - ①生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； - ②一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）及其2013年修改单； - ③危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运过程中产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后清掏用作农肥，生产废水沉淀后循环使用不外排，本项目废气主要为颗粒物，不涉及总量控制的污染因子排放，因此，无需设置污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## （一）工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期内容主要为场地地面硬化，厂房、办公生活设施的建设，环保设施和供电供水设施的建设和安装，施工期约8个月，项目施工期不设施工营地，施工人员50人，施工期的主要污染有废气、废水、噪声和固废。在填埋场实施规范化封场之前，本项目涉及填埋场的占地不进行建设使用，待填埋场完成封场工程后，利用该地块需取得邵阳市城市管理和综合执法局的用地许可，并对建设方案进行论证，建设内容有重大变更需另行环评，建设过程中不得破坏填埋场的封场措施。具体施工流程及产污节点图见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 - 营运期工艺流程简述 （1）建筑垃圾处理工艺流程 预筛分 破碎 人工分拣 建筑垃圾 粒径>80mm 粒径<80mm 粒径5mm-31.5mm 粒径≦5mm 细骨料 粗骨料 G、N G、N S 筛分 风选 浮选 破碎 脱水 除铁 筛分 G、N、S G、N、S W、N、S W、N G、N N、S G、N 粒径>31.5mm 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 S：固废 图5-2 建筑材料处理工艺流程及产污节点示意图 建筑垃圾处理工艺简述： ## 建筑垃圾通过装载机卸料至料仓中，原料经过重型给料筛1进行预筛分，大于80mm的物料输送鄂式破碎机，经颚式破碎机初碎后，由振动给料机均匀的将物料输送到皮带机上，可以更好地防止皮带被钢筋等尖锐物料刮伤。小于80mm的物料以及渣土经过重型给料筛下料斗输送至颚式破碎机下面的皮带机，一起进入人工分拣房经过人工分拣后的物料，再由皮带机转运到重型给料筛2，筛网孔径为20mm，经过重型给料筛2筛分后，大于20mm物料通过重型给料筛2出料端前端配置的风选机去除轻物质后，经皮带机输送到水浮选设备。小于20mm的渣土通过皮带机输送到渣土仓。水浮选设备去除轻物质及部分泥沙，建筑垃圾料经水浮选皮带机进入脱水筛脱水后经皮带机转运至反击式破碎机进行二次破碎，反击式破碎机破碎的物料经除铁器除铁后，输送至振动筛1，大于31.5mm的物料通过返料皮带机返回反击式破碎机循环破碎，破碎后的物料经过皮带机运送振动筛1。20-31.5mm的物料成品经过皮带机运送至成品仓4，粒径＜20mm的物料进入振动筛2筛分，筛网规格5mm。筛分后的粗骨料和细骨料分别经皮带机转运至成品仓。皮带均为密闭运输，车间顶部设喷淋除尘设施，颚式破碎机和反击式破碎机处设布袋除尘器除尘。 （2）机制砂生产工艺流程 初破 砾石 二破 制砂 过筛 洗砂 成品 G、N G、N G、N G、N W、N 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 图5-3 机制砂生产工艺流程及产污节点示意图 机制砂生产工艺简述： ## 天然砂石料经自卸车卸料至原料料仓，经重型振动给料机进入鄂式破碎机，通过鄂式破碎机初破后，再经过中转料仓和振动给料机，通过2＃皮带机将连续均匀的物料进入圆锥破碎机进行二破，破碎后的物料通过皮带机将连续均匀的物料进入冲击式破碎机进行破碎，破碎后的物料经圆振筛筛分。筛出的产品分别为粗砂、中砂、细砂，制成的机制砂进入洗砂机，洗完之后的成品砂经输送机送至成品储存库堆放。洗砂用水循环利用，皮带均为密闭运输，车间顶部设喷淋除尘设施。 （3）再生水泥稳定粒料生产工艺流程 骨料计量 再生粗骨料 再生细骨料 机制砂 水 粉料计量 泵送 水泥 搅拌 成品 N N N 输送 N、G N、G 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 图5-4 再生水泥稳定粒料工艺流程及产污节点示意图 ## 再生水泥稳定粒料生产工艺简述： ## 再生粗骨料、再生细骨料和机制砂分别用装载机装入各个料斗，开启料斗门，再生骨料和机制砂落到皮带秤皮带上，各皮带秤按工程设定流量值自动定量连续称量和输送所需再生骨料和机制砂，然后由水平皮带机把骨料和机制砂送入搅拌装置，所需粉料经螺旋输送机送至螺旋电子称(调速计量式无螺旋电子称)，螺旋电子称按照重量设定值自动连续的称量出所需用的粉料，送至搅拌装置内，搅拌用水由水泵经过调节门及管路按工程所需水量送至加水器喷头，均匀的喷酒在搅拌装置内，进入搅拌机的物料在排机内两根反转的两根搅拌轴上旋浆片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料产生挤压摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制搅合，并向出料中推移，当物料到达机内出料口时，各和物料已相互得到均匀的排合，并具有了压实需要的含水量此后均匀的物料由出料口落到斜皮带机上，由该皮带机输送到储料仓内，等待运料车到来后，由气缸控制的斗门开启，装车后斗门关闭，成品料运往施工现场。皮带均为密闭运输，车间顶部设喷淋除尘设施。 （4）再生干混砂浆生产工艺流程 骨料计量 再生细骨料 机制砂 粉煤灰 粉料计量 粉料计量 水泥、外加剂 搅拌 成品 N N N 输送 N、G N、G 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 包装 散装 搅拌 N、G N 图5-5 再生干混砂浆工艺流程及产污节点示意图 ## 再生干混砂浆生产工艺流程简述： ## 再生细骨料和机制砂分别用装载机装入各个料斗，开启料斗门，再生骨料和机制砂落到皮带秤皮带上，各皮带秤按工程设定流量值自动定量连续称量和输送所需再生骨料和机制砂，然后由水平皮带机把骨料和机制砂送入搅拌装置。水泥和外加剂由螺旋输送机送至螺旋电子称(调速计量式无螺旋电子称)，螺旋电子称按照重量设定值自动连续的称量出所需用的粉料，送至搅拌装置1内，进行初次搅拌，搅拌后输送至搅拌装置2内与其他骨料和粉料混合搅拌。粉煤灰由计量螺旋与其他物料比例输送至混合装置2通过连续式混合，成品干混砂浆经分流至包装机和散装车内。 （5）再生砖和砌块生产工艺流程 骨料、水泥石粉 输送 计量投料 搅拌 输送 颜料、机制砂、水泥、骨料 计量投料 搅拌 输送 压制成型 洒水养护 成品 底料制作 面料制作 N G G、N N 水 G G、N N、S 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 图5-6 透水砖工艺流程及产污节点示意图 透水砖生产工艺简述： ## 透水砖由底料与面料两部分组成，底料部分由石粉、水泥、骨料和水组成，面料部分由机制砂、颜料和水组成。 底料制作工序：水泥由罐车运入水泥筒仓，生产时由螺旋输送机输送至自动配料仓的水泥配料斗；骨料、石粉由装载机运至自动配料仓的料斗，水泥、骨料、石粉通过配料仓自动计量按照一定比例计量后，进入斗式提升机，通过斜轨运至搅拌机，斗式提升机为下端开口式；同时成型用水也按一定比例计量后加入搅拌机，搅拌均匀后的干硬性混料从搅拌机下端卸出，通过皮带运输机运至砌块成型机与面料一起压制。 面料制作工序：颜料、机制砂和水泥通过自动计量加入搅拌机，同时在搅拌机内加入水，颜料以物理方式分散在混合物中，不与各组分发生反应，物料搅拌均匀后，经人工铲送至砌块成型机与底料一起压制成最终的砖坯。 ## 砖坯经自动码砖机码放好后，通过喷淋设备对砖跺进行洒水养护，自然养护7-15天，制砖完成。 计量投料 搅拌 输送 压制成型 养护 成品 骨料、水泥、石粉、机制砂 G G、N N N 水 图例： G：废气 N：噪声 W：废水 图5-6 水泥砖和砖砌块工艺流程及产污节点示意图 ## 水泥砖和砌块生产工艺流程简述： ## 水泥由罐车运入水泥筒仓，生产时由螺旋输送机输送至自动配料仓的水泥配料斗；石粉和机制砂由汽车运入场内至集料仓库，由铲车将石粉铲至自动配料仓的料斗，各原料在配料仓按照一定比例计量后，进入斗式提升机，通过斜轨运至搅拌机，斗式提升机为下端开口式；同时成型用水也按一定比例计量后加入搅拌机，搅拌均匀后的干硬性混料从搅拌机下端卸出，通过皮带运至砌块成型机压制，压制后成型的砖洒水并放在养护区自然养护7-15天，制砖完成。 ## （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 项目施工期约8个月，项目施工期不设施工营地，施工人员50人，施工期的主要污染有废气、废水、噪声和固废。 （1）废水 项目施工期不设施工营地，施工人员食宿租用周边居民房，施工人员用水量按50L/人•d，项目施工期按8个月计，则项目施工期施工人员生活用水量为600m3。废水排放系数取0.8，则项目施工期施工人员生活污水产量为480m3，施工人员生活污水依托民房现有化粪池处理后清掏用作农肥。 项目施工废水主要包括机械养护清洗废水和地表径流。施工废水具有污水量小，泥砂含量高的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.85m3/d，本项目施工期为240天，则项目施工期间建筑施工废水产生量约为204m3，主要污染物为COD 、石油类、SS，施工废水沉淀后用于施工场地及道路洒水扬尘和混凝土养护，不外排。 （2）废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、施工机械废气和运输车辆尾气等。 ①施工过程中产生的扬尘 施工扬尘主要产生于开挖土石、建筑材料运输、建筑材料堆存等产生的扬尘。大致分为以下三个大方面：道路运输扬尘、卸料扬尘、施工场内施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。 施工过程产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类型工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸，产生浓度约为20mg/m3~50mg/m3，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在150m以内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.49mg/m3。 ②装修废气 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、颗粒污染物等。 项目在装修阶段将使用大量的建筑材料和装修材料，不同建材产生的污染物见表5-1。 表5-1不同建材产生的污染物 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC(沸点50～250℃)化合物; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品. ③施工机械废气和运输车辆尾气 本项目不使用产生黑烟的工程机械，施工期间，燃油施工机械和运输车辆将产生少量废气，其污染物主要为CO、NOx等，该废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。根据类比调查得，具体的噪声源强见下表： 表 5-2 施工机械设备噪声源强 序号; 施工设备; 测点距离施工设备距离(m); 噪声级[dB(A)]. 1; 挖掘机; 1; 95. 2; 推土机; 1; 92. 3; 夯实机; 1; 85. 4; 起重机; 1; 90. 5; 卷扬机; 1; 95. 6; 压路机; 1; 85. 7; 翻斗车; 1; 85. 8; 运输车辆; 1; 90. - 固废 施工期固体废物主要由施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾主要成分是废纸张、垃圾袋等。参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》，施工人员生活垃圾产生量按0.3kg/人•d计，项目施工人员约50人，项目施工期按240天计，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量为3.6t。项目施工人员生活垃圾经垃圾箱收集后，交由当地环卫部门清运。 ②施工建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工过程产生的废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、各种装饰材料的包装箱袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的砂、石子和块石、弃土等，施工建筑垃圾产生系数按20～50kg/m2计，本项目取35kg/m2，项目总建筑面积为18000m2，经计算本项目施工建筑垃圾产生量约630t。碎混凝土块、石子、砂和块石可用作本项目营运期的原料，废钢筋、金属等可回收利用，其余不能回收利用的建筑垃圾运至城建部门指定堆放场所。 2、营运期污染源分析 本项目营运期产生的污染有废水、废气、噪声和固废。 （1）废水 本项目营运期产生的废水主要为生活污水、初期雨水、生产废水。 ①生活污水 项目生活用水量为3382.5t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2706t/a，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏用作农肥。项目生活污水产生情况见表5-3。 表5-3 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t /a）. 2706m3/a; CODcr; 350; 0.947. BOD5; 200; 0.541. SS; 240; 0.649. 氨氮; 25; 0.068. 动植物油; 70; 0.189. ②初期雨水 本项目初期雨水量按下式计算： 一次暴雨强度计算公式：q=829×1+0.681gPt0.57 式中：q—暴雨强度，升/秒·公顷； P—设计重现期，取1年； t—设计降雨历时，30分钟。 雨量公式：Q=ψfqT 式中：Q—初期雨水产生量； Ψ—径流系数，取0.9； f—汇水面积，9.8公顷； T—雨水收集时间，取15分钟，900s。 根据上述公式计算可得，一次暴雨强度为119.29升/秒·公顷，初期雨水产生量为947m3，初期雨水经雨水收集池收集处理后回用于生产。 ③生产废水 洗砂废水：项目每年需清洗砂25.8万t，清洗过程中会产生一定的清洗废水，洗砂机的洗砂废水产生量为116100t/a，废水中主要污染物为SS，洗砂废水具有含砂率高、悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。 洗车废水：项目洗车废水产生量为1567.5t/a，废水中主要污染物为SS，洗车废水经经絮凝沉淀处理后回用，不外排。 建筑垃圾浮选废水和脱水工序脱出水：建筑垃圾浮选和脱水过程中产生的废水量为118800t/a，废水中主要污染物为SS，经絮凝沉淀处理后回用，不外排。 再生水泥稳定粒料搅拌机清洗废水：再生水泥稳定粒料搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗一次，每次清洗用水按2.0t计算，搅拌机冲洗用水量660t/a，损耗量按10%计，为66t/a，废水产生量为594t/a，废水中主要污染物为SS，经沉淀后回用于再生水泥稳定粒料生产，不外排。 （2）废气 项目废气主要包括物料投料、输送、破碎、搅拌、筛分产生的粉尘，水泥筒仓呼吸口粉尘、材料装卸及堆放产生的扬尘、交通运输粉尘和食堂油烟。 ①建筑垃圾处理过程产生的粉尘 建筑垃圾处理过程的筛分、破碎、风选过程会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，同时类比同类型企业，项目破碎、风选和筛分过程（含输送过程）颗粒物产生量约占总骨料量的0.01‰，故粉尘产生量为6.7t/a。 项目生产区为顶盖和三面封闭式，厂房具有一定的防粉尘逸散的作用，并采取湿式作业的方式，在厂房顶棚设置喷淋系统，降低粉尘排放，降尘率可达85%，则项目破碎、制砂和筛分排放的粉尘量为1t/a，为无组织排放。 ②机制砂生产过程产生的粉尘 本项目机制砂生产过程的破碎、制砂和筛分会产生一定量的颗粒物。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，同时类比同类型企业，项目破碎、制砂和筛分过程（含输送过程）颗粒物产生量约占总砂料量的0.01‰，故产生量为2.58t/a。 项目生产区为顶盖和三面封闭式，厂房具有一定的防粉尘逸散的作用，并采取湿式作业的方式，在厂房顶棚设置喷淋系统，降低粉尘排放，降尘率可达85%，则项目破碎、制砂和筛分排放的粉尘量为0.387t/a，为无组织排放。 ③再生水泥稳定粒料生产过程产生的粉尘 再生水泥稳定粒料生产过程中，机制砂和骨料提升由搅拌机配套的密封式皮带输送方式完成，斜皮带输送机为全封闭廊道结构，故在皮带输送过程中产生的粉尘均可在斜皮带输送机停车过程中沉降下来，收集后亦可回用于生产，此粉尘逸散量较小；水泥则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。该项目各生产工序均采用电脑集中控制，在该过程产生的粉尘量较少，因此，生产过程会产生粉尘的工序和节点主要为搅拌、水泥筒仓顶呼吸孔。 搅拌粉尘：搅拌时产生的粉尘由搅拌机自带脉冲反吹式除尘器除尘，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中，项目搅拌粉尘参考《工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订）“3121水泥工业制品制造业”中粉尘及废气的产污系数，产污系数以原料中水泥原料的使用量作为核算因子，产污系数见表5-4，产排情况见表5-5。 表5-4 水泥制品制造业产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂石等; 物料混合工序; 所有规模; 工业废气量; m3/t水泥; 1419. 工业粉尘; kg/t水泥; 5.75. 表5-5 搅拌粉尘产排情况一览表 名称; 除尘 设施; 产生量 （t/a); 排放量（t/a); 除尘效率（%）. 搅拌机; 强制脉冲布袋式除尘器; 70.73; 0.07; 99.9%. 本项目再生水泥稳定粒料生产年使用水泥1.23万吨，则搅拌时产生的粉尘量为70.73t/a，排放量为0.07t/a，为无组织排放。 水泥筒仓呼吸口粉尘：本项目水泥为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸孔粉尘产生量与水泥厂筒仓基本相同。水泥等原辅材料由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。项目再生水泥稳定粒料水泥筒仓共2个，各筒仓仓顶均设置了除尘器。每两个筒仓顶部排气口上配套设置一个强制脉冲布袋式除尘器，类比同类型项目，该除尘器的除尘效率可达到99%以上，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新回落入筒仓中。水泥筒仓呼吸口粉尘参考《工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订）“3121水泥工业制品制造业”中粉尘及废气的产污系数，产污系数以原料中水泥原料的使用量作为核算因子，产污系数见表5-6，粉尘产排污情况见表5-7。 表5-6 水泥制品制造业产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂石等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; m3/t水泥; 460. 工业粉尘; kg/t水泥; 2.09. 表5-7 筒仓呼吸口粉尘产排情况一览表 名称; 除尘设施; 产生量（t/a); 排放量（t/a); 除尘效率（%）. 筒仓; 强制脉冲布袋式除尘器; 27.71; 0.03; 99.9%. 本项目再生水泥稳定粒料水泥筒仓呼吸口产生的粉尘量为27.71t/a，排放量为0.03t/a，为无组织排放。 ④再生干混砂浆生产过程产生的粉尘 再生干混砂浆生产过程粉尘产生节点与再生水泥稳定粒料相同，主要为搅拌、水泥筒仓顶呼吸孔产生粉尘，计算方法同上。再生干混砂浆生产时年使用水泥量为9万吨，搅拌时产生的粉尘量为517.5t/a，排放量为0.52t/a，水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为188.1t/a，排放量为0.19t/a，均为无组织排放。 ⑤再生砖和砌块生产过程产生的粉尘 再生砖和砌块生产过程粉尘产生节点与再生水泥稳定粒料相同，主要为搅拌、水泥筒仓顶呼吸孔产生粉尘，计算方法同上。再生干混砂浆生产时年使用水泥量为2.5万吨，搅拌时产生的粉尘量为143.75t/a，排放量为0.14t/a，水泥筒仓呼吸口粉尘产生量为52.25t/a，排放量为0.052t/a，均为无组织排放。 ⑥材料装卸及堆放产生的扬尘 本项目粉料均由罐车运输至本项目筒仓内，透水砖面料中的颜料为袋装，因此不考虑装卸和堆场扬尘。本项目使用的的建筑垃圾、砾石、机制砂、再生骨料在装卸料过程中，会产生扬尘。本项目采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，mg/s； U—平均风速，m/s，本项目为1.8m/s； H—物料落差，本项目取1m； w—物料含水率，%，机制砂含水率按2.5%计，砾石和再生骨料按0.1%计； 经计算，本项目机制卸料时起尘量为1441mg/s，砾石和再生骨料卸料时起尘量为2822mg/s，根据建设方提供资料，各原料平均每天装卸料时间约60min，经计算，原料卸料时产生的粉尘量为15.35kg/d，5.1t/a。 项目原料堆场扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式为： Q=4.23×10-4×U4.9×AP 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，取1.8m/s； AP—起尘面积，原料仓库面积5700m2，成品仓库2400m2，总计8100m2。 经计算，项目堆场起尘量为61mg/s，即为0.58t/a， 本项目设置三面封闭+顶棚式原料和成品间，并在顶棚安装喷淋设施，通过喷淋洒水来减少卸料、堆场无组织扬尘的产生和扩散。经采取措施后，卸料和堆场扬尘无组织排放量可减少85%，故卸料、堆场无组织排放粉尘量排放量为0.852t/a。 ⑦交通运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Qi：每辆汽车行驶时的扬尘量（kg/km辆）； Q：汽车运输总扬尘量； V：汽车速度（km/h）； W：汽车载重量（t）； P：道路表面粉尘量（kg/m2）。 本项目车辆在厂区内平均行驶距离约200米，空车重约10.0t，重车重约40.0t，每天各需发约150趟，车辆行驶速度按10km/h计，不洒水时地面清洁程度以0.2kg/m2计，则本项目每辆空载汽车行驶扬尘产生量为重载0.57kg/km辆，空载0.176kg/km辆，经计算可知本项目汽车动力起尘量为7.39t/a，项目设洗车平台，车辆进出均通过洗车平台清洗，同时限值车辆在场内行驶的速度，加大对路面的清扫和洒水频率，可使运输粉尘减少90%，则交通运输扬尘排放量0.739t/a。 表5-8 项目粉尘产生及排放情况汇总表 产生点; 产生量 （t/a）; 产生浓度 /速率; 排放量 （t/a）; 排放浓度/速率; 排放形式. 建筑垃圾处理; 6.7; 2.54kg/h; 1; 0.38kg/h; 无组织. 机制砂生产; 2.58; 0.98kg/h; 0.387; 0.15kg/h; 无组织. 再生水泥稳定粒料生产; 搅拌; 70.73; 26.79kg/h; 0.07; 0.027kg/h; 无组织. 水泥筒仓; 27.71; 10.5kg/h; 0.03; 0.011kg/h; 无组织. 再生干混砂浆生产; 搅拌; 517.5; 196kg/h; 0.52; 0.197kg/h; 无组织. 水泥筒仓; 188.1; 71.25kg/h; 0.19; 0.07kg/h; 无组织. 再生砖和砌块生产; 搅拌; 143.75; 54.45kg/h; 0.14; 0.05kg/h; 无组织. 水泥筒仓; 52.25; 19.79kg/h; 0.052; 0.02kg/h; 无组织. 材料装卸及堆场扬尘; 5.68; 2.15kg/h; 0.852; 0.32kg/h; 无组织. 交通运输扬尘; 7.39; 3.98kg/h; 0.739; 0.4kg/h; 无组织. 合计; 1022.39; 387.27kg/h; 3.98; 1.51kg/h; 无组织. ⑧食堂油烟 项目共有员工120人，项目内配套设有食堂，食堂使用液化石油气作为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则其一天的食用油的用量约为3.6kg，油烟和油的挥发量以3％的挥发量计，则油烟的产生量约为0.108kg/d，65.64kg/a，灶头数为2个，灶头上方设置集烟罩，集气罩排风量为4000m3/h计，每天工作2小时，则厨房油烟产生浓度为13.5mg/m3，拟采油烟净化装置进行处理，油烟去除率为90%，外排油烟浓度为1.35mg/m3，排放量为0.01kg/d，6.56kg/a。灶头上方设置集烟罩，通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由专用烟道排出。 （3）噪声 项目噪声主要有给料机、破碎机、搅拌机、风选机、皮带输送机、振动筛、装载、磁选机、砌块压砖机等设备运行时产生的噪声，类比同类型项目，其噪声源强一般60-90dB(A)之间，项目主要噪声源强详见下表。 表5-9 本项目主要噪声源强表 序号; 设备名称; 数量; 声源强度dB(A). 建筑垃圾处理车间. 1; 重型给料筛; 1; 75-85. 2; 颚式破碎机; 1; 80-90. 3; 皮带给料机; 1; 60-70. 4; 风选机; 1; 75-85. 5; 反击式破碎机; 2; 80-90. 6; 振动筛; 2; 75-85. 再生水泥稳定粒料生产车间. 1; 骨料配料供给系统; 1; 70-80. 2; 粉料供给计量系统; 1; 70-80. 3; 搅拌系统; 1; 80-90. 再生砖和砌块生产车间. 1; 底料搅拌机; 1; 80-90. 2; 面料搅拌机; 1; 80-90. 3; 面料输送皮带机; 1; 60-70. 4; 全自动地砖砌块成型机; 1; 80-90. 5; 水泥输送系统; 2; 60-70. 6; 底料骨料配料系统; 1; 60-70. 7; 面料骨料配料系统; 1; 60-70. 8; 水泥计量系统; 2; 60-70. 再生干混砂浆生产车间. 1; 再生干混砂浆系统集成设备; 1; 80-90. 2; 包装机; 1; 60-70. 机制砂生产车间. 1; 振动给料机; 1; 60-70. 2; 鄂式破碎机; 1; 80-90. 3; 调节仓给料机; 1; 60-70. 4; 多缸液压圆锥破; 1; 80-90. 5; 离心冲击破; 1; 80-90. 6; 振动筛; 3; 75-85. 7; 洗砂洗砂回收一体机; 2; 70-80. 8; 皮带输送机; 6; 60-70. （4）固废 本项目营运期产生的固体废物主要为建筑垃圾处理过程产生的废竹木、钢筋、铁屑、渣土、玻璃、塑料，员工生活垃圾、废含油抹布、手套、废砖、沉淀池泥沙。 建筑垃圾处理过程产生的固废：根据建设方提供的资料，建筑垃圾中可用于骨料生产的混凝土和碎砖瓦比例约为66.9%，废竹木比例约为4.5%，渣土比例约为14.3%，金属比例约为5.5%，塑料比例约为4.5%，玻璃比例约为4.3%，因此，建筑垃圾在筛分、分拣、风选、浮选和除铁过程中产生的废竹木为4.5万吨，渣土14.3万吨，金属5.5万吨，塑料4.5万吨，玻璃4.3万吨。 员工生活垃圾：本项目共有员工120人，住宿人员为10人。住宿人员生活垃圾产生量按0.54kg/d·人计，其他人员生活垃圾产生量按0.3kg/d·人计，则本项目生活垃圾产生量为12.67t/a。 废砖和砌块：项目再生砖和砌块生产时会产生少量废砖，类比同类型项目，废砖和砌块产生量约0.1kg/m3成品砖和砌块，则本项目废砖产生量为10t/a。 沉淀池泥沙：本项目共设两个沉淀池，泥沙产生量约2000t/a。 废含油抹布、手套：项目用于设备润滑的润滑油全部消耗，只会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为50kg/a，属于危险废物。危废代码为900-041-49，所属类别为HW49。 表5-10 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 废物识别; 危废代码. 1; 废竹木; 建筑垃圾处理; 4.5万吨/a; 一般废物; ——. 2; 渣土; 建筑垃圾处理; 14.3万吨/a; 一般废物; ——. 3; 金属; 建筑垃圾处理; 5.5万吨/a; 一般废物; ——. 4; 塑料; 建筑垃圾处理; 4.5万吨/a; 一般废物; ——. 5; 玻璃; 建筑垃圾处理; 4.3万吨/a; 一般废物; ——. 6; 生活垃圾; 员工生活; 12.67t/a; 一般废物; ——. 7; 废砖和砌块; 再生砖和砌块生产; 10t/a; 一般废物; ——. 8; 沉淀池泥沙; 沉淀池; 2000t/a; 一般废物; ——. 9; 废含油抹布、手套; 设备保养; 50kg/a; 危险废物; 900-041-49.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建筑垃圾生产车间 | 颗粒物 | 6.7t/a，2.54kg/h |  | 1t/a，0.38kg/h |
|  | 机制砂生产车间 | 颗粒物 | 2.58t/a，0.98kg/h |  | 0.387t/a，0.15kg/h |
|  | 再生水泥稳定粒料生产车间 | 颗粒物 | 搅拌 | 70.73t/a，26.79kg/h | 0.07t/a，0.027kg/h |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 27.71t/a，10.5kg/h | 0.03t/a，0.011kg/h |
|  | 再生干混砂浆生产 | 颗粒物 | 搅拌 | 517.5t/a，196kg/h | 0.52t/a，0.197kg/h |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 188.1t/a，71.25kg/h | 0.19t/a，0.07kg/h |
|  | 再生砖和砌块生产 | 颗粒物 | 搅拌 | 143.75t/a，54.45kg/h | 0.14t/a，0.05kg/h |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 52.25t/a，19.79kg/h | 0.052t/a，0.02kg/h |
|  | 材料装卸及堆场扬尘 | 颗粒物 | 5.68t/a，2.15kg/h |  | 0.852t/a，0.32kg/h |
|  | 交通运输扬尘 | 颗粒物 | 7.39t/a，3.98kg/h |  | 0.739t/a，0.40kg/h |
|  | 食堂 | 油烟 | 13.5mg/m3，65.64kg/a |  | 1.35mg/m3，6.56kg/a |
| 水污染物 | 生活污水（2706m3/a） | CODcr | 350mg/L，0.947t/a |  | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.541t/a |  |  |
|  |  | SS | 240mg/L，0.649t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.068t/a |  |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.189t/a |  |  |
|  | 初期雨水947m3/次 | SS | / |  | 0 |
|  | 洗砂废水116100t/a |  | / |  | 0 |
|  | 洗车废水1567.5t/a |  | / |  | 0 |
|  | 建筑垃圾浮选和脱出工序废水118800t/a |  | / |  | 0 |
|  | 再生水泥稳定粒料搅拌机清洗594t/a |  | / |  | 0 |
| 固 体 废 物 | 建筑垃圾处理 | 废竹木 | 4.5万吨/a |  | 0 |
|  | 建筑垃圾处理 | 渣土 | 14.3万吨/a |  | 0 |
|  | 建筑垃圾处理 | 金属 | 5.5万吨/a |  | 0 |
|  | 建筑垃圾处理 | 塑料 | 4.5万吨/a |  | 0 |
|  | 建筑垃圾处理 | 玻璃 | 4.3万吨/a |  | 0 |
|  | 再生砖和砌块生产 | 废砖和砌块 | 10t/a |  | 0 |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 2000t/a |  | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 12.67t/a |  | 0 |
|  | 设备保养 | 废含油抹布和手套 | 50kg/a |  | 0 |
| 噪 声 | 生产车间设备运营噪声 |  | 60-90dB(A) |  | 厂界噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响：施工期：施工期的开挖、建筑物的构建等工程的实施将会造成区域水土流失。 项目建设完工后，将对裸露面全面硬化，局部生态环境将得到改善，不会对整体生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目施工期的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 项目施工期不设施工营地和食堂。本项目施工人员生活污水产生量为480m3，施工人员生活污水依托民房现有化粪池处理后清掏用作农肥，施工废水产生量为204m3，沉淀后用于施工场地及道路洒水扬尘和混凝土养护，不外排，对地表水环境的影响较小。 2、大气环境影响分析 施工期废气主要为项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、施工机械废气和运输车辆尾气。 （1）扬尘 施工扬尘主要产生于开挖土石、建筑材料运输、建筑材料堆存。 根据同类工程实际调查资料，施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工场地，少数形成飘尘，在旱季施工场地的粉尘浓度可达20mg/m3。据施工现场不同距离TSP 浓度变化规律，建筑施工扬尘对周围环境的影响范围在 100～200m内，为减小扬尘对周围环境和敏感点的影响，项目拟采取以下防治措施： A、本项目使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。 B、建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖。 C、通过采取洒水抑尘，并在大风天气情况下增加洒水次数。 D、落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，进行分区段作业；工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100%湿法作业，同时配备必要的洒水车、雾炮机；施工渣土车、流散体运输车100%密闭运输，严禁抛洒漏车辆上路；严格执行邵阳市重污染天气应急预案中要求，在重污染天气下应停止施工。 施工扬尘为土壤颗粒，无特殊污染物，影响是断续的、短时的，随施工期的结束而结束。通过采取以上措施后，施工扬尘对评价区域环境空气质量影响不大。 （2）施工机械和运输车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，工程施工量较小，所需的机械设备较少，且配合人工一起施工，产生的机械废气量较小，项目地周边植被茂盛，车辆尾气经大气扩散和植被吸收后对周围环境影响较小。 （3）装修废气 建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的甲醛、苯、甲苯、总挥发性有机物等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准，可避免损害居住人员的人体健康和人身安全。 综上，项目施工期产生废气经相应措施处理后，对区域大气环境影响较小，且随着施工期的结束，该影响也随之消失。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要为交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在85~95dB(A)之间，会对周围声环境产生一定的影响。为了减轻项目施工噪声作业对周围敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序，中午休息，夜间禁止施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间施工。 ②严格按照施工规范加强管理。尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制，避免使用对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式。 施工期的噪声影响是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取上述噪声防治措施后，施工期噪声对环境影响较小。 4、固废环境影响分析 建筑垃圾主要来自施工过程产生的废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、各种装饰材料的包装箱袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的砂、石子和块石、弃土等，本项目施工建筑垃圾产生量约630t。碎混凝土块、石子、砂和块石可用作本项目营运期的原料，废钢筋、金属等可回收利用，其余不能回收利用的建筑垃圾运至城建部门指定堆放场所，在运输建筑垃圾时，应确定合理的运输路线、时间（一般选择在早晨人流量、车流量较小的时段），避开车流量相对较大的道路，不得丢弃遗撒建筑垃圾。施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置，综上，施工期固体废物均能得到有效处置，对周围环境影响较小。 ## （二）营运期环境影响分析 项目建成后，产生的污染主要有废水、废气、噪声及固体废弃物。 - 水环境影响分析 - 地表水环境影响评价等级判定 - 项目营运期产生的废水为员工生活污水和生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏用作农肥，生产废水经沉淀处理后回用不外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合项目工程分析结果，评价等级判定如下： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≧2000或W≧600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）分级判据，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。 （1）生活污水 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为2706m3/a，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和动植物油。生活污水经隔油池和化粪池处理后定期掏做农肥，本项目四周有足够的农田可消纳本项目产生的生活污水，生活污水处置措施可行，对周边环境影响较小。 （2）初期雨水 本项目初期雨水量为947m3/次，项目场区四周设置雨水截流沟，截流沟末端连接初期雨水收集池，根据场地地势情况，初期雨水收集池拟设于项目南面低洼处，项目收集暴雨时前15分钟的雨水，收集后将初期雨水收集池的收集口阀门关闭，本项目初期雨水量为947m3/a，初期雨水经雨水截流沟进入初期雨水收集池（950m3），经收集池沉淀后回用于生产。多余雨水随地势排入周边沟渠和地表水。 （3）生产废水 - 洗砂废水：根据项目工程分析可知，本项目洗砂废水产生量为116100t/a（352m3/d），本项目拟在机制砂生产区设置废水收集管和三级沉淀池。洗砂废水可经废水收集管自流进入三级沉淀池，洗沙废水经絮凝沉淀罐和泥水分离机处理后，可大大减少废水中SS的浓度，使废水达到回用的要求，因此，本项目洗砂废水循环利用可行，可做到不外排，对周边水环境影响较小。 - 洗车废水：根据项目工程分析可知，本项目洗车废水产生量为1567.5t/a，主要污染物为SS和石油类，项目拟在洗车区设置一个沉淀池，洗车废水经沉淀池沉淀处理后回用于洗车工序不外排，对周边水环境影响较小。对周边水环境影响较小。 - 建筑垃圾浮选和脱出工序废水：根据工程分析可知，根据建筑垃圾浮选和脱出工序废水产生量为118800t/a，主要污染物为SS，本项目拟在建筑垃圾处理区设置沉淀池，建筑垃圾浮选和脱出工序废水经絮凝沉淀罐和泥水分离机处理后，可大大减少废水中SS的浓度，使废水达到回用的要求，因此，本项目建筑垃圾浮选和脱出工序废水循环利用可行，可做到不外排，对周边水环境影响较小。 - 再生水泥稳定粒料搅拌机清洗废水：搅拌机清废水产生量为594t/a，废水中主要污染物为SS，经沉淀池沉淀和泥水分离机处理后回用于再生水泥稳定粒料生产，不外排，对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目废气主要包括物料投料、输送、破碎、搅拌、筛分产生的粉尘，水泥筒仓呼吸口粉尘、材料装卸及堆放产生的扬尘、交通运输粉尘和食堂油烟。 （1）大气环境影响等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染源参数 项目大气污染物评价标准值表见表7-3，主要废气污染源参数见表7-4和7-5。 表7-3 大气污染物评价标准值 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³). 矩形面源; TSP; 900.0. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.40654; 27.25069; 279.00; 445.0; 220.0; 12.00; TSP; 1.510; kg/h. ④项目参数 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 800000. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -5.0 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑤评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 74.7720; 8.3080; /. 本项目Pmax值为8.308%，Cmax为74.772µg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测和评价。 （2）无组织排放废气影响分析 为减少颗粒物排放量，降低工程营运期废气对周围环境的影响，类比同类型项目，环评要求本建项目采取的措施如下： ①建设三面封闭加顶棚式生产区，在生产区安装喷淋设施，减少原料在破碎时产生的粉尘； ②对皮带输送机采取封闭措施； ③原料产品堆场采用封闭式结构，并设置喷淋设施； ④定期对厂区运输道路及邻近道路路面进行清扫和洒水，保持路面清洁，以减少车辆运输过程中扬尘的产生。 项目无组织排放废气预测结果如下： 表7-7 估算模式预测结果表 下风向距离(m); 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 56.2130; 6.2459. 100.0; 62.8130; 6.9792. 200.0; 72.5590; 8.0621. 227.0; 74.7720; 8.3080. 300.0; 63.7840; 7.0871. 400.0; 45.9330; 5.1037. 500.0; 34.5350; 3.8372. 600.0; 27.1940; 3.0216. 700.0; 22.1630; 2.4626. 800.0; 18.5540; 2.0616. 900.0; 15.8550; 1.7617. 1000.0; 13.7650; 1.5294. 1200.0; 10.7820; 1.1980. 1400.0; 8.7639; 0.9738. 1600.0; 7.3176; 0.8131. 1800.0; 6.2435; 0.6937. 2000.0; 5.4159; 0.6018. 2500.0; 4.0036; 0.4448. 下风向最大浓度和占标率; 74.7720; 8.3080. 下风向最大浓度和占标率出现距离; 227.0; 227.0. D10%最远距离; /; /. 本项目无组织粉尘排放量为3.98t/a，根据预测结果可知，本项目无组织排放的粉尘的最大落地浓度为74.772ug/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），本项目最近的敏感点为北面50m处庵堂冲居民，敏感点位于当地常年风向的上风向处，项目营运期无组织排放废气对周边影响较小。 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 1; 生产; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 3.98. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.98. （3）食堂油烟废气影响分析 根据工程分析可知，本项目油烟产生量为65.64kg/a，13.5mg/m3，环评要求在食堂安装油烟净化装置，经处理后油烟的排放量为6.56kg/a，排放浓度1.35mg/m3，可达《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟排放浓度标准（2mg/m3），油烟废气经处理后通过专用管道引至屋顶排放，对环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 项目噪声主要为设备运营时产生的噪声，备运营噪声源强在60-90dB（A），主要噪声源为给料机、破碎机、搅拌机、风选机、皮带输送机、振动筛、装载、磁选机、砌块压砖机等，均为室内声源，本项目噪声源强见表7-9。 表7-9 项目噪声源强 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量; 位置; 噪声源强; 治理措施; 治理后噪声源强. 1; 重型给料筛; 1; 建筑垃圾处理车间; 85; 厂房隔声、基础减震; 65. 2; 颚式破碎机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 3; 皮带给料机; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 4; 风选机; 1; 85; 厂房隔声、基础减震; 65. 5; 反击式破碎机; 2; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 6; 振动筛; 2; 85; 厂房隔声、基础减震; 65. 7; 骨料配料供给系统; 1; 再生水泥稳定粒料生产车间; 80; 厂房隔声、基础减震; 60. 8; 粉料供给计量系统; 1; 80; 厂房隔声、基础减震; 60. 9; 搅拌系统; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 10; 底料搅拌机; 1; 再生砖和砌块生产车间; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 11; 面料搅拌机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 12; 面料输送皮带机; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 13; 全自动地砖砌块成型机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 14; 水泥输送系统; 2; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 15; 底料骨料配料系统; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 16; 面料骨料配料系统; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 17; 水泥计量系统; 2; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 18; 再生干混砂浆系统集成设备; 1; 再生干混砂浆生产车间; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 19; 包装机; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 20; 振动给料机; 1; 机制砂生产车间; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 21; 鄂式破碎机; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 22; 调节仓给料机; 1; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 23; 多缸液压圆锥破; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 24; 离心冲击破; 1; 90; 厂房隔声、基础减震; 70. 25; 振动筛; 3; 85; 厂房隔声、基础减震; 65. 26; 洗砂洗砂回收一体机; 2; 80; 厂房隔声、基础减震; 60. 27; 皮带输送机; 6; 70; 厂房隔声、基础减震; 50. 项目各噪声源的叠加值对场界的贡献值详见表7-10。 表7-10 项目噪声预测结果 噪声源; 源强; 统计量; 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 建筑垃圾处理车间; 76.3; 距离（m）; 150; 70; 50; 180. 贡献值; 32.8; 39.4; 42.3; 31.2. 再生水泥稳定粒料生产车间; 70.8; 距离（m）; 80; 20; 200; 250. 贡献值; 32.7; 44.8; 24.8; 22.8. 再生砖和砌块生产车间; 76.1; 距离（m）; 50; 200; 200; 50. 贡献值; 42.1; 30.1; 30.1; 42.1. 再生干混砂浆生产车间; 70; 距离（m）; 80; 50; 200; 200. 贡献值; 31.9; 36; 24; 24. 机制砂生产车间; 76.3; 距离（m）; 100; 50; 20; 200. 贡献值; 36.3; 42.3; 50.3; 30.3. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 44.1; 47.9; 51; 42.8. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（6:00-22:00）; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 对北面厂界50米庵堂冲居民贡献值; /; /; /; 9. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /; /; 60. 是否达标; /; /; /; 是. 注：本项目夜间不生产。 从噪声预测结果可知，项目营运期设备噪声经厂房隔声、距离衰减和基础减震等措施后，各噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，对周边环境影响较小。本项目最近的敏感点为北面50m处庵堂冲居民，根据预测结果可知，本项目营运期噪声对周边敏感点贡献值较小，对敏感的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为建筑垃圾处理过程产生的废竹木、钢筋、铁屑、渣土、玻璃、塑料，员工生活垃圾、废含油抹布、手套、废砖、沉淀池泥沙，项目固体废物产生和处置情况见下表： 表7-11 项目固体废物产生、处置情况一览表 序号; 名称; 产生量; 废物识别; 危废代码; 处置方式. 1; 废竹木; 4.5万吨/a; 一般废物; ——; 外售. 2; 渣土; 14.3万吨/a; 一般废物; ——; 外运至城建部门指定地点. 3; 金属; 5.5万吨/a; 一般废物; ——; 外售. 4; 塑料; 4.5万吨/a; 一般废物; ——; 外售. 5; 玻璃; 4.3万吨/a; 一般废物; ——; 外售. 6; 生活垃圾; 12.67t/a; 一般废物; ——; 委托环卫部门处理. 7; 废砖和砌块; 10t/a; 一般废物; ——; 破碎后回用. 8; 沉淀池泥沙; 2000t/a; 一般废物; ——; 压滤后回用于制砖. 9; 废含油抹布、手套; 50kg/a; 危险废物; 900-041-49; 交由危废处理资质单位处理. 环评要求项目设危险废物暂存间，用于暂存危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单，项目在收集、暂存、运送危废等过程中应采取以下环保措施： ①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。且容器上必须粘贴相应的标签； ②暂存：危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施，应有隔离设施，应设置安全照明设施及观察窗口； ③运输：项目应与具备危废处理资质的单位进行对接，危险废物运输使用专用车辆定期输送，运输车辆要有特殊标志，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 ④管理：建立健全的环境保护管理制度，建立危险废物转移台账制度。 综上所述，项目固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 5、建设项目对邵阳市江北生活垃圾填埋场的影响分析 邵阳市江北生活垃圾填埋场封场前：在填埋场完成规范化封场之前，本项目涉及填埋场的占地不进行建设使用，本项目产生的污染物主要为噪声、粉尘和废水。水泥筒仓和搅拌器均设有除尘器，同时采取设置封闭式生产车间和原料间的措施来减小粉尘的产生，本项目生产废水均收集处理后回用，不外排，本项目产生的建设和产生的污染物对填埋场影响较小。 邵阳市江北生活垃圾填埋场封场后：待填埋场完成封场工程后，利用该地块需取得邵阳市城市管理和综合执法局的用地许可，并对建设方案进行论证，建设内容有重大变更需另行环评，建设过程中不得破坏填埋场的封场措施，对对填埋场影响较小。 6、污染源监测计划 为切实控制本项目治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施污染源监测建议，污染源监测计划应包括厂界无组织排放废气和厂界噪声，通过定期的污染源监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。建议本项营运期的污染源监测工作委托第三方检测公司承担。监测计划见表7-12。 表7-12 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 每季度一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 噪声; 厂界; Leq(A); 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准.

## 建设项目可行性分析 - 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目生产工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 2、选址合理性分析 本项目选址于北塔区陈家桥乡田庄村，区域给水、供电、交通道路等基础设施完善，交通较便利。项目拟建地不属于当地风景名胜区、森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等保护地。 区域内给排水、供电、交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、声环境基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。根据环境影响分析，本项目建成投产后对区域环境污染的影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。只要严格执行环保法律法规，在采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目产生的污染物对周围环境的污染影响较小。 综上所述，项目选址可行。 3、总平面布置合理性分析 本项目整体呈不规则形状 厂区主出入口位于项目南侧，从出入口往东为再生水泥稳定粒料生产车间，往北为再生干混砂浆生产车间和机制砂生产车间，建筑垃圾处理车间位于项目中部，项目北部为原料、成品暂存车间和再生砖和砌块生产车间，生活办公区位于项目东北部，初期雨水收集池位于项目地势较低的南部，沉淀池位于各生产区。项目东部与邵阳市江北生活垃圾填埋场重合地块暂用作厂区绿化，不修建构、建筑物，场区内功能分区明确，从建筑物总体布局分析，本项目的总平面布置合理。 ## 4、环境保护设施内容 建设项目项目竣工后，由建设方按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，由环保部门进行督查。环境保护设施内容见表7-13。 表7-13 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 污染 类型; 竣工验收内容; 验收因子; 验收标准. 废气; 厂房内喷淋装置、封闭式皮带运输机、搅拌机脉冲反吹式除尘器，水泥筒仓强制脉冲布袋式除尘器; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 食堂油烟; 油烟净化装器+专用排烟道; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准. 噪声; 隔声、减震; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废竹木; 垃圾箱、固废暂存间; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 渣土; 固废暂存间; /. 金属; 垃圾箱、固废暂存间; /. 塑料; 垃圾箱、固废暂存间; /. 玻璃; 垃圾箱、固废暂存间; /. 废砖和砌块; 固废暂存间; /. 沉淀池泥沙; 压滤机、固废暂存间; /. 废含油抹布、手套; 垃圾箱、危废暂存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; /; 定期清掏用作农肥. 洗砂废水; 絮凝沉淀罐+泥水分离机+沉淀池; /; 沉淀后回用于生产不外排. 洗车废水; 沉淀池; /; 沉淀后回用不外排. 建筑垃圾浮选废水; 絮凝沉淀罐+泥水分离机+沉淀池; /; 沉淀后回用不外排. 再生水泥稳定粒料搅拌机清洗废水; 泥水分离机+沉淀池; /; 沉淀后回用于生产不外排. 初期雨水; 初期雨水收集池; /; 沉淀后回用于生产.

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 建筑垃圾生产车间 | 颗粒物 | 厂房内喷淋装置、封闭式皮带运输机 | 达标排放 |
|  | 机制砂生产车间 | 颗粒物 | 厂房内喷淋装置、封闭式皮带运输机 |  |
|  | 再生水泥稳定粒料生产车间 | 颗粒物 | 搅拌机脉冲反吹式除尘器，水泥筒仓强制脉冲布袋式除尘器 |  |
|  | 再生干混砂浆生产 | 颗粒物 |  |  |
|  | 再生砖和砌块生产 | 颗粒物 |  |  |
|  | 材料装卸及堆场扬尘 | 颗粒物 | 厂房内喷淋装置 |  |
|  | 交通运输扬尘 | 颗粒物 | 地面清洁洒水，车辆进出清洗 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置+专用排烟道 |  |
| 水污染物 | 员工生活 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 清掏用作农肥 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池 | 回用于生产不外排 |
|  | 洗砂 | SS | 沉淀池 |  |
|  | 洗车 | SS | 沉淀池 |  |
|  | 建筑垃圾浮选和脱出工序 | SS | 沉淀池 |  |
|  | 再生水泥稳定粒料搅拌机清洗 | SS | 沉淀池 |  |
| 固 体 废 物 | 建筑垃圾处理 | 废竹木 | 外售 | 有效处置 |
|  | 建筑垃圾处理 | 渣土 | 外运至城建部门指定地点 |  |
|  | 建筑垃圾处理 | 金属 | 外售 |  |
|  | 建筑垃圾处理 | 塑料 | 外售 |  |
|  | 建筑垃圾处理 | 玻璃 | 外售 |  |
|  | 再生砖和砌块生产 | 废砖和砌块 | 破碎后回用 |  |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 回用于制砖 |  |
|  | 设备保养 | 废含油抹布和手套 | 交由危废处理资质单位处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减震 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果：本项目建成营运后，经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 邵阳百盛祥环保建材有限公司拟投资9300万，购买邵阳市北塔区陈家桥乡田庄村集体用地共98064.8m2，建设邵阳市城区建筑垃圾资源化利用项目，主要建设内容有一栋建筑垃圾处理车间（建筑面积8000m2），一栋再生水稳料生产车间（建筑面积1200m2），一栋再生砖和砌块生产车间（建筑面积4000m2），一栋再生干混砂浆生产车间（建筑面积1200m2），一栋机制砂生产车间（建筑面积1500m2），两栋原料暂存车间（500m2），一栋成品暂存车间（500m2），并配套建设环保、电力等工程。 2、环境质量现状评价结论 本项目所在区域大气常规监测点除PM2.5外，其余各监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，本项目所在区域为大气环境质量不达标区。PM2.5的超标原因主要为其原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 项目所在地区和周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目西北面100m处海家塘水库监测点各监测因子监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目所在区域资江城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。 3、环境影响分析结论： （1）水环境影响分析结论 项目营运期产生的废水为员工生活污水和生产废水，生活污水经隔油池和化粪池处理后清掏用作农肥，生产废水经沉淀处理后回用不外排，对周边地表水水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目废气主要包括物料投料、输送、破碎、搅拌、筛分产生的粉尘，水泥筒仓呼吸口粉尘、材料装卸及堆放产生的扬尘、交通运输粉尘和食堂油烟。 根据预测结果可知，本项目无组织排放的粉尘的最大落地浓度为满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），本项目最近的敏感点为北面50m处庵堂冲居民，敏感点位于当地常年风向的上风向处，项目营运期无组织排放废气对周边影响较小。食堂油烟经油烟净化装置处理后油烟排放浓度可达《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟排放浓度标准（2mg/m3），油烟废气经处理后通过专用管道引至屋顶排放，对环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 从噪声预测结果可知，项目营运期设备噪声经厂房隔声、距离衰减和基础减震等措施后，各噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求，对周边环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目营运期产生的固体废物主要为建筑垃圾处理过程产生的废竹木、钢筋、铁屑、渣土、玻璃、塑料，员工生活垃圾、废含油抹布、手套、废砖、沉淀池泥沙。废竹木、钢筋、铁屑、玻璃、塑料收集后外售，渣土外运至城建部门指定位置，废砖和砌块破碎后回用于生产，沉淀池泥沙清掏后回用制砖，生活垃圾收集后交由环卫部门处理，含油抹布和手套收集后交由危废资质单位处理。 综上，本项目固体废物均能得到有效处理，对环境影响较小。 4、产业政策相符性结论 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目生产工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“限制类”和“淘汰类”，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 5、选址可行性分析结论 本项目选址于北塔区陈家桥乡田庄村，区域给水、供电、交通道路等基础设施较完善，交通较便利。项目拟建地不属于当地风景名胜区、森林公园、自然保护区、饮用水水源保护区、基本农田等保护地。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、声环境基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。根据环境影响分析，本项目建成投产后对区域环境污染的影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量，项目周边敏感点均距离较远，项目产生的污染对敏感点影响较小。 综上，本项目选址合理。 - 6、平面布置合理性分析结论 本项目整体呈不规则形状 厂区主出入口位于项目南侧，从出入口往东为成品暂存间，往北为建筑垃圾处理车间，再生水泥稳定粒料生产车间和再生干混砂浆生产车间和一栋原料暂存间位于项目中部，厂区西部为一栋原料暂存间和生活办公区，机制砂生产车间位于项目北部，三级沉淀池和初期雨水收集池位于项目地势较低的南部，场区内功能分区明确，从建筑物总体布局分析，本项目的总平面布置合理。 7、环评总结论 综上所述，本项目符合地方产业政策，工程选址与平面布置较合理。在建设单位认真落实好本环评报告提出的各项污染防治措施前提下，污染物可实现达标排放，固废能得到妥善处置。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 ## （二）建议与要求 1、建立健全生产与环境管理制度，设专人负责企业环境保护工作；加大环保投入，确保各项污染防治措施落实到位。 2、加强设备维护管理，保障环保设施运行良好，禁止污染物非正常排放。