建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：           邵阳市中源加油站建设项目

建设单位（盖章）：       邵阳中源加油站有限公司

编制日期：2020年10月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目   录

建设项目基本情况	- 2 -

建设项目所在地自然环境简况	- 10 -

环境质量状况	- 12 -

评价适用标准	- 23 -

建设项目工程分析	- 26 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 35 -

环境影响分析	- 36 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 55 -

结论与建议	- 56 -

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  监测布点示意图

- 附图3  主要环境保护目标示意图

- 附图4  项目总平面布置图

- 附图5  区域水系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量保证单

- 附件3  不动产权证

- 附件4  邵阳市北塔区发展和改革局文件

- 附件5  邵阳市规划局关于同意邵阳市中源加油站选址的函

- 附件6  湖南省新建加油站（点）申报表

- 附件7  项目自查表

- 附件8  专家评审意见及签到表

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市中源加油站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳中源加油站有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈世恩 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱贤权 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区宝庆东路卓嵩悦城2号楼2701号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15207395666 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区茶元头街道枫林村（东经111°22′38″，北纬27°14′59″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵阳市北塔区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 邵北发改备字 【2020】71号 |  |  |  |
| 建 设 性 质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | F5265 机动车燃油销售 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2059.57 |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | 618.69 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  |  | 75 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 9.38% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目由来 随着社会经济发展和居民生活水平的提高，城镇机动车的数量不断攀升，随之而来的是对车用成品油需求的增加，为了更好的服务当地经济建设，方便过往机动车加油，邵阳中源加油站有限公司拟投资800万元在邵阳市北塔区茶元头街道枫林村建设邵阳市中源加油站建设项目，该项目拟设置4个SF双层地埋式油罐，建成后可年销售油品2100t（其中汽油700t/a，柴油1400t/a），该项目已取得邵阳市规划局下发的《关于同意邵阳市中源加油站选址的函》（见附件5）和湖南省新建加油站（点）申报表（见附件6）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关环境保护法律、法规，该项目应编制环境影响报告表。现邵阳中源加油站有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担“邵阳市中源加油站建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 # 二、项目概况 项目名称：邵阳市中源加油站建设项目 建设单位：邵阳中源加油站有限公司 建设地点：邵阳市北塔区茶元头街道枫林村 建设性质：新建 项目总投资：800万元 占地面积：2059.57m2 建设期：2020年11月~2021年2月 # 三、建设规模和内容 本项目总投资800万元，建成后可年销售油品2100t（其中汽油700t/a，柴油1400t/a）、年洗车量约为7200辆。项目总占地面积2059.57m2，总建筑面积为1769.4m2，主要建设内容包括321 m2加油区罩棚、81.74m2站房和35m2洗车房，并配套建设公用工程和环保设施。项目设置4个地埋式油罐，分别为0#柴油罐2个（30m3/个）、92#汽油罐1个（30m3）和95#汽油罐1个（30m3），总容积为120 m3，折合汽油总容积为90 m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014版）规定，本项目属于三级加油站，加油站等级划分标准见表1-1。 表1-1 加油站等级划分 级别; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; V=90; 汽油罐V=30，柴油罐V=30. 注：柴油罐容积折半计入油罐总容积。 项目主要经济技术指标见表1-2、工程组成见表1-3。 表1-2 主要经济技术指标一览表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 指 标; 备注. 1; 用地面积; m2; 2059.57; /. 2; 建筑占地面积; m2; 437.74. 3; 总建筑面积; m2; 437.74; /. 4; 容积率; -; 0.21; /. 5; 建筑密度; %; 21.25; /. 6; 绿化率; %; 30.04; 绿化面积618.69m2. 表1-3 工程组成一览表 序号; 指 标 名 称; 内容; 备注. 主体工程; 罩棚; 1栋1F，钢架结构， 建筑面积321m2; 罩棚内设置3个加油岛，地下设置4个SF双层油罐. 站房; 1栋1F，砖混结构， 建筑面积81.74m2; 设8m2配电房（设有柴油发电机）、营业厅、值班室、卫生间、危废间等. 辅助工程; 洗车房; 1栋1F，钢架结构， 建筑面积35m2; /. 公用工程; 供水; 由当地市政供水管网提供. 排水; 雨污分流，设置雨水导排沟. 供电; 由当地市政供电电网供给. 供暖; 项目站房冬季供暖为电取暖. 消防; 厂界建设2.2m高非燃烧实体围墙，场内配备灭火器材、消防沙池. 环保工程; 废水处理设施; 化粪池、5 m3隔油沉淀池、10 m3隔油池+三级沉淀池、 雨水导流沟. 废气处理设施; 油气回收系统5套（分为二次油气回收系统和检测油气回收是否正常的在线检测系统。一、卸油油气回收系统安装在汽车油罐和埋地油罐上；二、加油油气回收系统安装在加油机与埋地油罐上。）. 噪声处理设施; 基座减振、隔声墙. 固废处理设施; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）. 环境风险; 30m3应急池、卸油区截流沟、4个观察井、1个监测井. 四、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; SF0#柴油储油罐; 2个; 地埋式，30 m3. 2; SF92#汽油储油罐; 1个; 地埋式，30 m3. 3; SF95#汽油储油罐; 1个; 地埋式，30 m3. 4; 四枪加油机; 3台; 0#0#92#92#加油机1台、0#92#92#95#加油机1台、92#92#95#95#加油机1台. 5; 潜油泵; 4台; /. 6; 一次油气回收系统; 2套; /. 7; 二次油气回收系统; 3套; /. 8; 发电机; 1台; /. 9; 洗车设备; 1套; /. 五、产品方案 项目产品方案见表1-5。 表1-5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品销量; 备注. 1; 0#柴油; 1400t/a; /. 2; 92#汽油; 350t/a; /. 3; 95#汽油; 350t/a; /. 六、原辅材料消耗 项目原辅材料消耗见表1-6。 表1-6 原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 耗用量; 备注（来源及储存方式）. 原辅材料; 0#柴油; 1400t/a; 外购. 92#汽油; 350t/a. 95#汽油; 350t/a. 洗车液; 0.3t/a; /. 能源消耗; 电; 1万kw·h/a; 当地电网供给. 新鲜水; 453.6t/a; 当地自来水管网供给. 七、劳动定员 本项目定员10人，均不在场内食宿。项目工作制度为每天2班，每班工作8h，年工作360d。 八、公用辅助工程 给水： 本项目用水包括员工生活用水、洗车用水、流动人口用水和绿化用水，根据表1-7可知，项目总用水量为777.6t/a（新鲜用水量为453.6t/a），由当地市政给水管网提供。 表1-7 项目给水测算表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水 单位数; 使用时间 （天）; 用水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a. 1; 生活 用水; 员工生活用水; 45L/人·d; 10人; 360; 0.45; 162. 2; 流动人口用水量; 5L/人次·d; 80人次; 360; 0.4; 144. 3; 洗车用水; 50L/台; 20台/d; 360; 1; 360. 4; 绿化用水; 2L/m2·d; 618.69m2; 90; 1.24; 111.6. 合计; 777.6. 排水：项目排水采取雨污分流，在作业区周边设置雨水导流沟，初期雨水经隔油沉淀池处理后，排入周边雨水沟。洗车废水按用水量的0.9计，则洗车废水产生量为0.9t/d（324t/a），采用隔油池+三级沉淀池处理后回用于洗车；生活污水包括员工的生活污水和流动人口如厕污水，生活污水产生量按80%、流动人口如厕污水产生量按90%计，则项目生活污水产生量约为0.72t/d（259.2t/a），采用化粪池处理后掏作农肥。 项目水平衡见下图： 洗车用水 隔油沉淀 生活用水 化粪池 绿化用水 图1 项目水平衡图 单位：t/a 36 324 36 324 306 259.2 44 259.2 44 46.8 111.6 111.6 453.6 掏作农肥 供电：项目用电由当地市政供电电网供给，厂内采用空调供暖，不设置中央空调。 供暖：本项目不设置中央空调，采用电能取暖。 消防：根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的规定（10.2.3条款），采用地下式储油罐的加油站可不设消防水系统，但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。灭火器材设置地点、型号及数量见表1-8。 表1-8 灭火器配置一览表 序 号; 建筑物名称; 建筑（占地） 面积/m2; 灭火器. 类型; 数量. 1; 站房; 81.74; 4kg手提式ABC干粉; 2. 2; 埋地储罐区; 321; 35kg推车式ABC干粉; 1. 灭火毯; 2. 灭火沙; 2. 3; 加油岛及罩棚; 4kg手提式ABC干粉; 6. 八、项目符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）用地规划符合性分析 项目拟建地位于邵阳市北塔区茶元头街道枫林村，不在邵阳市现有规划范围内，根据邵阳市不动产权第0010209号（见附件3），项目用地属于其他商服用地；根据《关于同意邵阳市中源加油站选址的函（见附件5），邵阳市规划局同意项目选址。因此， 本项目用地符合邵阳市用地规划。 （3）选址合理性分析 本项目拟建于邵阳市北塔区茶元头街道枫林村，位于G320旁，东面距离邵阳市城区约4km，周边道路较多，方便成品油运输，同时也方便过路车辆加油。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）附录B中民用建筑物保护类别划分，本项目周边为枫林村居民房，属于建筑物保护物中的三类保护物。根据项目平面布置图及场外环境，设备与站外建筑物的最近距离（m）见表1-9。 表1-9 拟建项目设备与站外建筑物的最近距离一览表（m） 设备名称; 与西面5m居民房最近间距; 与南面25m居民房最近间距. 埋地罐（汽油）; 25; 50. 埋地罐（柴油）; 23.85; 41.5. 加油机; 26.73; 40. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012) （2014版） 的规定，加油站设备符合与站外建筑物安全间距的规定。站内设备与站外建筑物的安全间距详见下表1-10。（本项目拟设卸油和加油油气回收系统） 表1-10 加油站设备与站外建筑物安全间距一览表（m） 站外建筑物; 站内汽油设备; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机; 埋地油罐; 加油机. 西面5m居民房 （民用建筑三类保护物）; 7; 7; 6; 6. 南面25m居民房 （民用建筑三类保护物）; 7; 7; 6; 6. 故该选址符合设计原则要求，符合防火安全的要求，因此其选址合理。 九、总平面布局 项目用地呈矩形，地势为北高南低。总平面布置按生产功能主要分为三个区：加油作业区、洗车区和站房。项目东面、西面和北面均建造2.2m高非燃烧实体围墙，南面临G320设置出入口，从东到西依次为卸油区、罩棚、站房、洗车房，总平面布置图详见附图4。站内各设备之间的距离详见表1-11，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）中站内设施的防火间距规范要求，总平面布局较为合理。 表1-11 站内设施之间的最近距离一览表 设备名称; 汽油罐; 柴油罐; 加油机; 站房; 围墙. 设计间距; 规范间距; 设计间距; 规范间距; 设计间距; 规范间距; 设计间距; 规范间距; 设计间距; 规范间距. 汽油罐; 0.8; 0.5; 2.3; 0.5; 1.1; -; 9.75; 4; 9; 3. 柴油罐; 2.3; 0.5; 0.8; 0.5; 1.1; -; 9.75; 3; 17; 2. 加油机; 1.1; -; 1.1; -; 8.5; -; 11.1; 5; 7.66; -. 站房; 9.75; 4; 9.75; 3; 11.1; 5; -; -; 6.14; -. 围墙; 9; 3; 17; 2; 7.66; -; 6.14; -; -; -. 注：“-”表示无防火间距要求。 十、用地现状 项目用地现状为荒地和旱地，场内较为平整。项目东面和北面为耕地，南面紧邻G320，西面5m处为居民房。 十一、投资构成 本项目总投资800万元，其中环保投资75万元，环保投资占总投资的9.38%。项目总投资情况见表1-12，项目环保投资情况见表1-13。 表1-12 项目总投资情况表 序 号; 名 称; 单 位; 金额（万元）. 1; 土建施工; 万元; 100. 2; 设备购置及安装费; 万元; 550. 3; 环保投资; 万元; 75. 4; 流动资金; 万元; 75. 5; 合 计; 万元; 800. 表1-13 项目环保投资情况表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 化粪池、5 m3隔油沉淀池、10 m3隔油池+三级沉淀池、 雨水导流沟; 8. 废气治理; 油气回收系统5套; 50. 噪声治理; 基座减振、隔声墙; 5. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）; 2. 环境风险; 30m3应急池、卸油区截流沟、4个观察井、1个监测井; 10. 合计; 75. |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，位于邵阳市北塔区茶元头街道枫林村，用地现状为荒地和旱地，根据现场调查，不存在原有污染情况，区域环境质量较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。 邵阳市北塔区，1997年10月邵阳市区划调整后设立，与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。北塔区交通便捷，320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路、潭邵高速咫尺相邻，已建成的二广高速在境内设有互通和服务区，资江一桥、资江二桥、西湖大桥与市中心紧密连接，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道枫林村（东经111°22′38″，北纬27°14′59″），地理位置详见附图1。 二、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 根据《中国地震烈度区划图（1990）》划分，该项目所在地区域地壳稳定，地震基本烈度为6度，且无地震层。 本项目所在区域为湘中丘陵地貌，场内地势平坦，最近的居民房位于西面5m处。 三、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 四、水文特征 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖8县四区（含经开区）。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南省四大河流之一，仅次于湘江。资江向北流经九公桥、邵阳市区、新邵县，于岱水桥乡筱溪村流出市境。市区至新邵县小庙头间因汇合邵水，流量大增，邵阳市区段河床宽200～300m，平均流速0.5m/s，平均水深为3m，平均水力坡降0.45‰，多年平均流量368.5m3/s，枯水期资江邵阳河段宽为200-240m，平均流速为0.21m/s，最枯月平均流量为48.1m3/s（90%保证率），极端最小流量30.0m3/s。 项目北面为无名小溪（暗涵），由周边山体雨水和居民生活污水汇聚而成，主要功能为周边农田灌溉，河宽1.2m，水深0.35m，平均流速0.5m/s，向西南流经约1.5km最终汇入马石塘水库。 五、植被与生物多样性 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立方。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 经初步调查，本项目建设区域内植被较单一，主要为灌木，没有文物、古迹和自然保护点，也未发现珍稀动、植物群落。区域内野生动物分布较少，主要有田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、野兔等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。区域内调查未发现野生珍稀濒危保护动物种分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状调查与评价 1.1区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道枫林村，北塔区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳市罐头厂，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2019年度罐头厂常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 2019年度环境空气质量状况统计表 单位：μg/m3，CO为mg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 否. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 是. SO2; 年平均质量浓度; 15; 60; 25; 是. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 是. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1.6; 4; 40; 是. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 156; 160; 97.5; 是. 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 1.2特征因子监测 本项目废气特征因子为非甲烷总烃，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2020年7月29日~8月4日对拟建地进行了环境空气监测，布点情况见表3-2。 表3-2 环境空气补充监测点位 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. G1（项目拟建地）; 111.377364; 27.249895; 非甲烷总烃; 2020.7.29-2020.8.4; /; /. G2（枫林文化希望小学）; 111.371278; 27.248106; 非甲烷总烃; 2020.7.29-2020.8.4; 西南面; 600m. 环境空气质量调查结果详见表3-3。 表3-3 环境空气质量调查结果统计表 单位：mg/Nm3 监测因子; 监测点位; 统计项目; 执行标准. 非甲烷总烃; G1; 小时浓度值范围; 0.29~0.36; 大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃1小时平均浓度：2.0mg/m3. 平均值; 0.34. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. G2; 小时浓度值范围; 0.28~0.33. 平均值; 0.30. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 根据上表监测结果可知，项目各监测点的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值，区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状调查与评价 2.1区域地表水环境现状 本项目地处资江水系范围内，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布资江干流邵阳市城西水厂断面和桂花渡水厂断面2019年的水质情况，城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面为饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3-4。 表3-4 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 城西水厂省控断面; 执行标准; 桂花渡水厂国控断面; 执行标准. 2019.01; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.02; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.03; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.04; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.05; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.06; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.07; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.08; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.09; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.10; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.11; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2019.12; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 由上表可知，本项目所在区域资江城西水厂断面和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。 2.2所在地地表水环境现状 本次评价对项目北面无名小溪进行了现状监测。 （1）监测布点 本项目地表水监测设2个监测断面，具体见表3-5。 表3-5 地表水监测点 编号; 点位及方位. S1; 雨水入无名小溪上游100m. S2; 雨水入无名小溪下游200m. （2）监测因子 pH、SS、COD、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群共7项。 （3）监测时间和采样频率 由湖南谱实检测技术有限公司于2020年7月29日~7月31日，连续采样3天，一天一次。 （4）评价方法 采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）所推荐的水质指数法进行评价，计算公示如下： Si，j =C i，j /C Sj 式中：Si，j——评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； C i，j——第i中污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； C Sj——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： 式中：SpH，j——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标； pHj——pH 值实测统计代表值； pH sd——评价标准中 pH 值的下限值； pH su——评价标准中 pH 值的上限值。 （5）评价标准 评价区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （6）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-6。 表3-6 地表水监测数据统计结果表 单位：mg/L 断面名称; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值 Ⅲ类; 标准指数. S1; pH值; 7.11~7.15; 7.13; 6~9; 0.07. SS; 4~5; 5; /; /. COD; 11~13; 12; 20; 0.6. NH3-N; 0.219~0.258; 0.233; 1.0; 0.24. 总磷; 0.03~0.04; 0.04; 0.2; 0.2. 石油类; ND; /; 0.05; /. 粪大肠菌群; 720~790; 770; 10000个/L; 0.08. 断面名称; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值 Ⅲ类; 标准指数. S2; pH值; 7.04~7.09; 7.07; 6~9; 0.04. SS; 4~6; 5; /; /. COD; 12~15; 14; 20; 0.7. NH3-N; 0.355~0.390; 0.369; 1.0; 0.37. 总磷; 0.04~0.05; 0.05; 0.2; 0.25. 石油类; ND; /; 0.05; /. 粪大肠菌群; 690~720; 700; 10000个/L; 0.07. 由表3-6可知，地表水现状监测数据监测点各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、地下水环境质量现状调查与评价 根据专家评审会议纪要，需要对区域地下水环境质量现状进行补充监测，监测情况如下： - 监测布点 本项目地下水监测设3个监测点位，监测点位见表3-7。 表3-7 地下水监测点位 编号; 点位及方位. D1; 东面350m光裕村居民水井. D2; 项目拟建地水井. D3; 西面400m枫林村居民水井. （2）监测因子 pH、色度、耗氧量、总硬度、氨氮、萘、苯、甲苯、总大肠菌群。 （3）监测时间和采样频率 由湖南谱实检测技术有限公司于2020年9月23日~9月25日，连续采样3天，一天一次。 （4）评价方法 采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）所推荐的标准指数法进行评价，计算公示如下： Pi =C i /C Si 式中：Pi——水质因子i的单因子指数，大于1表明该水质因子超标； C i——水质因子 i 的实测浓度值，mg/L； C Si——评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： 式中：PpH，j——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标； pHj——pH 值实测统计代表值； pH sd——评价标准中 pH 值的下限值； pH su——评价标准中 pH 值的上限值。 （5）评价标准 水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 （6）监测及评价结果 监测及评价结果见表3-8。 表3-8 地下水监测数据统计结果表 单位：mg/L 点位名称; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值 Ⅲ类; 标准指数. D1; pH（无量纲）; 6.70~6.72; 6.71; 6.5~8.5; 0.58. 色度（度）; ND; ND; 15; /. 耗氧量; 0.61~0.64; 0.62; 3.0; 0.21. 总硬度; 346~355; 351; 450; 0.78. 氨氮; 0.026~0.028; 0.027; 0.50; 0.06. 萘; ND; ND; 0.1; /. 苯; ND; ND; 0.01; /. 甲苯; ND; ND; 0.7; /. 总大肠菌群; ND; ND; 3.0; /. 点位名称; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值 Ⅲ类; 标准指数. D2; pH（无量纲）; 6.75~6.79; 6.77; 6.5~8.5; 0.46. 色度（度）; ND; ND; 15; /. 耗氧量; 0.52~0.58; 0.56; 3.0; 0.19. 总硬度; 351~362; 356; 450; 0.79. 氨氮; ND; ND; 0.50; /. 萘; ND; ND; 0.1; /. 苯; ND; ND; 0.01; /. 甲苯; ND; ND; 0.7; /. 总大肠菌群; ND; ND; 3.0; /. 点位名称; 项目; 监测值范围; 平均值; 标准限值 Ⅲ类; 标准指数. D3; pH（无量纲）; 6.65~6.69; 6.67; 6.5~8.5; 0.66. 色度（度）; ND; ND; 15; /. 耗氧量; 0.63~0.66; 0.64; 3.0; 0.22. 总硬度; 366~389; 380; 450; 0.84. 氨氮; 0.035~0.039; 0.037; 0.50; 0.08. 萘; ND; ND; 0.1; /. 苯; ND; ND; 0.01; /. 甲苯; ND; ND; 0.7; /. 总大肠菌群; ND; ND; 3.0; /. 注：“ND”表示检测结果低于该检测项目方法检出限。 由表3-8可知，各监测点位中各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域地下水质量良好。 四、声环境现状调查与评价 为了解项目所在地声环境质量现状，根据本项目场址周围环境特征，委托湖南谱实检测技术有限公司进行监测，点位布置见附图。 监测时间：2020年7月29日至30日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各一次。 监测统计结果见表3-9。 表3-9 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2020.7.29; 2020.7.30; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 55.9; 45.1; 55.4; 46.0; 70; 55. 2#场界南面1m处; 56.7; 45.9; 55.6; 46.2; 70; 55. 3#场界西面1m处; 57.1; 46.1; 56.4; 45.5; 70; 55. 4#场界北面1m处; 57.2; 45.8; 56.7; 46.4; 60; 50. 5#西面5m居民房; 55.6; 44.9; 55.8; 44.4; 70; 55. 根据监测结果可知，项目拟建地东面、南面、西面厂界和西面5m居民房监测点位昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，北面厂界监测点昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 五、土壤环境质量现状调查与评价 （1）监测点位 项目设3个采样点，分别为储罐区拟建地表土（T1）、站房拟建地表土（T2）、洗车房拟建地表土（T3），表土样取0~0.2m。 （2）监测因子 T1监测砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，共46项。 T2和T3仅监测石油烃。 （3）监测时间和采样频率 由湖南谱实检测技术有限公司于2020年7月29日进行采样，每个点采样一次。 （4）评价标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值。 （5）监测结果 监测及评价结果见表3-10。 表3-10 项目土壤环境质量现状监测结果 序号; 监测项目; 监测结果（单位：mg/kg、pH：无量纲）; 是否达标. T1; T2; T3; 筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 7.12; /; /; 60; 达标. 2; 镉; 0.19; /; /; 65; 达标. 3; 六价铬; ND; /; /; 5.7; 达标. 4; 铜; 26; /; /; 18000; 达标. 5; 铅; 33; /; /; 800; 达标. 6; 汞; 0.043; /; /; 38; 达标. 7; 镍; 59; /; /; 900; 达标. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; ND; /; /; 2.8; 达标. 9; 氯仿; ND; /; /; 0.9; 达标. 10; 氯甲烷; ND; /; /; 37; 达标. 11; 1,1-二氯乙烷; ND; /; /; 9; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; ND; /; /; 5; 达标. 13; 1,1-二氯乙烯; ND; /; /; 66; 达标. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 596; 达标. 15; 反-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; 54; 达标. 16; 二氯甲烷; ND; /; /; 616; 达标. 17; 1,2-二氯丙烷; ND; /; /; 5; 达标. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; /; 10; 达标. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; /; /; 6.8; 达标. 20; 四氯乙烯; ND; /; /; 53; 达标. 21; 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; /; 840; 达标. 22; 1,1,2-三氯乙烷; ND; /; /; 2.8; 达标. 23; 三氯乙烯; ND; /; /; 2.8; 达标. 24; 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; /; 0.5; 达标. 25; 氯乙烯; ND; /; /; 0.43; 达标. 26; 苯; ND; /; /; 4; 达标. 27; 氯苯; ND; /; /; 270; 达标. 28; 1,2-二氯苯; ND; /; /; 560; 达标. 29; 1,4-二氯苯; ND; /; /; 20; 达标. 30; 乙苯; ND; /; /; 28; 达标. 31; 苯乙烯; ND; /; /; 1290; 达标. 32; 甲苯; ND; /; /; 1200; 达标. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 570; 达标. 34; 邻二甲苯; ND; /; /; 640; 达标. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; ND; /; /; 76; 达标. 36; 苯胺; ND; /; /; 260; 达标. 37; 2-氯酚; ND; /; /; 2256; 达标. 38; 苯并[α]蒽; ND; /; /; 15; 达标. 39; 苯并[α]芘; ND; /; /; 1.5; 达标. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 15; 达标. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 151; 达标. 42; 䓛; ND; /; /; 1293; 达标. 43; 二苯并[α、h]蒽; ND; /; /; 1.5; 达标. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; /; /; 15; 达标. 45; 萘; ND; /; /; 70; 达标. 石油烃类. 46; 石油烃; 8; 10; 8; 4500; 达标. 从上表的监测与评价结果可以看出，本项目土壤各监测点中各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量较好。 五、生态环境状况 根据现场踏勘结果表明：本项目区域人类活动频繁，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-11： 表3-11 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 光裕村居民点; 9; -60; 人群; 70户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东南面; 30-600. 枫林村居民点; 8; -25; 人群; 75户; 西南面; 5-600. 枫林文化希望小学; -615; -205; 师生人数; 约400人; 西南面; 600. 声环境; 光裕村居民点; 9; -60; 人群; 25户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类、4a; 东南面; 30-200. 枫林村居民点; 8; -25; 人群; 20户; 西南面; 5-200. 地表水环境; 无名小溪; 0; 22; /; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 北面; 紧邻. 地下水环境; 光裕村水井; 300; -110; /; /; 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准; 东面; 350. 拟建地水井; /; /; /; /; /; /. 枫林村水井; -410; -10; /; /; 西面; 400. 生态 环境; 厂址周边200m范围内植被、耕地.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3，CO除外，为mg/m3 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 日最大8小时均值; 备注. PM10; －; 150; 70; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 500; 150; 60; /. NO2; 200; 80; 40; /. PM2.5; －; 35; 75; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 200; /; /; 160. 非甲烷总烃; 2000; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）水环境质量标准 无名小溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类，见表4-3。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH值除外） 执行标准; pH; SS; COD; NH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群（个/L）. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6~9; /; 20; 1.0; 0.2; 0.05; 10000. 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH值除外） 执行标准; pH; 色度; 耗氧量; 总硬度; NH3-N; 萘; 苯; 甲苯; 粪大肠菌群（个/L）. GB/T14848-2017Ⅲ类标准; 6.5~8.5; 15; 3.0; 450; 0.50; 0.1; 0.01; 0.7; 3.0. （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准。具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
|  | （4）土壤环境质量标准 项目区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值。 |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 项目营运期非甲烷总烃排放口执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007），厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放标准，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 废气污染物排放标准 控制项目; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度; 执行标准. 非甲烷总烃; 25 mg/m3; 4.0 mg/m3; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；项目营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。具体标准限值见表4-6、表4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （3）固体废物：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目作业废气非甲烷总烃排放为0.431t/a。废水为生活污水和洗车废水，其中生活污水经化粪池处理后掏作农肥；洗车废水经隔油池+三级沉淀池处理后回用于洗车。 综上，本项目建议控制指标VOCs为0.44t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 项目占地面积2059.57m2，场地地势较为平整，施工期土石方基本平衡，无弃土产生。施工期主要为基础工程、主体工程、装修工程和设备安装，施工期产污节点图详见图2。 基础工程→主体工程→装修工程→设备安装 工程验收 废气 建筑垃圾 施工废水 沉淀池 噪声 回用 运营使用 图2 施工期工艺流程及产污节点 二、营运期工艺流程简述： （1）加油工艺流程及产污节点见图3。 汽油、柴油油罐车 卸油 地下油罐 潜油泵 加油机 油枪 机动车油箱 油气回收 油气回收 油罐清洗水 汽车尾气 噪声 噪声 非甲烷总烃 油气回收 “大呼吸” 油泥 外运 噪声 非甲烷总烃 非甲烷总烃 噪声 图3 加油站工艺流程及产污节点示意图 加油站的加油工艺过程应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2013）规定要求操作。加油站工艺流程： 油罐车卸车采用液化石油气泵作业的方式。油罐车将汽油和柴油运至站内，利用站内卸车泵卸入地下储罐，每个储罐上安装1台潜油泵，给汽车加油采用泵加压力的方式（油罐车卸油采用密闭卸油方式，设有卸油油气回收系统）。当加油枪被摘下或手动开关打开时，控制系统开始工作，潜液泵或地面泵启动，将储罐内的汽油或柴油经储罐区的地上管线和中途的地下管线送至加油机，经加油机计量后，由加油枪对汽车进行加油，加油机对汽车加油过程中，产生的油气通过安装油气回收设备的回收。正常情况下，每只加油枪的平均流量在25～35升/分钟。 项目汽油储油罐和加油枪各设置1个油气回收系统，油气回收系统工艺流程见图4、5。 图4 储油罐油气回收系统流程图 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理，回收效率可达到90%。 图5 加油枪油气回收系统流程图 汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换，回收效率可达到90%。 （2）洗车区洗车工艺流程见流程及产污节点见图6。 车辆驶入 车辆清洗 车辆驶出 噪声、尾气 噪声、尾气 水、洗车液 洗车废水 图6 洗车区工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 项目占地面积2059.57m2，场地地势较为平整，施工期土石方基本平衡，无弃土产生。施工期约4个月，施工人员约12人，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 ## 二、营运期主要污染工序 （1）废气：主要为作业废气、备用发电机产生的废气和汽车尾气。 （2）废水：主要为初期雨水、洗车废水和生活污水。 （3）固废：主要有油泥、隔油池产生的废油及污泥、生产过程产生的含油废布、生活垃圾。 （4）噪声：本项目噪声主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为60~85dB(A)。 主要污染源分析： 一、施工期污染源分析 项目施工期为4个月，施工人员约12人，预计2020年11月动工，2021年2月投入运营。 （1）废水 施工期废水主要为施工废水和生活废水。 施工废水：施工废水主要为机械清洗废水、混凝土养护废水和暴雨的地表径流等，废水主要污染物为 SS 和石油类，项目在施工场地较低处设置隔油沉淀池，施工废水经处理后主要回用场地洒水降尘等，不外排。 生活污水：本项目施工期人员约12人，按照施工工人每天用水量40L，排污系数取0.8估算，施工人员生活污水平均产生量为0.384m3/d。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为 120mg/L、350mg/L、250mg/L、30mg/L，项目施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。 （2）废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、机械及运输车辆产生的燃烧废气。 - 施工扬尘 项目施工期采用商品混凝土，不设置混泥土拌合站。主要为机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等过程和土方开挖、回填会产生扬尘。施工期扬尘污染造成大气中 TSP 值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，施工过程中当风速小于 3m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外 100m；当风速小于 4m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外200m；当风速小于 5m/s 时，扬尘的影响范围小于施工周界外 500m。对于被带到附近道路上的泥土所产生的扬尘量，与管理情况关系密切，一般难以准确定量估计。根据邵阳地区多年平均风速为1.8m/s，小于3m/s，扬尘影响范围为施工周界外100m。 ②装修废气 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、颗粒污染物等。项目在装修阶段将使用大量的建筑材料和装修材料，不同建材产生的污染物见表5-1。 表5-1 不同建材产生的污染物 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC(沸点50～250℃) 化合物; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品. ③燃烧废气 施工期间，燃油施工机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、颗粒物、CO、NOX 等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量见表5-2。 表5-2 大型工程车辆污染物排放量情况表 污染物; CO; THC; NOx. 排放量（g/ km·辆）; 5.25; 2.08; 0.44. 燃油施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运行产生，多为点声源。交通噪声由车辆运输过程产生，主要为流动性噪声。施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-3。 表5-3 主要噪声源及源强 序号; 声源; 声源强度dB（A）. 1; 载重运输车; 84～89. 2; 起重车; 80～85. 3; 夯实设备; 80～85. 4; 混凝土输送泵车; 85~90. （4）固体废物 项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工过程产生的废钢筋、废铁丝、各种废钢配件、金属管线废料、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等，产生量约10t。 ②生活垃圾 本项目施工期间，施工地内不设置临时施工营地，施工人员利用周边餐馆或送盒饭就餐，施工人员生活垃圾产生量较小，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/（d•人）计算，施工人数12人，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为2.4kg/d。 二、营运期污染源分析 ### 1、废气 该工程建成营运后大气污染源主要包括作业废气、备用发电机产生的废气和汽车尾气。 （1）作业废气 作业过程中产生的废气主要来源于汽油在卸载、储存、加注过程挥发产生的“油气”。主要成份是烃类，污染因子是非甲烷总烃。正常营运时，油品损耗主要有卸油 罐注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。 本项目0#柴油、92#汽油、95#汽油预计年销量为2100吨。项目在设备安装时按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）配置油气回收系统，减少油气排放量。加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，送入储油罐内。油气回收系统按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117.1-2007）的要求设计。 项目由于采用了油气回收技术，油罐大呼吸及加油枪产生的油品蒸气被回收，回收效率90%左右，排放的废气主要是油罐小呼吸产生的油气。经类比《隆回县群星商贸有限责任公司熬头加油站建设项目环境影响报告表》，储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量；储油罐小呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量；车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量；成品油跑、冒、滴、漏与加油站的管理，加工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。加油站汽油年销售量为700t，密度约为0.73t/m3，则年销售汽油体积约为959m3/a；柴油年销售量为1400t，密度为0.84t/m3，则年销售柴油体积约为1667m3/a；则总油品年销售量为2626m3/a。综合以上三方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，非甲烷总烃废气排放量见表5-4。 表5-4 项目建成投产营运后烃类气体排放量一览表 项目; 排放系数; 年通过量或转过量(m3/a); 处理前; 经油气回收措施后. 产生量(kg/a); 排放量(kg/a). 储油罐大呼吸 损失; 0.88kg/m3通过量; 959; 843.92; 84.40. 储油罐小呼吸 损失; 0.12 kg/m3通过量; 959; 115.08; 115.08. 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 959; 105.49; 10.55. 跑、冒、滴、漏; 0.084kg/m3通过量; 2626; 220.59; 220.59. 合计; /; /; 1285.08; 430.62. 由上表可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，无组织排入大气的挥发烃类有机污染物比采取措施前减少了90%，合计损失为430.62kg/a，年损失量不大。为减少加油作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃排放量的增加，环评要求加油站加强操作人员对如何操作以减少油品的散失和挥发的技能培训和学习，严格按照行业操作规程作业，并加强对设备设施的检查与维护，从管理和作业上减少排放量。 （2）发电机产生的废气 项目瓶配电房配备有30kw的发电机，作为应急备有电源。采用0#柴油作为燃料，根据加油站运行经验，备用发电机年使用时间极短，柴油燃烧会产生一定量的烟尘、SO2、NOx等。 （3）汽车尾气 项目使用汽车运输，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放。车辆在区内行程很短，通过自然扩散、绿化吸收后对周边环境影响较小。 ### 2、废水 本项目加油区地面通过拖把干拖进行清理，无地面冲洗废水产生。营运期废水主要包括初期雨水、洗车废水和生活污水。 （1）初期雨水 初期雨水溶解空气中的汽车尾气降下，并冲刷场地内的橡胶轮胎磨损物、滴漏油类及泥沙等，油类随雨水进入水体。本项目拟对加油作业区的初期雨水进行收集，根据相关资料，邵阳市一日最大降水量为 214.66mm，该项目收集面积约为1000m2，径流系数取0.9，初期雨水按照 15min 的暴雨时间计，则收集的初期雨水为3.1m3。环评要求在罩棚南面地势较低处建设5m3的隔油沉淀池，项目初期雨水经收集至隔油沉淀池处理后，排入北面无名小溪。 （2）洗车废水 项目为前来加油的车辆提供洗车服务。项目每年大约洗7200辆车，日均洗车约20辆，根据建设单位经验数据，洗车用水按50L/台计，则项目洗车用水量为1t/d（360t/a），排污系数按0.9计，则项目洗车废水量为0.9t/d（324t/a），污染物产生情况为COD：240mg/L、氨氮：6mg/L、SS：260 mg/L、石油类：25mg/L。项目拟建设隔油池+三级沉淀池对洗车废水进行处理，经处理后回用于洗车，不外排。 （3）生活污水 本项目生活污水包括员工的生活污水和流动人口如厕污水，项目定员10人、流动人口以80人次/d计，员工生活用水按45L/人·d、流动人口如厕用水按5L/人次计，则项目员工生活用水量为0.45t/d（162t/a）、流动人口如厕用水量为0.4t/d（144t/a）。生活污水产生量按80%，如厕污水产生量按90%计，则项目生活污水产生量为0.72t/d（259.2t/a），经化粪池处理后由周边居民掏作农肥。 ### 3、噪声 本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，噪声值为60～70dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）。项目将发电机、潜油泵等高噪设备置于室内，经垫片减震、墙体阻隔、距离衰减等处理后外排。 ### 4、固体废弃物 项目营运期固体废物主要为油泥、隔油池产生的废油及污泥、生产过程产生的含油废布、生活垃圾。 （1）油泥：地下储油罐经过长期使用，在罐底积累的油泥需定时清除，产生量约为1t/次。清除后即运往具有危险废物处理资质的公司处理处置，不在项目场区内贮存。油泥的清除、运输和处置均由具备专业资质的公司完成，频率为三年一次。 （2）项目的隔油池会产生一定量的废油及污泥，年产生量约180kg，主要为SS和石油类，属于含矿物油类危险废物，定期清理后暂存危废间，定期交由专业资质公司处理。 （3）项目使用抹布、手套和拖把过程中会产生一定量的含油废布，年产生量约为0.72t，属于含矿物油类危险废物，经收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处理。 （4）职工及顾客将产生一定量生活垃圾，年产生量约为3t/a，在站房设置垃圾桶收集生活垃圾，交由当地环卫部门处理。 根据《国家危险废物名录》，项目产生固废识别及产生量一览表见表5-5。 表5-5 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 固废种类; 产生量; 处置方法. 1; 油泥; 油罐底积累的油泥; 废物类别HW8 废物代码900-221-08; 1t/次; 交给有资质单位处理. 2; 废油及污泥; 隔油池; 废物类别HW8 废物代码900-210-08; 0.18t/a. 3; 含油废布; 清洁、作业; 废物类别HW49 废物代码900-041-49; 0.72t/a. 4; 生活垃圾; 员工、顾客; 一般废物; 3t/a; 环卫部门统一处理.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 作业废气 | 非甲烷总烃 | 1285..08kg/a，无组织排放 | 430.62kg/a，无组织排放 |
|  | 发电机 | 烟尘、SO2、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、HC | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水 259.2t/a | COD | 0.091t/a， 350mg/L | 经化粪池处理后由周边居民掏作农肥 |
|  |  | BOD5 | 0.052t/a ，200mg/L |  |
|  |  | SS | 0.057t/a，220mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 0.009t/a ，35mg/L |  |
|  | 洗车废水 324t/a | COD | 0.078t/a， 240mg/L | 经隔油池+三级沉淀池处理后回用于洗车 |
|  |  | SS | 0.303t/a，260mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 0.007t/a，6mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 0.029t/a，25mg/L |  |
| 固体 废物 | 油罐 | 油泥 | 1t/次 | 交由资质单位处理 |
|  | 隔油沉淀池 | 废油及污泥 | 0.18t/a | 经收集后，交由有资质单位处理 |
|  | 作业 | 含油废布 | 0.72t/a |  |
|  | 员工、顾客 | 生活垃圾 | 3t/a | 经收集后定期交由当地环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为60~85dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在地生态环境较为简单，项目的建设对周围的生态环境影响不大。项目运营期间产生的污染物排放量均较小，污染程度轻，通过加强绿化对生态环境的影响可以接受。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、施工期水环境影响分析 项目施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥；施工废水主要为机械清洗废水、混凝土养护废水和暴雨的地表径流等，废水主要污染物为 SS 和石油类。环评要求建设方在施工现场建设沉淀池和临时导流沟，将暴雨径流经沉砂池沉淀后回用于场内洒水抑尘，避免雨水横流现象。施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，要求设置沉淀池和隔油池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。 综上所述，建设方只要按照环评提出的措施处理施工过程中产生的废水，不但大大节省水资源，而且有效地解决了施工污水对当地的水环境影响问题。 二、施工期环境空气影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、机械及运输车辆产生的燃烧废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自工程土石方挖掘、回填，建筑材料的现场搬运、堆放扬尘及运输车辆车来车往造成的道路扬尘，各类扬尘源均属于瞬时源，产生的高度较低，粉尘颗粒较大，污染扩散距离较短，其影响主要在施工区域外100m左右的范围内。 根据类比调查，对裸露地面、现场道路、废土、堆场等易起尘场所进行适量洒水抑尘，可减少约70%的扬尘产生量，类比监测结果见表7-1。 表7-1 洒水抑尘作用类比监测数据表 距施工现场距离; 0m; 20m; 50m; 100m; 200m. TSP mg/m3; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.29. 为减小扬尘对周围环境和敏感点的影响，项目拟采取以下防治措施： ①项目东面、南面和西面外100m有30户居民，要求在施工过程中设置防尘帷幕，减轻施工扬尘对居民的影响。 ②本项目使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌。 ③建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖。 ④通过采取洒水抑尘，并在大风天气情况下增加洒水次数。 ⑤尽量缩短工期，减小施工扬尘的影响面与影响时间。 ⑥落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；施工工地100%围挡；物料堆放100%覆盖；扬尘施工100%湿法作业，同时配备必要的洒水车、雾炮机；施工渣土车、流散体运输车100%密闭运输，严禁抛洒漏车辆上路；严格执行邵阳市重污染天气应急预案中要求，在重污染天气下应停止施工。 在采取上述措施后，施工、运输扬尘对周边环境不会造成明显影响。 （2）装修废气 建设项目正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染现象的发生。各类建筑材料含有化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)控制指标等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC 等，其理化性质、侵入途径和健康危害详见表7-2。 表7-2 主要有害物质理化性质、侵入途径和健康危害一览表 有害 物质; 理化性质; 侵入 途径; 健康危害. 甲醛; 无色，具有刺激性和窒息性的气体; 吸入、食入、经皮吸收; 对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性，对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎，长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皲裂、骨骼软化等. VOC; 通常指常温下饱和蒸气压>70.97Pa，或沸点<260℃的有机化合物，如芳香烃、脂肪烃、卤代烃、含氧烃等; VOC 在0.2～3mg/m3范围内可能产生刺激等不适应症状，在3～25mg/m3 范围内会产生刺激、头痛及其它症状，而>25mg/m3 时，对人体的毒性效应非常明显. 环评建议建设单位应合理选择建筑及装修材料，选择再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化(无污染，无辐射)，设备配置优先采用绿色标志产品，大量采用节能降耗产品，以避免室内环境空气污染现象的发生，并使室内环境满足《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002）。 （3）机械及运输车辆产生的燃烧废气 建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、HC和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、HC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。污染物产生量较小，影响范围有限，对周边环境影响较小。随着施工的结束，燃烧废气影响将不复存在。 三、施工期声环境影响分析 施工期间的噪声主要来自施工机械、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声，声级一般为80~90dB(A)。由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段的不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场各场界噪声值。经类比调查，各类施工机械噪声源及其影响情况见表7-3。 项目建设期不同阶段机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准执行。 表7-3 主要施工机械的噪声源强及在不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 距离 声源; 1m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m; 400m. 运输车辆; 90; 70.0; 64.0; 56.0; 50.0; 46.5; 44.0; 42.0; 40.5; 39.1; 38.0. 电锯、电刨; 95; 75.0; 69.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5; 44.1; 43.0. 吊车、升降机; 80; 60.0; 54.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5; 29.1; 28.0. 根据预测结果可知，本项目在建筑施工的不同阶段如果不采取任何噪声控制措施， 厂界夜间噪声不能满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。本项目施工期设备噪声对周边环境影响范围，昼间约为50m，夜间约为100m。根据现场调查，项目东面、南面和西面外100m有30户居民。为了减轻施工期噪声对敏感点和环境的影响，环评要求建设方采取如下措施： ①严格按照施工规范加强管理。尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制，避免使用对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式。 ②在厂界处设置高2.2m的围墙，加强对施工机械设备和运输车辆的维修保养。 ③合理安排施工时间，合理布置，高噪声设备尽量远离居民点，禁止夜间施工。 ④施工运输车辆在道路两旁有居民居住的地方应适当减速，禁止鸣笛。 随着工程结束，施工噪声对周边环境的影响也将消除。 四、施工期固体废物对周边环境影响分析 项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。这些废渣如处理不当，不仅占用土地，造成水土流失，同时也会对环境造成影响。因此，施工建筑垃圾和生活垃圾应妥善处理与处置，能回收的应回收，不能回收的送往指定地点填埋，尽量减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 （1）施工建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。建设单位对其进行集中堆放，按类分拣予以回收，不能回收利用的应及时清运至城建部门指定堆放场所。建筑垃圾如若在24小时内不能清运出场的，应设置临时堆场，堆场周围要安装围挡、遮盖等防尘措施。散装物料、建筑垃圾在6m3以上应采取密闭清运，施工场地清扫出的建筑垃圾应采用袋装或密闭清运。本项目产生的建筑垃圾经及时处理后，对区域环境影响较小。 （2）生活垃圾 项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为2.4kg/d（0.288t/a），收集后交由环卫部门处理，对周边环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目营运后大气污染源主要包括作业废气、备用发电机产生的废气和汽车尾气。 （1）作业废气 作业过程中产生的废气主要来源于汽油在卸载、储存、加注过程挥发产生的“油气”。本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 根据工程分析可知，本项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为1285.08kg/a，经油气回收系统处理后，最终经埋地油罐通气管排放，油气回收系统回收效率可达90%，排放非甲烷总烃430.62kg/a，经同类项目类比资料分析，本项目非甲烷总烃排放浓度可达到25g/m3以下，非甲烷总烃周界外最高浓度可达到4.0mg/m3以下，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值的要求。 （2）汽车尾气 车辆在区内行程很短，汽车尾气通过自然扩散、绿化吸收后对周边环境影响较小。 （3）备用发电机废气 项目进入运营期后，如遇临时停电，使用备用发电机。根据运营经验，备用发电机使用时间极短，产生的烟尘、SO2、NOx很少，废气通过屋顶排放后经大气扩散，对周边环境不会造成明显影响。 （4）大气环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi＝Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标准率，%； Ci—采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 1h均值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④污染源参数 主要废气污染源参数见下表： 表7-6 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.3774; 27.2499; 265.0; 40; 25; 8; 非甲烷总烃; 0.0748; kg/h. ⑤估算模式参数 估算模式所用参数见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.2°C. 最低环境温度; -10.5°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下表。 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; 非甲烷总烃; 2000.0; 91.5760; 4.5788; /. 表7-9 估算模式预测结果表 下方向距离(m); 矩形面源（非甲烷总烃）. 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 5; 64.2350; 3.2118. 26; 91.5760; 4.5788. 50; 79.8620; 3.9931. 100; 46.7430; 2.3371. 200; 33.5040; 1.6752. 300; 29.0830; 1.4541. 400; 25.6250; 1.2813. 500; 22.9100; 1.1455. 600; 21.3700; 1.0685. 700; 20.1560; 1.0078. 800; 18.9400; 0.9470. 900; 17.8580; 0.8929. 1000; 16.8850; 0.8443. 1200; 15.2030; 0.7601. 1400; 13.8020; 0.6901. 1600; 12.6160; 0.6308. 1800; 11.6010; 0.5800. 2000; 10.7240; 0.5362. 2500; 9.0554; 0.4528. 下风向最大浓度; 91.5760; /. 下风向最大占标率; /; 4.5788. 综合以上分析，本项目Pmax值为4.5788%，Cmax为91.576ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 从上述估算结果可以看出：在正常工况条件下，非甲烷总烃的最大落地浓度为91.576ug/m3、占标率为4.5788%，小于10%；西面5m居民房的非甲烷总烃浓度为64.2350 ug/m3，占标率为3.2118%，由此可见，本项目作业废气在正常排放时的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量及敏感点的影响较小。 本项目不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算，具体核算结果见下表。 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 作业区; 作业废气; 非甲烷总烃; 油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4000; 430.62. 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 非甲烷总烃; 430.62kg/a. 二、地表水环境影响分析 营运期废水主要包括初期雨水、洗车废水和生活污水。初期雨水主要含少量SS及石油类，采用隔油沉淀池处理后排入北面无名小溪；洗车废水产生量为0.9t/d（324t/a），主要污染物为COD、SS及石油类等，采用隔油池+三级沉淀池处理后回用于洗车；生活污水产生量为0.72t/d（259.2t/a），经化粪池处理后由周边居民掏作农肥，对周边环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，无废水外排，地表水环境影响评价等级为三级B。 - 生活污水环境影响分析 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为259.2m3/a，污染因子主要为COD、BOD5、SS和NH3-N。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后由当地居民掏做农肥，不外排，对环境影响较小。 ②洗车废水环境影响分析 根据工程分析可知，项目洗车废水产生量为0.9t/d（324t/a），该废水中主要污染因子为COD、SS及石油类等，废水经收集后进入10m3隔油池+三级沉淀池处理，经处理后可去除绝大部分SS和石油类，可回用于洗车，对周边环境影响较小。 三、声环境影响分析 营运期主要噪声源为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为 60～85dB(A)，各类设备噪声经减振和围墙隔声，噪声值可降低20dB（A），噪声源强及降噪措施见表7-12。 表7-12 噪声污染源强 序号; 噪声源; 台数; 源强dB(A); 降噪措施; 治理后源强. 1; 加油机; 3; 65~70; 基座减振、隔声; 45~50. 2; 潜油泵; 4; 70~75; 隔声; 50~55. 3; 机动车辆; /; 70~75; 隔声; 50~55. 4; 洗车设备; 1套; 75~85; 基座减振、隔声; 55~65. 项目营运期作业时，各设备均是间隙式工作，高噪声设备（发电机、潜油泵、洗车设备）均设置在室内，本次评价将4台潜油泵视为一个大噪声源，假设各设备同时运行，采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r ——预测点距声源的距离 ro ——声源声级测距。 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见表7-13： 表7-13 各噪声源对厂界噪声的贡献值 噪声源; 源强; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西面50m居民房. 1#加油机; 50; 距离（m）; 21; 18; 26; 24; 31. 贡献值; 23.56; 24.89; 21.70; 22.39; 20.17. 2#加油机; 50; 距离（m）; 22; 26; 25; 16; 30. 贡献值; 23.15; 21.70; 22.04; 25.92; 20.46. 3#加油机; 50; 距离（m）; 22; 34; 25; 8; 30. 贡献值; 23.15; 19.37; 22.04; 31.94; 20.46. 潜油泵; 61.02; 距离（m）; 22; 26; 25; 16; 30. 贡献值; 34.17; 32.72; 33.06; 36.94; 31.48. 洗车设备; 65; 距离（m）; 39; 26; 8; 16; 13. 贡献值; 33.18; 36.7; 46.94; 40.92; 42.72. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 37.27; 38.51; 47.15; 42.88; 43.1. 项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-14。 表7-14 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 贡献值; 标准值（昼间）; 是否 达标. 东面厂界; 37.27; 70; 达标. 南面厂界; 38.51; 70; 达标. 西面厂界; 47.15; 70; 达标. 北面厂界; 42.88; 60; 达标. 西面5m居民房; 43.1; 70; 达标. 根据预测结果可知，项目东、南、西面厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，北面厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声源对西面5m居民房贡献值仅为43.1 dB(A) ，因此，本项目噪声源经减振隔声后对周边环境影响较小。 为尽量建设本项目营运期噪声对周边环境的影响，建议采取如下防治措施： A、选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 B、厂房内合理布局、各类设备安装牢靠并安装减振基座，以减少设备振动产生的噪声。 C、加强场区绿化。 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要有油泥、隔油池产生的废油及污泥、生产过程产生的含油废布、生活垃圾。油罐油泥委托专业公司进行清除，清除后直接交由有资质单位处理，不在场内贮存；隔油池废油及污泥、含油废布，经收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门处理。 环评要求项目设 1 个10m2危险废物暂存间，用于暂存危险废物，位于站房1F。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改单），项目在收集、暂存、运送危废等过程中应采取以下环保措施： ①收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本项目产生的废油及污泥、含油废布分别采取专用容器进行收集，容器上必须粘贴相应的标签； ②暂存：危险废物暂存间要设立危险废物标志，地面要采取防渗漏措施，应有隔离设施，应设置安全照明设施及观察窗口； ③运输：项目应与具备危废处理资质的单位进行对接，危险废物运输使用专用车 辆定期输送，运输车辆要有特殊标志，严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 管理：建立健全的环境保护管理制度，建立危险废物转移台账制度。 综上所述，项目固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 项目产生的污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。 （1）污染途径 项目污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：地下油罐、隔油沉淀池、化粪池等污水下渗对地下水造成的污染。另外一旦地埋式储油罐和加油管线发生泄漏或渗漏，将会对地下水造成较为严重的污染。 （2）影响分析 ①对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，其渗透系数为0.05m/d，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 ②对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 （3）预防措施 本项目采用SF双层油罐，油罐内层为钢板制造，与普通的厚度仅 5mm 的单层油罐相比，强度提高，外层为强化玻璃纤维，具有耐腐蚀性、耐电蚀性，可有效防止油罐区油品泄漏对地下水造成污染。项目位于地下水饮用水水源保护区和补给径流区以外，根据《加油站地下水污染防治技术指南》要求，在站区埋地油罐区旁地下水流向下游设一个地下水监测井，其设置要求参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。 该项目重点污染区防渗措施为：地下双层油罐、隔油池、沉淀池、化粪池底部采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染区防渗措施：加油站地面均采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 表7-15 项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 定义; 厂内分区; 防渗等级. 非污染区; 除污染区的其余区域; 站房、员工休息区; 不需设置防渗等级. 污染区; 一般 污染区; 无毒性或毒性小的生产装置区、室外区; 加油站地面; 进行地面硬化，防渗系数达1.0×10-7cm/s. 重点 污染区; 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料贮存区、危化品房、危险固废暂存区等; 地下双层油罐、隔油池、沉淀池、化粪池; 防渗系数达1.0×10-10cm/s. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制场地内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 六、环境风险分析 6.1油品特性分析 本加油站贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表7-16所示。 表7-16 汽油、柴油的理化性质和危险特性 汽油. 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 柴油. 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.8～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 毒理学资料. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 6.2评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为： 1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 本加油站主要经营汽油和柴油，设置30m3汽油储罐2台，30m3柴油储罐2台，总储油能力为120m3。 表7-17 环境风险物质及其临界量比值Q的计算 序号; 物料名称; CAS号; 最大储存量 q（t）; 临界量 Q（t）; q/Q. 1; 汽油; 8006-61-9; 43.8; 2500; 0.01752. 2; 柴油; 68334-30-5; 50.4; 2500; 0.02016. 合计; /; /; /; 0.03768. 因此，项目Q=0.03768＜1，项目环境风险潜势为I。 表7-18 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分标准，本项目环境风险潜势为I，只对环境风险进行简单分析。 6.3事故易发部位及危险点辨识 （1）加油岛（加油场地及加油） ①加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 ②违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。 （2）站房(包括营业室、值班室等) 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 （3）油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 （4）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （5）急性中毒 由于柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 （6）防雷装置 加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 （7）加油站着火或爆炸对环境的影响 本项目加油站油罐区如发生燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。油罐区和加油站爆炸或着火事故是存在的，建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油罐区和油站不发生火险。 6.4风险防范措施 本加油站建议采取的风险防范措施如下： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施； ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦在储存油和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火和严禁打手机)。 ⑧加强风险防范措施，在加油站设立观察井，定期对地埋储罐进行观察。埋地油罐区域设置灭火器材如堆沙、灭火毯等。按消防要求配备必要的消防器材。 6.5环境风险应急预案 根据导则要求，本项目环境保护应急预案应包括内容见表7-19。 表7-19 本项目环境风险应急预案内容一览表 序号; 项 目; 主 要 内 容. 1; 应急计划区; 储油区、卸油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。. 2; 应急组织结构; 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由隆回县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联系方式; 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢救、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计算; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 项目环境风险简单分析内容见表7-20。 表7-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳市中源加油站建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 北塔区; 茶元头街道; /. 地理坐标; 经度; 东经111°22′38″; 纬度; 北纬27°14′59″. 主要危险物质及分布; 柴油、汽油. 环境影响途径及危害后果; 发生泄漏、火灾事故. 风险防范措施要求; 加强员工培训和管理，厂区设置一定的消防设施；实行巡检制度，设置警告牌等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目的风险事故水平是可以接受的。. 从环境保护角度来说，在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 七、环境管理与监测计划 7.1环境管理 项目营运期的环境管理机构是邵阳中源加油站有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责如下： （1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作； （2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度； （3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；制定环保设施运行管理计划，改进环保设施，组织检查修理，保障环保设施正常运行，并定期巡回检查； （4）领导并组织项目营运期(包括非正常运行)的环境监测工作，建立档案； （5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷； （6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。 7.2监测计划 （1）环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 建议本项营运期的环境监测工作委托有资质的第三方检测机构。 （3）监测项目及监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源的排放情况，建设单位应进行废气和噪声的监测，及时发现问题、及时解决。监测项目内容计划见表7-21。 表7-21 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 场界; Leq(A); 每年一次. 地下水; 光裕村居民水井、场内监控井、枫林村居民水井; pH、色度、耗氧量、总硬度、氨氮、萘、苯、甲苯、总大肠菌群; 每年一次. 八、环保投资估算 项目总投资800万元，项目环保投资为75万元，占总投资的9.38%，环保投资一览表见表7-22。 表7-22 主要环保措施及投资估算一览表 项目; 工程内容; 投资估算（万元）. 废水治理; 化粪池、5 m3隔油沉淀池、10 m3隔油池+三级沉淀池、 雨水导流沟; 8. 废气治理; 油气回收系统5套; 50. 噪声治理; 基座减振、隔声墙; 5. 固废处理; 垃圾桶、10m2危废暂存间（含围堰）; 2. 环境风险; 30m3应急池、卸油区截流沟、4个观察井、1个监测井; 10. 合计; 75. 九、建设项目环境保护设施竣工验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-23。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。 表7-23 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 污染因子; 环保措施; 验收标准. 废气; 作业废气; 非甲烷总烃; 油气回收系统5套; 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值. 废水; 洗车废水; COD、SS、氨氮、石油类; 10 m3隔油池+三级沉淀池; /. 生活污水; COD、NH3-N; 化粪池; /. 初期雨水; COD、石油类; 5 m3隔油沉淀池、雨水导流沟; /. 固废; 油泥、废油及污泥、生活垃圾; /; 垃圾桶、10m2危废暂存间; 不造成二次污染. 噪声; 基座减振、隔声墙; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准. 环境风险; 30m3应急池、卸油区截流沟、4个观察井、1个监测井; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 作业废气 | 非甲烷总烃 | 设置油气回收系统 | 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  | 发电机 | 烟尘、SO2、NOx | 大气扩散、绿化吸收 | / |
|  | 汽车尾气 | NOx、CO、HC | 大气扩散、绿化吸收 | / |
| 水污 染物 | 洗车 | 洗车废水 | 经隔油沉淀池处理 | 回用于洗车 |
|  | 员工及顾客 | 生活污水 | 经化粪池处理 | 掏作农肥 |
| 固 体 废 物 | 油罐 | 油泥 | 交由有资质单位处理 | 有效处置 |
|  | 隔油沉淀池 | 废油及污泥 | 经收集后，交由有资质单位处理 |  |
|  | 作业 | 含油废布 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 经收集后定期交由当地环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，采取隔声、基座减振、加强绿化等措施，降低噪声对周边敏感点的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在地生态环境较为简单，项目的建设对周围的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

（一）结论 - 1、项目概况 邵阳中源加油站有限公司拟投资800万元在邵阳市北塔区茶元头街道枫林村建设邵阳市中源加油站建设项目，项目拟设置4个SF双层地埋式油罐，建成后可年销售油品2100t（其中汽油700t/a，柴油1400t/a）、年洗车量约为7200辆。 项目总占地面积2059.57m2，总建筑面积为1769.4m2，主要建设内容包括321 m2加油区罩棚、81.74m2站房和35m2洗车房，并配套建设公用工程和环保设施。项目设置4个地埋式油罐，分别为0#柴油罐2个（30m3/个）、92#汽油罐1个（30m3）和95#汽油罐1个（30m3），总容积为120 m3，折合汽油总容积为90 m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014版）规定，属于三级加油站。 2、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类，因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、环境质量现状评价 3.1、大气环境质量现状 根据邵阳市罐头厂常规监测点的监测数据，PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 根据现状监测数据，项目所在地各监测点的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值，区域环境空气质量较好。 3.2、水环境质量现状 根据邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市城西水厂断面和桂花渡水厂断面2019年的水质情况可知，城西水厂断面和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据地表水现状监测结果，无名小溪各监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据地下水现状监测结果，各监测点位中各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域水环境质量较好。 3.3、声环境质量现状 项目拟建地东面、南面、西面厂界和西面5m居民房监测点位昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，北面厂界监测点昼夜等效连续声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 3.4、土壤环境质量现状 项目土壤各监测点中各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量较好。 4、环境影响分析结论 4.1 施工期环境影响分析结论 项目施工期内的大气污染物主要为施工扬尘、装修废气和运输车辆尾气等，经洒水抑尘、遮盖帆布、设置围挡等措施后，对大气环境影响较小；施工人员如厕污水利用周边居民房化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥；施工废水包括机械清洗废水、混凝土养护废水和暴雨的地表径流等，采取隔油沉淀池处理后回用；噪声来自于施工过程中施工机械运作和运输车辆噪声，施工过程中采取设置围栏、合理放置施工机械位置、合理安排施工时间等措施来降噪，施工结束后，施工噪声随之消失；固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾等，建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定的堆放场所；生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，通过合理安排施工时间对周边环境影响较小。 4.2、营运期环境影响分析结论 4.2.1、大气环境影响分析结论 本项目营运期废气主要包括作业废气、备用发电机产生的废气和汽车尾气。项目作业产生的非甲烷总烃采取油气回收系统进行处理，经处理后能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值的要求；汽车尾气和备用发电机废气排放量较小，通过自然扩散、绿化吸收后对周边环境影响较小。 4.2.2、水环境影响分析结论 营运期废水主要包括初期雨水、洗车废水和生活污水。其中初期雨水产生量为3.1t/次，经导流沟收集至隔油沉淀池处理后排入北面无名小溪；生活污水产生量为0.72t/d，经化粪池处理后由周边居民掏作农肥；洗车废水产生量为0.9t/d，拟采用隔油池+三级沉淀池对洗车废水进行处理，经处理后回用于洗车。项目无废水外排，对周边地表水环境影响较小。 4.2.3、声环境影响分析结论 该项目噪声主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声，噪声值为60~85dB(A)。通过选用低噪声、振动小的设备、设置减振基础或减振垫、隔声墙、加强绿化等措施，本项目营运期噪声对周边环境影响较小。 4.2.4、固体废物影响分析结论 本项目固体废物主要有油泥、隔油池产生的废油及污泥、生产过程产生的含油废布、生活垃圾。油罐油泥委托专业公司进行清除，清除后直接交由有资质单位处理，不在场内贮存；隔油池废油及污泥、含油废布，经收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门处理。 综上所述，项目固体废物均能得到妥善处置，对环境影响较小。 5、总量控制 本项目作业废气非甲烷总烃排放为0.431t/a。废水为生活污水和洗车废水，其中生活污水经化粪池处理后掏作农肥；洗车废水经隔油池+三级沉淀池处理后回用于洗车。 综上，本项目建议控制指标VOCs为0.44t/a。 6、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总平面布局合理，符合产业政策要求。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 （二）建议： 从环境保护和安全生产的角度考虑出发，提出如下建议与要求： （1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 （2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 （3）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 （4）建设单位必须严格落实环境风险防范措施，加强员工安全教育，建议编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门备案。

注          释

- 一、本报告表附以下附件、附图：

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  监测布点示意图

- 附图3  主要环境保护目标示意图

- 附图4  项目总平面布置图

- 附图5  区域水系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量保证单

- 附件3  不动产权证

- 附件4  邵阳市北塔区发展和改革局文件

- 附件5  邵阳市规划局关于同意邵阳市中源加油站选址的函

- 附件6  湖南省新建加油站（点）申报表

- 附件7  项目自查表

- 附件8  专家评审意见及签到表

# 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。