建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心建设项目

建设单位：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心

编制日期：2020年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

3	环境质量状况	9

4	评价适用标准	16

5	建设项目工程分析	18

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7	环境影响分析	27

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9	评价结论	47

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：环境风险评价自查表

附表4：建设项目基础信息表

附件

附件1：委托函

附件2：租赁合同

附件3：营业执照

附件4：专家意见

附件5：专家签到表

附图

附图1：项目区域地理位置图

附图2：总平面布置图

附图3：项目环保目标图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蔡伟伟 |  |  | 联系人 | 蔡伟伟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区新滩镇街道办江北社区杨家垅67号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18163822292 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区兴隆村 中心坐标：东经111°23′55.97″，北纬27°14′3.50″ |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建 扩建 技改 |  |  | 行业类别及代号 |  | O8111 汽车、摩托车维护与保养 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 200 |  |  | 绿化率（%） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 30.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 总工期 |  | 预计3个月 |  |  |  |  |

## 项目背景及由来

随着中国汽车工业的高速发展，汽车保修量每年都在大幅上升，与之相关的行业也随之发展。目前我国汽车产业的发展正在日益完善，国民经济持续快速发展，人们收入和消费水平不断提高，对汽车商品的消费能力日趋增强，同时国家也出台了一系列政策，改善汽车消费环境，鼓励居民购买汽车。邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心投资100万元租赁在邵阳市北塔区兴隆村建设邵阳市北塔区靓车汽车美容中心建设项目。建设项目占地面积200 m2。项目主要是进行汽车喷漆、烤漆业务。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）的有关要求，本项目属于名录中“四十、社会事业与服务业之126 汽车、摩托车维修场所”类别中“涉及环境敏感区、有喷漆工艺的”，应编制环境影响评价报告表本项目有喷漆工艺，因此本项目需编制环境影响报告表。

受邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，单位组织工作人员对项目场地进行现场勘查，收集资料。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告表。

## 项目名称、性质和建设地点

项目名称：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心建设项目。

建设性质：新建。

建设地点：邵阳市北塔区兴隆村（东经111°23′55.97″，北纬27°14′3.50″）。

建设单位：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心。

项目投资：100万元。

## 项目建设内容及规模

本项目位于邵阳市北塔区兴隆村，项目总占地面积约200m2，总建筑面积为200m2，本项目主要包括1个钣金焊接区45m2、1个喷/烤漆区100m2、1处杂物间40m2、1个危废暂存间10m2、1个固废暂存间5m2。本项目主要从事汽车喷漆、烤漆业务。本项目年美容车辆约300辆。不涉汽车发动机、电气系统、自动变速器、供油系统维护及油品更换、车身清洗、汽车维修等项目。

项目建设内容详见表1.3-1。本项目的主要建设内容见表1.3-1。

表1.3-1  本项目主要建设内容一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 建筑面积及内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 钣金焊接区 |  | 45m2 | 用于喷烤漆前打磨、修补、焊接工序 |  |
|  | 烤漆 |  | 100m2 | 烤漆房位于厂房东北角，配套了废气处理设施（过滤棉+UV光解+活性炭吸附）+15m高排气筒（另外排气筒高度应高于周边200m范围内最高建筑物5m） |  |
| 辅助 工程 | 杂物间 |  | 40m2 | 用于放置打磨修补工具 |  |
|  | 危废暂存间 |  | 10m2 | 1个，存放废油品等危险固废 |  |
|  | 固废暂存间 |  | 5m2 | 用于暂存一般工业固废 |  |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网 |  |  |
|  | 供水 |  | 市政供水管网 |  |  |
| 环保 工程 | 污水 | 生活污水 | 设置隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放 |  |  |
|  | 废气 | 烤漆房废气 | 过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 |  |  |
|  |  | 焊接废气 | 集中焊接，加强通风 |  |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集点，委托当地环卫部门定期清运 |  |  |
|  |  | 一般固废 | 暂存于固废暂存间，再交物资回收利用公司综合利用 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 设置危废暂存间1间，危险固废暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |  |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪设备、基础减振、建筑隔声 |  |  |

## 主要生产设备

本项目主要设备见下表1.4-1；

表1.4-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机 | LG7B2-15 | 1台 |  |
| 2 | 气体保护焊机 | KS-250 | 1台 |  |
| 3 | 外形修复机 | 7500S | 1台 |  |
| 4 | 烤漆房 | 广大 | 1间 |  |
| 5 | “过滤棉+UV光解+活性炭”装置 | / | 1套 |  |
| 6 | 角磨机 | TWS6600 | 2台 |  |
| 7 | 热风机 | 500-2 | 1台 |  |
| 8 | 卧式千斤顶 | 3T | 1台 |  |
| 9 | 液压小吊车 | 2T | 1台 |  |

## 主要原辅材料

本项目主要进行汽车美容服务，年美容汽车300辆，消耗的主要原材料为汽车维护保养的油漆等，项目原辅材料用量详见表1.5-1。

表1.5-1  原辅材料消耗一览表

| 名称 | 年耗量（单位） | 最大暂存量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接条 | 15kg | 5kg | 外购 | 金属焊丝，无铅 |
| 油性油漆（含底漆、面漆、色漆） | 0.2t/a | 0.04t | 外购 | 采用油性丙烯酸树脂涂料，主要组成为丙烯酸树脂、颜料、助剂等 |
| 清漆 | 0.2t/a | 0.04t |  |  |
| 稀释剂 | 0.15t/a | 0.03t | 外购 | 天那水 |
| 固化剂 | 0.2t/a | 0.04t | 外购 | 脂环族多胺、甲苯和二甲苯等 |
| 原子灰 | 0.1t/a | 0.02t | 外购 | 腻子 |
| 电（万KW•h） | 5 | / | 当地市政供电网 | / |
| 自来水（m³/a） | 45 | / | 当地供水管网 | / |

油性油漆理化性质：无色晶体，易沉淀，熔点较低，不可以水解。属于易燃物质，遇明火、高热即燃烧。蒸汽能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。

清漆理化性质：一般主要成分为固体65%，二甲苯3-5%，PMA3-5%，合成树脂成分45-50%。

稀释剂（天那水）理化性质：无色透明液体，有类似香蕉的气味，或略带黄色。其蒸气与空气形成爆炸性混合物遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火源引起着回燃。若遇到高热度体内压力大，有开裂和爆炸危险。

各类物质VOCs挥发系数确定：

① 《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB/T 25264-2010）中VOCs挥发系数：

表1.5-2 《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB/T 25264-2010）中VOCs挥发系数

| 类别 | 不挥发物含量 | VOCs挥发系数 |
| --- | --- | --- |
| 清漆 | ≥35% | ≤65% |
| 色漆 | ≥40% | ≤60% |

②《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409-2009）中VOCs挥发系数：

表1.5-3 《汽车涂料中有害物质限量》（GB24409-2009）中VOCs挥发系数

| 类别 | 密度（g/cm³） | 挥发限值（g/L） | 折合VOCs挥发系数（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 1.1 | ≤750 | ≤68% |
| 面漆 | 1.4 | ≤580 | ≤41% |
| 色漆 | 1.3 | ≤750 | ≤58% |
| 清漆 | 1.2 | ≤580 | ≤48% |

③《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（以下简称指南）中VOCs挥发系数：

表1.5-4 《指南》中汽车摩托车修与维护行业VOCs挥发系数

| 类别 | 物料 | VOCs挥发系数 |
| --- | --- | --- |
| 汽车摩托车修与维护 | 色漆 | 80% |
|  | 清漆 | 55% |
|  | 稀释剂 | 100% |
| 制造业通用系数 | 固化剂 | 50% |

④ 综合确定VOCs挥发系数：

表1.5-5本项目漆类VOCs挥发系数

| 物料 | 溶剂型丙烯酸树脂涂料系数 | 指南系数 | 综合取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | / | / | 80% |
| 面漆 | / | / | 80% |
| 色漆 | 60% | 80% | 80% |
| 清漆 | 65% | 55% | 55% |
| 稀释剂 | / | 100% | 100% |
| 固化剂 | / | 55% | 55% |

## 总平面布置及周边情况

（1）总平面布置：本项目主要包括钣金焊接区、喷/烤漆区、杂物间、危废暂存间、固废暂存间，高噪声设备位于厂区中间，项目布局紧促合理。

厂房平面布置详见附图2。

（2）项目周边情况

本项目位于邵阳市北塔区新滩镇街道办江北社区杨家垅67号，周边环境现状如下：

东侧：东侧即为兴隆街；

南侧：5-500m处有杨家垅居民120户；

西侧：5-500m处有杨家垅居民14户；

北侧：20-500m处有杨家垅居民200户。

## 公共设施

### 给水

（1）水源：由当地自来水给水管网供给。

（2）用水量

本项目用水主要包为员工生活用水。

生活用水：本项目劳动定员为3人，年工作300天。不在项目区域内食宿，参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2020）用水定额，用水量按人均50L/d计，则项目生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）。

### 排水

本项目采用雨污分流制。

（1）雨水经雨水导流系统排入市政雨水管网。

（2）生活污水经隔油池+化粪池经污水管道排入江北污水处理厂，尾水处理达标后排入资江。

### 供电

用电全部来自市政供电网，可满足项目用电需求。

### 通风

本项目在生产车间设置机械排风系统，烤漆房废气经“过滤棉+UV光氧+活性炭”装置后通过15m高排气筒达标排放。

## 劳动定员和工作制度

本项目职工定员3名，不在厂内食宿，每天工作8小时，每天一班制，全年工作300天。

## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

厂区租赁在邵阳市北塔区兴隆村居民自建房内，为新建项目，根据现场勘查，目前厂房为闲置厂房，因此无原有污染情况及主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

## 地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。

邵阳市北塔区，1997年10月邵阳市区划调整后设立，与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。北塔区交通便捷，320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路、潭邵高速咫尺相邻，已建成的二广高速在境内设有互通和服务区，资江一桥、资江二桥、西湖大桥与市中心紧密连接，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。

本项目租赁在邵阳市北塔区兴隆村（东经111°23′55.97″，北纬27°14′3.50″），项目地理位置详见附图1。

## 地形、地貌、地质

邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。

邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。

根据《中国地震烈度区划图（1990）》划分，该项目所在地区域地壳稳定，地震基本烈度为6度，且无地震层。

本项目所在区域为湘中丘陵地貌，场内地势平坦。

## 气象气候

邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。

## 水文

邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖8县四区（含经开区）。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。

资江是湖南省四大河流之一，仅次于湘江。资江向北流经九公桥、邵阳市区、邵阳市，于岱水桥乡筱溪村流出市境。市区至邵阳市小庙头间因汇合邵水，流量大增，邵阳市区段河床宽200～300m，平均流速0.5m/s，平均水深为3m，平均水力坡降0.45‰，多年平均流量368.5m3/s，枯水期资江邵阳河段宽为200-240m，平均流速为0.21m/s，最枯月平均流量为48.1m3/s（90%保证率），极端最小流量30.0m3/s。

## 生态环境

邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立方。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。

经初步调查，本项目建设区域内植被较单一，主要为灌木，没有文物、古迹和自然保护点，也未发现珍稀动、植物群落。区域内野生动物分布较少，主要有田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、山雀、八哥、野兔等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。区域内调查未发现野生珍稀濒危保护动物种分布。

# 环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等）

## 环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见表3.1-1：

表3.1-1  项目所在区域环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（江北污水处理厂） |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 环境空气质量现状调查与评价

- 3.2.1常规因子监测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本项目位于邵阳市北塔区兴隆村，北塔区设有1个自动大气监测站，监测点位为邵阳市罐头厂，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2019年度罐头厂常规监测点位空气质量公告，具体情况见表3.2-1。

表3.2-1  2019年度环境空气质量状况统计表  单位：μg/m3，CO为mg/m3

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 43 | 35 | 122.9 | 否 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 60 | 70 | 85.7 | 是 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25 | 是 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 40 | 55 | 是 |
| CO | 第95百分位日平均质量浓度 | 1.6 | 4 | 40 | 是 |
| O3 | 第90百分位日最大8小时平均质量浓度 | 156 | 160 | 97.5 | 是 |

根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。

- 3.2.1特征因子监测

为了解项目拟建地周边的环境空气质量现状，本次评价引用湖南朗誉环保科技有限公司编制完成的《邵阳市中源加油站建设项目》（报批稿）的大气特征因子监测数据，由湖南谱实检测技术有限公司于2020年7月29日~8月4日对邵阳市中源加油站建设所在地和枫林文化希望小学进行了环境空气监测，分别位于本项目西北面约2km、2.5km。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测的监测布点在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点。本项目引用的补充监测点位位于项目厂址下（侧）风向5km范围内，且引用的补充监测时间为2020年7月29日~8月4日，未超过3年时间，因此，本项目引用的补充监测数据合理。引用的补充监测布点情况见表3.2-2。环境空气质量调查结果详见表3.2-3。

表3.2-2  环境空气补充监测点位

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方向 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| G1（邵阳市中源加油站） | 111.377364 | 27.249895 | 非甲烷总烃 | 2020.7.29-2020.8.4 | 西北面 | 2km |
| G2（枫林文化希望小学） | 111.371278 | 27.248106 | 非甲烷总烃 | 2020.7.29-2020.8.4 | 西北面 | 2.5km |

表3.2-3  环境空气质量调查结果统计表  单位：mg/Nm3

| 监测因子 | 监测点位 | 统计项目 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | G1 | 小时浓度值范围 | 0.29~0.36 | 大气污染物综合排放标准详解中非甲烷总烃1小时平均浓度：2.0mg/m3 |
|  |  | 平均值 | 0.34 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |
|  | G2 | 小时浓度值范围 | 0.28~0.33 |  |
|  |  | 平均值 | 0.30 |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / |  |

根据上表监测结果可知，项目周边环境各监测点的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值，区域环境空气质量较好。

## 地表水环境现状调查与评价

本项目地处资江水系范围内，根据《环境影响评价技术导则--地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，本项目收集了邵阳市生态环境局公布资江干流邵阳市城西水厂断面和桂花渡水厂断面2019年的水质情况，城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面为饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3.3-1。

表3.3-1  水质监测数据引用基本情况

| 时间 | 断面水质情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城西水厂省控断面 | 执行标准 | 桂花渡水厂国控断面 | 执行标准 |
| 2019.01 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.02 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.03 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.04 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.05 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.06 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.07 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.08 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.09 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.10 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.11 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| 2019.12 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |

由上表可知，本项目所在区域资江城西水厂断面和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。

## 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位：本项目东、南、西、北四个方向边界外1m处；

（2）监测因子：Leq(A)；

（3）监测时间及频次：2020年11月20~21日，监测2天，昼间、夜间各1次；

（4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（5）监测结果：见下表。

表3.3-1   噪声监测结果单位：dB(A)

| 监测位置 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.11.20~21 |  |  |  | （GB3096-2008） 2类标准 |  | 达标情况 |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| N1：东厂界外1m | 53 | 54 | 45 | 48 | 60 | 50 | 达标 |
| N2：南厂界外1m | 51 | 54 | 46 | 45 | 60 | 50 | 达标 |
| N3：西厂界外1m | 52 | 56 | 47 | 47 | 60 | 50 | 达标 |
| N4：北厂界外1m | 53 | 54 | 47 | 46 | 60 | 50 | 达标 |

根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境质量良好。

## 生态环境现状

本项目所在地植被主要为灌草植被，地表主要为人工建设的水泥地等。评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。

## 评价工作等级及评价范围

### 大气环境影响评价工作等级及评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目主要为汽车美容项目，运营期项目废气集中式排放源主要为喷烤漆废气，通过处理后达标排放，对区域环境影响较小，因此本项目营运期大气环境影响评价为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目三级评价不需设置大气环境影响评价范围。

### 地表水环境影响评价等级及评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，具体情况下表。

表3.4-1   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目营运期项目生活废水依托化粪池处理后用作周边居民农肥，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容可知，项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目主要评价内容为水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价。

### 声环境影响评价工作等级及评价范围

（1）评价工作等级

项目选址声环境属2类标准地区。项目工程运营期主要噪声源是废气处理设备运作 、喷漆工序等。类比同类型项目，项目建设前后噪声级增加较小（3~5dBA）。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价工作等级判定结果见下表。

表3.4-2  声环境评价工作等级判定结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中2类 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3~5dBA |
| 受影响人口数量变化情况 | 变化不大 |
| 评价工作等级 | 二级 |

（2）评价范围

声环境评价范围确定为项目场界200m范围内。

### 生态环境影响评价工作等级及评价范围

（1）评价工作等级

本项目占地面积为200m2（即0.00095km2）＜2km2，占地范围内未发现珍稀濒危物种，对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）“表1”所列的生态影响评价工作等级划分表可知，本项目工程占地不属于特殊或重要生态敏感区，为一般生态区域，生态评价等级定为三级评价。其评价等级划分见表3.4-3。

表3.4-3  项目生态影响评价等级判别表

| 影响因子 | 影响程度 |
| --- | --- |
| 影响区域生态敏感性 | 一般区域 |
| 工程占地范围 | ＜2km2 |
| 评价工作等级 | 三级 |

（2）评价范围

以项目区域为中心，向四周边境外延伸500m。

### 土壤环境影响评价工作等级及评价范围

本项目为汽修项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：其他行业，全部归类为Ⅳ类建设项目；同时导则4.2.2 规定：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目将不开展土壤环境影响评价工作。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表3.5-1 主要环境保护目标

| 类别 | 目标名称 | 功能及规模 | 工程方位及距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 居民点1 | 居民，200户，800人 | 北20-500m | 《环境空气质量标准》（GB3092-2012）二级标准 |
|  | 居民点2 | 居民，120户，480人 | 南5-500m |  |
|  | 居民点3 | 居民，14户，56人 | 西230-500m |  |
| 声环境 | 居民点1 | 居民，50户，200人 | 北20-200m | 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准 |
|  | 居民点2 | 居民，30户，120人 | 南5-200m |  |
| 地表水环境 | 北侧水库 | 农业灌溉用水 | N 430m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  | 资江（城西水厂断面、桂花渡水厂断面） | 饮用水水源一级保护区 | SE 2.3km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 |
| 地下水环境 | 项目附近居民水井 | 生活用水 | 附近1km内 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 生态环境 | 厂区周边自然植被 |  |  | 本项目无土建，无施工影响 |

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃标准执行《大气污染物综合排放标准详解》； （2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； （3）声环境评价：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）污水排放标准：无生产废水产生，生活污水设置隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放。 （2）大气污染物排放标准：营运期喷漆颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值标准；VOCs有组织排放参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB 43/1356 -2017）中表1中的排放浓度限值要求，厂界浓度执行表3中的排放浓度限值要求，厂区内浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1的无组织排放限值。 表4-1 项目废气排放执行标准 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放标准. 有组织; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 甲苯; 3; /; 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB 43/1356 -2017）中表1中的排放浓度限值要求. 二甲苯; 17; /. VOCs; 50; /. 无组织; 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 苯系物; 1.0; /; 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB 43/1356 -2017）中表3中的排放浓度限值要求. VOCs; 2.0; /. NMHC; 30; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内无组织排放限值—监控点处任意一次浓度值. - 噪声控制标准：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表4-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）及其2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家对“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘，总氮，总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放，COD排放总量为0.0107t/a，氨氮排放总量为0.0054t/a，均纳入江北污水处理厂。无生产废水产生。本项目营运期会产生喷烤漆废气，主要污染因子为VOCs，因此本项目总量控制指标 VOCs:0.056/a。 |

# 建设项目工程分析

拟建项目施工期主要进行喷漆房建设及车间设备安装调试，不涉及土建工程，对外环境影响较小。本环评不再对施工期进行分析。

## 营运期污染分析

N、G

N、G

G

车辆登记

钣金、焊接

打磨（喷砂）

刷腻子

N、G、S

打磨

喷、烤漆

N、G、S

交车

注：G：废气；N：噪声

S：固废；W：废水

图5.2-1  工艺流程及产排污节点图

工艺流程简述：

（1）车辆登记：将预美容的车辆进行登记，记录车辆基本信息。

（2）钣金、焊接：维修人员在了解车身的技术参数和外形尺寸后，掌握车身材料特性，受力的特性的传递、车身变形趋势和受力点以及车身的生产工艺如焊接工艺的基础上，本项目采用CO2保护焊接，焊接用的CO2气体，一般技术标准规范规定的纯度为99%以上，焊接后对零部件进行组装，借助先进的测量工具，通过精准的车身三维测量，以判断车身直接、间接受损的情况，以及车身变形存在的隐患，制定出完整的车身修复方案，然后配合正确的维修工艺与准确的车身各关键点的三维尺寸数据，将车身各关键点恢复到原来的位置将受损车身恢复到出厂时的状态。

（3）打磨（喷砂）：进行补漆工序前，需对补漆区域进行打磨，保证后续喷漆工序的进行。

（4）刷腻子：车辆经过钣金外型后打磨预装边缘和清除旧漆，之后刮涂腻子粉。

（5）打磨：在车辆进行刷腻子后，进行打磨后洗车，保证车辆表面的光滑度，为喷漆工序做铺垫。

（6）喷漆：喷漆的全过程是在该厂生产车间的喷烤漆密闭房间内进行，喷漆时间30分钟左右。需上漆的汽车经预处理后，开入密闭室中央的地栅上，然后将漆房门关闭，整个喷漆过程在电控下完成。喷烤漆房废气由风机捕集后经活性炭吸附后，由外排气筒排出。

（7）烤漆：项目烤漆在喷烤漆房内完成，表面烤漆温度：60~80℃，加热时间：60分钟左右，热源为电能，该工序在密闭的生产车间内进行，并且设置了过滤棉+UV光氧催化装置+活性炭吸附。

（8）交车：对美容完成的汽车交付给客户。

### 废气

项目营运期的废气主要包括车辆尾气、烤漆房废气、焊接废气、打磨粉尘。

（1）汽车尾气

汽车尾气主要是汽车进出厂区及进行试车时，汽车在怠速及慢速状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄露等。汽车废气中的主要污染因子为CO、THC、NOx等。参照《环境保护实用数据手册》，机动车大气污染物排放系数见表5.1-1。

表5.1-1   机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

| 污染物 | CO | THC | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车（汽油） | 191 | 24.5 | 22.3 |

一般汽车在进入厂房及在试车时的行驶速度不大于5km/h，在整个维修过程中平均油耗为0.2L/辆。根据业主提供的相关材料可知，本项目年美容汽车数量为300辆，则汽车尾气污染物的排放量如下表5.1-2；

表5.1-2   项目汽车尾气大气污染物产生情况一览表（t/a）

| 污染物类别 | CO | THC | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物产量 | 0.01146 | 0.00146 | 0.00134 |

（2）烤漆房废气

项目油漆废气包括喷漆及烤漆过程中产生的油漆废气，其主要成分为甲苯、二甲苯及非甲烷总烃。油漆由不挥发份和挥发份组成，不挥发份包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发份指溶剂（以二甲苯为主）。喷漆废气中的有机气体来自油漆溶剂和稀释剂的挥发，有机溶剂不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆和固化过程将全部释放成有机废气。喷漆过程中油漆和溶剂雾化后形成的二相悬浮物逸散到空气中，形成漆雾。

根据建设单位提供资料，项目设置1间喷烤漆房，年喷漆车辆约为300辆，汽车在喷漆房内完成喷漆工序后，夏季温度较高时，在喷漆房内自然晾干即可，冬天温度较低时，开启喷漆房内的钨丝灯对喷漆面进行烘烤，烘烤温度约80℃，日喷漆烤漆时间约5h，则年喷漆烤漆时间约1500h，类比同类型项目，小车、大车喷漆房的通风量均为12000m3/h。调漆过程在喷漆房内进行，且产生的废气量较小，随喷漆、烤漆废气一起经过过滤棉+UV 光解装置+活性炭吸附处理后经15m 排气筒外排。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs 排放量测算技术指南》（试行）表1物料中VOCs 含量可知，色漆（含底漆和面漆）的VOCs 含量为80%，，固化剂VOCs 含量为50%，稀释剂的VOCs 含量为100%，则项目的VOCs 含量如下：

表5.1-3  项目中油漆及固化剂VOCs含量一览表

| 原料 | 用量（t/a） | VOCs |  | 固体分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 含量比例 | 净含量（t/a） | 净含量（t/a） |
| 油性漆 | 0.2 | 80% | 0.16 | 0.04 |
| 油漆稀释剂 | 0.15 | 100% | 0.15 | 0 |
| 清漆 | 0.2 | 55% | 0.11 | 0.09 |
| 固化剂 | 0.2 | 50% | 0.1 | 0.1 |
| 合计 | 0.75 | / | 0.52 | 0.23 |

①油漆颗粒物

喷漆的涂料仍以溶剂为主，漆膜表面及漆雾中的有机废气直接挥发至车间空气中，同时，微小的漆雾雾滴在溶剂挥发后形成粉尘，也散逸在车间空气中，漆雾产生连按照油漆使用量的10%计算，则漆雾产生量为0.02t/a，项目产生的漆雾通过吸附棉后全部吸附，无漆雾外排，故漆雾不计入废气计算。

②VOCs

由于本项目设置1个喷/烤漆房，废气经过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒，根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》表2中常见VOCs治理设施处理效率可知UV光氧等离子一体机的处理效率为70%，活性炭吸附效率按照80%计算，综合处理效率可达94%，烤漆房废气量为12000m³/h，根据建设单位统计，年工作时间为1500h，项目VOCs产排污情况见表5.1-4。

表5.1-4   项目区域VOCs产排污情况一览表

| 喷/烤漆房 | VOCS |  | 收集效率 | 处理措施 | 综合处理效率 | VOCS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| 油性漆 | 0.16 | 28.89 | 95% | 过滤棉+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒 | 94% | 0.009 | 1.67 |
| 油漆稀释剂 | 0.15 |  |  |  |  | 0.009 |  |
| 清漆 | 0.11 |  |  |  |  | 0.006 |  |
| 固化剂 | 0.1 |  |  |  |  | 0.006 |  |
| 合计 | 0.52 | 28.89 |  |  |  | 0.03 | 1.67 |

由上表可知，本项目产生的非甲烷总烃的量（按最大计）为0.52t/a，产生浓度为28.89mg/m3，收集效率按95%，经过滤棉+UV光解装置+活性炭吸附处理效率为94%，经处理后非甲烷总烃排放量为0.03t/a，排放浓度为1.67mg/m3，其余5%为无组织排放，即无组织排放量为0.026 t/a。

（3）打磨粉尘

项目汽车漆面维修前，需对项目汽车漆面维修前，需对旧漆漆面进行打磨；在刮腻子后需对腻子表面进行打磨；在喷底漆后需对底漆地面进行打磨。上述工序均采用手提式砂轮打磨机进行打磨，会产生打磨粉尘，为无组织排放。打磨产生的粉尘约为腻子粉用量的1%，则打磨过程中产生的粉尘为1kg/a。项目打磨粉尘产生量极少，故仅进行定性分析。打磨区空间大，多扇门窗通风情况良好，因此项目区产生的打磨粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目区产生打磨粉尘对周边环境影响较小。

（4）焊接烟尘

对于受损的车辆，需要焊接，焊接时会产生焊接烟尘，主要污染因子是烟尘。焊接在钣金区内进行，由于焊接工序工作时间短且焊接过程为间歇性不连续作业，二氧化碳保护焊焊接的发尘量如下表：

表5.1-5  CO2保护焊发尘量

| 焊接种类 | 焊接材料 | 焊接材料的发尘量（g/kg） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳焊 | 实心焊丝（直径1.6mm） | 5~8 |
|  | 药芯焊丝（直径1.6mm） | 7~10 |

实心焊丝年使用量约15kg/a，本次环评取自焊接材料发尘量为8g/kg，则计算出烟尘产生量约0.12kg/a。项目焊接烟尘产生量极少，故仅进行定性分析。钣金焊接区空间大，多扇门窗通风情况良好，因此项目区产生的焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，项目区产生焊接烟尘对周边环境影响较小。

### 废水

项目营运期废水主为员工生活废水。

（1）员工生活用水

生活用水：本项目劳动定员为3人，年工作300天。不在厂内食宿，参照《湖南省用水定额标准》（DB43T388-2020）用水定额，用水量按人均50L/d计，则项目生活用水量为0.15m3/d（45m3/a），排水量按0.8计，则排水量为0.12m3/d（36m3/a）。主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、SS等。

### 噪声

本项目营运期噪声主要为汽车噪声和维修噪声，其中钣金修理在专门的钣金工位进行，故钣金修理噪声主要产生于钣金工位区域，其噪声值约为80～95dB（A）；机修设备噪声主要为空气压缩机、高压喷漆枪、风机、电动泵、气体保护焊机、打磨机等机修设备噪声，其噪声值约为70～95dB（A）。车辆进出及检测设备噪声的噪声值为50～85dB(A)。

表5.1-8  高噪声设备一览表   单位：dB（A）

| 噪声类型位 | 位置 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- |
| 车辆噪声 | 汽车行驶 | 怠速50~60 |
|  |  | 正常60~70 |
|  |  | 鸣笛80~85 |
| 钣金维修 | 钣金工位 | 80~95 |
| 机修设备噪声 | 空气压缩机 | 90~95 |
|  | 高压喷漆枪 | 85~95 |
|  | 风机 | 75~85 |
|  | 气体保护焊机 | 75-90 |
|  | 打磨机 | 70-85 |

### 固体废弃物

本项目固废包括汽车维修产生的废吸附棉、活性炭含油废抹布、手套等以及员工生活垃圾。

- 一般固废

一般固废主要为汽车维修保养过程中废包装材（废油漆桶除外）。根据业主提供的资料，项目废包装材料产生量约2t/a。分类收集后存放于一般固废暂存间，足量后交由物资回收公司回收处理。

- 生活垃圾

①生活垃圾：项目劳动定员3人，职工生活垃圾产量按0.5kg/d·人计，工作时间为300天，则生活垃圾产生量约为0.45t/a。

②含油抹布、手套：根据建设单位提供资料，折合一年产生废弃的手套、防护围裙和抹布约0.05t。根据《国家危险废物名录》（2016年）附录危险废物豁免管理清单第9条“废弃的含油抹布、劳保用品”的全部环节混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理，废物代码/类别为900-041-49。

（3）危险固废

项目产生的危险废物如下：

①废油漆桶：产生量约为0.1t/a，属于危险固废，分类编号HW49，代号900-041-49。

②废过滤棉、废UV灯管：项目油漆废气中有组织排放有机废气选用过滤棉+UV光解装置进行吸附。项目喷漆房废气防治过程中使用的玻璃纤维棉、活性炭在即将饱和时必须进行更换，建议更换周期 3 月一次。这些废物属于危险废物，根据建设单位提供资料， 预计产生量为 0.5t/a。

③废活性炭：活性碳吸附饱和后需更换，危废类别为HW49其他废物。经活性炭废气削减量约0.075t/a。根据《环保设备设计手册——大气污染物控制设备》，吸附剂的吸附容量有限，在10%~40.0%（质量分数）之间，本评价以活性炭吸附率为0.25T有机物/1.0T活性炭计，所需活性炭用量约0.3t/a，最终产生的废活性炭量约为0.375t/a，收集后由供货商回收。

厂区内设置专用的回收装置，按油、液、固类型分类回收，存放于危废间，做好防渗处理，定期交由具有危废处置资质的单位处置。

（3）危废暂存间

项目设置1处危废暂存间，具体位置见附图2。要求固废暂存间设有地面防渗、防流失。

①企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。

②危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区的地面作“四防”处理，铺设防渗层，加强扬散、防流失、防渗漏、防晒措施。且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，送相应资质单位进行处置，杜绝企业自行处理或排放。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。

③对危险固体废弃物，其应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染。如实按《危险废弃物管理规定》填写转运联单，做好台帐记录归档。做好防雨、防渗、防泄露的工作，雨天不得转运。污染事故一旦发生，立即启动《危险废弃物应急预案》。

④车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。

⑤建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。

⑥出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运进、运出。运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。

本项目固废的产生情况见表5.1-9。

表5.1-9   本项目固废的产生及处置一览表

| 属性 | 名称 | 产生工序 | 性状 | 产生量t/a | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 废包装材（废油漆桶除外） | 汽车美容 | 固态 | 2.0 | 一般固废暂存间，交由物资回收公司回收处理 |
| 危险废物 | 废油漆桶 | 汽车美容 | 固态 | 0.1 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 |
|  | 废过滤棉、废UV灯管 |  | 固态 | 0.5 |  |
|  | 废活性炭 |  | 固态 | 0.375 |  |
|  | 含油抹布和手套 |  | 固态 | 0.05 | 集中收集后、交由环卫部门统一处理 |
| 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 生活 | 固态 | 0.45 |  |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生量及产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆废气 | 油漆颗粒物（漆雾） |  | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.52t/a，28.89mg/m3 | 0.03t/a，1.67mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.026t/a | 0.026t/a |
|  | 焊接烟气 | 烟尘 |  | 0.12kg/a | 0.12kg/a |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 |  | 1kg/a | 1kg/a |
|  | 汽车尾气 | CO |  | 0.01146t/a | 0.01146t/a |
|  |  | THC |  | 0.00146t/a | 0.00146t/a |
|  |  | NOX |  | 0.00134t/a | 0.00134t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （144m3/a） | COD |  | 0.0167t/a，370mg/L | 0.0107t/a，296mg/L |
|  |  | BOD |  | 0.0068t/a，150mg/L | 0.0054t/a，150mg/L |
|  |  | SS |  | 0.0045t/a，100mg/L | 0.0018t/a，50mg/L |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0011t/a，25mg/L | 0.0005t/a，15mg/L |
|  |  | 动植物油 |  | 0.0005t/a，10mg/L | 0.0002t/a，5mg/L |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 0.45t/a | 0.45t/a |
|  | 一般固废 | 废包装材 |  | 2t/a | 2t/a |
|  | 危险固废 | 废油漆桶 |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  |  | 废过滤棉、废UV灯管 |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.375t/a | 0.375t/a |
|  |  | 含油抹布和手套 |  | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声源主要是生产设备产生的噪声及车辆行驶噪声，噪声值约为50-95dB（A） |  |  |  |

主要生态影响：

建设单位利用现有场地生产，基本没有土建施工内容，项目建设前后不会对区域生态环境造成不利影响。

# 环境影响分析

## 营运期环境影响分析

### 大气环境影响分析

#### 评价等级确定

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7.1-1。

表7.1-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取VOCs作为预测因子。

表7.1-2源强及预测参数

| 污染物 名称 | 排放方式 | 排放速率 | 面源长度m | 面源宽度m | 排放高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 无组织排放 | 0.011kg/h | 7 | 4 | 5 |
| VOCs | 有组织排放 | 0.013kg/h | / | / | 15 |

表7.1-3 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | £是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表7.1-4 矩形面源参数表

| 名称 | 项目 | 面源起点坐标 |  | 面源长度 | 面源宽度 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | m | m | m | h | / | VOCs |
| 生产车间 | 无组织喷漆废气 | 112.971656 | 27.790527 | 7 | 4 | 5 | 2400 | 正常排放 | 0.011kg/a |

采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。

表7.1-5  点源参数表

| 名称 | 排气筒高度 | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs（有组织） | 15m | 0.3 | 47.6 | 常温 | 2400 | 正常排放 | 0.013kg/h |

表7.1-6 项目大气污染物最大地面浓度预测

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 面源 | VOCs | 1200 | 0.003694 | 26 | 0.01 | / |
|  | 点源 | VOCs | 1200 | 0.04879 | 189 | 0.09 | / |

注：VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。

根据估算结果可知，项目产生的废气未出现超标点。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为三级，不设大气环境防护距离，项目大气评价为三级评价，对居民影响相对较小，但是距离居民较近，特别是江北一中，要求建设单位晚上禁止生产，并尽量加高排气筒，项目排气筒位于南侧，江北一中位于厂区东侧，且项目区域常年主导风向为东北侧，则项目常年位于厂区上风向，要求建设单位加强管理，废气必须经废气处理设施处理后排放，并不得超过环评规定油漆用量并严禁夜晚使用。

#### 大气环境影响分析

项目营运期的废气主要包括车辆尾气、烤漆房废气、焊接废气、打磨粉尘。

（1）汽车尾气

项目车辆进出和车辆检测、维修时产生的汽车尾气由于其排放时间短，排放量少，所含CO、NOx 和烃类浓度较低，厂房内设置排气扇，加强厂内空气流通，机械排风。另外，厂区机动车辆尾气经过植物的吸附和空气的扩散、稀释作用，不会对场区周围环境产生明显污染影响。

（2）焊接烟尘

项目车辆维修过程中产生焊接烟尘为无组织排放；焊接工序工作时间短且焊接过程为间歇性不连续作业，项目区烟尘产生量少，钣金焊接区空间大，多扇门窗通风情况良好，因此项目区产生的焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，项目区产生焊接烟尘对周边环境影响较小。

焊接烟尘对焊接工作下的工人危害较大，因此，必须做好焊接工人的卫生防护工作。

（3）烤漆房废气

1）处理工艺

由于有机废气排放量较大，如若不加以处理，势必将对周边环境产生不利影响，因此，本环评报告要求建设单位必须采取处理措施。

建设单位拟对有机废气采取的治理措施如下：

工艺流程：收集装置→主管道→吸附棉→UV光氧活性炭一体机→烟囱离地15m高空排放，具体如下

废气首先经过吸附棉去除粉尘、漆雾，作为第一重处理。

光氧催化设备分解废气分子：运用253.7纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，取185纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子中子或原子以O3进行结合，使高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成无害盐和低分子化合物H2O等，为第二重处理。

最终经活性炭吸附后排放，活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造， 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。综合处理效率最高按94%计。

建设单位在喷漆车间内设置喷漆房，喷涂过程以及烘干过程均要求在喷漆房内进行。结合喷漆车间的特点，本项喷漆房按以下要求设置：

喷漆状态下，收集装置启动工作，将废气收集后进入主管道（废气收集装置总风量为12000m3/h）。

2）成功案例

长沙德顺汽车销售服务有限公司：喷漆房产生的废气由支风管汇入排风主管，进入干式过滤器系统、活性炭吸附塔、光氧催化室，保证废气与活性炭充分吸附、臭氧充分接触、裂解，最后通过15m高排气筒排放，根据企业2017年11月25日~26日排气直管进口、出口浓度检测可知，进口处非甲烷总烃浓度为36.83mg/m³，出口处非甲烷总烃浓度为1.32mg/m³，废气非甲烷总烃处理效率可达96.4%，因此，可以实现废气的处理效率在94%以上。

故在采取以上措施后，该环保设施对废气收集效率可达到95%以上，处理效率可达94%以上。

3）达标排放分析

根据工程分析及上节也测可知，项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）符合湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中标准要求。因此，油漆废气对周边环境产生影响较小。

（4）打磨粉尘

根据前文分析，项目的打磨粉尘产生量为1kg/a，经空气稀释扩散和自然沉降后，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准中无组织排放要求，对周边环境影响较小。

### 水环境影响分析

#### 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，将地表水环境影响评价工作分为一、二、三级A、三级B，具体情况下表。

表7.1-8   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目营运期项目生活废水经隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容可知，项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目主要评价内容为水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 废水环境影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水。

本项目营运期项目生活废水经隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B。主要评价内容为水污染控制措施和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水处理设施的环境可行性评价。主要评价内容如下：

（1）达标排放可行性

生活污水产生量较少，仅为36m³/a，主要污染物为SS、COD、BOD、氨氮、总磷等，生活污水经经隔油池+化粪池，处理后排入市政污水管网，再进入江北污水处理厂处理达标排放。

（2）排入污水处理厂处理可行性

江北污水处理厂位于邵阳市北塔组团枫江溪入河口处北侧，为北塔组团城市规划区的东侧，资江下游，纳污范围为北塔组团，纳污面积约 4087 公顷，总占地面积 44535.59m2（66.77亩）。邵阳市江北污水处理厂筹建于2010年，2010 年 8 月获得湖南省环保厅批复（湘环评【2010】240号），于 2016年 2月29 日通过了项目（一期）竣工环保验收（邵市环函【2016】23号），同时于2016 年6月29日完成了应急预案备案（备案编号 4305112016C0200033）。一期设计处理规模为 60000m3/d，远期设计处理规模为 120000m3/d。

江北污水处理厂污水处理工艺采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+A2/O 池+二沉池+高效沉淀池+深床滤池+次氯酸钠”的处理工艺，污水经处理达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）二级标准后排入枫江溪，最后汇入资江。

本项目污水排放量为0.48m³/d，占污水处理厂的份额较小，项目营运后废水排放不会超过污水处理厂的负荷能力，因此，本项目废水排入江北污水处理厂是可行的，对湘江水环境影响较小。

（3）废水污染物排放信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7.1-9。

表7.1-9 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcrBOD5、SS、 氨氮、动植物油 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，流量稳定 | 01 | 隔油池+化粪池 | 生化 | W1 | R是 £ 否 | 企业总排口 |

本项目废水排放口基本情况见表7-4。

表7.1-10 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 111.398929 | 27.234467 | 0.0036 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

表7.1-11 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 江北污水处理厂接管标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
|  |  | 石油 |  | 30 |
|  |  | 氨氮 |  | - |
|  |  | SS |  | 400 |

表7.1-12 废水污染物排放信息表

| 排放源 | 用水量 | 废水量 | 污染物因子 | 污染物产生浓度（mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 45m3/a | 36m3/a | COD | 370 | 0.0167 | 隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网 |
|  |  |  | BOD | 150 | 0.0068 |  |
|  |  |  | SS | 100 | 0.0045 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25 | 0.0011 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 10 | 0.0005 |  |

表7.1-13 废水总量核算一览表

| 废水量 | 污染物种类 | 厂区排污口排放浓度/（mg/L） | 厂区排污口年排放量/（t/a） | 污水处理厂排放浓度/（mg/L） | 污水处理厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36m3/a | CODCr | 296 | 0.0107 | 50 | 0.0018 |
|  | 氨氮 | 15 | 0.0054 | 5 | 0.00018 |

### 声环境影响分析

项目营运期噪声主要为设备维修噪声，源强在70~95dB（A）。

表7.1-14   高噪声设备一览表   单位：dB（A）

| 噪声类型位 | 位置 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- |
| 钣金维修 | 钣金工位 | 80~90 |
| 美容设备噪声 | 空气压缩机 | 90~95 |
|  | 高压喷漆枪 | 85~95 |
|  | 风机 | 75~85 |
|  | 电动泵 | 75-85 |
|  | 气体保护焊机 | 75-90 |
|  | 打磨机 | 70-85 |

项目生产设备噪声和辅助设备噪声作为连续噪声。环评采用点声源衰减公式进行预测：

L=L0—20lgr／r0—△L

式中：L——预测点噪声值，dB(A)；

L0——距声源距离r。处的噪声值；

r——预测点与声源间的距离，m；

r0——噪声值为L。处于声源之间的距离；

△L——墙体隔音衰减因素，生产车间墙体为砖混结构，且设备位于地下一层，取25dB(A)。

由上公式计算出本项目设备噪声预测结果见表7.1-15。

表7.1-15  距声源不同距离的噪声值  单位：dB(A)

| 噪声源 | 噪声源强dB(A) | 墙体隔音后噪 声值dB(A) | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钣金工位 | 95 | 70 | 56.02 | 50.0 | 46.48 | 43.98 | 40.46 | 37.96 |
| 空气压缩机 | 95 | 70 | 56.02 | 50.0 | 46.48 | 43.98 | 40.46 | 37.96 |
| 高压喷漆枪 | 95 | 70 | 56.02 | 50.0 | 46.48 | 43.98 | 40.46 | 37.96 |
| 风机 | 85 | 60 | 46.02 | 40.0 | 35.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |
| 气体保护焊机 | 90 | 65 | 51.02 | 46.0 | 41.48 | 38.98 | 35.46 | 32.96 |
| 打磨机 | 85 | 60 | 46.02 | 40.0 | 35.48 | 33.98 | 30.46 | 27.96 |

由于本项目作业安排于白天，夜间不生产，经计算，生产车间主要噪声设备经墙体隔声、距离衰减、设备基础减振后，到达厂界最近点预测值见表7.1-16。

表7.1-16  主要噪声设备对各厂界贡献值

| 序号 | 厂界 | 生产区域距厂界距离 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 10 m | 50 | 53.7 | 56.85 | 昼间≤60dB(A) | 达标 |
| 2 | 南厂界 | 5m | 56.2 | 54.5 | 55.94 |  | 达标 |
| 3 | 西厂界 | 10m | 50 | 55.9 | 57.17 |  | 达标 |
| 4 | 北厂界 | 15m | 46.48 | 54.2 | 55.73 |  | 达标 |

由上表可知，本项目设备噪声在经设备减震及厂房隔声后场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声排放对周边环境影响较小。

为减少项目生产运营对周围环境的噪声影响，本环评建议如下：

①建设单位对进出车间的运输车辆进行管理，禁止鸣笛，以减小车辆运行噪声对外环境周边环境的影响。

②在生产车间靠近东侧侧围墙内侧加密种植高大扩叶乔木，并使之形成绿化立体屏障，以降低车间机械设备运行噪声的影响。

③加强对设备的保养，以防止设备性能老化而引起的噪声。

通过采取以上防治措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

### 固体废物环境影响分析

本项目固废包括汽车维修产生的废吸附棉、活性炭含油废抹布、手套等以及员工生活垃圾。

（1）生活垃圾：生活垃圾产生量约为0.45t/a，收集后定期交由当地环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

（2）含油抹布、手套：根据建设单位提供资料，折合一年产生废弃的手套、防护围裙和抹布约0.05t。收集后与生活垃圾定期交由当地环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

（3）一般固废：废包装材（废油漆桶除外）产生量约2t/a。分类收集后存放于一般固废暂存间，足量后交由物资回收公司回收处理。

（4）危险废物：废油漆桶产生量约为0.1t/a；废过滤棉、废UV灯管为0.5t/a等危废在厂区内设置专用的回收装置，按油、液、固类型分类回收，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013修订)的要求进行贮存，采取相应的管理措施对其进行严格的管理，定期交由有资质的单位处置，并尽快提供危废处置协议存放于危废间，做好防渗处理，定期交由具有危废处置资质的单位处置。废活性炭量约为0.375t/a，收集后由供货商回收。

综上所述，本项目固废经妥善处置后不会对环境产生较大影响。

### 对地下水的环境影响分析

（1）地下水污染途径分析

根据工程分析，项目可能污染地下水途径有：①危险废物暂存区、原料车间污染物或原料下渗污染地下水；②污水处理系统池体裂隙导致污水下渗污染地下水。

（2）项目建设对区域地下水影响分析

本项目为新建性质，项目用地为自建民房，厂区内（除绿化带外）地面均已进行了硬化；污水处理系统、危险化学品仓库和危险废物暂存间在落实防腐防渗措施后，不会对地下水造成污染。

综上所述，在落实以上相应的防渗措施后，项目建设不会造成地下水污染。

## 环境风险分析

### 风险识别

（1）物质危险性识别

根据本项目特点，本项目存在的风险物质为润滑油、变速箱油等。

（2）生产系统危险性识别

根据本项目特点，本项目存在的主要风险设备有：废气处理设施、废水处理设施；

（3）风险类型

根据本项目的风险物质及风险设备，本项目潜在的风险因素主要为油类储存使用过程发生泄漏、废气处理设施发生故障导致废气事故排放等事故。

- 重大危险源识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量见下表。

表7.2-1 重大危险源分布及主要危险物质一览表

| 化学品 | 储存区 | 最大总储量qi（t） | 临界量Qi（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油类 | 仓库 | 0.08 | 2500 | 0.000032 |

本厂区内各单项危险化学品的临界贮存量、q/Q值均不构成重大危险源，总的q/Q值各也小于1，因此，不存在重大危险源。

### 风险等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分基本原则的规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作级别按表7.2-2划分。

表7.2-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表7.2-3   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 |  | （邵阳）市 | （北塔区） |  | 兴隆村 |  | 邵阳市北塔区兴隆村 |
| 地理坐标 | 经度 | 111°23′55.97″ |  |  | 纬度 |  | 27°14′3.50″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 废气排放口，仓库油类泄露。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | ①项目厂区内仓库油类泄露，将会污染地表水、土壤与地下水环境。 ②废气治理设施无效或故障时发生的废气事故风险，导致废气直接无组织排放，或未经处理高空排放，影响大气环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①加强职工的培训，提高风险防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ④建立应急救援组织，编制突发环境事故应急预案。 ⑤建立废水、废气设备运行管理台账。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目不涉及危险废物贮存，正常运行时废气、废水处理设施处理效果较好，采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事的发生。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，项目可能造成的风险事故对周围影响是基本可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 风险防范措施与风险管理安全

风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因此必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。

（1）安全管理措施

①建立健全各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。认真做好日查、周查、月查安全检查记录，对发现的异常情况安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

②加强对职工的安全、危化品知识、事故应急处理、消防、个人安全防护知识和职工操作技能的教育培训工作。实行全员培训，定期考核、持证上岗。

（2）危险货物废弃措施

根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号），“第二十四条处置废弃化学品，依照固体废物污染环境防治法和国家有关规定执行”。该项目产生的废油漆属危险废物，按照危险废物的相关管理要求，进行贮存、转移，由有资质的危险废物处置中心专业人员上门收集后、进行集中处置。废机油用专用油桶盛装，定期由专业公司回收。暂存设施宜设在危废间固定场地，防晒雨淋，并有灭火器材和砂土等预防措施。

### 应急预案

根据《国家突发公共事件总体应急预案》、国家环保总局环发[2005]130号文《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法等。一旦出现突发事故，必须按先拟定的应急方案进行紧急处理。应急预案主要内容及要求见表7.3-3。

表7.2-4  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：烤漆房、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 厂房、地区应急组织机构人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、临近区域、防火区域、控制和清除污染措施和相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离、组织计划 | 事故现场、厂房临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施；临近区域接触警戒机善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对厂房临近区域开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 环境管理与监测计划

### 环境管理

鉴于该项目建设和运行过程中对环境将造成一定的影响，必须实施必要的环境管理，加强对项目施工期运营期环境管理工作。建设单位是主要的环境管理者，在施工期及运营期应安排至少一名环保工作人员专职管理环保工作及日常环境监测工作，建立、健全完善的岗位责任制度、定期报表制度、技术管理制度等规章制度。

（1）管理职能

①做好日常环保教育宣传工作，提高所有人员的环保知识和环保意识。

②监督施工方落实各项环保措施并定期检查落实情况。

③协助施工方解决在施工期间遇到的环境治理问题，提供相应技术支持。

④向上级环保部门汇报环保工作情况，认真听取上级部门提出的建议并给予采纳。

（2）管理目标

①将施工期环保工作落实到与施工方的合同中，由其负责施工期间各项环境防治工作，建设单位对其进行监督，并给予一定的协助，确保施工活动对环境的影响最小化。

②要求施工方采用复合国家标准的施工机械及按规范施工，减少施工噪声对周围环境的影响。施工人员集中生活场所所产生的污水、生活垃圾必须合理、无害化处置。

③在施工结束后，应全面检查施工现场的环境恢复状况，督促施工单位及时撤离临时占用场地，拆除临时设施，并恢复因施工破坏的设施。

④项目竣工后，应参与并配合验收单位对该项目的环保验收工作检查环保设施是否设置及运行。

### 监测计划

本次环评提出，企业在今后生产过程中应对周围环境及污染源定期进行检测，了解厂区周围环境的污染程度及本项目污染源排放情况，出现异常情况及时采取措施及对策，使生产和环保设施及时恢复正常运行，以减少对环境的污染。环境检测工作可委托有资质单位负责。项目营运期间安排1～2名环保兼职人员，负责落实本次评价提出的各项环境保护措施，确保稳定达标排放。

本次评估建议企业按以下计划进行定期检测，检测计划见表7.3-1。

表7.3-1  检测计划表

| 检测内容 | 检测项目 | 检测点设置 | 检测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 有组织有机废气 | 排气筒出口 | 1次/半年 |
|  | 无组织有机废气 | 厂界下风向处 | 1次/半年 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界四周 | 2期/年，1天/期每天昼夜各1次 |

## 排污口规范化管理

（1）废气排放口和噪声排放源图形标志

废气排放口和噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。企业的排气口应设置图形标志，以便日常监测。

（2）固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

表7.4-1污染物排放场所标示

| 序号 | 标志名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 |  |  | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 | 噪声排放源 |  |  | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 | 一般固体废物 |  |  | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 | 危险废物 |  |  | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 项目建设可行性分析

### 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限值类和淘汰类，视为允许类。项目选用的各类维修设备均不属于国家规定的淘汰类，因此本项目符合国家相关产业政策。

### 选址可行性分析

项目位于邵阳市北塔区兴隆村，原材料供应充足，供水供电能够满足厂内的需求，周边基础设施完善，交通便利，本项目不在生态红线内，建设地及周边不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目所在地交通条件较好，项目所需的水力、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。项目四周构建筑物主要为工厂厂房，项目地与居民住宅有道路阻隔，产生的废气、噪声对周边居民的影响较小，根据现场踏勘，周边生态环境较好，无明显环境制约因素。

因此，本项目选址可行。

### 平面布局合理性分析

本项目主要包括钣金焊接区、喷/烤漆区、杂物间、危废暂存间、固废暂存间，高噪声设备位于厂区中间，项目布局紧促合理。

### 项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省生态文明体制改革实施方案（2014-2020）》（湘办发[2015]15号）（以下简称《实施方案》），《实施方案》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。本项目选址位于邵阳市北塔区兴隆村，不在保护区范围内，即位于《实施方案》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据湘潭市环境空气现状监测统计结果就监测数据，湘潭市PM2.5虽然未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准，但是根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》到2020年实现湘潭市PM2.5年均浓度下降至44μg/m³以下，PM10下降至72μg/m³以下，城市环境空气质量优良率达到80%以上。项目周边区域环境质量较好，且营运期产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境影响较小。

目产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后、洗车废水经隔油沉淀处理后，由同一个排放口排放，一并排入污水处理厂，经污水处理厂深入处理后排入湘江。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目为汽车维修项目，区域内水源充足，生活用水、生产用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于汽车维修项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

.（5）湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）综合性分析

# 2018年6月26日，湖南省环保厅公布了湖南省人民政府关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）。主要任务是推进转型升级，加快形成绿色发展方式，完成促进产业结构调整，优化产业空间布局，优化调整能源结构，严控污染物排放增量。本项目采用环保的水性油漆，符合绿色发展要求。该计划还要求全省PM2.5浓度在2019年年均浓度下降到40µg/m³，城市环境空气质量优良率达到82.5%。本项目大气污染物排放符合环境空气质量浓度，符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的要求。

（6）与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》的符合性分析

根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》——“14、推动汽修行业非甲烷总烃治理。大力推广使用水性、高固体分涂料。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的非甲烷总烃废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。”

本项目使用的油漆为油性油漆，喷漆工艺采用静电喷涂工艺，喷烤漆房整体封闭，喷漆、烘干等工艺操作置于喷烤漆房内进行，且内设过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置，根据污染源预测数据可知，项目喷烤漆房废气能达标排放。因此，本项目与《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》相符。

# （7）、湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造与维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关要求

本项目在营运期间应根据湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造与维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的附录C—汽车维修表面涂装工艺措施和管理要求的相关内容要求严格执行。

漆渣和废弃吸附过滤材料作为危废管理、废溶剂和沾有涂料的抹布或棉纱等废弃物应放入具有标识的密闭容器，定期处理，并记录处理量和去向；应建立运行情况记录制度，记录使用的含挥发性有机物原辅材料的名称、VOCs含量、购入量、使用量和库存量等信息。记录喷烤漆房风量、每月开启工作时间。

## 项目环境保护投资估算

本项目总投资100万元，其中环保投资30万元，占总投资的30%。项目环保投资估算见下表7.7-1。

表7.7-1  工程环保措施投资估算

| 序号 | 污染类型 | 治理对象 |  | 环保措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 喷漆废气 | 油漆颗粒物 | 过滤棉+UV光氧催化+活性炭装置后通过15m高排气筒 | 20 |
|  |  |  | VOCs |  |  |
|  |  | 焊接烟气 |  | 加强通风 | 1 |
|  |  | 打磨粉尘 |  | 加强通风 | 1 |
|  |  | 汽车尾气 |  | 加强厂内空气流通，植物的吸收 | 2 |
| 2 | 废水 | 生活污水 |  | 化粪池 | 1 |
| 3 | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理 | 1 |
|  |  | 危险固废 | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 | 1 |
|  |  |  | 废过滤棉、废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 一般固废 | 废包装材 | 一般固废暂存间，交由物资回收公司回收处理 | 1 |
| 4 | 噪声 | 设备噪声 |  | 厂区周边绿化、厂房隔声、基础减震 | 2 |
| 5 | 合计 |  |  |  | 30 |

## 环保竣工竣工验收

表7.8-1  本项目环保竣工验收一览表

| 污染类型 | 治理对象 |  |  | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆废气 | 油漆颗粒物 |  | 过滤棉+UV光氧+活性炭+15m高排气筒 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的相关排放标准 |
|  |  | VOCs |  |  |  |
|  | 焊接烟气 |  |  | 加强通风 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)中6mg/m3限值要求 |
|  | 打磨粉尘 |  |  | 加强通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车尾气 |  |  | 加强厂内空气流通，植物的吸收 | 经植被吸收、大气扩散、稀释后对周边大气环境无明显影响 |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 危险固废 |  | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求 |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉、废UV灯管 |  |  |
|  | 一般固废 |  | 废包装材 | 一般固废暂存间，交由物资回收公司回收处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的要求 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 厂区周边绿化、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆废气 | 油漆颗粒物 | 过滤棉+UV光氧+活性炭+15m高排气筒 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中的相关排放标准 |
|  |  | VOCs |  |  |
|  | 焊接烟气 | 烟尘 | 加强通风 | 《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)中6mg/m3限值要求 |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 加强通风 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOX | 加强厂内空气流通，植物的吸收 | 经植被吸收、大气扩散、稀释后对周边大气环境无明显影响 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 隔油池、化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门清运 | 无害化处理 |
|  | 汽车维修 | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单中的要求 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废过滤棉、废UV灯管 |  |  |
|  | 汽车维修 | 废包装材 | 一般固废暂存间，交由物资回收公司回收处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单中的要求 |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 设备基础减震及厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

生态保护措施及预期效果

加强项目区绿化及美化建设。

# 评价结论

## 项目概况

项目名称：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心建设项目。

建设性质：新建。

建设地点：邵阳市北塔区兴隆村（东经111°23′55.97″，北纬27°14′3.50″）。

建设单位：邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心。

项目投资：100万元。

本项目位于邵阳市北塔区兴隆村，项目总占地面积约200m2，总建筑面积为200m2，本项目主要包括1个钣金焊接区45m2、1个喷/烤漆区100m2、1处杂物间40m2、1个危废暂存间10m2、1个固废暂存间5m2。本项目主要从事喷漆、烤漆业务。本项目年美容车辆约300辆。不涉汽车发动机、电气系统、自动变速器、供油系统维护及油品更换、车身清洗、汽车维修等项目。

## 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

区域达标分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。

特征因子：本次评价引用湖南朗誉环保科技有限公司编制完成的《邵阳市中源加油站建设项目》（报批稿）的大气特征因子监测数据，项目周边环境各监测点的非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值，区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量现状

收集了邵阳市生态环境局公布资江干流邵阳市城西水厂断面和桂花渡水厂断面2019年的水质情况，城西水厂断面上游和桂花渡水厂断面为饮用水水源一级保护区，监测结果表明本项目所在区域资江城西水厂断面和桂花渡水厂断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，区域地表水环境质量达标。

（3）声环境质量现状

区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境质量良好。

## 本项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限值类和淘汰类，视为允许类。项目选用的各类维修设备均不属于国家规定的淘汰类，因此本项目符合国家相关产业政策。

（2）选址和平面布置符合性分析

根据邵阳市北塔区炫驰专业汽车板喷中心主要承担汽车美容服务。原材料供应充足，供水供电能够满足厂内的需求，周边基础设施完善，交通便利，本项目不在生态红线内，建设地及周边不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目所在地交通条件较好，项目所需的水力、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行，因此，本项目选址可行。

本项目主要包括钣金焊接区、喷/烤漆区、杂物间、危废暂存间、固废暂存间，高噪声设备位于厂区中间，项目布局紧促合理。

## 环境影响分析

（1）大气环境影响分析

项目营运期的废气主要包括车辆尾气、烤漆房废气、焊接废气、打磨粉尘。

项目车辆进出和车辆检测、维修时产生的汽车尾气在加强厂内空气流通，经过植物的吸附和空气的扩散、稀释作用，不会对场区周围环境产生明显污染影响。

项目车辆维修过程中产生焊接烟尘为无组织排放，可以满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》(GB16194-1996)中6mg/m3限值要求，项目区产生焊接烟尘对周边环境影响较小。

烤漆房废气主要为喷漆过程产生的油漆性颗粒物及烤漆过程产生的VOCs。经过滤棉+UV光解装置+活性炭+15m高排气筒排放，能满足湖南省《表面涂装挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中有组织排放浓度限值。

打磨粉尘经空气稀释扩散和自然沉降后，可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中二级标准中无组织排放要求，对周边环境影响较小。

食堂油烟排放浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放标准要求，能达标排放，对周边环境影响很小。

（2）地表水环境影响分析

本项目生活污水经现有化粪池预处理后进入市政污水管网进入江北污水处理厂,无生产废水产生，对周边环境影响较小。

（3）声环境影响评价

经预测，本项目噪声可场界达标，对外环境影响较小。

（4）固体废物环境影响评价

一般工业固废主要为汽车美容过程中产生的废包装材料，分类收集后存放于固废暂存间，足量后交由物资回收公司回收处理。

废油漆桶、废过滤棉、废UV灯管、废活性炭在厂区内设置专用的回收装置，按油、液、固类型分类回收，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013修订)的要求进行贮存，采取相应的管理措施对其进行严格的管理，定期交由有资质的单位处置，并尽快提供危废处置协议存放于危废间，做好防渗处理，定期交由具有危废处置资质的单位处置。

生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。

采取以上措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

## 综合评价结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策。项目营运期产生的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在严格采取本评价提出的措施以后，可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在严格按照国家政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放。从环境保护的角度而言，本项目建设可行。

## 建议

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度。

（2）要加强厂房内机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。

（3）定期检查过滤棉、UV灯管和活性炭等过滤吸附材料，并及时更换过滤棉、UV 灯管，以保证净化器的处理效果达到设计指标。

（4）强对员工的教育，增强其对环境保护重要性的认识，从而可以在一定程度上减少各项污染物的产生。

审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

## 附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  |  |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 |  |  |  |  |  | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |  |
|  | 评价范围 |  |  |  |  |  | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | SO2+NOx排放量 |  |  |  |  |  | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 |  |  |  |  |  | 基本污染物（TSP） 其他污染物（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  |  |  |  |  | 国家标准□ |  |  |  |  |  | 地方标准R |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 |  |  |  |  |  | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  |  |  |  |  | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  |  |  |  |  | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  | 现状补测监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 |  |  |  |  |  | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 |  | AERMOD□ |  |  |  |  |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模式□ |  |  | 其他☑ |
|  | 预测范围 |  |  |  |  |  | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 |  |  | 预测因子（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 |  |  |  |  | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  |  |  |  | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  |  |  |  | 非正常持续长 （ ）h |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常最占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 |  |  |  |  |  |  | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  |  |  |  |  |  | k≤-20%☑ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  |  |  | 监测因子：VOCS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 |  |  |  | 监测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位（） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  |  |  |  |  | 可以接受☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 |  |  |  |  |  | SO2：0kg/a |  |  |  |  | NOx：0kg/a |  |  |  | 颗粒物：0t/a |  |  |  |  |  |  | VOCx: 0.056t/a |  |
| 注：“□”为选项，填“ ”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表2：地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评□；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ☑ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  |  |  | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ） |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流： ，长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH值、水温、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 £；冬季 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □；达标 ☑；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □；达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解： □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  |  |  |  |  |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代消减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  |  |  |  | 排放许可证编号 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 ☑； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附表3：环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 油性油漆 | 清漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数 1336人 |  |  |  |  |  | 5 km 范围内人口数小于5万人 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  | S3 □ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  | G3 □ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  | D2 □ |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 ☑ |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  | M3 □ |  |  | M4 □ |  |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  | P3 □ |  |  | P4 □ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  | Ⅱ □ |  |  | I R |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  |  | 二级 □ |  | 三级 □ |  |  | 简单分析☑ |  |
| 风险 识别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 ☑ |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 ☑ |  |  | 地表水 ☑ |  |  |  |  | 地下水 □ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风 险 预 测 与 评 价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 对于外加剂储罐周围设置围堰，防止外加剂发生事故时直接泄漏到土壤中；同时应该配置相关技术人员，定期检查各除尘设备及沉淀池的运行情况，制定相应的安全措施，若发生了废气的非正常排放情况和废水泄漏事故时，要及时上报上级领导及相关政府部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目运营产生的环境污染事故风险能够控制在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |