建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目

建设单位（盖章）：  湖南省水利发展投资有限公司

编制日期：2021年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	2

建设项目所在地自然环境简况	11

环境质量状况	15

评价适用标准	19

建设项目工程分析	21

项目主要污染物产生及预计排放情况	31

环境影响分析	32

建设项目拟采取的防治措施及治理效果	49

结论与建议	50

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  项目环境质量现状监测布点示意图

- 附图3  项目平面布置示意图

- 附图4  项目主要环保目标分布示意图

- 附图5  地表水系图

- 附图6  项目与桂花渡水厂饮用水源保护区相对位置关系图

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  环境监测质量保证单

- 附件3  湖南省生态环境厅《关于湖南省资水犬木塘水库工程环境影响报告书的批复》（湘环评[2020]13号）

- 附件4  营业执照

- 附表：

- 附表1  建设项目环评审批基础信息表

- 附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省水利发展投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张旭 | 联系人 |  |  | 王凯 |  |
| 通讯地址 | 长沙市雨花区时代阳光大道东同升湖湘水郡11栋1046号房 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18075163963 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村 （东经111.41236961，北纬27.21231937） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 41000 | 绿化面积(m2) |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) | 243 | 环保投资占总投资比例 |  | 24.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年9月 |  |  |
| - 项目由来 犬木塘水库工程是列入了国家 172 项节水供水重大水利工程的项目，其建设的主要目的是解决衡邵干旱走廊区的供水和灌溉问题。2020年7月8日取得湖南省生态环境厅湘环评[2020]13号《关于湖南省资水犬木塘水库工程环境影响报告书的批复》（见附件3）。根据《湖南省资水犬木塘水库工程环境影响报告书》可知，湖南省资水犬木塘水库工程需建设搅拌站配套工程。由于市场供应的商品混凝土不能满足犬木塘水库工程水工混凝土级配等特性要求。因此，湖南省水利发展投资有限公司拟投资1000万元在邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村（东经111.41236961，北纬27.21231937），建设犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目。犬木塘水库枢纽工程工期约为3年，犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目为犬木塘水库工程的配套工程，该项目在犬木塘水库工程完成之后便进行拆除。项目设置2条HZS240型混凝土生产线，设计年生产混凝土约为20万m3，混凝土生产总量约为60万m3。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于该名录中“二十七、非金属矿物制品业——55石膏、水泥制品及类似制品制造——商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。现湖南省水利发展投资有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 2、项目建设基本概况 2.1项目概况 （1）项目名称：犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目 （2）建设单位：湖南省水利发展投资有限公司 （3）建设地点：邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村（东经111.41236961，北纬27.21231937） （4）占地面积：41000m2 （5）建设性质：新建 （6）建设期：2021年5月~2021年9月 2.2项目组成 项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村，占地面积41000m2，总建筑面积4536m2，主要建设内容包括2条HZS240型混凝土生产线，搅拌主楼84m2，8个筒仓（4个水泥筒仓、4个粉煤灰筒仓），原料储存库2100m2，外加剂仓库52m2，破碎车间1600m2，办公及实验楼600 m2，值班室和地泵100m2等，并配套建设给排水、电力、环保等配套工程。项目组成情况见表1-1。 表1-1 本项目工程组成情况 类别 名称; 建筑物名称; 建设内容. 主体 工程; 搅拌主楼; 2座（设HZS240型混凝土生产线2条，包括搅拌机、计量系统、输送系统、控制系统），建筑面积84m2. 辅助 工程; 原料储存库; 封闭的厂房，建筑面积约2100m2，容积为15000m3，用于储存砂石料. 破碎车间; 用于碎石破碎加工，建筑面积约1600m2. 水泥筒仓; 4个，500t/个. 粉煤灰筒仓; 4个，500t/个. 外加剂仓库; 集装箱板房，建筑面积约52m2. 值班室和地泵房; 彩钢瓦板房，建筑面积约100m2. 办公及实验楼; 彩钢瓦板房，建设面积约600m2. 公用 工程; 供水; 生活用水由当地自来水管网提供，生产用水从资江抽取. 供电; 由当地供电电网提供，设有配电房（20m2）. 排水; 初期雨水经雨水收集池沉淀后回用于生产，生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥. 环保 工程; 生产废水; 2个沉淀池76.04m3、清水池150m3、废水收集沟、洗车废水沉淀池6m3、雨水收集池（200m2）. 生活污水; 化粪池（2m3）. 废气处理; 封闭式搅拌主楼、搅拌主楼强制脉冲布袋除尘器2套、粉料筒仓除尘器8套、封闭皮带输送机、原料储存库喷淋降尘1套、配料斗喷淋降尘2套、洗车平台、场区出入口及场区地面硬化. 噪声处理; 封闭厂房、减震垫、隔声. 固废处理; 垃圾桶、固废临时堆场20m2和危废暂存间5m2. 风险防范措施; 危废暂存间设置围堰. 注：本项目运输车辆在场外加油，场内不储存柴油，车辆及设备均在外进行维修保养，项目不设置维修车间。实验室实验内容是测试样品的稠度、抗压力等，为物理实验。 2.3项目产品方案及主要原辅材料 项目年生产混凝土约为20万m3，主要生产的混凝土型号为C15、C20、C25、C30、C35、C40和C50。本次环评取产量较多的C25为代表计算年需要的原辅材料用量。根据业主提供资料，C25包括两种规格，各占50%，分别为C25（常态二级配）和C25（常态三级配），其中C25（常态二级配）的配比为水126kg：水泥197kg：粉煤灰66kg：制砂709kg：小石538.8kg：中石808.2kg：外加剂2.63kg；C25（常态三级配）的配比为水114kg：水泥178kg：粉煤灰60kg：制砂625kg：小石447.3kg：中石447.3kg：大石677kg：外加剂2.38kg。 项目产品方案见表1-2，主要原辅材料及能源消耗情况见表1-3。 表1-2 主要产品方案 序号; 产品规格; 产量（万m3/a）; 占总产量比例. 1; C15; 4.32; 21.6%. 2; C20; 0.8; 4%. 3; C25（常态二级配）; 6.3; 31.5%. C25（常态三级配）; 6.3; 31.5%. 4; C30; 1.76; 8.8%. 5; C35; 0.04; 0.2%. 6; C40; 0.32; 1.6%. 7; C50; 0.16; 0.8%. 表1-3 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 年耗量（t）; 备注. 原辅材料; 水; 24000; 仅为制拌混凝土用水. 水泥; 37500; 外购，储存在水泥筒仓. 粉煤灰; 12600; 外购，储存在粉煤灰筒仓. 制砂; 133400; 外购，自筛，储存在原料库. 小石; 98610; 外购，自筛，储存在原料库. 中石; 125550; 外购，自筛，储存在原料库. 大石; 67700; 外购，自筛，储存在原料库. 外加剂; 501; 外购，储存在外加剂仓库. 柴油; 5; 由加油站供给，不在场内加油. 能源; 生活用水; 360m3/a; 由市政管网供给. 生产用水; 21835.4m3/a; 从资江抽取. 电; 30万（kw·h）/a; 由市政管网供给. 主要原辅材料理化性质： 外加剂：项目外加剂主要为萘系减水剂，主要成分为β-萘磺酸甲醛络合物钠盐，分子量为1720.59-2300，浅黄色粉末，易溶于水。萘系减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂，化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥离子有很强的分散作用。其特点是碱水效率较高（15%~25%），不引气，对凝结时间影响小，与水泥适应性相对较好，能与其它各种外加剂复合使用。萘系减水剂常用于配制大流动性、高强、高性能混凝土。对配制大流动态砼，有早强、高强要求的现浇砼和预制结构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。产品不属于危险化学品，不在《危险化学品名录》（2018版）当中。 粉煤灰：粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化程度较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70%之间。晶体成分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24%。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35~60%），CaO（2~5%），Al2O3（13~40%），Fe2O3（3~10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以结构非常致密。 2.4 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备一览表 2.5劳动定员和工作制度 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 强制式拌合站（自带除尘设备）; 2座; HZS240-1Q4000L; 制拌混凝土. 2; 皮带输送机; 1套; B=1000mm; 输送砂石料. 3; 水泥筒仓（自带除尘设备）; 4个; 500t/个; 储存水泥. 4; 粉煤灰筒仓（自带除尘设备）; 4个; 500t/个; 储存粉煤灰. 5; 耐酸泵; 4台; IH50-32-125; 输送外加剂. 6; 制片冰模块; 1台; FIB83+AIS23; 制片冰，用于拌合楼夏季控温混凝土拌制. 7; 气力送冰; 2台; ID15A; 气流输送片冰. 8; 制冷水模块; 1台; IC240; 制低温水，用于拌合楼夏季降低混凝土的出机温度. 9; 汽车衡; 1台; 100T; 称重. 10; 空压机; 4台; LGD110/015J; 提供气压、风压. 11; 粗碎系统; 1台; JC110; 破碎石料. 12; 细碎系统; 1台; PES1210; 细碎石料. 13; 制砂系统; 1台; PL950; 制砂. 14; 圆振筛; 1台; 3YK1848; 砂石料筛分. 15; 铲车; 2台; XG938; /. 16; 装载车; 1台; XG955; /. 项目劳动定员为30人，不在场内用餐住宿，由犬木塘水库工程项目部进行送餐。项目每天3班，每班工作8h，年生产300d。 2.6 公用工程 （1）给水 项目生活用水由当地自来水管网提供，生产用水从资江抽取。项目用水主要为制拌混凝土用水、搅拌输送车罐体清洗用水、搅拌机清洗用水、混凝土作业区地面清洗用水、洗车平台用水、实验室用水以及生活用水。项目生产用水量为40896m3/a，生活用水量为360m3/a，回用量19060.6m3/a，新鲜用水量为22195.4m3/a。 ①搅拌输送车罐体清洗用水 本项目混凝土生产规模约为20万m3/a，按年生产300d计，项目混凝土运输量平均为667m3/d，按单车1次运输量最大为12m3，每天约需运输56辆次，搅拌输送车出厂前均需对输送罐进行清洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆次，则搅拌输送车清洗用水量约22.4m3/d（6720m3/a）。 ②搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。项目设有2台搅拌机，按搅拌机平均每天冲洗一次，每次清洗用水按1m3计算，则搅拌机冲洗用水量300m3/a。 ③混凝土作业区地面冲洗用水 本项目搅拌工作区面积约1000m2，地面冲洗用水按1.0m3/100m2·d计算，则作业区地面冲洗用水量为10m3/d（3000m3/a）。 ④洗车平台用水 项目制砂、碎石总用量为42.526万t/a，水泥、粉煤灰用量为5.01万t/a，其中石料载重车辆按30t/次、粉料载重车辆按20t/次计，则原料运输进厂车辆为16680辆/a。搅拌输送车每天需运输56辆，则搅拌输送车进厂车辆为16800辆/a。进厂车辆表面清洗用水量按0.2t/台计，则进厂车辆表面清洗耗水量为22.32t/d（6696t/a）。 ⑤实验室用水 本项目实验室实验内容是测试样品的稠度、抗压力等，为物理实验。实验室废水为对试验器具的清洗废水和混凝土养护废水，用水量约0.6m3/d（180m3/a）。 ⑥生活用水 项目劳动定员30人，均不在项目内食宿。员工生活用水量按40L/人·d计，则项目员工生活用水量为360m3/a。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。项目周边雨水就近排入雨水沟；本项目搅拌输送车罐体清洗用水、搅拌机清洗用水、混凝土作业区地面清洗用水以及实验室总用水量为10200m3/a，废水的产生量按用水量的90%计，则废水产生量为9180m3/a，经沉淀处理后回用于生产不外排；项目进出车辆清洗用水量为6696m3/a，废水的产生量按用水量的90%计，则废水产生量为6026.4m3/a，洗车平台废水经洗车废水沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水产生量按用水量的 80%计算，则生活污水产生量为288m3/a，经化粪池处理后由周边居民掏做农肥，不外排。 项目用、排水情况见表1-5，水平衡图见图1-1。 表1-5 项目用、排水量一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水规模; 日用水量（m3）; 年用水量（m3）; 年排水量（m3）; 年回用量（m3）. 1; 制拌混凝土用水; 120kg/m3; 20万m3; 80; 24000; 0; 初期雨水3854.2. 2; 搅拌机清洗用水; 0.5m3/台·次; 2台，1天/1次; 1; 300; 270; 270. 3; 混凝土运输车辆清洗用水; 0.4m3/辆次; 56辆; 22.4; 6720; 6048; 6048. 4; 作业区地面清洗用水; 0.01m3/m2·d; 1000m2; 10; 3000; 2700; 2700. 5; 洗车平台用水; 0.2m3/台; 33480台; 22.32; 6696; 6026.4; 6026.4. 6; 实验室用水; /; /; 0.6; 180; 162; 162. 7; 生活用水; 40L/人·d; 30人; 4.5; 360; 288; /. 8; 合计; 140.82; 41256; 15206.4; 19060.6. 搅拌楼用水 搅拌机清洗 作业区地面冲洗 搅拌输送车清洗 270 180 162 300 2700 6720 6048 3000 669.6 进入产品 沉淀池 蒸发损耗30 蒸发损耗300 蒸发损耗672 蒸发损耗18 24000 10965.8 新鲜水 21835.4 实验室废水 9180 进厂车辆表面清洗 蒸发损耗669.6 废水循环利用6026.4 生活用水 损耗72 化粪池 掏作农肥 新鲜水 （自来水） 360 288 3854.2 初期雨水 图1-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电 由当地供电电网供给，本项目设有配电房20m2。 2.7用地现状及周边四至情况 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村（东经111.41236961，北纬27.21231937），地势呈中部高，四周低。项目南面紧邻邵西大道，东面、西面、北面均为山体，最近敏感点为南面40m处五七学校。 2.8 总平面布置 项目总体布局按照功能分区布置的原则，在东南面紧邻邵西大道设置1个出入口，同时设置值班室及地泵房；项目由东至西依次布设办公实验楼、搅拌楼、外加剂仓库、原料储存库和破碎车间；沉淀池位于搅拌楼北部，清水池位于项目北部，雨水收集池设置在场区东南部地势较低处，总平面布置图详见附图3。 3、投资概况 项目总投资1000万元，其中环保投资243万元，环保投资所占比例为24.3%。投资具体构成见表1-7。环保投资具体内容见表1-8。 表1-7 投资情况分布表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 土地租赁费用; 10. 2; 工程建设费用; 120. 3; 设备购买及安装费用; 420. 4; 环保投资; 243. 5; 流动资金; 207. 合计; 1000. 表1-8 项目环保投资情况表 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投 (万元). 废水; 生活污水; 化粪池（2m3）; 1. 生产废水; 2个沉淀池76.04m3、清水池150m3、废水收集沟、洗车废水沉淀池6m3、雨水收集池（200m3）; 27. 废气; 搅拌楼粉尘、筒仓顶呼吸孔等无组织粉尘; 全封闭式搅拌主楼、全封闭式原料堆场、封闭式皮带输送机、2台脉冲布袋式除尘器、8台筒仓顶除尘器、原料储存库喷淋降尘1套、配料斗喷淋降尘2套、洗车平台、场区出入口及场区地面硬化; 200. 噪声; 机械噪声; 基座减振、隔声; 10. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 1. 废含油抹布、手套; 危废暂存间（5m2）; 1. 沉渣、废料等; 固废临时堆场; 2. 风险防范措施; 危废暂存间设置围堰; 1. 合计; 243. |
| ## 与项目有关的现有污染情况及主要环境问题 ## 本项目属于新建项目，根据现场踏勘，不存在其他环境问题，区域环境质量较好。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况 1、地理位置及交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬 25°58'～27°40'，东经 109°49'～112°57'之间，总面积 20876平方公里，占湖南省总面积的 9.8%。其幅员在全省 14个地州市中位列第三。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积 434平方公里。 北塔区位于邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。资江一桥、资江二桥和西湖桥三桥飞架南北，横跨资江，将北塔区与市中心城区连成一体；G320（江北大道）纵贯东西、G207（西湖北大道）横穿南北。拟建的市一环绕城而过，区、乡、村三级公路网络初具规模，公路四通八达，乡乡通公共汽车，区内西湖北路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村（东经111.41236961，北纬27.21231937），地势呈中部高，四周低。项目南面紧邻邵西大道，东面、西面、北面均为山体，最近敏感点为南面40m处五七学校。项目地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m；最低处是邵东市堡面前测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25‰。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6%、29.9%、12.2%。邵阳市地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村，地势呈中部高，四周低。 ### 3、气候、气象 项目所在区域属亚热带季风湿润气侯，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点，但降雨集中，易造成干旱和洪劳灾害。 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1℃，历史最高气温40℃，最低气温-5℃，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9％，冬季以ENE风为主，出现频率11％；春季以E风为主，出现频率9.3％；夏季以SE风为主，出现频率10.9％；秋季以NE风为主，出现频率9.7％。全年静风频率28.4％，夏季静风频率较低为22.7％，其它季节为30％左右。常年平均风速1.3m/s。 ### 4、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖1市8县3区。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳县双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，资江河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（邵阳市）可知，桂花渡水厂和城西水厂保护区范围见下表2-1。 表2-1 饮用水水源保护区划定方案 保护区名称; 保护级别; 保护区范围. 水域; 陆域. 桂花渡水厂; 一级; 桂花渡水厂取水口上游1000米至取水口下游200米河道水域; 一级保护区水域边界沿岸纵深50米，有防洪堤的为水域边界至防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域. 二级; 桂花渡水厂取水口上游3000米至桂花渡水厂取水口上游1000米河道水域; 一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米（南面至沪昆高速止），有防洪堤的为水域边界至防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）. 准保护区; 邵阳市雨溪乡塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游3000米河道水域; 准保护区水域边界沿岸纵深1000米区域（南面至沪昆高速止）. 城西水厂; 一级; 城西水厂取水口上游1000米至下游500米河道水域; 一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域. 二级; 桂花渡水厂取水口下游200米至城西水厂取水口上游1000米河道水域; 一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）. 根据项目与桂花渡水厂饮用水源保护区相对位置关系图（见附图6）可知，项目位于桂花渡水厂准保护区陆域范围内。根据《湖南省饮用水源保护条例》可知：准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后由周边居民掏做农肥，不外排。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。项目营运期无废水外排，不属于对水体污染严重的项目。 5、土壤与植被 北塔区南部岗地丘陵区地带以水稻土、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。根据调查，项目区土壤以红、黄红壤为主。 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉、冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)，二级保护的资源连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。邵阳市全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉等省级保护动物。 经调查，评价范围内无古树名木分布，未发现国家和省级重点保护野生动物，也未发现其栖息地和迁徙通道，不涉及景区景点、风景名胜区、森林公园等生态敏感区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 ### 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价收集了2020年邵阳市生态环境局常规监测点的年度监测数据，监测点位为邵阳市生态环境局办公楼楼顶，位于项目东南面2.2km，具体情况见表3-1。 表3-1 2020年邵阳市生态环境局环境空气质量状况统计表 单位：ug/m3，CO为mg/m3 根据上表监测结果分析：项目所在地的PM10、SO2、NO2、O3、CO年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区域环境空气为不达标区。PM2.5超标的时段主要为冬季，原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.75; 35; 110.71; 否. PM10; 年平均质量浓度; 50.17; 70; 71.67; 是. SO2; 年平均质量浓度; 11.58; 60; 19.3; 是. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 是. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 0.98; 4; 24.58; 是. O3; 第90百分位日最大8小时平均质量浓度; 115.5; 160; 72.18; 是. ### 2、地表水环境质量现状 项目营运期生活污水经化粪池处理后由周边居民掏做农肥，不外排。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。营运期无废水外排。 本项目地处资江水系范围内，邵阳市区内资江的常规监测断面共4个，分别为桂花渡水厂、工业街水厂、城西水厂和田江渡。本次环评根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市桂花渡水厂省控断面和城西水厂省控断面2019年的水质情况，桂花渡水厂和城西水厂省控断面所在河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，水质监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测数据引用基本情况 指标; 断面水质情况. 桂花渡水厂省控断面（年浓度范围）; 执行标准; 城西水厂省控断面 （年浓度范围）; 执行标准. pH; 7.12-8.32; 6-9; 7.57-8.22; 6-9. COD; 6-9; 15; 7-8; 15. BOD5; 0.6-1.2; 3; 1.6-1.3; 3. 氨氮; 0.08-0.26; 0.5; 0.15-0.30; 0.5. 总磷; 0.04-0.09; 0.1; 0.04-0.09; 0.1. 高锰酸盐指数; 1.6-3.4; 4; 1.2-2.6; 4. 石油类; 0.01L; 0.05; 0.01L; 0.05. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.2; 0.05L; 0.2. 由上表可知，本项目所在区域资江桂花渡水厂省控断面水质和城西水厂省控断面水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，区域地表水质较好。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，根据本项目场址周围环境特征，委托湖南谱实检测技术有限公司进行监测，点位布置见附图。 监测时间：2020年3月6日至7日。 监测频次：连续两天，每天昼夜各监测一次。 监测统计结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 2020.3.6; 2020.3.7; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界东面1m处; 52.9; 42.2; 53.2; 42.8; 60; 50. 2#场界南面1m处; 52.7; 42.7; 52.4; 42.2; 70; 55. 3#场界西面1m处; 53.1; 42.5; 52.6; 43.0; 60; 50. 4#场界北面1m处; 52.5; 43.1; 53.0; 43.5; 60; 50. 根据监测结果可知，项目拟建地南面厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东面、西面、北面厂界昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目区域人类活动频繁，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

## （二）环境保护目标 该项目环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 环境 空气; 刘黑村居民; +520; +120; 人群; 居民约120人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; NE; 320-570. 刘黑村居民; +330; -200; 人群; 居民约400人; SE; 200-680. 刘黑村居民; 0; -185; 人群; 居民约40人; S; 120-330. 五七学校; -110; -90; 人群; 师生约200人; S; 40-120. 刘黑村居民; 0; -370; 人群; 居民约80人; S; 300-430. 刘黑村居民; -380; 0; 人群; 居民约60人; W; 175-360. 520; 刘黑村居民; -400; -100; 人群; 居民约60人; SW; 210-440. 地表水; 资江; +1150; 0; 河流; 桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米河段; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类; E; 900. 0; -1250; 雨溪乡塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游1000米河道; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; S; 1180. 声环境; 刘黑村居民; 0; -185; 人群; 居民约20人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类; S; 120-200. 五七学校; -110; -90; 人群; 师生约200人; S; 40-120. 刘黑村居民; -380; 0; 人群; 居民约32人; W; 175-200. 生态环境; 项目所在地及周边200m.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3，CO除外，为mg/m3 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 日最大8小时均值; 备注. PM10; －; 150; 70; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 500; 150; 60; /. NO2; 200; 80; 40; /. PM2.5; －; 75; 35; /. CO; 10; 4; /; /. O3; 200; /; /; 160. （2）地表水环境质量标准 资江桂花渡水厂取水口上游1000米至城西水厂取水口下游200米河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，雨溪乡塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游1000米河道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 粪大肠菌群（个/L）. GB3838-2002Ⅱ类标准; 6~9; 15; 3; 0.5; 0.1; 2000. GB3838-2002Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4; 1; 0.2; 10000. （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准。具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 项目生产过程产生颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）限值标准，具体标准限值详见表4-4。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控限值; 执行标准. 颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. （2）噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；项目营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准。具体标准限值见表4-5。 表4-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 排放标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （3）固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单，危废废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目洗车平台废水经洗车平台废水沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水、搅拌输送车清洗废水、地面清洗废水和实验室废水经沉淀池处理后回用于生产，无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥，不外排。废气主要为颗粒物，不属于气型总量控制因子。因此，本项目不涉及总量控制因子，无需购买总量指标。 |

# 建设项目工程分析

## （一）工艺流程简述 1、施工期工艺流程简述 施工期包括基础工程、主体工程、设备安装调试和扫尾工程等阶段，经竣工验收后即投入营运使用。施工期约4个月，工艺流程及产污环节如图5-1所示： 基础工程阶段 主体工程阶段 设备安装调试阶段 扫尾工程阶段 营运使用 噪声、废水 固废、扬尘 噪声、废水 固废、扬尘 噪声 固废 噪声、废水 固废、扬尘 竣工验收合格 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程简述 项目营运期主要生产工艺流程及产污节点见下图5-2。 G、N 碎石破碎 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目工艺混合、搅拌过程，为物理过程，无化学过程。 混凝土需要的原辅材料有散装水泥和粉煤灰、砂、石、外加剂等，其中散装水泥、粉煤灰为粉料，砂和石为颗粒状，外加剂为水剂。粉料采用罐车直接输送到各自的粉料筒仓中备用，砂和石料分别堆放在原料储存区中，添加剂放置在罐体中备用。项目采购的石料为碎石，部分碎石需根据产品规格要求进行破碎筛分。项目使用的拌合楼为整体自动设备，根据不同产品的配比要求，采用自动计量方式，砂石采用输送带输送至搅拌楼、粉料采用管道输送，进行充分搅拌后即得成品。搅拌楼自带有脉冲反吹式除尘器。预拌混凝土采用混凝土搅拌车或自卸汽车运输送往工地。 ## （二）主要污染工序： 1、施工期主要污染 （1）基础工程、主体工程及配套工程等建设环节有施工扬尘、施工废水、噪声和固废产生。 （2）设备安装阶段有噪声产生。 2、营运期主要污染工序 （1）本项目废气主要包括搅拌楼的搅拌粉尘，筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘，砂石的装卸和配料过程中产生的颗粒物、砂石破碎筛分产生的颗粒物及汽车尾气。 （2）废水主要包括搅拌机清洗、搅拌输送车清洗、地面清洗等清洗废水、洗车平台废水、实验室废水、生活污水及初期雨水。 （3）各设备运行过程中会产生设备噪声，运输车辆会产生交通噪声。 （4）固体废物为生产废料、除尘器收集的颗粒物、沉淀池泥沙、实验室废弃混凝土样品、员工生活垃圾和废含油抹布、手套。 ## （三）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目施工期约4个月，预计2021年5月动工，2021年9月投入运营。项目施工期间，施工人员用餐依托周边农户家或带盒饭就餐，不在场地内食宿。项目施工过程产生的主要污染物为施工废水、施工废气、施工噪声及施工固体废弃物。 （1）废水 项目施工期不设施工营地和食堂，施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 项目施工期人员约20人，按照施工工人每天用水量20L，排污系数取0.9估算，施工人员生活污水平均产生量为0.36m3/d（43.2m3）。污染物以 BOD5、COD、SS、NH3-N为主，其浓度分别为 120mg/L、350mg/L、250mg/L、30mg/L，项目施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。 施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为600m3。其中主要污染物有石油类、SS，含量分别为10～40mg/L、500～4000mg/L。施工期产生的施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排。 （2）废气 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在结构砌筑、建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放。 ②运输车辆尾气 主要来自于施工机械和交通运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和碳氢化合物等，主要集中在施工现场及运输途中，属于无组织排放。 （3）施工噪声 本工程建设施工工作量较小，施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工噪声源主要为钢架安装，该噪声源强较小，在 50～70dB(A)之间，其余配套设施建设，无需打桩，使用混凝土，施工设备为振捣棒、电锯等施工机械设备，噪声强度为 60～90dB(A)。 （4）固废 根据业主提供资料，项目施工期土石方开挖量约为15000m3，回填量约为15000m3，项目土石方在场地内能平衡，无弃土产生。施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①生活垃圾 主要来自施工人员产生的生活垃圾。施工人员20人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生总量为4kg/d，本项目施工期为4个月，整个施工期产生的生活垃圾约为0.48t，经收集后交由环卫部门处置。 ②建筑垃圾 项目在建设过程中会产生建筑垃圾，主要为施工过程产生的废弃建筑材料，施工过程中产生的废弃建筑材料（如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋）产生量约20t，建筑垃圾能回收利用的进行分类回收，不能利用的及时清运至城建部门指定堆放场所。 2、营运期污染源分析 （1）废水 项目废水主要为搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水、洗车平台废水、实验室废水以及生活污水。 ①生产废水 本项目搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水以及实验室总用水量为10200m3/a，废水的产生量按用水量的90%计，则废水产生量为9180m3/a，该部分废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量分别为2000mg/L，18.36t/a，经沉淀处理后回用于生产不外排。 项目进出车辆清洗用水量为6696m3/a，废水的产生量按用水量的90%计，则废水产生量为6026.4m3/a，该部分废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量分别为2000mg/L，12.05t/a。洗车平台废水经洗车废水沉淀池处理后循环使用不外排。 ②生活污水 项目生活用水量为360m3/a，生活污水排放量按用水量的 80%计算，则生活污水排放量为288m3/a，生活污水经化粪池处理后由周边居民掏做农肥，不外排。 项目生活污水产生情况见表5-1。 表5-1 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 288m3/a; COD; 350; 0.1. BOD5; 200; 0.058. SS; 220; 0.063. 氨氮; 35; 0.01. ③初期雨水 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。项目一般采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，历年小时最大暴雨量取邵阳市最大日降雨量208.9mm的10%，本项目地面（水泥地面）的径流系数取0.9，项目总面积为41000m2，该项目地面雨水收集面积按总占地面积计算，则收集的初期雨水为41000×20.89×10-3×¼×0.9=192.71m3/次，年最大降雨次数按20次计，则初期雨水量为3854.2m3/a，雨水经立管收集进入雨水沟，再汇入雨水回收设备经雨水收集池处理后作为生产用水，项目设1个雨水收集池，位于东南部地势低洼处（200m3）。 （2）废气 项目营运期员工不在场内用餐住宿，由犬木塘水库工程项目部进行送餐。因此无油烟废气产生。营运期产生的废气主要为搅拌楼产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘、砂石的装卸和配料过程中产生的颗粒物、砂石破碎产生的颗粒物及汽车尾气。 项目搅拌楼粉尘和筒仓呼吸孔粉尘参考《工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订）“3121水泥工业制品制造业”中粉尘及废气的产污系数，产污系数以原料的使用量作为核算因子。粉料筒仓及搅拌楼粉尘产污系数见表5-2。 表5-2 水泥制品制造业产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂石等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业粉尘; kg/t水泥; 2.09. 物料混合工序; 所有规模; 工业粉尘; kg/t水泥; 5.75. ①搅拌楼产生的粉尘 该项目砂、石提升由搅拌机配套的密封式皮带输送方式完成，斜皮带输送机为全封闭廊道结构，故在皮带输送过程中产生的粉尘均可在斜皮带输送机停车过程中沉降下来，收集后亦可回用于生产，此粉尘逸散量较小；水泥及粉煤灰则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。该项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，且在投料的同时加入水，在该过程产生的粉尘量较少，搅拌楼搅拌时产生的少量粉尘，由搅拌机自带脉冲反吹式除尘器除尘，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中，产污系数按5.75kg/t水泥（含粉煤灰）计算，项目搅拌机粉尘经强制脉冲布袋式除尘器处理前后的产生及排放情况见表5-3。 表5-3 项目搅拌楼粉尘产生及排放情况一览表 名称; 除尘设施; 数量; 产生量（t/a); 排放量（t/a); 除尘效率（%）. 搅拌机; 强制脉冲布袋式除尘器; 2个; 288.075; 0.288; 99.9%. ②筒仓顶呼吸孔粉尘 本项目水泥和粉煤灰均为筒仓储存，筒仓库顶呼吸孔粉尘产生量与水泥厂筒仓基本相同。水泥等原辅材料由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。项目筒仓共8个，是粉尘主要排放源，各筒仓仓顶均设置一个强制脉冲布袋式除尘器，类比同类工程，该除尘器的除尘效率可达到99.9%以上，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新回落入筒仓中，产污系数按2.09kg/t水泥（含粉煤灰）计算，项目粉料筒仓顶呼吸孔粉尘产生及排放情况见下表5-4。 表5-4 筒仓粉尘产生量 筒仓规格; 除尘设施; 数量; 产生量（t/a); 排放量（t/a); 除尘效率（%）. 容量500t/个; 强制脉冲布袋式除尘器; 8个; 104.71; 0.1047; 99.9%. 强制脉冲布袋除尘器工作原理：脉冲布袋式除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1～0.2s）。 ③车辆运输扬尘 本项目厂区道路已硬化，类比同类工程，项目汽车动力起尘量约为0.5t/a，项目设有洗车平台，车辆进出均通过洗车平台清洗，再通过洒水、及时清理等措施后可减少85%的颗粒物产生量，采取措施后颗粒物的排放量为0.075t/a，为无组织排放。 ④砂石装卸和配料过程中产生的扬尘 本项目年使用制砂、碎石总量为42.526万吨，均用汽车运至原料储存库。砂石在装卸和配料过程中易形成扬尘，总颗粒物量按照砂石原材料用量的0.02‰计，则装卸和配料过程产生的无组织颗粒物总量为8.5052t/a，本项目原料堆放于料仓内，料仓上部设置喷雾装置，四周安装喷淋装置，除尘效率约95%，无组织颗粒物排放量为0.425t/a。 ⑤砂石破碎产生的颗粒物 根据业主提供资料，部分混凝土生产要求砂石规格较高，一般外购的砂石规格不能满足生产要求，因此需在场内进行破碎筛分。年需破碎的砂石量约为40万吨，破碎筛分系统主要产尘点出现在破碎机、振动筛进料口和出料口，传送带输送过程中也会产生少量颗粒物逸散。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，同时类比同类型企业，破碎、制砂和筛分过程（含输送过程）颗粒物产生量约占总破碎量的0.01‰左右，则颗粒物产生量为4t/a。项目采取湿式作业，在破碎、筛分及皮带输送机等设备加工时喷淋除尘，除尘效率可到70%；同时加工位于封闭式的厂房内，可抑制85%的粉尘外排。经以上措施后，综合除尘效率约95%，则项目破碎筛分生产线颗粒物的排放量为0.2t/a。 综上，各类粉尘产生及排放情况见下表5-5。 表5-5 项目粉尘产生及排放情况汇总表 产生地点; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放形式; 排放速率kg/h; 除尘措施. 搅拌楼粉尘; 288.075; 0.288; 无组织排放; 0.04; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99.9%以上. 筒仓顶呼吸孔粉尘; 104.71; 0.1047; 无组织排放; 0.015; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99.9%以上. 车辆运输扬尘; 0.5; 0.075; 无组织排放; 0.01; 厂区硬化，定时洒水. 砂石装卸和配料过程产生的扬尘; 8.5052; 0.425; 无组织排放; 0.059; 封闭式厂房内，安装喷淋装置. 砂石破碎产生的颗粒物; 4; 0.2; 无组织排放; 0.028; 封闭式厂房内，安装喷淋装置. 合计; 405.79; 1.0927; /; 0.152; /. 注：粉尘排放速率按每年工作300d，每天24h计。. ⑥汽车尾气 根据该项目投产后生产规模和产量，原料运输车和混凝土运输车每天运输约112辆（次），在进出搅拌楼的过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC。 根据统计，每吨燃油产生的主要污染CO为1.73kg，NOX为2.94kg，THC为1.70kg，以运输车在场内行驶100m，年耗油量5t计算，则汽车尾气污染物产生量为CO：8.65kg/a；NOX：14.7kg/a；THC：8.52kg/a。 （3）噪声 本项目的噪声源主要为搅拌机、皮带输送机、空压机、水泵、破碎系统、圆振筛、铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间。项目主要噪声源强详见下表。 表5-6 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源; 数量; 声源强度dB（A）. 1; 搅拌机; 2台; 85. 2; 皮带输送机; 1套; 65. 3; 水泵; 2台; 90. 4; 空压机; 1台; 85. 5; 粗碎系统; 1台; 90. 6; 细碎系统; 1台; 90. 7; 制砂系统; 1台; 85. 8; 圆振筛; 1台; 85. 9; 铲车; 2台; 80. 10; 装载车; 1台; 80. （4）固废 项目营运期固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沉淀池泥沙、员工生活垃圾和废含油抹布、手套。 ①生产废料：类比同类工程可知，生产每万立方米混凝土废品产生量约为2t，本项目年生产混凝土20万m3，则生产废料产生量约为40t/a，经收集后回用于生产。 ②废弃的混凝土样品：实验测定混凝土硬度会产生少量的废弃混凝土样品，每年产生量约为5m3，可作为填方材料外运填埋筑路。 ③除尘器收集的粉尘：根据工程分析可知，除尘器收集的粉尘产生量约为392.392t/a，经收集后回用于生产。 ④沉淀池泥沙：项目沉淀池和洗车废水沉淀池中的沉渣产生量约为9.8t，其晾干后可作为填方材料外运处理，根据省内混凝土搅拌站的经验，其也可通过添加约30%的水泥和骨料制成低强度水泥砌块外售，用于铺设次要道路及围墙。沉淀池泥沙按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求在沉淀池旁修建固废临时堆场（20m2）固定堆放，并采取防淋措施，如加遮盖物等，临时堆场底部做好防渗措施，建渗水回收渠，渗水进入沉淀池。 ⑤废含油抹布、手套 项目设备检修会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为0.05t/a，经收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处理。 ⑥员工生活垃圾：项目员工约30人，生活垃圾平均每人每天以0.3kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量约9kg/d（2.7t/a），经收集后交由当地环卫部门处理。 项目固废识别及产生量一览表见表5-7。 表5-7 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 废物识别; 危废代码; 产生量. 1; 生产废料; 生产过程; 一般废物; ——; 40t/a. 2; 混凝土样品; 实验室; 一般废物; ——; 5m3. 3; 粉尘; 除尘器收集; 一般废物; ——; 392.392t/a. 4; 沉淀池泥沙; 沉淀池和洗车废水沉淀池的沉渣; 一般废物; ——; 9.8t/a. 5; 废含油抹布、手套; 设备检修; 危险废物; 900-041-49; 0.05t/a. 6; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; ——; 2.7t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 288m3/a | COD | 350mg/L | 0.1t/a | 由当地居民掏做农肥 |
|  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.058t/a |  |
|  |  | SS | 220 mg/L | 0.063t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 0.01t/a |  |
|  | 生产废水9180m3/a | SS | 2000mg/L，18.36t/a |  | 回用于生产，零排放 |
|  | 洗车平台6026.4m3/a | SS | 2000mg/L，12.05t/a |  | 经沉淀处理后循环使用 |
|  | 初期雨水 | 192.71m3/次 |  |  | 经雨水收集池收集后回用于生产 |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌楼 | 颗粒物 | 288.075t/a |  | 0.288t/a |
|  | 筒仓顶呼吸孔 | 颗粒物 | 104.71t/a |  | 0.1047t/a |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 0.5t/a |  | 0.075t/a |
|  | 砂石料场及原料装卸 | 颗粒物 | 8.5052t/a |  | 0.425t/a |
|  | 砂石破碎 | 颗粒物 | 4t/a |  | 0.2t/a |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | CO：8.65kg/a NOX：14.7kg/a THC：8.52kg/a |  | 厂区植被吸收 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产废料 | 40t/a |  | 零排放 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 | 5m3 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 392.392t/a |  |  |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 9.8t/a |  |  |
|  | 设备检修 | 废含油抹布、手套 | 0.05t/a |  | 委托资质单位处置 |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 2.7t/a |  | 交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、皮带输送机、空压机、水泵、破碎系统、圆振筛、铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 根据现场调查，项目区域植被单一，未发现国家保护的动植物物种，本项目建设不会对当地生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 1、施工期废水对周围环境的影响分析 项目施工期不设施工营地和食堂。施工人员利用拟建地周边居民厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为600m3，主要污染物为石油类和SS，产生浓度和产生量分别为SS：2000mg/L，1.2t；石油类：20mg/L，0.012t。环评建议建设方于施工场地内设置废水沉淀池，施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排，对周边水环境影响较小。 2、施工期废气对周围环境的影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械以及运输车辆尾气等。 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在结构砌筑、建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放。项目最近敏感点为南面40m处五七学校，项目距离教学楼约90m，且有山体阻隔，扬尘对学校影响较小。为减少扬尘对周围环境的影响，本环评建议施工单位在施工期间应采取以下措施： A、项目施工场地洒水降尘、场内裸露封闭沙场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 B、场地设置连续、硬质围墙（档），围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 C、必须采用混凝土和干混砂浆，场地内不得设置现场混凝土搅拌设施。 D、落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，工地出入口设置洗车平台、洗车池，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业。 由于本项目主体工程为钢架结构，施工期废气量产生较小，主要产生粉尘为砖混结构配套设施的修建，由于该配套实施建设建筑面积较小，施工量较小，该废气产生量较小，施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。只要严格管理措施，可有效降低施工期粉尘对周围环境的影响。 ②施工机械、运输车辆尾气 施工机械主要有空压机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油或电。施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异，施工机械废气属低架点源无组织排放性质。 施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响轻微。随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 3、施工期噪声对周围环境影响分析 施工期噪声主要为交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在60~90dB(A)之间，项目最近敏感点为南面40m处五七学校，项目距离教学楼约90m，且有山体阻隔，项目施工期会对其声环境影响较小。同时为了减轻项目施工噪声作业对周围敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序。 ②严格按照施工规范加强管理。尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制，避免使用对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式。 ③本项目施工所需的各类材料，经公路以卡车运输，运输路线旁分布有居民住宅，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响。为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣笛。 建设方采取上述措施后，预计噪声可对周围环境影响降到最低。本项目施工工程量较小，施工期较短，不会对其产生长期不利影响，且这种影响是暂时的，随施工期结束后影响逐渐消失。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工过程中产生的废弃建筑材料（如砂石、木材、废钢筋及建材包装袋）产生量约20t，建筑垃圾能回收利用的进行分类回收，不能利用的及时清运至城建部门指定堆放场所。 ②生活垃圾 项目施工期施工人员生活垃圾产生总量为4kg/d，收集后交由环卫部门统一进行处理，对周边环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。

## （二）营运期环境影响分析 项目建成后，产生的环境影响主要有废水、废气、噪声及固体废弃物。 1、水环境影响分析 营运期产生的废水主要为生产废水（搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水、洗车平台废水、实验室废水）及生活污水。其中洗车平台废水经洗车废水沉淀池处理后循环使用；搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水和实验室废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥；初期雨水经雨水收集池收集后回用于生产。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，无废水外排，地表水环境影响评价等级为三级B。 ①生活污水环境影响分析 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为288m3/a，污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。项目生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥，不外排，对环境影响较小。 ②生产废水环境影响分析 根据工程分析可知，项目废水总产生量为15206.4m3/a，该废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量2000mg/L，30.41t/a，废水经沉淀之后，清水回用于生产。项目在作业区四周及内部设置引水沟收集厂区内生产废水，确保污水不外溢。项目设两个沉淀池，单个沉淀池有效容积为38.02m3，位于搅拌主楼北部，清水池的容积为150m3，位于项目北部，项目生产废水不外排，对环境影响较小。 清洗废水 沉淀池、清水池 收集 用于生产 图7-1 生产废水回用系统原理图 环评要求企业不得设置外排口，生产废水只能流入沉淀池进行回用。营运期生产废水对周边环境影响较小。 ③初期雨水环境影响分析 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。初期雨水按照15min的暴雨时间计，初期雨水为192.71m3/次。项目内及四周设置雨水沟，并在东南部地势低洼处设有1个雨水收集池（200m3）。雨水经立管收集进入雨水沟，经雨水收集池处理后作为生产用水，不外排。 综上所述，采取上述措施后，项目无需要外排的废水，故本项目产生的废水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目营运期包括搅拌楼产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘、砂石的装卸和配料过程中产生的颗粒物、砂石破碎产生的颗粒物、汽车尾气，均为无组织排放。 （1）大气环境影响评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi＝Ci/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标准率，%； Ci—采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. TSP; 二类限区; 1h均值; 900; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）. ④污染源参数 主要废气污染源参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 111.410458; 27.212896; 251; 400; 100; 10; TSP; 0.152; kg/h. ⑤估算模式参数 估算模式所用参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 80. 最高环境温度; 40 °C. 最低环境温度; -5 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下表。 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 40.4140; 4.4904; /. 表7-6 估算模式预测结果表 下风向距离（m）; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 30.7790; 3.4199. 100.0; 34.5330; 3.8370. 200.0; 40.3650; 4.4850. 300.0; 31.1820; 3.4647. 400.0; 21.7750; 2.4194. 500.0; 16.3260; 1.8140. 600.0; 12.8870; 1.4319. 700.0; 10.5400; 1.1711. 800.0; 8.8669; 0.9852. 900.0; 7.6065; 0.8452. 1000.0; 6.6326; 0.7370. 1200.0; 5.2341; 0.5816. 1400.0; 4.2838; 0.4760. 1600.0; 3.6029; 0.4003. 1800.0; 3.0918; 0.3435. 2000.0; 2.6946; 0.2994. 2500.0; 2.0161; 0.2240. 下风向最大浓度; 40.4140; 4.4904. 下风向最大浓度出现距离; 201.0; 201.0. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果可知，本项目Pmax为矩形面源排放的TSP，Pmax值为4.4904%，Cmax为40.4140μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，无需进一步预测，无需设置大气防护距离。本项目无组织排放的颗粒物的最大落地浓度和敏感点预测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目营运期无组织排放废气对周边影响较小。 （2）无组织排放源环境影响分析 A、搅拌楼产生的粉尘及筒仓顶呼吸孔粉尘 项目在搅拌楼楼顶和各筒仓仓顶均设置一个强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率可达到99.9%，经除尘器处理后，项目搅拌楼及筒仓顶呼吸孔粉尘排放量为0.3927t/a，对周围环境空气和周边居民影响较小。 B、运输扬尘 本环评提出对动力扬尘采取以下措施： ①对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 ②对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载，项目物料在运输过程中应采取密封形式，车辆进出需经洗车台对车轮进行清洗。 ③对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量。 ④对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时清洗，厂区内道路、粉料筒仓车操作场地等也每天进行清洗。 ⑤进出场道路及厂区地面必须硬化，道路路面洒水抑尘，配备标准化的洗车装置，出场车辆必须进行冲洗。 根据工程分析可知，项目汽车动力起尘量为0.5t/a。采取以上控制措施之后，使汽车动力扬尘产生量减少85%，则汽车动力起尘量排放量约为0.075t/a。同时还可以缩短粉尘的污染范围。因此车辆动力扬尘对周围环境影响较小。 C、砂石的装卸和配料过程中时产生的颗粒物 根据工程分析可知，项目原料堆放于料仓内，料仓上部设置喷雾装置，四周安装喷淋装置。装卸时喷淋抑尘，尽可能缩小装卸时的高差，使砂料表面保持一定湿度。采取以上措施后，抑尘效率可达到95%，砂石的装卸和配料过程中的无组织颗粒物排放量为0.425t/a，对环境影响较小。 D、砂石破碎产生的颗粒物 根据工程分析可知，部分混凝土生产要求砂石规格较高，一般外购的砂石规格不能满足生产要求，因此需在场内进行破碎筛分。项目采取湿式作业，在破碎、筛分及皮带输送机等设备加工时喷淋除尘，同时加工位于封闭式的厂房内，采取以上措施后，除尘效率约95%，项目破碎筛分生产线颗粒物的排放量为0.2t/a，对环境影响较小。 E、汽车尾气 据工程分析可知，项目营运期汽车尾气污染物产生量为CO：8.65kg/a；NOX：14.7kg/a；THC：8.52kg/a。汽车尾气污染物排放量较小，尾气经植被吸收、扩散稀释后，对周围环境影响较小。 综上，在落实本报告所提出的各项废气影响防治措施后，本项目废气对周边的环境影响较小。 （3）大气污染物排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; 生产厂房; 搅拌楼; 颗粒物; 脉冲布袋式除尘器; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）; 500; 0.288. 筒仓; 0.1047. 运输扬尘; 洒水抑尘; 0.075. 装卸和配料扬尘; 喷淋降尘; 0.425. 砂石破碎; 喷淋降尘; 0.2. 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.0927. 3、噪声对周围环境的影响分析 （1）主要高噪声源强及其分布 本项目的噪声源主要为搅拌机、皮带输送机、空压机、水泵、破碎系统、圆振筛、铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间，各类设备噪声经减振和厂房隔声，噪声值可降低15-20dB（A），噪声源强及降噪措施见表7-9。 表7-9 项目噪声源强治理措施及预计效果 序号; 噪声源; 数量; 声源强度dB（A）; 治理措施; 治理后源强 dB（A）. 1; 搅拌机; 2台; 85; 隔声、减振; 65. 2; 皮带输送机; 1套; 65; 隔声、减振; 50. 3; 水泵; 2台; 90; 隔声、减振; 70. 4; 空压机; 1台; 85; 隔声、减振; 65. 5; 粗碎系统; 1台; 90; 隔声、减振; 70. 6; 细碎系统; 1台; 90; 隔声、减振; 70. 7; 制砂系统; 1台; 85; 隔声、减振; 65. 8; 圆振筛; 1台; 85; 隔声、减振; 65. 9; 铲车; 2台; 80; 减振; 65. 10; 装载车; 1台; 80; 减振; 65. （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目各噪声源对厂界噪声贡献值见表下表7-10。 表7-10 各噪声源对厂界噪声的贡献值 单位：dB(A) 噪声源; 源强; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南面40m敏感点五七学校. 搅拌机; 65; 距离（m）; 250; 65; 200; 80; 105. 贡献值; 17.04; 28.74; 18.98; 26.94; 24.58. 皮带输送机; 50; 距离（m）; 260; 65; 180; 80; 105. 贡献值; 1.70; 13.74; 4.89; 11.93; 9.58. 水泵; 70; 距离（m）; 220; 50; 220; 90; 90. 贡献值; 23.15; 36.02; 23.15; 30.92; 30.92. 空压机; 65; 距离（m）; 220; 45; 220; 95; 85. 贡献值; 18.15; 31.94; 18.15; 25.45; 26.41. 粗碎系统; 70; 距离（m）; 120; 80; 140; 50; 120. 贡献值; 28.42; 31.94; 27.08; 36.02; 28.42. 细碎系统; 70; 距离（m）; 120; 70; 140; 60; 110. 贡献值; 28.42; 33.1; 27.08; 34.44; 29.17. 制砂系统; 65; 距离（m）; 120; 60; 140; 70; 100. 贡献值; 23.42; 29.44; 22.08; 28.1; 25. 圆振筛; 65; 距离（m）; 110; 70; 150; 60; 110. 贡献值; 24.17; 28.1; 21.48; 29.44; 24.17. 铲车; 65; 距离（m）; 110; 70; 150; 60; 110. 贡献值; 24.17; 28.1; 21.48; 29.44; 24.17. 装载车; 65; 距离（m）; 110; 70; 150; 60; 110. 贡献值; 24.17; 28.1; 21.48; 29.44; 24.17. 各噪声源至厂界及敏感点噪声贡献值; 34.34; 41.06; 32.92; 40.85; 36.62. 项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-11。 表7-11 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间. 东面厂界; 34.34; 60; 50; 达标. 南面厂界; 41.06; 70; 55; 达标. 西面厂界; 32.92; 60; 50; 达标. 北面厂界; 40.85; 60; 50; 达标. 南面40m敏感点五七学校; 36.62; 60; 50; 达标. 根据预测结果可知，项目南面厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东面、西面和北面厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。最近敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，营运期噪声对周边敏感点影响较小。因此，本项目噪声源经减振隔声后对周边环境影响较小。 4、固体废物对周围环境的影响分析 根据工程分析可知，项目营运期固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沉淀池泥沙、废含油抹布、手套和员工生活垃圾。 表7-12 项目固体废物产生、处置情况一览表 分类; 固废来源; 固废名称; 产生量; 处置方式. 一般固废; 生产过程; 生产废料; 40t/a; 回用于生产以及外售作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料. 实验室; 混凝土样品; 5m3. 除尘器收集; 粉尘; 392.392t/a. 沉淀池; 泥沙; 9.8t/a. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 2.7t/a; 环卫部门收集处置. 危险废物; 设备检修; 废含油抹布、手套; 0.05t/a; 交由资质单位处置. - 综上所述，本项目所产生的固体废物均能得到有效处理，对环境影响较小。 - 5、环境风险影响分析 环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和营运期可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏， 所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 - 评价依据 ①风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目原辅材料主要为砂石料、水泥、粉煤灰、外加剂，不属于危险化学品。 ②风险潜势初判 根据环境风险评价技术导则，需要计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下述公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q 1 、q 2 ‥‥‥q n —每种危险物质的最大存在总量，t。 Q 1 、Q 2 ‥‥‥Q n —每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为： 1≤Q＜10；10≤Q＜100； Q≥100。 本项目不涉及属于附录B中的危险物质，因此，本项目Q=0＜1，项目环境风险潜势为I。 ③评价等级 建设项目环境风险评价工作等级划分见表7-13。 表7-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分标准，本项目环境风险潜势为I，只对环境风险进行简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。 ④环境风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对生产过程所涉及的物质风险和生产设施风险进行识别。环境风险识别范围为生产设施风险识别范围：工程环保设施及辅助生产设施等。风险类型主要为危险废物含油抹布及手套的储存。 ⑤环境风险分析及防范措施 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单设置危废间（5m2），并设置围堰，危险废物定期交由资质单位转运处置。 ⑥风险评价结论 本项目运营期的环境风险主要来源于危险废物的储存。分析表明，本项目通过采取风险防范措施可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。 项目环境风险简单分析内容见表7-14。 表7-14 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 北塔区; 茶元头街道; 刘黑村. 地理坐标; 经度; 111.41236961; 纬度; 27.21231937. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 危险废物的储存. 风险防范措施要求; 设置危废间，并定期交由资质单位处置等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 采取风险防范措施、综合管理措施等可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。.

## 建设项目可行性分析 1、产业政策及“三线一单”符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （1）生态红线 项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村，经核查，不在生态保护红线范围内。因此，项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量常规点的监测数据，环境空气中个别监测因子浓度不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。但项目建成后废气中的主要污染物因子不是超标因子，且企业废气排放量小，项目建成后对区域环境质量不会产生大的影响。 项目区域目前能够满足《声环境质量标准》中2 类和4a类标准要求，本项目建成后噪声采取相应措施后对周围环境产生的影响较小，区域能满足《声环境质量标准》中2 类标准要求，项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 本项目污染物在采取相关措施后对环境影响较小，项目建设不会改变区域环境质量，满足改善环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村，区域电力已接通，项目废水经沉淀处理后循环利用不外排，对水资源进行了有效的重复利用，不会使区域能源、水、土地等资源消耗突破资源的“天花板”。因此，项目资源利用满足要求。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2019 年本)，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。项目所在地各级政府目前尚未制定相关环境准入负面清单，项目选址环境良好，营运期采取各项污染防治措施，实现水、气、声、渣达标排放，可为环境所接受。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 - 项目选址可行性分析 本项目为犬木塘水库工程的配套工程，位于邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村（东经111.41236961，北纬27.21231937），位于桂花渡水厂准保护区陆域范围内。根据《湖南省饮用水源保护条例》可知：准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后由周边居民掏做农肥，不外排。生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。项目营运期无废水外排，不属于对水体污染严重的项目。项目拟建地南面为邵西大道，交通便利，区域供水、电力等配套设施较完善。根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地声环境符合项目功能标准，大气环境个别监测因子不能满足相应的环境功能，但项目建成后废气中的主要污染物因子不是超标因子，对大气环境质量的影响不大。根据项目工程分析及污染物排放影响分析，项目营运期产生的污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址可行。 3、项目总平面布置合理性分析 项目总体布局按照功能分区布置的原则，在东南面紧邻邵西大道设置1个出入口，同时设置值班室及地泵房；项目由东至西依次布设办公实验楼、搅拌楼、外加剂仓库、原料储存库和破碎车间；沉淀池位于搅拌楼北部，清水池位于项目北部，雨水收集池设置在场区东南部地势较低处，总平面布置图详见附图3。 项目功能分区明确，临道路侧设置1个出入口，能有效保证车流通畅；雨水收集池设置在厂区东南部地势较低处，依托地势高差，初期雨水可自流进入沉淀池内；生产区位于场区中部，远离敏感点，能有效减轻噪声对敏感点及员工的影响。从整体布局和环境影响上看，项目总平面布置较为合理。 4、环境管理与监测计划 4.1环境管理 项目营运期的环境管理机构是湖南省水利发展投资有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1-2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。 4.2监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物的排放情况，建设单位应进行废气和噪声的监测，及时发现问题、及时解决。建议本项目营运期的环境监测工作委托有资质的第三方检测机构承担。监测项目内容计划见表7-15。 表7-15 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 场界; Leq(A); 每半年一次. ## 5、建设项目竣工环境保护验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-16。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。 表7-16 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 污染因子; 环保措施; 验收标准. 废气; 搅拌楼粉尘; 颗粒物; 封闭式搅拌主楼，强制脉冲布袋式除尘器2套，筒仓顶除尘器8套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3规定限值. 筒仓顶呼吸孔粉尘; 颗粒物. 运输粉尘; 颗粒物; 场区出入口及地面硬化，设置洗车平台，洒水降尘，封闭皮带输送机. 砂石破碎过程; 颗粒物; 封闭厂房、安装喷淋设施、洒水降尘. 砂石的装卸和配料过程产生的粉尘; 颗粒物; 封闭式厂房、砂石场喷淋降尘1套、配料斗喷淋降尘2套. 汽车尾气; 燃油废气; 自然扩散; /. 废水; 生产废水; SS; 2个沉淀池76.04m3、清水池150m3、废水收集沟、洗车废水沉淀池6m3; 全部回用，不外排. 初期雨水; SS; 雨水管网、雨水沟、雨水收集池（200m3）; 回用于生产. 生活污水; COD、NH3-N; 化粪池（2m3）; 定期掏做农肥. 固 废; 一般固废; 生活垃圾; 由垃圾箱收集; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 废弃混凝土样品、沉淀池泥沙、生产废料等; 20m2固废临时堆场. 危险废物; 废含油手套、抹布; 危废暂存间5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013修改单. 噪声; 封闭厂房、减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后由当地居民掏做农肥 | 不外排 |
|  | 搅拌机清洗 | SS | 经沉淀池进行处理后用于生产用水 | 不外排 |
|  | 搅拌输送车罐体清洗 |  |  |  |
|  | 作业区地面清洗 |  |  |  |
|  | 实验室 |  |  |  |
|  | 初期雨水 | SS | 经雨水收集池收集后回用于生产 | 不外排 |
|  | 洗车平台 | SS | 经沉淀处理后循环使用 | 不外排 |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌楼 | 颗粒物 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3限值 |
|  | 筒仓顶呼吸孔 | 颗粒物 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 运输车辆限重限速，定期洒水，厂区地面出入口设置洗车平台 |  |
|  | 砂石的装卸和配料过程 | 颗粒物 | 封闭厂房、安装喷淋设施、洒水降尘 |  |
|  | 砂石破碎过程 | 颗粒物 | 封闭厂房、安装喷淋设施、洒水降尘 |  |
|  | 汽车尾气 | 燃油废气 | 自然扩散 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产废料 | 回用于生产以及外售作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料 | 有效处置 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  | 沉淀池 | 泥沙 |  |  |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 设备检修 | 废含油抹布、手套 | 委托资质单位处置 | 有效处置 |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，采取隔声、基座减振等措施，降低噪声对周边敏感点的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查，项目区域植被单一，未发现国家保护的动植物物种，本项目建设不会对当地生态环境造成明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 湖南省水利发展投资有限公司拟投资1000万元在邵阳市北塔区茶元头街道刘黑村建设犬木塘水库工程配套20万m3/a砼生产系统建设项目。该项目为犬木塘水库工程的配套工程，占地面积41000m2，总建筑面积4536m2，主要建设内容包括2条HZS240型混凝土生产线，搅拌主楼84m2，8个筒仓（4个水泥筒仓、4个粉煤灰筒仓），原料储存库2100m2，外加剂仓库52m2，破碎车间1600m2，办公及实验楼600 m2，值班室和地泵100m2等，并配套建设给排水、电力、环保等配套工程。设计年生产混凝土约为20万m3。 2、环境质量现状评价结论 环境质量现状分析表明，本项目所在区域大气常规监测点除PM2.5外，其余各监测因子浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，本项目所在区域为大气环境质量不达标区。PM2.5的超标原因主要为其原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的，近年当地政府部门正执行《蓝天保卫战实施方案》，邵阳地区的大气环境有了明显改善，根据邵阳市生态环境保护委员会关于《邵阳市环境空气质量限期达标规划（2020-2025）》的通知可知，邵阳市将在2024年争取实现六项空气指标全面达标，2025年实现六项空气指标稳定达标。本项目所在区域资江桂花渡水厂省控断面水质和城西水厂省控断面水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，区域地表水质较好。项目拟建地南面厂界昼夜噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 通过以上分析，项目拟建地区域环境质量一般。 3、工程分析和环境影响分析表明： （1）施工期环境影响分析结论 ①废水：施工人员利用拟建地周边居民房厕所如厕，如厕污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏用作农肥。施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排，对周边水环境影响较小。 ②废气：施工期的废气主要是运输车辆排放的尾气，施工过程和车辆行驶产生的扬尘。项目施工废气产生量较小，在落实本报告提出的措施后，预计施工废气对环境的影响可减少到最低程度，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 ③噪声：项目施工期噪声主要是施工机械作业和运输车辆运输建筑材料时产生的。项目施工量较小，通过采取合理安排施工时间，加强管理，禁止鸣笛等措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物：施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。施工期固体废物均能妥善处置，对周边环境影响较小。 （2）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 该项目废水主要为生产废水（搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水、洗车平台废水、实验室废水）及生活污水。其中洗车平台废水经洗车废水沉淀池处理后循环使用；搅拌输送车罐体清洗废水、搅拌机清洗废水、混凝土作业区地面清洗废水和实验室废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥；初期雨水经雨水收集池收集后回用于生产。项目无废水外排，对周边环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 项目产生的废气主要为搅拌机产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输扬尘、砂石的装卸和配料过程中产生的粉尘、砂石破碎产生的粉尘、汽车尾气。项目通过对搅拌楼采用全封闭式厂房并设有脉冲布袋式除尘器，各个筒仓仓顶均设置除尘器，原料堆放于料仓内，料仓上部设置喷雾装置，四周安装喷淋装，在破碎、筛分过程采取湿式作业并设置喷淋设施，同时加工位于封闭式的厂房内；对出厂车辆设置洗车平台，洒水降尘等措施，在认真落实环评报告中提出的污染处置措施后，对环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 本项目的噪声源主要为搅拌机、皮带输送机、空压机、水泵、破碎系统、圆振筛、铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间。通过选用低噪声、振动小的设备、设置减振基础或减振垫、隔声等措施，本项目营运期噪声对周边环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 该项目固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沉淀池泥沙、废含油抹布、手套和员工生活垃圾。生产过程中产生的生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘和沉淀池泥沙经收集后回用于生产以及外售作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料；废含油抹布、手套经收集后定期交由资质单位处置；员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 5、总量控制 本项目洗车平台废水经洗车平台废水沉淀池处理后循环使用；搅拌机清洗废水、搅拌输送车清洗废水、地面清洗废水和实验室废水经沉淀池处理后回用于生产，无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后由当地居民掏做农肥，不外排。废气主要为颗粒物，不属于气型总量控制因子。因此，本项目不涉及总量控制因子，无需购买总量指标。 6、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合产业政策要求，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 ## （二）建议 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 4、建设单位必须严格落实竣工验收制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经自主验收后方能投入运行。并严格接受环保主管部门对环境保护工作的日常监督。