建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：  600万套/年餐具清洗消毒线建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市康洁消毒中心

湖南葆华环保有限公司

编制日期：二O一七年一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部

目 录

一、	建设项目基本情况	4

（一）基本情况	4

（二）工程内容及规模	4

（三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	9

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

（一）自然环境简况	10

三、环境质量状况	15

（一）建设项目所在地区域环境质量现状	15

（二）主要环境保护目标	17

四、评价适用标准	18

（一）环境质量标准	18

（二）污染物排放标准	19

五、建设项目工程分析	22

（一）项目工艺流程及产污节点	22

（二）主要污染源分析	24

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	36

（一）施工期环境影响分析	36

（二）营运期环境影响分析	42

（三）产业政策、选址及总平面布置合理性分析	52

（四）平面布置合理性分析	53

（五）建设项目竣工环境保护验收	53

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55

九、结论与建议	57

（一）结论	57

（二）建议和要求	60

# 建设项目基本情况

## （一）基本情况

| 项目名称 | 600万套/年餐具清洗消毒线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市康洁消毒中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 何鸿斌 |  |  | 联系人 |  |  |  | 朱定安 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区田江乡枫江村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13907394085 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 422006 |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区田江乡枫江村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  | 其他清洁服务O8119 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000.5 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 2868 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 32 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 4% |
| 预计投产日期 |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## （二）工程内容及规模 1、项目由来 随着经济的不断发展，人民生活水平越来越高， 公共饮食卫生意识不断提高，对健康饮食越来越重视，对公共饮食餐具的卫生和安全有了更高的要求。经专业清洗消毒后包装好的餐具，解决了人民外出就餐时担心餐具污染和管理的难题。 邵阳市康洁消毒中心拟投资800万元在邵阳市北塔区田江乡枫江村建设600万套/年餐具清洗消毒线建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受邵阳市康洁消毒中心委托，湖南葆华环保有限公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、本项目建设基本情况 2.1项目概况 ①项目名称：600万套/年餐具清洗消毒线建设项目； ②建设单位：邵阳市康洁消毒中心； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市北塔区田江乡枫江村； ⑤总投资：800万元，其中环保投资32万元，占总投资的4%。 2.2项目组成 项目拟建于邵阳市北塔区田江乡枫江村，占地面积为10000.5m2，总建筑面积为5964.64m2，项目新建2栋单层车间、1栋综合楼（其中：1层为办公区，2层为食堂，3~4层员工宿舍）、污水处理站、场区道路及绿化等。项目主要工程组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况 序号; 建、构筑物名称; 建筑面积; 备注. l; 主体 工程; 1#车间（含锅炉房，20m2）; 1521.52 m2; 1层，位于厂区中部，布设一条餐具清洗线. 2#车间; 1217.52m2; 1层，位于车间中部，布设一条餐具清洗线. 2; 辅助 工程; 综合楼; 3225.6m2; 供4层，其中：1层为办公，2层为食堂，3~4层员工宿舍（供员工午休使用）。综合楼位于厂区东部. 配电房; 1层，35m2; 砖混结构厂房. 3; 公用 工程; 供水; /; 市政供水系统. 供电; /; 市政供电系统. 绿化; /; 绿化面积为2868m2. 4; 环保 工程; 废气; 布袋除尘器+排气筒（不低于20m高）; /; /. 废水; 污水处理站; 处理能力20m3/d; 位于厂区东部. 事故池; 有效容积15 m3; /. 隔油池、化粪池; 有效容积10 m3; /. 固废; 垃圾收集箱; /; /. 灰渣收集池; 2m2; 设置于锅炉房内. 油污桶; /; /. 2.3工程规模 ①主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 能耗; 备注. 1; 全自动洗碗机; CL-1500; 2套; 电能; 外购. 1.1; 包括; 双水除渣机; 7.5m×1.3m; 2台; 电能; 外购. 1.2; 水除渣机; 6.5m×1.3m; 2台; 电能; 外购. 1.3; 初泡池; 5m×1.3m; 2台; ——; 外购. 1.4; 初洗池; 7.5m×1.3m; 2台; 电能; 外购. 1.5; 浸泡机; 8m×1.3m; 2台; ——; 外购. 1.6; 精洗机; 8m×1.3m; 2台; 电能; 外购. 1.7; 热水池; 5m×1.3m; 2台; 生物质锅炉供热; 外购. 1.8; 烘干消毒机; 6m×1.3m; 2台; 外购. 1.9; 回流输送带; 10m×1.3m; 2台; 电能; 外购. 2; 全自动餐具包装机; ——; 2台; 电能; 外购. 3; 筷子清洗线; ——; 2套; 电能; 外购. 4; 框子清洗线; ——; 2套; 电能; 外购. 5; 全自动筷子包装机; ——; 2台; 电能; 外购. 6; 筷子调头机; ——; 2台; 电能; 外购. 7; 锅炉; CLHS-0.72; 1台; 生物质成型颗粒; 外购. ②原辅材料及能源 项目原辅材料及能源情况详见表1-3。 表1-3 项目原辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 备注. 原辅材料; 餐具; 600万套/年; 各餐饮店收集. 筷子; 600万双/年; 各餐饮店收集. 塑框; 30万个/年; 各餐饮店收集，装包装的餐具. 洁佳静浸泡粉; 1.05吨/年; 外购. 筷子套; 600万套/年; 外购. PVC热缩膜; 0.72吨/年; 外购. 能源消耗; 水; 5580吨/年; 城市供水管网供给. 电; 10万度/年; 城市电网供给. 生物质成型颗粒; 135吨/年; 外购. 原辅材料物化性质： 洁佳静浸泡粉：黄色粉末状，易溶于水，水溶液为碱性。由多种进口表面活性剂、助剂等组成。是一种新型的餐具浸泡剂，一项节能新产品，具有祛油污快，安全可靠，无毒无味等优异性能，具体成分详见附件洁佳静浸泡粉成分检查表。 PVC热缩膜：PVC，由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万～12万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m²；有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮-二硫化碳或丙酮－苯混合溶剂中，用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维，称氯纶。具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨并具有较好的保暖性和弹性。 2.4公用工程 ①给水：本项目用水来源由市政供水系统供给。项目用水主要为清洗用水、生活用水和绿化用水。 ②排水：项目采用雨污分流排水系统。项目外排废水主要为生产废水、生活污水。 项目所在地东南面约255m为江北污水处理厂，项目所在地区域属于江北污水处理厂一期纳污范围内，据现场调查项目区域范围内纳污管网已接通。 项目生活污水经化粪池预处理后与生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，经市政污水管网排入江北污水处理厂，最终排入资江。 绿化用水经蒸发、植被吸收，不外排。 ③供电：本项目从当地电网引入供电。项目不设置备用柴油发电机。 ④供热：本项目拔热水浸泡工序、高温消毒工序、烘干工序拟采用1台生物质锅炉供热。 ⑤食堂、宿舍：本项目员工均在项目内食宿，本项目内设员工食堂及宿舍。 2.5总平面布置 本项目位于邵阳市北塔区田江乡枫江村，项目场地总体呈不规则形状。项目建设内容主要为为2栋单层生产车间、1栋4层综合楼、污水处理站。由西到东依次为生产车间（两栋车间并列）、综合楼，污水处理站位于东北角，项目总平面布置详见附图2。 2.6 项目投资 项目总投资800万元，其中环保投资约32万元，环保投资所占比例为4%。项目主要投资情况一览表见表1-4，项目环保投资一览表见表1-5。 表1-4 工程投资估算表 序号; 投资项目; 投资金额（万元）; 备注. 1; 土地费用; 120. 2; 工程建设费; 360; 含环保投资. 3; 前期费用; 50. 4; 设备购置; 220. 5; 其他费用; 50. 6; 合并; 800. 表1-5 环保投资情况一览表 污染源类别; 防治措施; 投资费用(万元). 施工期; 废水; 临时旱厕、沉淀池等; 2. 废气; 定期洒水; 2. 固废; 临时垃圾箱; 1. 生态; 截水沟; 2. 合计; /; 7. 营运期; 废气; 加强绿化，通风换气; 12. 布袋除尘器+排气筒; 3. 废水; 污水处理站 （格栅池+隔油池+絮凝沉淀池，含污泥浓缩脱水设施）; 2. 雨污分流管网; 5. 化粪池; 1. 固体废物; 生活垃圾收集箱; 1. 油污桶; 0.5. 灰渣暂存池; 0.5. 合计; /; 25. 总 计; /; 32. 2.7劳动定员及班制 项目总人数为40人，其中管理人员5人，生产人员35人。本项目实行昼间两班8小时工作制（6：00~22：00），年工作360天。员工不均在项目内住宿，仅为员工提供中餐，故内设员工食堂及宿舍（宿舍供员工午休）。 2.8项目建设进度 本项目计划2017年3月开工建设，2017年9月建成投产。 |
| ## （三）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目购买新邵阳市北塔区田江乡枫江村荒地进行建设，项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及注意环境问题。 根据现场勘查，项目拟建地现状为荒地，本项目不占用农田和山地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## （一）自然环境简况 1、地理位置及交通 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 北塔区位于邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。资江一桥、资江二桥和西湖桥三桥飞架南北，横跨资江，将北塔区与市中心城区连成一体；G320（江北大道）纵贯东西、G207（西湖北大道）横穿南北， 在建的“二广”高速邵阳北塔段穿越陈家桥乡境内。拟建的市一环绕城而过，区、乡、村三级公路网络初具规模，公路四通八达，乡乡通公共汽车，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。新城区内投资环境日益完善， 资江绕区而过， 四季通航， 水路方便。 江北十里城市防洪大堤初具规模，极为壮观。 项目拟建地位于邵阳市北塔区田江乡枫江村，东面为厂房，项目北面空地；南面为石头寨生态农庄；西面隔蔡锷路为湖南湘窖酒业有限公司。项目西面紧邻蔡锷路，项目地理位置优越，交通便利。项目地理位置见附图 1。 2、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m； 最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边， 海拔仅 125m， 地势比降为 10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为 11900km 2 ，沉积变质岩为6220km2 ，花岗岩为 2600km2 ，分别占全市总面积的 57.6％、29.9％、12.2％。 项目所在区域为较典型的湘中丘陵地貌，整体地势较为平坦。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。年平均气温 17.7℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4. 8℃；年平均相对湿度 77%，无霜期 272~304 天，日照时数 1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5~1473.5mm；雨水大多集中在 4~6 月，易遇夏秋连旱。年均风速 1.3m/s。常年主导风为 NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月） 以 ENE 风为主，出现频率11%；春季(4月)以 E风为主，出现频率 9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以 NNE 风为主，出现频率 9.7%。全年静风频率 28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其他季节为 30%左右（风向频率玫瑰图详见图 2-2）。 图2-2 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流 595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逶迤，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。 邵阳市市区多年平交水资源量为 97.77亿m3。大气降水是境内地表水资源的唯一来源，境内地下水资源有大气降水补充，市内补给量多年平均值为1.08亿m3 。 区域内水系发育，流经市区的河流，主要有资江水系，遍及全市九县和市区，流域面积 14788.6 平方公里，占全市面积的 70.8％，每年 4～6 月为洪水期。洪水上涨快，消退亦快，每次洪水历时 3～6 天，洪峰持续 1～2 天，乃至几个小时。 项目污水经处理后排入市政污水管道，最终经江北污水处理厂处理后排入枫江溪，经枫江溪汇入资江。 资江在邵阳县霞塘云乡双江口（又名罗家庙）以上分两源：西源为赧水，旧志又称资水、都梁水。源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长 188.7 公里，流域面积 6884 平方公里，平均坡降为 0.96‰。南源为夫夷水（夫彝水） ，又称罗江，源出广西壮族自治区资源县金紫山，于新宁县窑市镇六坪村塔子寨进入市境，经崀山、金石、白沙、回龙寺，邵阳县塘田市、塘渡口，于双江口与赧水汇合。境内流长 155 公里，流域面积 3150 平方公里，境内河段平均坡降为 0.46‰。新宁县城至双江口河面宽 150m 左右。赧水和夫夷水在邵阳县双江口汇合后始称资江，向北流经九公桥、邵阳市区、新邵县，于岱水桥乡筱溪村流出市境。根据资江下游的邵阳市水文站实测资料，资水流量为 10400m3/s，断面平均流速 1.45m/s，最高通航水位（P=10%）217.2m（黄海高程体系） ，设计水位（P=1%）220.24m。 本项目场区严格实行雨污分流制度，项目雨水经排水沟流入无市政雨水管网汇至枫江溪，经枫江溪汇入资江。运营后产生的废水主要有清洗废水、地面清洗废水、员工生活污水。清洗废水与地面清洗废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准要求后排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后，排入市政污水管网。 项目周边地表水系图详见附图4。 5、生态环境 （1）土壤、植物 本区域土壤主要由板页岩、紫色砂页岩、石灰岩、砂砾岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等七种母质发育而成，主要为红壤、黄壤、黄棕壤等。库区周围地区成土母质母岩主要有紫色砂页岩、第四系红色粘土及近代河流冲积物等三类，土层深厚，质地砂壤至壤土，养分含量较丰富，呈微酸性至微碱性反应。 本区域地处亚热带常绿叶林地带、湘西山区丘陵植被地区，属华中区系雪峰山植物区。区域内陆生植物资源丰富，优势科为松科、杉科、樟科、壳斗科、杨柳科等。主要植被类型有常绿松杉针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林。森林覆盖率65.8%。评价区域内目前尚没有发现国家重点保护植物。 （2）陆生动物 本区域野生脊椎动物有黄鼬、鸬鹚、眼镜蛇、青蛙、中华大蟾蜍等，为常见种类，评价区域内目前尚没有发现国家重点保护动物。 6、江北污水处理厂概述 邵阳市江北污水处理厂位于资江下游枫江溪河口，占地面积12.128公顷，于2015年建成运行，目前设计处理能力为6万吨/天，服务区域为北塔组团南山路以南的区域，本项目属于邵阳市江北污水处理厂纳污范围。根据现场勘查，项目拟建地西面蔡锷路已铺设市政污水管网，邵阳市康洁消毒中心600万套/年餐具清洗消毒线建设项目所产生的废水经处理后，通过市政污水管网（蔡锷路管网），进入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪。

# 三、环境质量状况

## （一）建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目拟建地位于邵阳市环境空气常规监测点——江北罐头厂常规监测点北面1.7km处，且市罐头厂和本项目拟建地间无大型阻挡物，空气流动条件较好，拟建项目地环境空气质量与市罐头厂环境空气常规监测点基本相似。根据环境影响评价导则要求，本项目环境空气质量数据引用江北罐头厂的常规监测数据是可行的。邵阳市环境监测站2015年邵阳市常规监测点——江北罐头厂测点的空气环境质量日平均浓度作为评价依据。 监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（8h） 大气环境质量现状监测结果见表3-1。 表3-1监测及评价结果表单位ug/m3（CO除外，为mg/m3） 监测内容; 监测结果（ug/m3）. SO2; PM10; NO2; PM2.5; CO （mg/m3）; O3. 2015年1月; 48; 161; 38; 111; 1.88; 49. 2015年2月; 28; 120; 25; 86; 1.65; 77. 2015年3月; 34; 85; 23; 61; 1.0; 61. 2015年4月; 44; 79; 22; 51; 1.0; 90. 2015年5月; 48; 77; 16; 52; 1.0; 98. 2015年6月; 27; 50; 12; 27; 1.0; 79. 2015年7月; 28; 55; 14; 34; 1.0; 93. 2015年8月; 31; 63; 15; 40; 1.0; 118. 2015年9月; 27; 84; 17; 53; 1.0; 95. 2015年10月; 43; 108; 31; 70; 1.0; 119. 2015年11月; 36; 53; 26; 42; 1.0; 49. 2015年12月; 34; 94; 30; 71; 1.0; 44. GB3095-2012二级标准日均值; 150; 150; 80; 75; 4; 160. 超标率（%）; 0; 8.3%; 0; 16.7%; 0; 0. 根据上表监测结果可知，市罐头厂常规监测点除PM101月监测浓度、PM2.51、2月监测浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中的浓度限值要求，PM10、PM2.5其余月份及其余监测因子监测浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM101月监测浓度、PM2.51、2月监测浓度超标原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。 2、地表水环境质量现状 项目废水经市政污水管网引入邵阳市江北污水处理厂处理，纳污水体为枫江溪，最终汇入资江，本次环评引用《邵阳市百锐工具有限公司3#综合厂房建设项目环境影响报告表》中监测数据，湖南精科检测有限公司于2016年11月3日至2016年11月5日=对资江和枫江溪进行的环境监测数据，评价资江水环境质量状况。 监测断面设置如下： S1：枫江溪入资江口上游500m资江段 S2：枫江溪入资江口下游500m资江段 S3：污水处理厂排污口上游500m枫江溪段 项目各监测断面监测结果统计情况见表3-2。 表3-2 项目各监测断面监测结果统计情况 单位mg/l 监测点位; 监测结果(mg/l). pH; CODcr; 氨氮; 总磷; 石油类. （GB3838-2002）III类; 6-9; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤0.05. S1; 7.60~7.68; 16.5~16.9; 0.526~0.531; 0.116~0.119; 0.011~0.013. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. S2; 7.69~7.73; 17.5~17.6; 0.657~0.671; 0.124~0.131; 0.01~0.011. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0. S3; 7.55~7.67; 18.5~18.6; 0.687~0.693; 0.094~0.101; 0.01~0.011. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0. 根据监测数据可以看出：资江评价河段S1和S2断面和枫江溪S3断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南精科检测有限公司于2016年12月21日~2016年12月22日对项目周边界四周及东面敏感点进行了为期两天的声环境现状监测，在项目所在地东面、南面、西面、北面及北面160m处枫江村居民楼共布设5个噪声监测点，具体布点位置具体见附图3。项目所在地声环境监测结果及统计情况见表3-3： 表3-3 环境噪声现状监测及统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#拟建地东面场界1m处; 12月21日; 52.8; 40.4; 60; 50. 12月22日; 52.2; 40.1; 60; 50. 2#拟建地南面场界1m处; 12月21日; 50.5; 41.1; 60; 50. 12月22日; 51.2; 41.4; 60; 50. 3#拟建地西面场界1m处; 12月21日; 62.2; 52.2; 70; 55. 12月22日; 63.1; 51.3; 70; 55. 4#拟建地北面场界1m处; 12月21日; 50.9; 40.2; 60; 50. 12月22日; 51.4; 40.8; 60; 50. 5#项目拟建地北面160m处枫江村居民楼; 12月21日; 55.9; 43.1; 60; 50. 12月22日; 55.3; 41.4; 60; 50. 由表3-3监测结果可知，项目东面、南面、北面及拟建地北面160m处枫江村居民楼噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。西面噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 ## （二）主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 保护 目标; 保护目标名称; 方位; 距离; 人数; 保护要求. 大气; 枫江村村民; 北面; 160m-190m; 2户8人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 枫江村村民; 北面; 230m-360m; 26户78人. 枫江村村民; 南面; 260m-600m; 220户660人. 石头寨生态农庄; 南面; 30m-85m; /. 噪声; 枫江村村民; 北面; 160m-190m; 2户8人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 石头寨生态农庄; 南面; 30m-85m; /. 地表水; 资江; 东南面; 590m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 枫江溪; 南面; 60m. 生态; 项目拟建地附近的动植物资源，主要是土著植物、灌草等；常见鸟类、鼠、蛇等.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## （一）环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目区域内环境空气中PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、臭氧执行GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 小时值mg/m3; 24小时均值ug/m3; 年均值ug/m3; 备注. PM10; －; 150; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. PM2.5; －; 75; 35. CO; 10; 4; －. 臭氧; 200; 160（日最大8小时平均值）; －. （2）地表水环境质量标准 项目评价区域的地表水主要为资江江北污水处理厂排污河段，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》中相关内容，该河段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 (单位：mg/L ，Ph值除外) 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. PH; 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅲ类标准. CODCr; ≤20. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. （3）声环境质量标准 项目西面临蔡锷路（城市主干道）一侧35m 内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a 类标准；其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2 类标准。准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 标准类别; 等 效 声 级LAeq (dB); 适用区域. 昼间; 夜间. 4a; 70 dB(A); 55dB(A); 项目西面临蔡锷路一侧35m内的区域. 2类; 60 dB(A); 50dB(A); 项目东、南、北面区域. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | ## （二）污染物排放标准 （1）废水排放标准 项目生产废水经自建污水处理站处理后，生活污水隔油池、化粪池处理后一同排入市政污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准，经江北污水处理厂处理后排入资江，因此执行见表4-4。 表4-4 污水排放标准限值（mg/L，pH无量纲） 污染物名称; 《污水综合排放标准》三级; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015). CODCr; 500; ——. BOD5; 300; ——. SS; 400; ——. NH3-N; ——; 35. 动植物油; 100; ——. LAS; 20; ——. （2）废气排放标准 ①施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 ②项目车间产生臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建要求，详见表4-5。 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 单位; 表1恶臭污染物厂界标准值. H2S; mg/m3; 0.06. NH3; mg/m3; 1.5. ③项目锅炉燃料燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2燃煤锅炉标准（参照执行）； 表4-6 《锅炉大气污染物排放标准》（摘录） 锅炉类别; 污染物; 排放浓度限值（mg/m3）. 燃煤锅炉; 烟尘; 50. 二氧化硫; 300. 二氧化氮; 300. ④《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）； 表4-7 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度/（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除 /﹪; 60; 72; 85. （3）噪声排放标准 本项目施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准，营运期厂界噪声拟执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准，具体标准值见表4-8、表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. （4）固废 ①项目建设、运营过程中产生的一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）。 |
| 总量控制指标 | ①本项目营运过程中废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理、生产废水经污水处理站处理后排入污水管网，汇入江北污水处理厂处置。根据江北污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准（标准值为CODcr 60mg/m3、NH3-N8mg/m3）核算，本次环评给出水污染物总量控制建议指标为CODcr：0.27t/a、NH3-N：0.04t/a。 ②项目废气主要来自生物质锅炉，燃烧介质为成型生物质燃料。根据国家环保部的有关总量控制管理要求，并结合建设项目污染物排放特点。建议污染物总量控制指标如下： SO2：0.21t/a NOx：0.14t/a。 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理暂行办法》（湘政发[2015]15号），企业新、改、扩建项目需新增主要污染物排放指标的，必须从排污权储备交易中心（所）购买取得相应的主要污染物排污权。因此项目所需总量指标应通过排污权交易取得。 |

# 五、建设项目工程分析

## （一）项目工艺流程及产污节点 项目对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段。 基础工程 主体工程 装修工程 工程验收 噪声、扬尘、废水、固废 噪声、固废、粉尘、装修废气、废水 噪声、固废、粉尘、废水 噪声、扬尘、废水、固废 安装工程 1、施工期工艺流程及产污节点图 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程及产污节点图 双水除渣 餐具回收 初泡 初洗（喷淋） 废水 浸泡 精洗（喷淋） 热水清洗 高温消毒 包装 废水、噪声、固废 废水 废水 废水 废气 锅炉 废气、噪声、固废 提供热能 废水 图5-2 餐具（碗、碟、杯）清洗工艺流程及产污节点图 餐具（碗、碟、杯）清洁工艺说明： ①除渣：项目接收的餐具为饭店产的、箱装运输至本项目厂内，回收餐具粘附有食物残渣，由人工将餐具放至清洗线上，经除渣机将食物残渣除去，为保证餐具除渣彻底，清洗线设双重除渣装置； ②初泡、初洗（喷淋）：餐具由自动输送带送至浸泡池，浸泡池加有洁佳静浸泡粉、热水，此过程热水由锅炉（燃料为生物质成型颗粒）加热，浸泡后进行清洗，采用喷淋方式对餐具进行； ③浸泡、精洗（喷淋）：为保证餐具无油渍，清洗线设置双重浸泡、清洗，浸泡池加有洁佳静浸泡粉、热水，此过程热水由锅炉（燃料为生物质成型颗粒）加热，浸泡后进行清洗，采用喷淋方式对餐具进行； ④热水清洗：为除去餐具残留的浸泡粉，经精洗后再次过热水池。 ⑤高温消毒：清洗好的碗碟进入烘干消毒机中进行烘干消毒（该高温烘干消毒过程由锅炉供热，消毒温度在220℃~260℃）； ⑥包装：将消毒后的碗碟放入自动包装机进行自动封膜包装，再经收缩膜机加热至80℃左右使包装收缩膜粘合。 2、筷子清洁工艺流程及产污环节： 人工清洗 筷子 烘干消毒 调头 包装 出货 废水 图5-3 筷子清洁工艺流程及产污环节示意图 筷子清洁工艺说明： ①清洗：筷子由人工进行清洗； ②烘干：清洗好的筷子进入筷子烘干机中烘干，烘干过程温度达到110℃左右，同时起到消毒效果； ③调头：用筷子调头机将筷子调头； ④包装：调头后的筷子经自动筷子包装机进行自动封膜包装。 3、塑框工艺流程及产污环节 清洗 塑框 烘干 待用 废水 图5-4 框子清洁工艺流程及产污环节示意图 塑框清洁工艺说明：项目框子经洗框机清洗，经烘箱进行烘干，此过程由锅炉（燃料为生物质成型颗粒）加热。 ## （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 （1）废水 施工废水主要来源于施工人员的生活污水及施工生产废水。 ①生活污水 项目施工人员均为项目周边居民，施工人员均不在场地内食宿。生活污水主要为施工人员如厕废水。 本工程施工期为6个月（180天），平均施工人员50人。按生活用水量10L/d·人，全施工期生活用水量90m3（日用水量0.5m3），生活污水产生量以生活用水量的80％计算，施工生活污水产生量72m3（日产生量0.4m3）。 ②施工生产废水 施工产生的泥浆水具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80-120g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为50kg/m2，其中COD 为25～200mg/L，石油类为10～30mg/L，SS为500～4000mg/L。本项目总建筑面积为5964.64m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量约为298.23t，COD 约为0.060t，石油类为0.089t，SS 为1.193t。 （2）废气 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、装修废气、运输车辆尾气等。 ①扬尘 施工的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5 mg/m3。 ②装修废气 建筑内外装饰时，各类建筑涂料被大量使用。粉末在建筑表面的涂料比表面积大，易挥发，据有关资料介绍，其约有50%溶液挥发至环境空气中。而使用的涂料品种不同，其对环境空气的污染影响亦相差较大，应予以重视。 建筑材料选择再生材料和绿色环保型建材，严格做到建材的无害化(无污染，无辐射)。另据资料表明，随着各类环保建材和涂料研发、推广，苯及苯系物己严禁被使用于建筑装饰。 本评价根据污染源散发污染物及典型室内空气调查结果归纳出室内主要污染物有：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛、颗粒污染物、氡及其衰变子体等。 项目在装修阶段将使用大量的建筑材料和装修材料，不同建材产生的污染物见表5-1。 表5-1 不同建材产生的污染物 室内污染物; 建材名称. 甲醛; 涂料、复合材料、壁纸、人造地毯、家具、泡沫塑料、胶粘剂等. VOC(沸点50～250℃) 化合物; 涂料中的溶剂、稀释剂、胶粘剂、防水材料、壁纸及其它装饰品. 氨; 高碱混凝土膨胀剂-水泥加快强度剂. 氡气; 土壤岩石中铀、镭、钾的衰变产物，花岗岩、砖石、水泥、建筑陶瓷、卫生洁具. ③运输车辆尾气 施工期间材料运输车辆排放的尾气。一般大型工程车辆污染物排放量见表5-2。 表5-2 大型工程车辆污染物排放量情况表 污染物; CO; THC; NOx. 排放量（g/ km·辆）; 5.25; 2.08; 10.44. ④施工机械废气 施工期间，燃油施工机械将产生少量废气，其污染物主要为CO、NOx 等，该废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）施工噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，其中声级最大的是电锯、电刨，声级达95 dB(A)，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见表5-3。 表5-3 施工机械噪声级单位：dB(A) 序号; 施工阶段; 施工设备; 声级. 1; 土石方阶段; 推土机; 85~90. 挖掘机; 85~90. 装载机; 80~85. 2; 结构阶段; 振捣棒; 85~90. 电锯、电刨; 85~95. 3; 装修阶段; 卷扬机; 75~80. 吊车、升降机; 75~80. 切割机; 80~85. ②运输车辆噪声 施工期需要运输大量的土石方、原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工期交通运输车辆噪声源强见表5-4。 表5-4 大型工程车辆污染物排放量情况表 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 源强dB(A); 85~90; 80~85; 75~80. （4）施工期固体 本项目施工固体污染物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及土石方，施工人员在办公生活活动过程中产生的施工生活垃圾。 ①土石方 根据现场勘察，项目区域场地较为平整，项目土石方主要来自项目基础开挖过程，工程总挖方约0.2万m3，填方量约为0.2万m3。建设方拟采用挖高填低的方法，无弃土产生，项目不设取、弃土场。 ②建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。根据同类工程调查，建筑垃圾产生量约0.05t/m2。本工程总建筑面积5964.64 m2，施工期建筑垃圾产生总量为298.2t，建设单位对其进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的运往渣土办指定的场所填埋做填方。 ③生活垃圾 本工程有效工期6个月（180天），平均施工人员50人。施工场地内不提供施工人员食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，按生活垃圾产生量0.1kg/（d·人）计算，施工生活垃圾日产生量5kg，全施工期产生量0.9t。 （5）施工期生态环境影响 ①水土流失情况分析 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害。这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其在强降水季节会变得更为突出。 根据《湖南土壤侵蚀类型区》，邵阳市属于湘中丘陵红壤、红土母质强度侵蚀区，经估算确定施工期各施工单元土壤侵蚀模数4200~7700t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域容许土壤流失量为500t/（km2·a）。工程建设开挖扰动可能产生的水土流失区域为整个施工现场，造成的水土流失面积共计约0.014839km2。本环评采用侵蚀模数法对施工期水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中：W—扰动地表流失量，t Fi—扰动地表面积，0.014839km2 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，4200-7700t/km2·a，本次评价取6000 t/km2·a Ti—水土流失预测时段，1a。 由此计算出项目区施工期可能造成的新增水土流失量为89.03t。 ②区域景观及动植物资源影响 项目施工过程中占地及对表层植物的清理还将对区域景观及当地的动植物资源造成一定影响。 2、营运期污染源分析 （1）废水 项目营运期废水主要包括生产废水和生活污水。 ①生产废水 项目生产废水主要包括清洗废水、车间地面清洗废水等。 a、清洗废水 项目餐具浸泡、清洗等过程中产生一定量的废水，类比同类型企业，餐具浸泡、清洗废水用水量约12m3/d（4320m3/a），蒸发损耗系数按5%计，则产生清洗废水产生量为11.4m3/d（4104m3/a）。该类污水的主要污染物为CODCr（800mg/l）、BOD5（300mg/L）、SS（400mg/ L）、NH3-N（25mg/L）、动植物油（100mg/L）、LAS（5mg/L）、TP（4mg/L）。 b、车间地面清洗废水 项目需清洁地面面积约为2200m2，地面清洗用水按0.5L/m2•d计，则车间地面清洁用水为1.1m3/d（396m3/a），地面清洗废水产生量按用水量的90%计，则地面清洁废水产生量为0.99m3/d（356.4m3/a），主要污染物为COD（150mg/L）和SS（300mg/L）。 表5-5 本项目生产废水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 清洗废水4104m3/a; CODCr; 800; 3.283; /; /. BOD5; 300; 1.231; /; /. SS; 400; 1.642; /; /. NH3-N; 25; 0.103; /; /. 动植物油; 100; 0.410; /; /. LAS; 5; 0.021; /; /. 车间地面清洗废水356.4m3/a; CODCr; 150; 0.053; /; /. SS; 300; 0.107; /; /. 生产废水（清洗废水和车间地面清洗废水） 4460.4m3/a; CODCr; 748; 3.336; 317.9; 1.482. BOD5; 276; 1.231; 152.49; 0.711. SS; 392; 1.749; 117.6; 0.548. NH3-N; 23; 0.103; 14.076; 0.066. 动植物油; 92; 0.410; 14.72; 0.069. LAS; 5; 0.021; 2.7; 0.013. ②生活污水 项目投产后总人数为40人，均不项目内住宿，项目仅为员工提供中餐，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），员工生活用水量以60升/人•日，则用水量为2.4m3/d（864m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d（691.2m3/a）。生活污水产生及排放情况见表5-6。 表5-6 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 691.2m3/a（1.92m3/d）; CODcr; 350; 0.242; 280; 0.194. BOD5; 175; 0.121; 140; 0.097. SS; 220; 0.152; 90; 0.062. 氨氮; 35; 0.024; 30; 0.021. 动植物油; 50; 0.035; 20; 0.014. 本项目水平衡图见图5-3。 损耗0.6 自来水16.13 12 清洗废水用水 11.4 自建污水处理站 12.39 损耗0.11 城市污水管网 江北污水处理厂 枫江溪 14.31 14.31 12.4 14.31 地面清洗废水 1.1 0.99 1.92 生活用水 损耗0.48 2.4 隔油池、化粪池 1.92 图5-5 水平衡图（单位m3/d） （2）废气 ①生产车间 项目回收使用过的餐具中附带少量剩饭、剩菜，在清渣过程就是将剩饭、剩菜清除，由于这类餐饮垃圾中有机物含量丰富、水分含量高，容易腐烂，产生难闻的味道，该类恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，主要污染物为氨、硫化氢等。 ②包装工序 项目将消毒后的碗碟放入自动包装机进行自动封膜包装，再经收缩膜机加热至80℃左右使包装收缩膜粘合，该加热收缩过程中会产生少量有机废气。主要污染因子为非甲烷总烃。 ③锅炉燃料燃烧废气 项目设有0.5t/h蒸汽锅炉对浸泡、高温消毒、烘干工序提供热水以及对的工件进行烘烤，蒸汽锅炉以生物质成型燃料为燃料，质量参数如下表所示。 表 5-7 项目所使用生物质成型燃料成分表 项目; 直径; 长度; 密度; 水分; 灰分; 热值; 含硫量. 数值; 6~10mm; 10~30mm; 1.1~1.4mg/m3; 8%; 1.1%; 4000Kcal/kg; 0.09%. 热量利用率按80%计算，则生物质颗粒消耗量为94kg/h。根据建设单位提供资料，本项目锅炉每天运行4h，年工作时长1440h，燃料消耗量约为135t/a。 根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产物系数表-生物质工业锅炉”表中有生物质工业锅炉产排污系数表，计算出项目燃烧炉污染物源强： 表 5-8 生物质成型颗粒燃料蒸汽锅炉产污系数及项目锅炉污染源强 项 目; 二氧化硫（kg/t-燃料）; 烟尘（kg/t-燃料）; 氮氧化物（kg/t-燃料）. 产污系数; 1.53（17S）; 0.5; 1.02. 生物质颗粒用量; 135t/a（94kg/h）. 废气量; 6240.28Nm3/t×135t/a =84.24万Nm3/a. 产生量; 0.145kg/h，0.207t/a; 0.048kg/h，0.068t/a; 0.097kg/h，0.138t/a. 产生浓度; 245mg/m3; 80 mg/m3; 163 mg/m3. 处理措施; 布袋除尘，除尘效率99%. 排放量; 0.145kg/h，0.207t/a; 0.00048kg/h，0.00068t/a; 0.097kg/h，0.138t/a. 排放浓度; 245 mg/m3; 0.8 mg/m3; 163 mg/m3. ④食堂油烟废气 项目投产后共有员工40人，均在项目内食宿，配套设有食堂及厨房，采用液化石油气为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为3kg/100人·d，本项目仅为员工提供中餐，则其一天的食用油的用量约为0.6kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为6.48kg/a（年工作日以360天计），油烟的浓度约为8mg/m3，油烟废气量约8.1×105m3/a。 项目厨房燃料为液化石油气，液化石油气是一种较清洁的能源，其燃烧产生的大气污染物排放量较低，可直接排放。 （3）噪声 噪声主要来源于生产过程中机械设备产生的噪声和运输车辆产生的车辆噪声，项目主要噪声源强见表 5-9。 表 5-9 本项目主要噪声源强一览表 序号; 噪声源; 源强. 1; 除渣机; 75~80 dB(A). 2; 全自动餐具包装机; 75~80 dB(A). 3; 全自动筷子包装机; 75~80 dB(A). 4; 风机; 80~90dB(A). 5; 水泵; 80~90dB(A). 6; 运输车辆; 70~80dB(A). （4）固体 本项目主要固体废物主要生活垃圾、食物残渣、污泥、油污、废包装材料、灰渣、破损餐具等。 ①食物残渣：项目生产过程中除渣工序产生食物残渣，约为18t/a。 ②废包装材料：项目包装过程中产生的废包装材料，约为0.1t/a。 ③污水处理污泥：对污水处理站定时清出的污泥渣，产生量约为5t/a，经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置。 ④油污：项目污水处理站隔油池分离出的废油按1kg/d计算，则产生量约0.36t/a。 ⑤生活垃圾：本项目劳动定员 40人，生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计，则生活垃圾产生量为21.6kg/d（7.776t/a）。 ⑥破损餐具：餐具在清洗过程中会有少量餐具破损，产生量约为2 t/a。 ⑦灰渣：项目锅炉燃烧生物质时产生一定量的灰渣，灰渣产生量按生物质用量的15％计算，则灰渣的产生量为8.1吨/年。 根据《国家危险废物名录》，项目产生固废识别及产生量一览表见表5-10。 表5-10 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 废物识别; 处置方法. 1; 废包装材料; 生产过程; 一般废物; 交由废品公司回收. 2; 食物残渣; 生产过程; 一般废物; 交给专业公司回收处理. 3; 破损餐具; 生产过程; 一般废物; 环卫部门定期清运. 4; 灰渣; 锅炉; 一般废物; 交给专业公司回收处理，建议做堆肥使用. 5; 污泥; 污水处理站; 一般废物; 经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置. 6; 油污; 污水处理站; 一般废物; 交给专业公司回收处理. 7; 生活垃圾; 办公生活; 一般废物; 环卫部门定期清运.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工人员废水 | 污水量 | 72m3 |  | 0 |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L | 0.0252t | 当地居民定期清掏做农家肥 |  |
|  |  |  | BOD5 | 220mg/L | 0.0158t |  |  |
|  |  |  | SS | 350mg/L | 0.0252t |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L | 0.0025t |  |  |
|  |  | 施工废水 | 废水量 | 298.23t |  | 0 |  |
|  |  |  | CODcr | 200mg/L | 0.060t | 隔油沉淀处理后，用于施工场地抑尘、不外排。 |  |
|  |  |  | 石油类 | 30mg/L | 0.0089t |  |  |
|  |  |  | SS | 4000mg/L | 1.193t |  |  |
|  | 营运期 | 生产废水 | 废水量 | 4660.4m3/a |  | 4660.4m3/a |  |
|  |  |  | CODCr | 748mg/L | 3.336t/a | 317.9mg/L | 1.482t/a |
|  |  |  | BOD5 | 276mg/L | 1.231t/a | 152.49mg/L | 0.711t/a |
|  |  |  | SS | 392mg/L | 1.749t/a | 117.6mg/L | 0.548t/a |
|  |  |  | NH3-N | 23mg/L | 0.103t/a | 14.076mg/L | 0.066t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 92mg/L | 0.410t/a | 14.72mg/L | 0.069t/a |
|  |  |  | LAS | 5mg/L | 0.021t/a | 2.7mg/L | 0.013t/a |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 691.2m3/a |  | 691.2m3/a |  |
|  |  |  | CODcr | 350mg/L | 0.242t/a | 280mg/L | 0.194t/a |
|  |  |  | BOD5 | 175 mg/L | 0.121t/a | 140mg/L | 0.097t/a |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.152t/a | 90mg/L | 0.062t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 35 mg/L | 0.024t/a | 30mg/L | 0.021t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L | 0.035t/a | 20mg/L | 0.014t/a |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工作业、材料装编堆存、车辆运输等 | 扬尘 尾气 | 无组织 |  | 无组织 |  |
|  | 营运期 | 生产车间 | 恶臭 | 极少量，无组织排放 |  | 极少量，无组织排放 |  |
|  |  | 包装工序 | 非甲烷总烃 | 极少量，无组织排放 |  | 极少量，无组织排放 |  |
|  |  | 锅炉燃料燃烧废气 | 废气量 | 84.24万Nm3/a |  | 84.24万Nm3/a |  |
|  |  |  | SO2 | 245mg/m | 0.207t/a | 245mg/m | 0.207t/a |
|  |  |  | NOx | 163mg/m3 | 0.138t/a | 163mg/m3 | 0.138t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 80mg/m3 | 0.068t/a | 0.8mg/m3 | 0.00068t/a |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 8mg/m3 | 6.48kg/a | 2mg/m3 | 1.62kg/a |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工营地 | 生活垃圾 | 1.5t |  | 0 |  |
|  |  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 298.2t |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 生产 | 废包装材料 | 0.1t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 食物残渣 | 18t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 破损餐具 | 2 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 锅炉 | 灰渣 | 8.1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 5t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 油污 | 0.36t/a |  | 0 |  |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 7.776t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 施工期 | 项目施工期噪声主要来自施工机械设备运转噪声，其声源强度7570-95dB(A)； 施工车辆噪声，声源强度75-85dB(A)。 |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 噪声主要来源于生产过程中机械设备产生的噪声和运输车辆产生的车辆噪声，声源强度在70～90dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附页)： 1、场地平整与基础开挖会扰动项目地地表，破坏原有地貌，造成地表的裸露。 2、项目施工将损坏项目地原有的植被，导致该区域植被覆盖率的下降。 3、项目施工过程将会干扰项目地及周边野生动物的栖息环境，造成野生动物的被迫迁移。 4、在遇大降雨的情况下，项目地范围易形成局部水土流失现象的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 项目施工使用商品混凝土。施工期间产生的施工废气、施工废水、噪声、施工固体废物，都会对环境造成一定影响。 1、施工废气对环境的影响分析 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、燃油机械及运输车辆运行产生的NOX、CO和HC等大气污染因子、建筑装修废气。 （1）施工扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有基础开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程。如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘影响将更严重。施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。 扬尘会导致建筑施工场地周围空气中PM10值升高，增加大气环境的污染负荷。根据同类施工场地的扬尘监测数据，施工场地及出入场地在晴天受扬尘污染严重，PM10严重超标。据同类工程类比调查可知，施工场地扬尘污染对附近100m范围内的居民会产生一定的影响。根据现场调查，项目周边最近敏感点为北面160m处的枫江村居民。为尽量减少项目施工期对环境空气的影响，环评要求： a、采用商品混凝土，做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘，可有效减少施工扬尘对环境的影响； b、及时硬化地面或道路，干燥天气定期洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘。 c、加强施工管理，必须注意文明施工 采取以上措施后，项目施工期扬尘对环境影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 （2）燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工阶段挖掘机、装载机等燃油机械运行将产生一定量燃油废气，考虑其排放量不大，通过大气扩散稀释后对周边环境空气质量影响范围及程度较小。 （3）建筑装修废气 建筑装修废气主要来源于建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并α芘、总挥发性有机物、放射性等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准，可避免损害职工的人体健康和人身安全。 2、施工废水对环境的影响分析 项目施工期的施工人员生活污水、施工生产废水、施工含油污水以及建筑材料运与堆放对水环境的影响。 （1）施工人员生活污水环境的影响分析 根据工程分析可知：施工生活污水产生量72m3（日产生量0.4m3），施工生活污水主要污染物的产生浓度为，COD：350mg/L、BOD5：220mg/L、悬浮物：350mg/L、氨氮35mg/L。施工人员利用临时旱厕入厕，旱厕由当地居民定期清掏做农家肥，对周围水环境影响较小。 （2）施工生产废水对水环境的影响分析 施工生产废水主要包括土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。根据工程分析分析可知，施工生产废水中SS、石油类浓度分别为300-350mg/L、8-10mg/L。如果任由施工生产废水外排，将对地表水体产生影响。项目施工须设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产及道路养护或洒水抑尘，施工废水不外排。 为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中。 （3）施工期含油污水对水环境的影响分析 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。 施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 （4）建筑材料堆放对水环境的影响分析 一些施工材料，如砂石、油料、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。 此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池沉淀后排放。 3、施工噪声对环境的影响分析 施工期噪声主要是施工现场的挖掘机、振捣器、电锯、电钻、卷扬机、水泵等施工机械设备以及建筑材料运输车辆，其噪声源产生强度78～95dB(A)。根据现场勘察，项目最近声环境敏感目标为北面160m处的枫江村居民，诺在不采取任何防治措施的情况下，项目施工场界噪声将超《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，环评要求建设方采取以下措施： a、项目禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生高噪声环境污染的建筑施工作业； b、对施工拟建地内固定噪声源尽量靠拟建地中部设置。 c、项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 项目施工过程中在采取以上措施后，施工期噪声对环境影响较小。 4、 施工期固体废物对环境的影响分析 本项目施工固体污染物主要为施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员在办公生活活动过程中产生的施工生活垃圾。 （1）土石方 根据现场勘察，项目区域场地较为平整，项目土石方主要来自项目基础开挖过程，工程总挖方约0.2万m3，填方量约为0.2万m3。建设方拟采用挖高填低的方法，无弃土产生，项目不设取、弃土场，符合《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》要求，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃砂浆、废砖石及建筑材料边角废料等。根据同类工程调查，建筑垃圾产生量约0.05t/m2。本工程总建筑面积5964.64 m2，施工期建筑垃圾产生总量为298.2t，建设单位对其进行集中堆放，按类分检予以回收，不能回收利用的运往渣土办指定的场所填埋做填方，对环境影响较小。 （3）生活垃圾 施工人员在施工场地产生的生活垃圾量0.9t，施工单位应加强管理，设临时施工营地内设临时垃圾箱，生活垃圾经垃圾收集箱收集后定期送至环卫部门指定地点，由环卫部门送城市垃圾填埋场卫生填埋，对周围环境影响较小。 采取以上措施后，施工期固体废物对环境影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 （1）土地资源利用 本次建设工程将占用土地面积10000.5m2。土地可利用潜在资源将受到一定的破坏。因此建设单位在开发建设过程中，要根据国家有关政策、法规，减少土地抛荒和征而不建的现象，节约、珍惜和保护土地资源。 （2）对植被的影响 项目在施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，项目征地范围内的植被遭受砍伐，铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，而这种变化是永久无法恢复的。工程占地对植物的影响可通过生物量损失表示。项目建设会造成一定程度的植被损失，由于项目路线所经区域没有珍惜植物分布。因此，项目破坏的植被不会对生态系统物种的丰度和生态功能产生明显影响。 拟建项目地多为农业生态环境，群落的生物多样性特点是：乔木层物种单一，主要以灌木等为主，乔木层的多样性指数较低；灌木层物种组成比较丰富；草本层的优势种不突出，其他种类分布不均；农业主要为水稻、蔬菜等。由于项目区域植被的次生性较强，植物多为常见的种类，暂未发现其他国家保护植物物种分布。因此，本项目施工对生物多样性的影响较小。 （3）对动物的影响 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，施工会干扰其正常的生命活动，但由于项目地处城郊，附近乡镇和居民点较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度高，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均不多，主要是适应耕地和居民点的常见种类如青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇等，暂未发现珍稀濒危保护野生动物。故工程建设虽然对一定范围内的野生动物产生一定程度的不利影响，但由于其可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，因此，工程建设不会对其种群数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。不过，施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。 （4）水土流失 本项目的建设有可能造成的水土流失包括：建设时将破坏原有区块的水土环境；施工期间开挖地基、施工车辆往来频繁，将造成表土流失。 在工程建设过程中，将造成大面积的土地裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，水土流失现象。从而对地表植被、溪流水体、土壤结构等产生潜在的危害，这种土壤侵蚀、水土流失现象尤其是在强降水季节会变得更为突出。建设方应采取如下措施降低水土流失的影响： a合理安排施工季节，尽量避免雨季施工。不能避免时，应做好雨季施工防排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 b土石方工程应及时防护，随挖、随运、随填、随夯，不留松土，减少裸露面的暴露时间。 c合理安排施工进度，衔接好各施工程序，及时配套完成水土保持措施，做到工序紧凑、有序，以减少施工期土壤流失量。 d土石方的运输车辆加盖板，以防止土石洒落。 e对挖方区域有坡面径流汇入施工工作面的应先修建截水沟，使暴雨径流不致冲刷坡面造成水土流失。 环评要求建设方委托有资质的设计部门进行水土保持方案设计，落实各项水土保持措施，避免水土流失。 ## （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 营运期废水主要包括生产废水和员工生活废水。 ①生产废水 本项目清洗废水和车间地面清洗废水产生量为4460.4m3/a（12.39m3/d），废水中污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、LAS产生浓度分别为800mg/L、300mg/L、400mg/L、25mg/L、100mg/L、5mg/L。 根据废水特点及处理出水要求，该废水处理工艺采用格栅 +隔油池+絮凝沉淀池，经理站处理后CODcr、BOD5、SS、动植物油、LAS可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准要求，氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)标准要求。废水经污水处理站处理后向西排入蔡锷路市政污水管网，进入江北污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准后排入资江。项目拟采取的废水处理工艺流程图见图7-1。 图7-1 清洗废水工艺流程图 废水 格栅池 污泥 污泥浓缩池 污泥脱水 安全处置 污泥 废水水 絮凝沉淀池 由市政污水管网排入江北污水处理厂 隔油池 固废处理 废水处理流程简述： 废水出车间经厂区的渠道汇集进入格栅池，通过机械格栅后去除较大的固体废弃物后，进入隔油隔渣池，经人工打捞，进一步除去废水中的悬浮物，保证后续处理以及集水池中水泵的正常运行；隔油隔渣池的出水流入絮凝沉淀池中，由人工控制自动投药机进行加药，再静置沉淀3小时，根据上清液的情况打开清水阀排水，经絮凝沉淀后废水排入市政污水管网。 项目污水处理站各段处理效果分析。 本工艺为小型生活污水处理工艺，该工艺装置具有简单、经济治理效率高、操作方便等优点，本项目产生的废水经其处理后可达到污水处理厂接纳标准，经污水处理站处理前后的水质如表7-1。 表7-1 项目污水处理站各段处理效果分析 处理工艺名称; COD (mg/L); BOD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); 动植物油(mg/L); LAS (mg/L). 格栅、隔油池; 进水; 748; 276; 392; 23; 92; 5. 出水; 635.8; 234.6; 313.6; 20.7; 18.4; 4.5. 去除率; 15%; 15%; 20%; 10%; 80%; 10%. 絮凝沉淀池; 进水; 635.8; 234.6; 313.6; 20.7; 18.4; 4.5. 出水; 317.90; 152.49; 117.60; 14.08; 14.72; 2.70. 去除率; 50%; 35%; 62.5%; 32%; 20%; 40%. 综合去除率; 57.5; 44.75; 70; 38.8; 84; 46. 排放标准; 500; 300; 400; 35; 100; 20. 能否达标排放; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表7-1可知，项目生产废水采取上述废水处理工艺处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准要求，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)标准要求。 本工程清洗废水和地面清洗废水废水量为 12.39m3/d，本评价为适合水量波动和考虑事故废水的处理，按 1.5 的系数设计处理规模，本工程设计的处理能力为 20m3/d，能够满足处理水量的要求。 要求建设方请有资质单位建设及设计废水处理系统，严格按照相关技术规范要求进行设计、建设与营运管理。同时对化粪池、污水处理站、生产车间污水收集设施采取铺垫防渗膜、使用防水涂料等防渗措施，防止污水渗漏污染地下水。 项目污水排入污水处理厂可行性分析 接管水质分析：本项目污水为生产废水，主要污染物为 CODcr、BOD5 、SS、NH3 -N、动植物油、LAS等，项目生产废水经处理后可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准，符合污水排入城镇二级污水处理厂接管水质要求，也符合江北污水处理厂的进水水质要求。 污水处理能力分析：目前江北污水处理厂设计处理能力为6万吨/天。本项目废水产生量为12.39m3/d，占江北污水处理厂处理能力的0.021%，项目废水排入江北污水处理厂不会对其产生冲击负荷，本项目生产废水水质污染物和生活污水基本一致，生产废水排入江北污水处理厂，不会对江北污水处理厂处理水质造成影响。 项目生产废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网，经江北污水处理厂处理后外排，对水环境影响较小。 ②生活污水 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为691.2m3/a，污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经江北污水处理厂处理后汇入资江，对水环境影响较小。 根据最新的《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类分类可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。地下水导则4.1规定：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目为Ⅳ类建设项目，根据导则规定Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本次环评不对地下水影响进行预测评价。但业主单位应严格按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001)要求进行防渗设计，对相关废水排放管道、化粪池、污水处理站、生产车间污水收集设施采取铺垫防渗膜、使用防水涂料等防渗措施，防止污水渗漏污染地下水。确保污水不会发生泄漏并污染地下水。 2、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要为锅炉燃料燃烧废气、食堂油烟、车间恶臭等。 ①锅炉废气 项目采用锅炉供热，锅炉燃料为成型生物质燃料。根据工程分析可知，项目锅炉废气中各污染物产生浓度及产生量如下表所示： 表7-2 本项目锅炉废气各污染物产生浓度及产生量一览 污染物名称; 产生浓度; 产生量. 废气量; 84.24万Nm3/a. SO2; 245mg/m3; 0.207t/a. NOx; 163mg/Nm3; 0.138t/a. 烟尘; 80mg/Nm3; 0.068t/a. 项目拟采取布袋除尘器对锅炉废气进行处理，处理后的废气经烟囱高空排放（烟囱高度不得低于20m，烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱应高出最高建筑物3m以上）。布袋除尘器除尘效率预计为99%，处理后的锅炉废气中颗粒物浓度为0.8mg/m3，SO2的浓度为54.4mg/m3，NOX浓度为163mg/m3。对比要求（见表7-2）。项目锅炉废气经布袋除尘器处理后可达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2燃煤锅炉标准（参照执行）。 表7-3 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求 单位：mg/m3 污染物项目; 烟尘（颗粒物）; 二氧化硫; 氮氧化物. 浓度限值要求; 50; 300; 300. 综上，本项目大气污染物在采取环评提出的措施后可以达标排放，排气筒高由15m，且高于周边200m内最高建筑3m，对周围环境的影响较小。 ②车间恶臭 项目车间内生产过程会有少量异味气体产生，异味主要为回收餐具内残留的食物残渣产生的气味；该部分气体产生量较少，均以无组织形式排放。夏季为防止食物残渣因气温过高、停留时间过长，而产生恶臭。因此，环评要求建设单位取以下措施： a、每天由专门的厨余垃圾处理公司清运处理，每天清洗三次，做到日产日清； b、容器每天在厨余垃圾清运走后，由厨余垃圾处理公司提供干净的容器。 c、定期喷洒清新剂，清新剂无毒，对恶臭物质的净化率可以达到80%。 d、同时加强车间机械通风措施。 在采取以上措施后，项目排放的恶臭气量极少，厂界臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）臭气二级标准：即20（无量纲），车间恶臭气体对周边环境的影响较小。 ③包装工序： 项目使用收缩膜机加热使包装收缩膜粘合过程中会产生少量有机废气，主要成份为非甲烷总烃，属无组织排放，类比共类型企业，包装工序产生的非甲烷总厂界浓度未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，本项目废气对周边环境影响较小。 ④食堂油烟 食堂以产生油烟为主，根据工程分析可知，油烟产生浓度约为8mg/m3。食堂油烟通过采取集气罩收集，然后通过油烟净化设施（净化效率75%）处理后由专用油烟通道引致屋顶排放，以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准，减轻对大气环境的影响。 3、声环境影响分析 （1）主要高噪声声源源强及其分布 噪声主要来源于生产过程中机械设备产生的噪声和运输车辆产生的车辆噪声。项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-4。 表7-4 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 噪声源; 位置; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 室外1m 处 dB（A）. 除渣机; 生产车间; 75-80 dB(A); 室内隔声; ≤60. 全自动餐具包装机; 75-80 dB(A); 室内隔声; ≤60. 全自动筷子包装机; 75-80 dB(A); 室内隔声; ≤60. 风机; 80~90dB(A); 减震; ≤70. 水泵; 污水处理站; 80~90dB(A); 室内隔声; ≤70. 根据类比调查，墙体隔音一般在10～25dB，。该项目车间为混凝土结构，隔声量以20 dB计。 为了确保项目营运期噪声不对周边居民造成影响，环评要求认真落实好以下防治措施。 ①搞好车间内设备合理布设。 ②加强对高噪声设备的运行管理，保持设备的合理润滑和良好的运行性能。 ③合理利用厂房的封闭功能，消减噪声的传播距离。 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算噪声值。 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要为通风设备、生产设备和各类泵等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目工作面的设备相对比较集中，均位于项目主车间。故本评价可将工作面主车间看作一个点声源。项目噪声源强参数及预测结果见下表7-5。 表7-5 项目噪声源源强 产生区域; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 治理后个噪声源噪声叠加值dB（A）. 治理前; 治理0. 生产车间; 除渣机; 75-80; ≤60; 73.6. 全自动餐具包装机; 75-80; ≤60. 全自动筷子包装机; 70-80; ≤60. 风机; 80~90; ≤70. 污水处理站; 水泵; 80~90; ≤70. 结合项目平面布置图，项目噪声源区距离厂界四周及最近敏感点距离分别为：东面25m、南面15m、西面45m、北面8m。项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-6。 表7-6 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 距声源点最近距离（m）; 贡献者; 昼间; 标准值（昼间）; 是否 达标. 现状监测值; 预测叠加值. 东面厂界; 25; 45.64; 52.8; 53.56; 60; 达标. 南面厂界; 15; 50.08; 51.2; 53.69; 60; 达标. 西面厂界; 45; 40.54; 63.1; 63.12; 70; 达标. 北面厂界; 8; 55.54; 51.4; 56.96; 60; 达标. 北面160m处枫江村居民; 168; 29.09; 55.9; 55.91; 60; 达标. 本项目实行昼间两班8小时工作制（6：00~22：00），夜间不生产，根据表7-6预测结果可知，项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目东面、南面、北面厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，西面厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准要求。项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目主要固体废物主要生活垃圾、食物残渣、污泥、油污、废包装材料、灰渣。 ①食物残渣：项目生产过程中除渣工序产生食物残渣，约为18t/a，收集至油污桶，交给专业公司回收处理。 ②废包装材料：项目包装过程中产生的废包装材料，约为0.1t/a，交由废品公司回收。 ③污水处理污泥：对污水处理站定时清出的污泥渣，产生量约为5t/a，经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置。 ④油污：项目污水处理站隔油池分离出的废油按1kg/d计算，则产生量约0.36t/a，油污收集至油污桶，交给专业公司回收处理。 ⑤生活垃圾：本项目劳动定员 40人，生活垃圾产生量按0.54kg/人·d计，则生活垃圾产生量为21.6kg/d（7.776t/a），生活垃圾经垃圾收集筒收集后由环卫部门送城市垃圾填埋场卫生填埋。 ⑥破损餐具：本项目生产过程中破损餐具产生量为2t/a，破损餐具集中收集后由环卫部门送城市垃圾填埋场卫生填埋。 ⑦灰渣：项目锅炉燃烧生物质时产生一定量的灰渣，灰渣产生量按生物质用量的15％计算，则灰渣的产生量为8.1吨/年，交给专业公司回收处理，建议做堆肥使用。 在建设单位采取妥善的固体废物处理处置措施，确保无固体废物外排的情况下，固废对外环境的影响较小。 5、环境风险分析 本项目运行存在的主要事故风险因素是：废水处理设施故障和不经处理直接外排等方面。 1、废水处理设施故障的风险分析与防范措施 废水处理设施故障的发生一般有两种起因。一种是人为因素造成，比如维修保养不到位、管理人员监管失职，操作人员失误等。第二种是客观因素造成，比如突发长时间停电导致处理设施不能正常运转，特大暴雨和洪水冲毁排水管道，重型车辆、基建施工损坏进排水管道等。废水处理设施故障发生后，如果不及时得到有效的处置，会导致废水直排和处理不达标，对污染污水处理厂水质有一定影响。 对此，必须引起业主单位的高度的重视，环评要求采取以下措施予以防范。 防范措施： （1）制定事故处理应急预案，确定故应急处理的领导机构，明确相关人员的责任；落实好相关的事故应急处理措施，配备足够的事故应急处理器材，安排一定的事故应急处理经费。 （2）建立健全生产废水处理设施安全运转的各项规章制度，认真做好对废水处理设施的维修保养工作。 （3）加强对废水处理设施安全运转的监管工作，消除一切影响废水处理设施安全运转的隐患。 （4）加强对废水处理设施的运行管理，设置事故收集池，一旦出现事故性排放，应立即停止处理出水排放，废水进事故池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。 （5）事故处置工作完成后，要及时进行现场清理，妥善处理善后事宜，消除各种现场隐患。 （6）总结经验教训，追查事故起因，追究事故责任。 在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。 ## （三）产业政策、选址及总平面布置合理性分析 1、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 2、规划相符性分析 本项目选址于邵阳市北塔区田江乡枫江村，购买枫江村邻近蔡锷路闲置地块建设600万套/年餐具清洗消毒线。根据《邵阳市规划局北塔分局意见》（见附件）可知，用地符合城市规划要求。 3、选址可行性分析 本项目选址于邵阳市北塔区田江乡枫江村，项目西面紧邻蔡锷路，项目地地理位置优越，交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。 根据现场勘察，项目拟建地位于邵阳市北塔区田江乡枫江村，东面为厂房，项目北面空地；南面为石头寨生态农庄；西面隔蔡锷路为湖南湘窖酒业有限公司，项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于风景名胜区、饮用水源保护区范围。综上可知，项目选址可行。 ## （四）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市北塔区田江乡枫江村，项目场地总体呈矩形。项目建设内容主要为2栋单层生产车间、1栋4层综合楼、污水处理站。由西到东依次为生产车间（两栋车间并列）、综合楼，污水处理站位于东北角。项目厂区布局能保证物流和人流畅通。项目生产车间均布置在厂区中部，污水处理站位于东北角，从布局上拉开了与项目最近敏感点的距离。综上所述，本项目总平面布置较合理。 ## （五）建设项目竣工环境保护验收 建设项目项目竣工环保验收一览表见表7-7。 表7-7 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 主要污染因子; 环保措施（包括设施处理工艺、数量与处理处置能力）; 排放方式; 排放去向; 验收标准. 废气; 车间恶臭; NH3、H2S; 加强管理，定时清理食物残渣，保持车间内的清洁卫生，并加强车间通风; 无组织排放; 大气; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中的二级标准. 包装工序; 非甲烷总烃; 加强管理，并加强车间通风; 无组织排放; 大气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 食堂油烟废气; 油烟; 高效油烟净化器处理后高空排放; 有组织排放; 大气; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准. 锅炉燃料燃烧废气; SO2 NOx 烟尘; 布袋除尘+排气筒高空排放; 有组织排放; 大气; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值. 废水; 清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 LAS; 经站污水处理站处理（处理能力20m3/d）; 排入市政污水管网，经江北污水处理厂处理后汇入资江; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池、化粪池（有效容积10m3）. 固体废物类型; 名称; 暂存或贮存场所; 处理处置方式; 验收标准. 一般固废; 生活垃圾; 由防渗漏垃圾箱收集; 交由环卫部门处理; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求建设厂内临时渣库，做到防风、防雨、防渗漏. 破损餐具; 由垃圾箱收集; 交由环卫部门处理. 油污; 收集至油污桶; 交给专业公司回收处理. 食物残渣; 收集至油污桶; 交给专业公司回收处理. 废包装材料; 车间暂存; 交由废品公司回收. 污泥; /; 经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置. 灰渣; /; 交给专业公司回收处理，建议做堆肥使用. 噪声防治措施; 设备采用综合隔声、降噪、减震措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 生态环境保护措施; 绿化; /. 环境风险源及防范措施; 设置容积不小于15m3的事故废水收集池。; 确保废水非正常外排.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工运输车辆 | 车辆燃油尾气 | 加强车输保养，加强运输车辆调度管理，保持作业面和运输道路的畅通，不使用运输性能差的运输车辆等。 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工作业面 | 施工扬尘 | 设置喷洒水抑主点，及时进行喷洒水。施工场地边界设置临时围障。易产生的材料堆放处加以遮盖，避开风速过大情况下的施工，保持场地洁净，使用商品混凝土。 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 车间恶臭 | 恶臭气体 | 加强管理，定时清理食物残渣，保持车间内的清洁卫生，并加强车间通风 | 达标排放 |
|  |  | 包装工序 | 非甲烷总烃 | 加强管理，并加强车间通风 | 达标排放 |
|  |  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 高效油烟净化器处理后高空排放 | 达标排放 |
|  |  | 锅炉燃料燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 布袋除尘+排气筒高空排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工作业面 | 施工废水 | 回收施工废水经隔油沉淀处理后，用于场地洒水抑尘。厂界外设置截洪沟和排水渠道 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 当地居民定期清掏做农家肥 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 清洗废水废水 | COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 LAS | 经污水处理站处理后排入污水管网 | 达标排放 |
|  |  | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 经隔油池、化粪池处理，处理后排入污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 委托本地渣土运输公司运输和处置 | 处置措施到位，对环境影响较小 |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 | 由环卫部门收集，及时运至垃圾转运站 |  |
|  | 营运期 | 生产 | 食物残渣 | 交给专业公司回收处理 | 对周围环境 影响较小 |
|  |  |  | 废包装材料 | 交由废品公司回收 |  |
|  |  |  | 破损餐具 | 环卫部门定期清运 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 经浓缩脱水后送垃圾填埋场处置 |  |
|  |  |  | 油污 | 交给专业公司回收处理 |  |
|  |  | 锅炉 | 灰渣 | 交给专业公司回收处理，建议做堆肥使用 |  |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工期产生的噪声主要为机械设备噪声，施工作业噪声车辆运输噪声，其声源强度在70-95dB(A),采取设置围挡，合理安排机械防治措施后，对环境影响程度较小。 |  |  |  |
|  | 营运期 | 噪声主要来源于生产过程中机械设备产生的噪声和运输车辆产生的车辆噪声，声源强度在70～90dB（A），加强管理，厂房隔声，距离衰减。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目主要生态环境影响在施工阶段，采用的生态保护措施主要有： （1）施工期要注意防止水土流失，因地制宜采取挡土、挡渣等水土保持措施。 （2）通过植树种草栽花，改善建设区域的生态环境。建议在施工过程中同步实施绿化工程。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## （一）结论 1、项目概况 项目拟建于邵阳市北塔区田江乡枫江村，占地面积为10000.5m2，总建筑面积为5964.64m2，项目新建2栋单层车间、1栋综合楼（其中：1层为办公区，2层为食堂，3~4层员工宿舍）、污水处理站、场区道路及绿化等。 2、环境质量现状调查结论 项目所在地环境空气中PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；资江、枫江溪评价河段的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目东面、南面、北面及拟建地北面160m处枫江村居民楼噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。西面噪声监测点监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 3、施工期环境影响结论 （1）施工期水环境影响评价结论 施工期废水主要来自施工人员生活污水、生产废水和雨季暴雨径流。利用临时旱厕如厕，旱厕由当地居民定期清掏做农家肥。设置隔油沉淀池收集施工废水，沉淀处理后用作场地洒水降尘用水，对周围环境影响较小。 （2）施工期空气环境影响评价结论 施工期废气主要来自于施工场地的扬尘、燃油机械及运输车辆运行产生的NOX、CO和HC等大气污染因子。建设单位在施工过程中采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、采用商品混凝土，可有效减少施工扬尘对环境的影响。施工燃油机械及运输车辆产生的尾气量较小，对周边环境影响较小。 （3）施工期噪声环境影响评价结论 建设单位应采取以下减缓措施：夜间严禁高噪声设备施工；合理优化施工布局。采取以上措施后施工噪声对周边环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响评价结论 项目施工期施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，定期收集工地内产生的生活垃圾，并统一送环卫部门处理，对周围环境影响较小。项目土地平整过程产生的弃土即挖即运至拟建地低洼处做填方，无需设置临时堆土和弃土场。项目弃土作为拟建地内填方符合《城市建筑垃圾和工程渣土管理规定》要求。建筑垃圾运至渣土办制定地点。对周围环境影响较小。 4、运营期环境影响结论 （1）运营期空气环境影响评价结论 本项目营运期废气主要为锅炉燃料燃烧废气、食堂油烟、车间恶臭等。车间恶臭气体通过采取强制通风、加强厂区绿化等措施后，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；锅炉废气经布袋除尘器处理后《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2燃煤锅炉标准（参照执行）；包装工序产生的非甲烷总厂界浓度未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟通过采取集气罩收集，然后通过高效油烟净化设施（净化效率80%）处理后以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值标准。 （2）运营期水环境影响评价结论 营运期废水主要包括生产废水和员工生活废水。生产废水和生活污水经预测出来后达到《污水综合排放标准》三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)标准要求后排入市政污水管网。项目污水在采取以上措施处理后，对周围环境影响较小。 （3）运营期噪声环境影响评价结论 噪声主要来源于生产过程中机械设备产生的噪声和运输车辆产生的车辆噪声。生产设备均设置在厂房内厂房隔声处置、距离衰减很，项目东、南、北面厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，项目西面厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准要求。项目营运期噪声对声环境影响较小。 （4）运营期固废环境影响评价结论 本项目主要固体废物主要生活垃圾、食物残渣、污泥、油污、废包装材料、灰渣。食物残渣收集至油污桶，交给专业公司回收处理；废包装材料交由废品公司回收；油污收集至油污桶，交给专业公司回收处理；灰渣建议做堆肥使用；污泥经浓缩脱水后外运填埋；破损餐具集中收集后由环卫部门送城市垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾经垃圾收集筒收集后由环卫部门送城市垃圾填埋场卫生填埋。采取上述措施，本项目固体废物对周围环境影响较小。 5、产业政策、选址、平面布置合理性分析结论 （1）产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）中限制类及淘汰类项目，因此本项目符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目选址于邵阳市北塔区田江乡枫江村，购买枫江村邻近蔡锷路闲置地块建设清洗消毒600万/年套餐具清洗线。根据《邵阳市规划局北塔分局意见》（见附件）可知，用地符合城市规划要求。 （3）选址合理性分析 本项目选址于邵阳市北塔区田江乡枫江村，项目西面紧邻蔡锷路，项目地地理位置优越，交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。 项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。综上可知，项目选址可行。 （4）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市北塔区田江乡枫江村，项目场地总体呈矩形。项目建设内容主要为2栋单层生产车间、1栋4层综合楼、污水处理站。由西到东依次为污水处理站、生产车间（两栋车间并列）、综合楼。项目厂区布局能保证物流和人流畅通。项目污水处理站、生产车间均布置在厂区中部，从布局上拉开了与项目最近敏感点的距离。综上所述，本项目总平面布置较合理。 综上所述，邵阳市康洁消毒中心600万套/年餐具清洗消毒线建设项目选址可行、布局合理，符合国家及地方相关产业政策，符合当地用地规划要求，在认真落实环评报告提出的各项污染防治措施和生态保护措施，确保污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 ## （二）建议和要求 （1）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入运行。并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。 （2）建立健全环境管理规章制度和控制污染产生的监管程序，使场内每位员工都能积极参与环境监督和管理。 （3）加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日