建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市百锐工具有限公司3#综合厂房建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市百锐工具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 栗强 |  |  |  | 联 系 人 | 曾朝晖 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517398808 |  | 传 真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 √ |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | G58 仓储业 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3689.37 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 600 | 其中：环保投 资(万元) |  |  | 4. 7 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 0.78% |
| 评价经费 (万 元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年3月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况 在市场竞争日益激烈的现代社会，企业应以市场为导向，重视客户的需求，加强企业的服务意识。加强仓储物流可以很有效地为企业收集客户需求、市场信息、产品状况等方面的信息，使企业有的放矢，提高资源配置的能力，最大限度地满足客户的需要，实现企业的营销目的，为企业在竞争中取胜创造了有利条件，为此，邵阳市百锐工具有限公司在厂区内新建3#综合厂房建设项目，加强企业仓储物流能力。环评介入时，3#综合厂房主体钢架已基本建成。 遵照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令(98)253号《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规的要求，项目为邵阳市百锐工具有限公司仓库扩建项目，属仓储物流项目（不含油库、气库、煤炭储存），不涉及有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目，应编制环境影响评价报告表。为此，邵阳市百锐工具有限公司特委托湖南葆华环保有限公司承担“邵阳市百锐工具有限公司3#综合厂房建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员对项目场址(项目地理位置详见附图1)及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 - 现有工程概况 2.1企业基本情况 邵阳市百锐工具有限公司成立于2005年，位于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角，是一家集五金件制造、销售及货运服务于一体的综合性企业。2005年7月，邵阳市环保局以邵市环评【2005】24号文批准了邵阳市百锐工具有限公司年产1200万件五金工件生产项目（详见附件），该项目于2009年5月开始建设，2010年9月竣工并进行试生产，2011年3月，通过环境保护竣工验收，并取得排污许可证。 目前，邵阳市百锐工具有限公司已投资7800万元建设了五金工件生产线，产品主要有钳子、扳手、锥子等五金工件，年生产能力为1200万件五金工件。 2.2企业现状 根据建设方提供的资料及现场踏勘，项目总用地面积为27492.1m2，其中1#车间建筑面积为3780m2、2#车间建筑面积为2520m2、综合楼建筑面积为1610.43m2、家具卖场建筑面积为13458.14m2及西北侧一栋临时车间建筑面积为2000m2，项目主要建设内容详见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 分类; 建设内容及功能. 主体 工程; 1#车间; 建筑面积3780m2，设仓库及铣床、冲床、压力机等设备. 2#车间; 建筑面积2520m2，设热处理（电）生产线. 临时车间; 建筑面积2000m2，设包装机等设备. 家具卖场; 建筑面积13458.14m2，租赁给顺德公司. 辅助 工程; 配电室; 建筑面积20 m2，配套315 KW 变压器1台，位于1#车间内. 传达室; 建筑面积10 m2. 公用 工程; 综合楼; 建筑面积1610.43m2，设有办公室及食堂. 环保 工程; 废气处理; 布袋除尘器1套. 生活污水处理; 化粪池1个. 固体废物处理; 一般固废堆放点，垃圾桶. 噪声处理; 冲床设备设隔声垫. 注：其中，临时车间：于2016年10月开始建设，建设方以向北塔区人民政府及各职能部门就搭建临时建筑事宜进行汇报，并书面承诺该临时建筑使用年限为2年（2016年10月31日至2018年10月31日），到期后，由百锐公司自行拆除；家具卖场：该地块于2011年租赁给顺德家具厂，一直从事家具销售，要求该企业补办环评手续。本次环评仅对3#综合厂房进行评价。 （2）现有项目生产工艺： 现有项目生产工艺流程 原料入库 锻造工序 初加工工序 表面处理（外协） 精加工工序 包装 入库 具体流程为：原料进厂检验、锻坯下料、锻造、粗车加工、热处理、表面清理（外协）、精车加工、包装。 （3）现有项目生产设备： 现有项目主要设备配置情况见表2： 表2 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号或规格; 数量. 1; 冲床; 80T; 20. 2; 双头铣床; X6110; 24. 3; 成型铣床; G6138; 40. 4; 立式单头铣床; X5022; 24. 5; 压力机; 300T; 4. 6; 砂轮机; /; 32. 7; 砂带机; MNP-A3E; 60. 8; 加热器; ICBI-S1601; 4. 9; 高频感应器; XG-36; 20. 10; 空气锤; 5.5KW; 12. 11; 磨机; GT-265; 8. 12; 立式钻床; XB61; 20. （4）现有项目原辅材料消耗情况 现有项目原辅材料消耗情况见下表 表3 现有项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 钢材; t/a; 1800. 2; 铸胚; t/a; 1800. 3; 砂带; 条/a; 15000. 4; 砂轮; 片/a; 3000. 5; 机油; 吨; 1. 6; 水; t/a; 2500. 7; 电; 度/a; 75.6万. （5）现有公用工程 1）给排水 现有工程用水量约8.4m3/d，从厂址东面市政自来水供水管道接入；现有工程员工生活污水经化粪池处理后排入东面市政污水管网，进入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪。 2）供电 现有工程供电电源从市政电网接入，厂区内设配电房，位于1#车间内，厂区用电电压为380/220V，负荷等级除消防设备用电负荷为二级外，其余用电负荷均为三级。 3）供热 现有工程工序均使用电为能源，员工食堂炉灶以液化石油气为燃料。 （6）现有项目环保投资情况 现有工程具体环保投资情况详见表4。 表4 现有项目环保投资一览表 序号; 名称; 费用（万元）. 1; 废水治理; 生活污水-化粪池; 2. 2; 废气治理; 粉尘-布袋除尘器; 5. 油烟废气-油烟收集系统; 2. 3; 噪声治理; 减振垫; 6. 4; 固废治理; 一般固废收集点、垃圾桶; 2. 5; 绿化; 8. 合计; 25. 3、本项目概况 （1）本项目建设内容 邵阳市百锐工具有限公司拟投资600万元在厂区内预留用地新建3#综合厂房建设项目，该栋综合厂房位于现有综合楼东侧，紧邻蔡锷路。本项目仅扩建1栋综合厂房，用于仓储五金件，现有工程产能、工艺均保持不变，原1#车间改为仓库，用于生活日用品的仓储，生产线调整至临时建筑内。 本工程占地面积为2689.37m3，建筑面积为5378.74m3，为1栋2F的现代化综合厂房(高9.2m的钢架结构厂房)，内设成品仓库、产品展示室、办公室等，仓储规模为2万件五金工件。 项目主要经济技术指标见表5，工程组成见表6。 表5 主要经济技术指标一览表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 指 标; 备注. 1; 项目总占地面积; m2; 27492.1; /. 2; 本项目占地面积; m2; 2689.37; /. 3; 本项目建筑面积; m2; 5378.74; /. 4; 建筑密度; %; 54.94; /. 5; 容积率; /; 0.97. 6; 绿地率; %; 15.8; /. 7; 停车位; 个; 33; 地面停车位. 8; 总投资; 万元; 600; /. 表6 工程组成一览表 分类; 建设内容; 建筑面积及配置设备; 备注. 主体工程; 综合厂房; 1栋，2F ，建筑面积5378.74m2，设有仓库、产品展示室、办公室、会议室等; 新建. 辅助工程; 停车位; 10个; 依托现有工程. 公用工程; 供水; /; 依托现有工程. 供电; /; 依托现有工程. 道路; /; 依托现有工程. 环保工程; 废水处理设施; /; 依托现有工程. 废气处理设施; 绿化; 依托现有工程. 噪声处理设施; 绿化; 依托现有工程. 固废处理设施; 垃圾桶、收集桶; 新建. （2）本项目主要原辅材料及能源消耗量 本项目仅扩建1栋综合厂房，现有工程产能、工艺、生产线均保持不变，故无原辅材料无变化。 项目能源年消耗量详见表7。 表7 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 电; kW·h; 2000; 依托现有配电房. 2; 水; t; 219; 依托现有供水管网. （3）本项目主要设备 本项目主要设备见下表。 表8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 监控系统; /; 套; 1. 2; 运输车; /; 辆; 2. 3; 叉车; /; 辆; 5. 4; 货架; /; /; 若干. 5; 移动货架; /; 个; 若干. 6; 货物整理架; /; /; 若干. （4）公用工程 1）给排水 本项目给排水系统依托现有工程。 2）供电系统 本项目供电系统依托现有工程。 3）交通运输 本项目紧邻蔡锷路，便于五金件的外运。 4）绿化 厂区绿化将采用点、线、面结合的方式，种植观赏性的乔灌木和草皮。沿厂区道路两旁种植行道树，建构筑物四周广植草皮，种植一些抗性好的灌木。整个厂区绿化率为15.8%。 （5）平面布置 本项目占地面积为5378.74m2，位于现有综合楼东侧，紧邻蔡锷路，便于产品的物流。 （6）劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员140人，本项目劳动定员10人，采用两班工作制度（8:00-20:00），年工作日300天。 （7）项目投资情况 项目总投资600万元，资金由建设单位自筹；其中环保投资4.7万元，环保投资占总投资的0.78%。项目投资分项见表9，项目环保投资分项估算见表10。 表9 本项目投资情况一览表 序号; 投资方向; 金额（万元）. 1; 土地费用; 150. 2; 建筑工程费用; 400. 4; 流动资金; 50. 合计; 600. 表10 本项目环保投资情况一览表 - 时期; - 项目; - 设备; - 总价（万元）. - 施 - 工 - 期; 废气处理; 地面清扫、洒水抑尘; - 0.5. 废水处理; 施工期隔油池、沉淀处理回用; - 0.5. 噪声处理; 临时围挡; - 1. 固废处理; 建筑垃圾分类处置; - 0.5. - 营 - 运 - 期; 废气处理; - 绿化吸收; /. 废水处理; - 化粪池; 依托现有工程. 噪声处理; - 墙面隔声、距离衰减、绿化降噪; /. 固废处理; - 垃圾桶、收集桶; 0.2. 绿化; - 绿化; 2. - 合计; 4.7. - 环保投资占总投资比例（%）; 0.78. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目仅扩建1栋综合厂房，现有工程产能、工艺、生产线均保持不变。 1、现有项目污染物达标情况分析 根据邵阳市环境保护监测站编制的《年产1200万件五金工件建设项目竣工环境保护验收监测报告》邵环竣监【2011】第001号，现有工程基本上能够按照原环评报告和环保行政审批的要求进行生产、污染防治设施到位，监测项目除生活污水化学需氧量超标外（原项目污水经市政污水管网直排排入枫江溪，执行《污水综合排放标准》（GB8976-96）中一级标准，由于江北污水处理厂建成，现生活污水可进入江北污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8976-96）中三级标准，生活污水经化粪池处理后，可达标排放），其余监测项目监测结果均符合相应的污染物排放标准，环境敏感点符合相应的环境质量标准。 2、现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施 由于公司现有仓储场地狭小，部分原材料于厂内任意堆放，脏乱差现象较为严重，严重影响厂内环境卫生。为解决现有问题，邵阳市百锐工具有限公司在厂区内新建3#综合厂房建设项目。 表11 现有工程环境问题及“以新带老”措施一览表 序号; 现有工程环境问题; “以新带老”措施. 1; 现有仓储场地狭小，部分原材料于厂内任意堆放。; 新建一栋综合厂房，作为仓库、产品展示室、办公室和会议室等，形成现代化仓库。. 2; 打磨废水出现 “跑冒滴漏”情况; 收集沉淀处置，循环使用。. 3; 废机油处置未设置专门暂存间; 新设危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。. 3、现有项目存在的主要污染问题 根据现场踏勘，现工序产生的废润滑油未设立专门的固体废物收集室。 4、现有项目存在的主要污染问题的解决办法 环评要求：建设单位设废润滑油暂存间，做到防渗、防漏，定期交由有资质单位进行处置，并做好相应台账。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 北塔区，邵阳市辖区，位于湖南省邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。总面积83.72平方千米。辖2个街道、3个乡，区政府驻状元洲街道蔡锷路。地理坐标为北纬27°11''29″-27°18''12″，东经111°20''48″-111°29''23″。 项目位于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角，东侧紧邻蔡锷路，南侧为南山路，北侧为枫江溪，西侧为荒地，区域交通便利，项目周边的市政基础设施已基本建成，项目地理位置具体见附图1。 2、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 项目拟建地现为邵阳市百锐工具有限公司空置用地，地势平坦，高程218米左右，环评介入时，场地已平整，钢结构仓库主体已基本建成。厂区道路纵坡坡度与地块外围道路坡度走向一致，有利排水排污。 3、气象、气候 本项目所在区域属亚热带季风湿润气侯，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点，但降雨集中，易造成干旱和洪劳灾害。 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图1）。 图1 风向频率玫瑰图 4、水文、水质 邵阳市境内水系发达，溪河密布，邵阳市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及邵阳市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占邵阳市面积的70.8%。 资江，长江支流，又称资水。左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。干流西侧山脉迫近，流域成狭带状；上、中游河道弯曲多险滩，穿越雪峰山一段，陡险异常，有“滩河”、“山河”之称，为湖南四水之一。 资江，资江流经邵阳市区30.8km，河床宽120～140m，平均流速0.5m/s，平均水深为2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量4800m3/s，多年平均流量325.5m3/s，枯水期平均流速为0.26m/s，最枯月平均流量为48.1 m3/s（90%保证率），最小极端流量 30.0 m3/s。 本项目污水经处理后排入市政污水管道，最终进入江北污水处理厂处理后汇入枫江溪。 5、植被、生物多样性 邵阳市位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一。 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，其中被子植物105科372属1659种，裸子植物8科33属67种，自然分布和引进栽培的木本植物115科409属1726种，用材林树种210种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种；其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木（伯乐树）、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉、马蹄参、伞花木、杜仲、福建柏、水松、金钱松、白豆杉等，系全国植物区系之精华。除马尾松、杉、樟、泡桐等常见树种外，还有不少古老珍稀树种，如“活化石”银杏、“林海珍珠”银杉及珙桐，木杉、冷杉、钟尊木、连香树、兰果树、银鹊树，中华五加等数十种孑遗植物，国外早已绝灭，为国家重点保护的世界珍稀树种，在新宁县境内还发现了在经典中从未记载过的新宁唇柱苣苔，宽脉唇柱苣苔，崀山唇柱苣苔，新宁毛莨等十几种植物新种及数百种药用植物，植物学家称这一地区为国内外罕见的植物新种密集区。城步沙角洞的银杉群落，新宁、城步的资源冷杉群落，绥宁黄桑的长苞铁杉群落，是研究江南地域古生物学的活标本。 邵阳市已先后建立绥宁黄桑、新宁舜皇山国家级自然保护区和武冈云山等4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。经济林木主要有茶树、油茶、油桐和柑桔等果木林。长期以来，境内除盛产木材、楠竹、茶油、桐油、生漆等大宗林产品外，松脂、玉兰片、白蜡、五倍子、山苍子油、棕片、竹麻等林副产品行销省内外。 茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，邵阳市境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 根据实地踏勘，项目拟建区域为邵阳市百锐工具有限公司空置土地，项目拟建区域无珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物、鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、邵阳市概况 邵阳市现辖大祥、双清、北塔三个市辖区、武冈市和邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、新宁、邵阳、城步苗族自治县8个县，有38个民族，770万人口(2010年），总面积20829km2。 2015年全市完成地区生产总值1387亿元，比上年增长9.6%。其中第一产业完成增加值299.39亿元，增长3.6%，第二产业完成增加值508.05亿元，增长8.9%，第三产业完成增加值579.56亿元，增长12.9%。按常住人口计算，全市人均GDP19100元，比上年增长9.2%。三次产业结构由上年的21.8：38.2：40.0调整为21.6：36.6：41.8，三产业比重提升了1.8个百分点。非公有制经济实现增加值880.83亿元，比上年增长9.2%，占GDP的比重为63.5%。全部工业实现增加值427.90亿元，比上年增长9.1%，占GDP的比重为30.9%，对GDP增长的贡献率为33.3%；全市产值过亿元的企业562家，比上年增加57家，其中：过20亿元企业4家，过10亿元企业15家，过5亿元企业65家；高新技术产品实现增加值232.5亿元，占规模工业比重为45.5%，比上年提高7.8个百分点。全市完成农林牧渔业总产值422.17亿元，比上年增长3.8%（可比价）。种植业完成产值240.08亿元，增长3.5%，粮食产量达到326.40万吨，比上年增长1.6%，油料总产量17.37万吨，增长8.1%，烟叶产量1.13万吨，减少21.3%，水果总产量82.13万吨，增长5.4%。畜牧业完成产值145.38亿元，增长5.9%，年内出栏生猪965.34万头，下降1.1%，牛出栏37.09万头，增加4.9%，羊出栏55.65万头，增加12.4%。肉类总产量81.54万吨，与上年持平，禽蛋产量1.88万吨，增长2.5%，牛奶产量4.92万吨，增长7.3%。林业完成产值17.81亿元，增长6.9%。渔业完成产值12.91亿元，增长4.9%，水产品总产量10.7万吨，增长0.9%。年末全市共有市级艺术表演团体4个，文化馆13个，公共图书馆14个，纪念馆9个。有线电视用户68万户，与上年持平，电视综合人口覆盖率93%。文化产业逐步壮大，实现增加值62.7亿元，占GDP的4.52%。文化事业蓬勃发展，文艺创作精品不断涌现。祁剧演员肖笑波荣获戏剧表演国家最高奖项梅花奖，填补了祁剧空白。完成“送戏下乡，演艺惠民”活动和“雅韵三湘”高雅艺术普及计划1025场，放映农村公益电影69750场。成功举办邵阳市第三届艺术节。完成1569个行政村广播“村村响”，10309个自然村广播电视“村村通”。 2015年年末全市共有卫生机构1137个，比上年增加64个，其中医院和卫生院296个，拥有床位总数3.3万张，比上年增长10%，卫生技术人员2.91万人，增长7.4%，执业医师和执业助理医师1.2万人，增长7.1%，注册护士1.1万人，增长11.1%。2015年年末全市户籍总人口821.37万人，比上年增加2.39万人。全市常住人口726.17万人，其中男性人口379.61万人，女性人口346.56万人，城镇人口和乡村人口分别为304.63万人和421.54万人，城镇化水平为41.95%，比上年提高2.03个百分点；65岁以上老年人口76.25万人，占总人口比例达到10.5%。年内出生人口10.94万人，出生率13.32‰，死亡人口3.14万人，死亡率3.82‰，自然增长率9.5‰。农村计划生育家庭扶助对象达到28279人，发放奖励扶助金2715万元，分别增长12.8%和12.3%；独生子女伤残死亡家庭扶助对象达到1949人，发放扶助金801万元，分别增长13.1%和80.4%。现代服务业日趋活跃。实现社会消费品零售总额431.9亿元，增长14%。建成全国农产品现代流通综合试点城市项目6个，标准化改造农贸市场40个。完成旅游产业总体规划修编，成功举办第二届中国大桂林旅游·湘桂原生态风情节和第八届湖南西部农博会。新宁跻身全省首批旅游特色县域经济三个重点县之一，并成功创建全国旅游标准化示范县。旅游人次达到1900万，增长16.7%，旅游总收入140.2亿元，增长17.8%。本地银行实际新增贷款138.9亿元，增长38%，外地银行新增贷款22.2亿元，增长212.5%。本地银行新增存贷比首次突破60%、达到62.5%，余额存贷比42.7%、比上年提高2.9个百分点。新开业小额贷款公司5家。市本级新增金融机构5家。直接融资10亿元。实现保费收入36.5亿元，增长10.8%。 邵阳市境内矿产资源较为富足，已发现的矿藏有煤、铁、锰、钨、锑、金、银、优质石灰岩等74种。矿藏地有644处，其中大型矿床23处，中型矿床33处，小型矿床61处。非金属矿藏蕴藏量大，品位高。煤矿工业储量1.417亿吨，远景储量1.447亿吨。 邵阳市山川秀丽、风光旖旎，有着得天独厚的旅游资源。目前不仅有世界自然遗产一处（新宁崀山），国家级重点风景名胜区三处（新宁崀山、城步南山牧场、隆回虎形山--花瑶），还有被联合国科教文组织誉为“神奇绿州”的国家级自然保护区绥宁黄桑，以及“道家72福地” 之一的国家级森林公园武冈云山和被联合国科教文组织誉为世界上“最神奇的绿洲”的国家级森林公园罗溪国家森林公园。 邵阳市民族文化底蕴十分厚重。境内有汉、瑶、苗、侗、回等四十个民族。湖南祁剧、邵阳渔鼓、宝庆竹刻、滩头年画、邵阳石刻、剪纸等都是湖湘文化中的瑰宝。 2、北塔区概况 本项目拟建地位于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角，北塔区位于邵阳市城区北部，1997 年 10 月邵阳市区划调整后设立，北塔区的命名缘于资江北岸的江北乡北塔村的北塔，该塔始建于明代隆庆四年，迄今已有 400 多年历史，被列为邵阳市一大人文胜景和全国重点文物保护单位。北塔区与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。全区现辖辖 2 个街道、3 个乡。北塔区全区总土地面积 82 平方公里，其中耕地面积 3.13 千公顷，人口 9.1 万人。 2015年全区实现生产总值285928万元，按可比价计算比去年增长11.3%。其中第一产业实现增加值27630万元，增长4.4%；第二产业实现增加值164738万元，增长11.1%，第三产业实现增加值93560元，增长13%。第二产业对经济增长贡献率为58.7%，第三产业对经济增长贡献率为38.4%。三次产业结构为9.7∶57.6∶32.7。按常住人口计算，人均GDP为26949元。全区能耗总量为29.49万吨标准煤，万元GDP能耗为1.128吨标准煤。 农业2015年粮食种植面积达为3.05千公顷，同比增长2%，总产量达到17889吨，同比下降1.1%。其中稻谷产量13318吨。油料种植面积0.39千公顷，总产量604吨，比上年同比下降4.6% 。蔬菜种植面积为1.19千公顷，总产量为33986吨，比上年同比增长9.2%。水果总产量达到6230吨，比上年同比下降1.4%。2014年肉类总产量12104吨，比上年增长4.8%，其中猪肉产量为8425吨，比上年同比增产4.4%。家禽出笼190万羽，禽蛋产量124吨，比上年增长4.2%。水产品产量1965吨，比上年增长8%。 工业和建筑业。2015年全部工业总产值1034277万元，比上年增长11.7%。规模工业企业实现增加值252766万元，比上年增长11.7%；产品销售率为80.83%，比上年下降6.02个百分点；利税总额为31008万元，同比下降9.1%。制酒业全年完成总产值255456万元，同比增长24.5%；纺织业全年完成总产值148505万元，同比增长37.8%；食品制造业全年完成总产值123085万元，同比增长51.3%；规模以下工业全年完成总产值84712万元，增长15.2%。 根据实地调查，项目建设地无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。 3、江北污水处理厂概述 邵阳市江北污水处理厂位于资江下游枫江溪河口，占地面积12.128公顷，于2015年建成运行，目前设计处理能力为6万吨/天，本项目属于邵阳市江北污水处理厂纳污范围。目前，邵阳市百锐工具有限公司所产生的生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网（蔡锷路管网），进入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目大气环境质量现状采用邵阳市常规监测点（邵阳市罐头厂点位，位于本项目南侧约2.5km处，符合引用标准）2015年1月至12月环境空气质量日平均浓度作为评价依据。 监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（8h） 大气环境质量现状监测结果见表12。 表12 大气环境质量现状监测评价结果统计表 监测内容; 监测结果（ug/m3）. SO2; PM10; NO2; PM2.5; CO mg/m3; O3. 2015年1月; 48; 161; 38; 111; 1.88; 49. 2015年2月; 28; 120; 25; 86; 1.65; 77. 2015年3月; 34; 85; 23; 61; 1.0; 61. 2015年4月; 44; 79; 22; 51; 1.0; 90. 2015年5月; 48; 77; 16; 52; 1.0; 98. 2015年6月; 27; 50; 12; 27; 1.0; 79. 2015年7月; 28; 55; 14; 34; 1.0; 93. 2015年8月; 31; 63; 15; 40; 1.0; 118. 2015年9月; 27; 84; 17; 53; 1.0; 95. 2015年10月; 43; 108; 31; 70; 1.0; 119. 2015年11月; 36; 53; 26; 42; 1.0; 49. 2015年12月; 34; 94; 30; 71; 1.0; 44. GB3095-2012二级标准日均值; 150; 150; 80; 75; 4; 160. 超标率（%）; 0; 8.3%; 0; 16.7%; 0; 0. 根据上表监测结果可知，市罐头厂常规监测点除PM101月监测浓度、PM2.51、2月监测浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中的浓度限值要求，PM10、PM2.5其余月份及其余监测因子监测浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；PM101月监测浓度、PM2.51、2月监测浓度超标原因主要是冬季不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气、工业废气不易扩散造成的。 - 地表水环境质量现状 本项目产生的生活污水经处理后由市政污水管网引至江北污水处理厂集中处理，最终排入枫江溪。本次环评委托湖南精科检测有限公司于2016年11月3日至5日对资江和枫江溪进行的环境监测数据，评价资江水环境质量状况。 监测断面设置如下： S1：枫江溪入资江口上游500m资江段 S2：枫江溪入资江口下游500m资江段 S3：污水处理厂排污口上游500m枫江溪段 项目监测结果统计情况见表13。 表13 项目各监测断面监测结果统计情况 单位mg/l 监测点位; 监测结果(mg/l). pH; CODcr; 氨氮; 总磷; 石油类. （GB3838-2002）III类; 6-9; ≤20; ≤1; ≤0.2; ≤0.05. S1; 7.60~7.68; 16.5~16.9; 0.526~0.531; 0.116~0.119; 0.011~0.013. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. S2; 7.69~7.73; 17.5~17.6; 0.657~0.671; 0.124~0.131; 0.01~0.011. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0. S3; 7.55~7.67; 18.5~18.6; 0.687~0.693; 0.094~0.101; 0.01~0.011. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0. 由表13可知，资江评价河段S1和S2断面和枫江溪S3断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 - 声环境质量现状 本项目位于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角。为了解项目所在地噪声环境质量现状，根据该项目目前状况，本次环评委托湖南精科检测有限公司对位于项目周边点位进行监测，点位布置见附图。 监测时间：2016年11月3日至4日 监测频次：连续两天，昼夜各一次 监测统计结果见表14 表14 声环境现状监测统计结果表 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 时间; 11.3; 11.4; 11.3; 11.4; /. 1#厂界东; 63.3; 64.8; 54.1; 53.6; 70; 55. 2#厂界南; 52.8; 52.9; 48.2; 47.2; 60; 50. 3#厂界西; 53.2; 52.7; 48.4; 47.8; 60; 50. 4#厂界北; 52.7; 53.6; 47.5; 46.9; 60; 50. 根据监测结果可知：东侧厂界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其他监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：项目区域内现存植被类型有灌丛、草丛等植被，植被覆盖一般，周边区域主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，区域内未见国家法定保护的野生动植物。本项目扩建可依托原厂配套设施（供水、供电、道路等），场地基本平整，无土石方开挖工程。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角（邵阳市百锐工具有限公司内空置地块），项目东侧紧邻蔡锷路，南侧为南山路，北侧为枫江溪，西侧为荒地，项目周围无自然保护区、文物古迹、景观等环境敏感点。主要环境保护目标是区域大气环境、水环境和声环境，保护级别为： 大气环境：达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 水环境：达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 声环境：临蔡锷路一侧（道路红线35m内）达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其他达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 表15 主要环境保护目标 项目; 保护目标及规模; 相对位置; 保护级别. 大气环境; 蔡家院子居民点（ 25户、75人）; 西北面270-470m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 熊家桥居民点（28户、84人）; 西南面80-300m. 世界钰园商住小区二期（拟建）; 南面40-300. 地表水环境; 资江; 东面750m; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准. 枫江溪; 北面15m. 声环境; 熊家桥居民点（20户、60人）; 西南面80-200m; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2 类标准. 生态环境; 周边农田、土壤.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准； （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） （2）废水：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 （3）噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 （3）固废：《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)（2013年修改单）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单） |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目扩建1栋综合车间，现有工程产能、工艺、生产线均保持不变。新增10名员工，根据工程分析，仅生活污水产生，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网，排入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪，根据江北污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准（标准值为CODcr：50mg/l、NH3-N：5mg/l）核算，项目涉及的总量控制指标为：COD:0.0072t/a，NH3-N:0.00072t/a， 纳入江北污水处理厂总量指标内。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程 本次扩建主要为在现有综合楼东侧扩建1栋综合车间，用作仓库、产品展示和办公。环评介入时，3#综合厂房主体钢架已经建成。施工期将产生扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工废水及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等，施工过程见图2施工流程及产污图。 结构施工阶段 装修阶段 设备安装 基础施工阶段 扬尘、弃土、噪声、废水 扬尘、建筑垃圾、噪声、废水 废气、废水、噪声、固废 噪声、固废 图2 施工流程及产污图 2、本项目工艺流程及产污环节 3#综合车间工艺流程及产污节点 卸车 储存 出库装车 成品入库 噪声、废气 噪声、废气 外运 图3 营运期流程及产污图 本项目为邵阳市百锐工具有限公司的配套仓储建设项目（不含油库、气库、煤炭储存），不涉及有毒、有害及危险品的仓储。仓储规模为2万件五金工件成品。

主要污染工序： 1、施工期 本项目依托现有的土地。施工期建设内容主要为主体工程和装修工程，施工期产生的污染物有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 1.1 废水 施工期产生的废水主要来自暴雨的地表径流、施工作业污水及施工人员生活污水。其中，施工废水包括机械设备运转的冲洗水，以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的油污水，主要污染物是COD、SS、石油类等；施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、氨氮和SS。 施工人员按20人计，生活用水量按100L/人•d计，则生活用水量为2m3/d；生活污水的排放量按用水量的80%计，则项目生活污水的排放量为1.6m3/d。 1.2废气 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，产生扬尘和汽车尾气，扬尘主要通过洒水来控制，汽车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等；3#综合车间主体工程建设完成后进行装修，装饰材料有挥发性气体挥发散逸。 表16 施工期大气污染源及污染物 序 号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; 扬尘. 2; 风力扬尘; 场区内、道路沿线; 扬尘. 3; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; NOX、CO、HC、SO2. 4; 装修材料; 场区内; 甲醛、TVOCS、苯类. 1.3 噪声 施工期噪声主要来源于结构阶段的电锯、电焊机、空压机等设备噪声及运输车辆产生的噪声，噪声源强值约在75-100dB（A）之间。由于这些设备的运作是间歇性的，因此其所产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，施工期主要噪声源见表17。 表17 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 序 号; 名 称; 噪声声级范围. 1; 电锯; 85-100. 2; 电焊机; 75-80. 3; 装载机; 78-84. 4; 铲运机; 85-100. 5; 汽车; 75-88. 1.4 固体废弃物 在工程施工过程中，产生的固体废物主要是土石方工程所产生的弃土、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 根据实地考察和建设单位提供的资料，本项目拟建区域基本平整，无需进行土石方工程，因此无废弃土石方产生。 施工建筑垃圾主要包括废混凝土块、沥青混凝土块、施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、废木料、废金属、废钢筋等。施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，本项目取35kg/m2，项目总建筑面积5378m2，施工建筑垃圾产生量约188t。 施工人员为20人，生活垃圾以0.5kg/人·d计，产生量约为10kg/d。 1.5生态破坏 本项目依托现有土地，建设过程中无平整场地、土方开挖等施工作业，本项目建设对生态环境的影响主要为施工期的水土流失。水土流失的主要来自于以下两方面：裸露的地表在降雨时，其表土随雨水形成地表径流，带来水土流失；各类临时占地如物料临时堆放场和弃土管理不善，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 2、营运期 - 本项目营运期产生的污染有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1 废气 - 项目建成后在营运过程中产生的大气污染物主要为汽车尾气、食堂油烟废气、垃圾站产生的恶臭。 （1）汽车尾气 建设项目汽车尾气主要来自于设置的配载区货车泊车排放，共10个停车位，全部为地面停车位。汽车尾气主要是指汽车进出配载区行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOx、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表18 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; HC; NOx; 醛类; SO2. 货车; 382; 48.2; 44.6; 0.648; 0.582. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOX、醛类与SO2的量分别为10.62g、1.34g、1.24g、0.018g与0.0162g。 综上所述，本项目配载区货车所排放尾气各类大气污染物排放情况见下表。 表19 项目车库汽车废气污染物产生情况 泊位(个); 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOx; 醛类; SO2. 10; 0.03; 0.005; 0.004; 0.00004; 0.00004. （2）食堂油烟 根据调查，现有综合楼设1 座食堂，2个灶台，食堂产生的废气主要为油烟废气。根据调查，人均日食用油用量约10g/人•d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，此处取3%，本项目新增用餐人员10人，则本项目预计食堂油烟总产生量为0.003kg/d，0.99kg/a。 （3）垃圾收集站恶臭 现有项目设1个垃圾收集站（依托现有工程，位于综合楼旁），生活垃圾每天经专人定时收集后，再由环卫部门运往垃圾场卫生填埋处理。 垃圾在收集收集过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。垃圾所产生的气体恶臭物质主要是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，分为植物性（例如米饭、蔬菜烂叶、根等）和动物性（例如鱼、肉、骨头等），其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。 垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测该项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下： 氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3； 硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3； 三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3； 甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。 2.2 废水 本项目营运期废水主要来源于员工的生活污水。现有工程产能、工艺、生产线均保持不变，本项目扩建3#综合车间，新增员工10名，项目年生产300天，员工10人不在厂内食宿，生活用水量按0.06m3/cap.d计算，则给水量为0.6m3/d、180m3/a，生活污水产生量按员工生活用水量的80%计算，废水量约为0.48m3/d、144m3/a，其中CODcr浓度为300mg/L、 SS为250mg/L、氨氮为25mg/L、动植物油20mg/L，经化粪池（食堂废水先经隔油沉淀池）处理达到《污水综合排放标准》（GB8976-96）标准中三级标准后，通过市政污水管网，进入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪。新增的生活污水水质及污染物排放量见下表： 表20新增的生活污水水质及污染物排放量一览表 项目; 生活污水; 废水量; COD; SS; 动植物油; NH3-N. 化粪池处理前; 产生浓度（mg/L）; 144m3/a; 300; 250; 20; 25. 废水污染物产生量（t/a）; 0.0432; 0.036; 0.00288; 0.0036. 化粪池 处理后; 排放浓度（mg/L）; 250; 200; 10; 20. 废水污染物排放量（t/a）; 0.036; 0.0288; 0.00144; 0.00288. 《污水综合排放标准》三级标准（GB8976-1996）; 500; 400; 100; -. 江北污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 144m3/a; 50; 10; 1; 5. 废水污染物排放量（t/a）; 0.0072; 0.00144; 0.000144; 0.00072. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)修改单一级A标准; 50; 10; 1; 5. 2.3 噪声 本项目建成营运后，主要噪声源为汽车及叉车运行过程中产生的噪声和社会活动噪声，汽车及叉车运行过程中产生的噪声源源强的特点为瞬时发生、持续时间短且时段性较明显；产品展示室内工作人员及其他人员产生的社会活动噪声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65～85dB(A)，主要是在3#综合车间。 根据类比调查，本项目主要噪声源源强见下表： 表21 项目主要噪声源源强一览表 序号; 噪声源; 噪声值dB（A）; 备注. 1; 汽车发动机; 65-75; 厂区内. 2; 汽车鸣笛; 70-85; 厂区内. 3; 叉车; 70; 仓库. 4; 工作人员及其他人员; 65-75; 产品展示室. 2.4 固体废弃物 本项目固体废弃物主要为新增员工生活产生的生活垃圾。本项目新增10人，新增员工生活垃圾以0.5 kg/d.人计，则产生量为5kg/d、1.5t/a。 2.5改扩建前后“三本账”分析 改扩建前后主要污染物排放情况见下表。 表22 改扩建前后污染物排放情况一览表 项目; 改扩建前; 本改扩建工程; 总体工程（改扩建后）. 排放量; 产生量; 自身削减量; 排放量; “以新带老”削减量; 排放量; 排放 增减量. 废气; 食堂油烟; 废气量; 360. 油烟; 0.01386; 0.00099; 0; 0.00099; 0; 0.01485; +0.00099. 废水; 生活污水; 污水量; 2016; 144; 0; 144; 0; 2160; +144. CODcr; 0.1008; 0.0432; 0.0036; 0.0072; 0; 0.108; +0.0072. SS; 0.02016; 0.036; 0.03456; 0.00144; 0; 0.0216; +0.00144. NH3-N; 0.01008; 0.0036; 0.00288; 0.00072; 0; 0.0108; +0.00072. 生活垃圾; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0. 备注; 废气量：万m3/a，废水量：m3/a，污染物：t/a 现有工程产能、工艺、生产线均保持不变，其他污染物排放情况保持不变.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 0.03t/a | 0.03t/a |
|  |  | NOX | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 少量 | 少量 |
|  | 垃圾收集站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 生活污水 （144m3/a） | COD | 300mg/L，0.0432t/a | 50mg/L，0.0072t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.036t/a | 10mg/L，0.00144t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L，0.00288t/a | 1mg/L，0.000144t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0036t/a | 5mg/L，0.00072t/a |
| 固体废物 | 管理人员 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 交由环卫部门有效处置 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要为汽车及叉车运行过程中产生的噪声和社会活动噪声，汽车及叉车运行过程中产生的噪声源源强的特点为瞬时发生、持续时间短且时段性较明显；产品展示室内工作人员及其他人员产生的社会活动噪声，噪声声级一般在65～85dB(A) |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在施工过程中，造成地表植被破坏、原有环境改变，遇大雨天气易造成水土流失；项目建成后，合理的平面布局及绿化，对生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析 1、施工期环境影响分析： 本项目依托现有的土地。施工期建设内容主要为主体工程和装修工程，施工期产生的污染物有施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。环评介入时，主体工程正在建设中。 1.1水环境影响分析 施工期间主要废水为施工人员产生的生活污水和施工废水，其中，施工期间生活污水排放量约1.6m3/d；其主要污染因子为CODcr、BOD5、NH3-N、SS。依托厂区内现有化粪池处理后，通过市政污水管网，排入江北污水处理厂，最终排入枫江溪，对周边水环境影响较小；施工期的生产废水主要是施工过程机械维修产生的清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、加上部分蒸发，但清洗废水油污有一定的渗透能力，对附近水体会造成污染，建议施工方在项目区内修建临时沉淀隔油池，清洗废水沉淀后循环使用。其他施工废水沉砂以后用于洒水降尘，沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置；施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工；对暴雨径流设置小的围堰和拦砂坝，使泥沙沉积；水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少暴雨侵蚀。 1.2大气环境影响分析 施工期间，运输车辆及施工机械在运行中将产生尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。 装修过程中产生油漆废气，主要污染因子为二甲苯和甲苯等，可通过加强通风等措施减缓影响。 施工过程中施工扬尘主要来源于：施工作业扬尘、建筑材料的现场搬运及堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘、人来车往所造成的现场道路扬尘。在一般气象条件，施工扬尘 的影响范围为其下风向150m内，被影响的地TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 根据本项目周边环境敏感点分布情况可知，本项目周边环境敏感点较少，因此在项目区施工过程中，应采取相应的扬尘污染控制措施，防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气的影响。 项目施工期对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，建议采取如下防治措施： （1）工程施工应当采用围挡施工，围挡的高度不低于2.5m； （2）建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； （3）在建筑物、构筑物上运送散装物料和建筑垃圾，应采用密闭方式清运，不得高空抛洒； （4）施工时应在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网，（不得低于2000 目/cm2）或防尘布； （5）要加强现场管理，做好文明拆除和文明标准化施工，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘； （6）施工方应使用达到国家标准的环保型装饰材料和油漆，减少装修废气的排放。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失，对周边大气环境影响较小； （7）在运输散装物料时，应采用封闭车辆运输。对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 - 1.3声环境影响分析 1.3.1噪声源强 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆，噪声源主要有运输车辆，基础施工阶段的各种设备等，装修阶段的砂轮机、电钻、电梯、切割机等，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。 1.3.2预测模式 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA(r)＝LA(r0)－20 lg(r /r0) 式中，LA(r)－距声源r处的A声级； LA(r0)－参考位置r0处的A声级； Pi=CiC0i×100% 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Lpt=10lg(100.1L1+100.1L2) 式中，Lpt－声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1－该点的背景噪声值； L2－另外一个声源到该点的声级值。 1.3.3预测结果 将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声衰减情况见表23。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，预测情况见表24。 表23 单台机械设备的噪声预测值 (dB(A)) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 57.5; 55; 51.4; 48.9. 车载起重机; 96; 90; 84; 78; 76; 70; 66.5; 64; 60.4; 57.9. 卡车; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 59; 55.4; 52.9. 灌浆机; 82; 76; 70; 64; 62; 56; 52.5; 50; 46.3; 43.9. 表24 多台机械设备同时运转的噪声预测值 (dB(A)) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 噪声预测值; 98.6; 92.6; 86.6; 80.7; 78.6; 72.5; 69.1; 66.6; 63.3; 60.5. 项目建设期参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行，其标限值见表25。 表25 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 根据表24的预测结果可知，在不采取任何工程管理措施，也不考虑围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，多台施工机械同时运转时，昼间距离噪声源大于100m才能达到建筑施工场界噪声限值。 为了防止施工噪声对周边的影响，施工期间噪声影响防治措施： ①合理安排施工时间，夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立围墙。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 综上所述，在采取上述措施后，本项目施工期的噪声对周边环境影响较小。 - 1.4固体废弃物 （1）弃土 根据实地考察和建设单位提供的资料，本项目拟建区域已经完成场地平整，因此本项目的建设无需设置临时堆土和弃土场，也没有废弃土石方产生，对周边不会造成明显影响。 （2）建筑垃圾 施工期对建筑垃圾进行分类处置，建筑钢筋废角料可回收利用出售；其他建筑垃圾由建设单位统一清运至邵阳市渣土部门指定地点处置，对环境影响较小。 （3）生活垃圾 生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。生活垃圾应统一收集，委托环卫部门外运处理。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 5、生态环境 本项目依托厂区内空置土地，施工过程中场内挖土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；为了减少对生态环境的影响程度及水土流失，具体措施如下： （1）在施工场地四周设置干砌块石挡墙，挡墙高度根据施工项目标高进行设置，有效地防止因施工造成的水土流失，防止堵塞雨水沟渠； （2）根据总体布置沿着挡墙内侧修建临时施工排水沟，用于排出项目区内的地表径流，并在排水沟交汇处设置沉淀池，用于沉淀被雨水冲刷后流失的沙土，防止大量泥沙排入雨水沟渠； （3）临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失，堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。施工期应及时绿化，补偿受损植被。 采取措施后，本项目施工期对环境不会造成明显影响。 2、营运期环境影响分析： - 本项目营运期产生的污染有废气、废水、噪声和固体废弃物。 2.1 大气环境影响分析 2.1.1汽车尾气 建设项目汽车尾气主要来自于设置的停车场泊车排放，本项目不设置地下停车库，停车位均为地面停车位，汽车怠速时间较短，故本项目汽车尾气产生量相对较小，且均为地面无组织排放，主要影响在项目区域内部。此外，为了防止地面停车场汽车废气对周围环境的影响，建设单位应在地面停车场四周设置相应的绿化隔离带，以减少汽车尾气对周围环境及周边居民等环境保护目标的影响。 2.1.2食堂油烟 油烟废气指食物烹饪和食品加工过程中挥发的油脂、有机质及热氧化和热裂水解产生的混合物，其含有食用油及食品在高温下的挥发物、食用油和食品因氧化、裂解、水解而聚合形成的醛类、酮类以及多环芳烃等，成分非常复杂，并伴有刺鼻的味道。 本项目依托现有食堂，新增10人，食堂油烟总产生量14.85kg/a，单个灶头基准排风量为2000m3/h，食堂工作时间每天3h，则本项目油烟产生浓度为4.125mg/m3，项目设置去除率≥60%的油烟净化设施（净1.65mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001），对周围环境影响较小。 2.1.3垃圾收集站产生的恶臭 本项目依托现有垃圾收集站，垃圾收集站因含氨和硫化氢等物质而发生恶臭。本项目垃圾每天经专人定时收集至垃圾收集站，并委托环卫部门定时清运，做到垃圾日产日清，清运率达到100%。垃圾收集站设专人负责管理，每天及时清扫，并喷洒消毒除臭液，消毒灭菌、消除蚊虫、去除异味。本项目垃圾收集站的恶臭对周边环境及敏感点影响不大。 采取上述措施后，本项目废气对周边大气环境影响较小。 2.2水环境 本项目营运期废水主要来源于员工的生活污水。现有工程产能、工艺、生产线均保持不变，本项目扩建3#综合车间，新增员工10名，项目生活污水产生量为144m3/a，生活污水的主要污染物因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，项目生活污水产生量较少，生活污水通过化粪池（食堂废水先经隔油池处理）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网，排入江北污水处理厂，最终排入枫江溪。本项目营运期不会对周边地表水造成明显影响。 江北污水处理厂位于枫江村（枫江溪入资江口处东侧），占地60亩，一期污水处理设计能力6万吨/日，服务范围主要为北塔区建成区，本项目位于蔡锷北路，属江北污水处理厂服务范围内。目前，现有工程生活污水已接入市政污水管网，因此，本项目生活污水排入江北污水处理厂处理是可行的，项目营运期污水经处理达标后对区域环境不会造成明显影响。 2.3固体废弃物 本项目固体废弃物主要来源于员工生活产生的生活垃圾。员工生活垃圾产生量为1.5t/a，全部交由当地环卫部门统一收集处理，生活垃圾得到妥善处置，对周边环境不会造成影响。 2.4声环境 2.4.1运输车辆产生的噪声影响分析 环评要求建设单位加强对进出车辆的管理，同时车辆进厂时禁止鸣笛，在项目出入口设置车辆减速设施，最大程度降低噪声的影响。项目拟建区域周边均规划为工业用地，居民点较少，因此只要建设单位加强管理，本项目产生的噪声经房屋、围墙双重隔声以及绿化吸收后，对周边声环境影响较小。 2.4.2社会活动噪声影响分析 本项目影响周围环境的是交易和装卸货物时的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB(A)，但这类噪声只在市场内部，对周围环境及周边环境保护目标的影响较小。 3、清洁生产 清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以技术、管理为手段，将污染物消除或消减在生产过程上，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线，清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来，取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治，实现可持续发展的根本途径。 本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）整个工艺的能源为电能，电能属于清洁能源，避免了污染物的产生或排放，对环境不会造成影响。 - 固废得到合理的处置，水污染物经化粪池处理后通过市政污水管网，最终排入枫江溪，对环境不会造成明显影响； （3）强化管理：企业对全厂员工进行定期培训；运输车辆与其他车分开停放，并对出厂车辆进行清洗；定期清扫厂区道路。 综上所述，从能源、污染物产生量和处置措施等方面分析，本项目符合清洁生产要求。 4、生态环境影响分析 本项目占地面积2689.37m2，全部为空置土地，工程建设将改变原有地形地貌，原有植被将不复存在。项目建成后应尽快规划和实施绿化、美化工程，恢复植被。厂区绿化具有净化空气的作用，能有效吸收项目运营期产生的废气，减小其对周边环境空气的影响。厂区绿化还具有良好的降噪效果，能够防止水土流失，减少雨水对地面的冲刷及地表径流。本项目建成后，通过加强项目区内绿化，项目所在地的绿化率将达15.8%，区域生态环境可维持较好的水平。 5、项目选址合理性分析 本项目选址于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角，位于公司综合楼东侧。项目给排水、供电均依托现有工程，交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设。区域交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、声环境基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目所在区域无大型乔灌木覆盖，无珍稀野生动植物，无文物保护单位和自然保护区、风景名胜区、基本农田等保护地。 根据环境影响分析，本项目建成投产后对区域环境污染的影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。只要严格执行环保法律法规，在采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的废水、废气、噪声、固废均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 项目用地为百锐公司的空置土地，不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定；根据《邵阳市城市总体规划》（2012-2020），该地块为工业用地，本项目建设符合规划要求；因此，本项目符合国家土地政策、用地政策。 综上所述，本项目选址可行。 6、环保措施验收内容 根据本环评要求，本项目环境保护措施验收内容见下表。 表26 本项目环保措施验收一览表 序号; 污染源; 验收内容; 应达到的标准. 1; 生活污水; 雨污分流（新建）、隔油池（现有）、化粪池（现有）; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 油烟废气; 油烟净化器（现有）; 达到饮食业油烟排放标准 （GB18483-2001）. 3; 厂房噪声; 隔声（绿化）; 达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类要求. 4; 固体废物; 垃圾桶; 交给环卫部门处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO、NOx | 绿化 | 对周边环境不会造成明显影响 |
|  | 垃圾站 | 恶臭 | 绿化 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 达标排放 |
| 水污染物 | 员工生活污水 （144m3/a） | COD | 经隔油池、化粪池处理达标后，通过市政污水管网，排入江北污水处理厂，最终排入枫江溪 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后交由当地环卫部门处理 | 有效处置， 无外排 |
| 声噪 | 本项目营运期噪声主要为汽车及叉车运行过程中产生的噪声和社会活动噪声，汽车及叉车运行过程中产生的噪声源源强的特点为瞬时发生、持续时间短且时段性较明显；产品展示室内工作人员及其他人员产生的社会活动噪声，噪声声级一般在65～85dB(A) |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目在施工过程中，造成地表植被破坏、原有环境改变，遇大雨天气易造成水土流失；项目建成后，合理的平面布局及绿化，对生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 邵阳市百锐工具有限公司拟投资600万元在厂区内预留用地新建3#综合厂房建设项目，该栋综合厂房位于现有综合楼东侧，紧邻蔡锷路。本项目仅扩建1栋综合厂房，现有工程产能、工艺、生产线均保持不变。本工程占地面积为2689.37m3，建筑面积为5378.74m3，为1栋2F的现代化综合厂房(高9.2m的钢架结构厂房)，内设成品仓库、产品展示室、办公室等，停车位10个；同时建设电力、给排水、绿化、道路等配套工程。仓储规模为2万件五金工件。 2、产业政策 本项目为综合仓储物流项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》可知，本项目属鼓励类（第二十九：现代物流业），项目符合国家产业政策要求。 3、项目选址合理性 本项目选址于邵阳市北塔区蔡锷路与南山路交汇处西北角，位于公司综合楼东侧。项目给排水、供电均依托现有工程，交通道路等基础设施完善，有利于本项目的建设。区域交通便利。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、声环境基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目所在区域无大型乔灌木覆盖，无珍稀野生动植物，无文物保护单位和自然保护区、风景名胜区、基本农田等保护地。 根据环境影响分析，本项目建成投产后对区域环境污染的影响较小，不会明显改变当地水、大气、噪声现有的环境功能及环境质量。只要严格执行环保法律法规，在采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的废水、废气、噪声、固废均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 项目用地为百锐公司的空置土地，不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定；根据《邵阳市城市总体规划》（2012-2020），该地块为工业用地，本项目建设符合规划要求；因此，本项目符合国家土地政策、用地政策。 4、环境质量现状 环境质量现状分析表明：项目地评价区域环境空气基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目评价河段的水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在地区声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类、4a类标准。 5、环境影响分析结论 5.1 施工期环境影响分析结论 本项目依托原有的土地。施工期建设内容主要为主体工程和装饰工程，产生的污染物有废水、粉尘和废气、噪声以及固体废弃物。施工期施工量较少，且施工期的环境影响是短期的、局部的，项目施工期结束后，施工期的环境影响将不复存在。 5.2 营运期环境影响分析结论 5.2.1大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为汽车尾气、食堂油烟废气和垃圾站产生的恶臭，本项目不设置地下停车库，停车位均为地面停车位，汽车怠速时间较短，故本项目汽车尾气产生量相对较小，且均为地面无组织排放，主要影响在项目区域内部，对周围环境及周边居民等环境保护目标的影响较小；本项目依托现有食堂，新增10人，食堂油烟总产生量14.85kg/a，单个灶头基准排风量为2000m3/h，食堂工作时间每天3h，则本项目油烟产生浓度为4.125mg/m3，项目设置去除率≥60%的油烟净化设施，净化后1.65mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB 18483-2001），对周围环境影响较小；本项目依托现有垃圾收集站，垃圾收集站因含氨和硫化氢等物质而发生恶臭。本项目垃圾每天经专人定时收集至垃圾收集站，并委托环卫部门定时清运，做到垃圾日产日清，清运率达到100%。垃圾收集站设专人负责管理，每天及时清扫，并喷洒消毒除臭液，消毒灭菌、消除蚊虫、去除异味。本项目垃圾收集站的恶臭对周边环境及敏感点影响不大。 采取上述措施后，本项目废气对周边大气环境影响较小。 5.2.2水环境影响分析 本项目营运期废水主要来源于员工的生活污水。现有工程产能、工艺、生产线均保持不变，本项目扩建3#综合车间，新增员工10名，项目生活污水产生量为144m3/a，生活污水的主要污染物因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，项目生活污水产生量较少，生活污水通过化粪池（食堂废水先经隔油池处理）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过市政污水管网，排入江北污水处理厂，最终排入枫江溪。本项目营运期不会对周边地表水造成明显影响。 5.3固体废弃物影响分析 本项目固体废弃物主要来源于员工生活产生的生活垃圾。员工生活垃圾产生量为1.5t/a，全部交由当地环卫部门统一收集处理，生活垃圾得到妥善处置，对周边环境不会造成影响。 5.4声环境影响分析 本项目影响周围环境的是交易和装卸货物时的嘈杂声，根据类比调查，这类噪声声级一般在65～75dB(A)，但这类噪声只在市场内部，对周围环境及周边环境保护目标的影响较小。 6、清洁生产 本项目能源消耗主要为电能，物料消耗基本合理，整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 7、总量控制要求 本项目扩建1栋综合车间，现有工程产能、工艺、生产线均保持不变。新增10名员工，根据工程分析，仅生活污水产生，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网，排入江北污水处理厂处理，最终排入枫江溪，根据江北污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准（标准值为CODcr：50mg/l、NH3-N：5mg/l）核算，项目涉及的总量控制指标为：COD:0.0072t/a，NH3-N:0.00072t/a， 纳入江北污水处理厂总量指标内。 8、总结论 综上所述，根据企业发展需要，本项目符合国家产业政策，选址合理。项目所在地环境质量良好，采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 二、建议 （1）做好施工期的环境保护工作，项目建设使用绿色、节能建材。 （2）要保证绿化面积指标和绿化率指标，要提高感官和绿化效果，草坪、乔木、灌木与花卉的比例应科学搭配。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注          释

一、本报告表附以下附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目厂区总平面布置示意图

附图3 环境保护目标及监测点位布置示意图

附件1 环评委托书

附表1审批登记表

二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。