建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产90万m3商品混凝土生产线环保

技术改造工程

建设单位（盖章）：邵阳市吉平建材科技有限公司

湖南葆华环保有限公司

编制日期：二O一七年十一月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	13

三、环境质量状况	18

四、评价适用标准	22

五、工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	36

七、环境影响分析	38

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果	53

九、结论与建议	55

附件：

附件1环评委托书

附件2 环保局处罚决定书

附件3国土证

附件4 审批意见登记表

附件5 验收申请登记卡

附件6 检测报告

附件7 饮用水源保护区划定方案

附件8 湖南精科检测公司资质

附件9 质保单

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目平面布置及监测布点图

附图3厂区排水平面布置图

附图4项目敏感目标

附图5 地表水系图

附表：

审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产90万m3商品混凝土生产线环保技术改造工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市吉平建材科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张卫华 | 联系人 |  |  | 李葳薇 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15080939986 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 邵阳市北塔区发改委 | 批准文号 |  | 邵北发改备字[2017]13号 |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 |  | 水泥制品制造 C3021 |  |  |
| 占地面积(m2) | 30067.82 | 绿化面积(m2) |  | 4510.17 |  |  |
| 总投资(万元) | 672.988 | 其中：环保投资(万元) | 574.458 | 环保投资占总投资比例 |  | 85.36% |
| 预期投产日期 |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| ## 工程内容及规模： ### 1、项目由来 邵阳市吉平建材科技有限公司成立于2007年9月，是一家专业从事生产、销售商品混凝土的企业。公司现状占地45亩，拥有2条HZS180混凝土生产线，设计年生产能力90万m3混凝土。项目于2009年7月做了环境影响评价登记表（审批意见登记表见附件4），并于2010年进行了环保验收（项目竣工验收环境保护验收申请登记卡见附件5）。项目建设地位于邵阳市北塔区茶元头乡，由于当前环保措施不完善，用于制造混凝土的砂石等原材料未采取密闭、围挡、遮盖等措施集中收集处理，场地内未按时采取清扫、洒水等措施，堆放场地地面粉尘较多，导致粉尘违法排放。邵阳市环保局及北塔分局已多次要求公司进行环保整改，并下达处罚决定书。邵阳市环境保护局于2016年下发了《邵阳市环保局行政处罚决定书》（邵市环罚【2016】7号）文件（见附件2），责令采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制粉尘排放，要求限期整改并罚款人民币伍万元。如果能及时对其进行环保升级改造，于公司的生存与发展有利，否则，公司终将因环保问题而难以生存。因此，邵阳市吉平建材科技有限公司拟对原有工程进行停产整顿，新投资672.988万元对该项目厂房及环保工程进行完善。本次项目的建设能有效控制扬尘超标排放问题，同时实现废浆水零排放，项目建设已迫在眉睫。邵阳市吉平建材科技有限公司拟改造以下项目： （1）新建搅拌主楼钢结构封闭厂房、废料仓库，对皮带输送机进行侧面封装，新建封闭的钢结构砂石料场；更换粉料罐脉冲式收尘器、新增洗车机等环保设备； （2）增加部分环保设备，包括沙石分离机、浆水压滤机；新建厂区污水处理系统，新建地面污水、雨水收集池，解决企业生产、生活用水紧张问题；增加厂区绿化面积等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护分类管理名录》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，该项目应进行环境影响评价。因此，邵阳市吉平建材科技有限公司特委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位通过现场踏勘调查，在工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。 ### 2、建设项目概况 2.1原有工程概况 根据建设单位提供资料及现场踏勘，邵阳市吉平建材科技有限公司位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，项目占地面积30067.82m2，总建筑面积1125.83m2。原有项目主要建设内容见下表1-1。 表1-1 原有工程组成情况 类别名称; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 搅拌站; 2座HZS180成套生产设备; 钢结构. 露天堆场; 占地3600m2; /. 储运 工程; 仓库一; 用于储存零配件，建筑面积174.19m2; 砖混. 仓库二; 用于储存机修配件，建筑面积88.90m2; 砖混. 仓库三; 作为混凝土样品的测试用房，建筑面积107.65 m2; 砖混. 办公生 活设施; 办公综合楼; 1栋2F，建筑面积704.36m2; 砖混. 门卫; 1栋1F，建筑面积40.73 m2; 砖混. 公用 工程; 供水; 由市政自来水管网引入，供厂区生产、生活用水. 供电; 配电房（10m2）高压配电设备（300kW）. 排水; 生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经化粪池处理后作为农灌用水. 环保 工程; 废气处理; 洒水喷雾除尘、保持设备密封性、抽油烟机、8套粉料筒仓除尘器. 废水处理; 废水沉淀循环池、化粪池. 噪声处理; 隔声、减振. 固废处理; 垃圾桶. 2.2原有工程生产设备 项目原有工程主要生产设备见表1-2。 表1-2 原有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途. 1; 混凝土主机生产线; HZS180/徐州/07.08; 1套; 混凝土预拌生产. 2; 混凝土主机生产线; HZS180/三.一/10.08; 1套; 混凝土预拌生产. 3; 混凝土搅拌运输车; SY5250GJB1/三一/07.05; 12辆; 混凝土出厂至施工工地之间的运输. 4; 混凝土车载泵; SY/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业. 5; 混凝土车载泵; SY/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业. 6; 混凝土泵车; SY5292THB/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业. 7; 装载机; CLG855/柳工/06.05; 1辆; 原材料装卸. 8; 地中衡; SCS120/湘潭巨牛/07.09; 1辆; 原材料进厂过磅. 9; 高压配电设备; 300KW/电力局购配; 1套; 保证厂区用电. 10; 粉料储罐; /; 8个; 用于储存水泥、粉煤灰等. 由于原有项目环保措施不完善，用于制造混凝土的砂石等原材料未采取密闭、围挡、遮盖等措施集中收集处理，场地内未按时采取清扫、洒水等措施，堆放场地地面粉尘较多，导致粉尘违法排放。因此，邵阳市吉平建材科技有限公司拟投资672.988万元对该项目厂房及环保工程进行完善。 3、技术改造项目概况 3.1 项目概况 邵阳市吉平建材科技有限公司拟投资672.988万元，新建搅拌主楼钢结构封闭厂房、废料仓库，对皮带输送机进行侧面封装，新建封闭的钢结构砂石料场。更换粉料罐脉冲式收尘器、新增洗车机等环保设备；新建厂区污水处理系统，增加部分环保设备，包括沙石分离机、浆水压滤机，新建地面污水、雨水收集池，解决企业生产、生活用水紧张问题；增加厂区绿化面积等。 本项目不改变现有工程产能及工艺，现有工程生产线保持不变。 3.2项目组成 项目位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，占地面积30067.82m2，总建筑面积5742.89m2，新增建筑面积4617.06m2。项目由主体工程、贮运工程、办公生活设施、公用工程及环保工程组成，项目原有仓库一174.09m2、仓库二88.90 m2、仓库三107.65m2、办公综合楼704.36m2，门卫40.73m2；新建封闭式搅拌主楼617.06m2、实验楼300m2、封闭沙场3600m2、废料仓库100 m2；完善相关环保工程及其他附属设施等。项目工程组成内容详见表1-3。 表1-3 本项目工程组成情况 序号; 类别 名称; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 1; 主体 工程; 搅拌主楼; 布置在场地中部地块，设置2条混凝土生产线，混凝土搅拌采用HZS-180成套生产设备，建筑面积617.06m2; 新建，钢棚结构. 2; 辅助 工程; 实验楼; 实验类型为物理实验，无含射线装置的使用，建筑面积300 m2; 砖混结构. 3; 贮运 工程; 仓库一; 用于储存零配件，建筑面积174.19m2; 原有工程. 仓库二; 用于储存机修配件，建筑面积88.90m2. 仓库三; 作为混凝土样品的测试用房，建筑面积107.65 m2. 封闭沙场; 建筑面积3600 m2; 新建，钢棚结构. 4; 办公生活设施; 办公综合楼; 1栋2F，建筑面积704.36m2; 原有工程. 门卫; 1栋1F，建筑面积40.73 m2. 5; 公用 工程; 供水; 由市政自来水管网引入，供厂区生产、生活用水. 供电; 配电房（10m2）高压配电设备（300kW）. 排水; 生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经化粪池处理后作为厂区绿化. 6; 环保 工程; 雨污管网; 雨水沟、雨水收集池（1000m3） 1000m3. 废水处理; 砂石分离机1套（砂石分离能力≥30T/h）、浆水回收及压滤设备、沉淀池（1#307.2m3、2#132m3、3#66m3）、清水池（375 m3、160 m3、300 m3）、原有化粪池. 油烟处理; 抽油烟机，油烟排放管道. 废气处理; 封闭钢结构搅拌主楼、搅拌主楼强制脉冲布袋除尘器2套、粉料罐脉冲式布袋除尘器8套、皮带输送机进行侧面封装、地面硬化、砂石场喷雾降尘1套、洗车平台. 噪声处理; 封闭厂房、减震垫、隔声. 固废处理; 垃圾桶、危废暂存间、废料仓库100 m2. 绿化; 绿化率15%. 3.3项目产品方案及主要原辅材料 项目工程设计年产商品混凝土90万m3，具体产品方案见表1-4； 表1-4 主要产品方案 序号; 商品混凝土规格; 设计生产能力（万m3/a）; 占总产量比例. 1; C15; 0.9; 1%. 2; C20; 9; 10%. 3; C25; 9; 10%. 4; C30; 45; 50%. 5; C35; 18; 20%. 6; C40; 8.1; 9%. 备注：1吨混凝土等于0.4~0.6立方米 项目设有两条混凝土搅拌生产线，采用优质水泥、矿粉、粉煤灰、碎石、制砂作原料，并配以适量的少量外加剂，生产型号为C15、C20、C25、C30、C35、C40商品混凝土90万m3；本次环评取产量较多的C30为代表计算年需要的原辅材料用量。由查阅资料可得，C30的配合比为：水：175kg；水泥：461kg；粉煤灰：40kg；矿粉：25kg；砂：512kg；石子：1252kg；外加剂：0.52kg。主要原辅材料年耗量见表1-5。能源消耗情况见表1-6。 表1-5 主要原辅材料及能耗情况表 产品规格; 原辅材料; 消耗情况（kg/m3产品）; 消耗量（t/a）; 备注. C30; 水; 175; 157500; 仅为生产用水. 水泥; 461; 414900; 购买邵阳南方水泥厂散装水泥，贮存于储存仓. 矿粉; 40; 36000; 湖南博长，贮存于储存仓. 粉煤灰; 40; 36000; 涟源电厂，贮存于储存仓. 制砂; 512; 460800; 邵阳南方、邵阳县石场，贮存于封闭沙场. 碎石; 1252; 1126800; 邵阳南方、邵阳县石场，贮存于封闭沙场. 外加剂; 0.52; 468; 湖南中岩，贮存于储存罐. 表1-6 项目能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年耗量; 备注. 1; 水; 162000t; 依托现有工程. 2; 电; 68.64万kW·h; 依托现有工程. 主要原辅材料理化性质： 外加剂（萘系减水剂）：萘系减水剂主要成分为β-萘磺酸甲醛络合物钠盐，分子量为1672.988-2300，浅黄色粉末，易溶于水。萘系减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂，化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥离子有很强的分散作用。其特点是碱水效率较高（15%~25%），不引气，对凝结时间影响小，与水泥适应性相对较好，能与其它各种外加剂复合使用。萘系减水剂常用于配制大流动性、高强、高性能混凝土。对配制大流动态砼，有早强、高强要求的现浇砼和予制结构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。产品不属于危险化学品，不在《危险化学品名录》（2010版）当中。 粉煤灰：粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化过程较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70%之间。晶体成分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24%。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35~60%），CaO（2~5%），Al2O3（13~40%），Fe2O3（3~10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以结构非常致密。 矿粉：是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将矿石粉碎加工后的产物，主要成分为SiO2、Al2O3、CaO、MgO。 项目外购的水泥、粉煤灰均采用粉粒物料运输罐车，碎石、制砂采用自卸卡车（车厢加盖）运输。根据现场勘查，项目原辅料运输路线主要依托西面兴梽路，且项目进场道路均硬化。 3.4 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-7。 表1-7 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 用途; 备注. 1; 混凝土主机生产线; HZS180/徐州/07.08; 1套; 混凝土预拌生产; 原有. 2; 混凝土主机生产线; HZS180/三.一/10.08; 1套; 混凝土预拌生产; 原有. 3; 混凝土搅拌运输车; SY5250GJB1/三一/07.05; 12辆; 混凝土出厂至施工工地之间的运输; 原有. 4; 混凝土车载泵; SY/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业; 原有. 5; 混凝土车载泵; SY/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业; 原有. 6; 混凝土泵车; SY5292THB/三一/07.05; 1辆; 混凝土施工地进行输送作业; 原有. 7; 装载机; CLG855/柳工/06.05; 1辆; 原材料装卸; 原有. 8; 地中衡; SCS120/湘潭巨牛/07.09; 1辆; 原材料进厂过磅; 原有. 9; 高压配电设备; 300KW/电力局购配; 1套; 保证厂区用电; 原有. 10; 粉料罐除尘; /; 8台; 除尘; 更替. 11; 粉料仓防爆仓系统; /; 8套; 防爆; 新增. 12; 搅拌主楼除尘; /; 2台; 除尘; 更替. 13; 砂石场喷雾降尘; /; 1套; 除尘; 新增. 14; 砂石分离机; /; 1套; 剩料废渣废水处理; 新增. 15; 浆水回收及压滤设备; /. 16; 主楼污水计量秤; /; 2套. 17; 污水泵及管道等; /; 1套. 18; 空压机; /; 2台; 噪音处理; 新增. 19; 粉料低压卸车系统; /; 2套. 20; 洗车机; /; 1台; 清洗; 新增. 3.5公用工程 给水：项目生活用水和生产用水依托原有工程，均通过乡镇自来水供给。 排水：项目排水采用雨污分流制。雨水经雨水管网收集后经沉淀池处理后储存于清水池作为生产用水；生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化；混凝土运输车辆冲洗废水经砂石分离机处理后回用于生产，不外排。 供电：由原有配电房高压配电设备供给。 供热：依托原有工程采用电能供应热水，食堂采用电能、液化石油气为热源烹饪。 消防：以乡镇自来水作为给水水源，按消防部门要求，布置相关消防设施。 3.6 劳动定员和工作制度 项目进行技术改造后，不增加员工，劳动定员为30人，每天两班制，每班8小时。年生产天数300天，员工均在项目内就餐，不在项目内住宿。 3.7 总平面布置 本项目用地较为规整，依据其周边市政条件及景观资源分布状况，整个地块主要分为三个功能区域：原料封闭沙场、生产区域以及办公区。项目主出入口位于厂区西面，砂石储存库区位于厂区的北面，主生产区位于厂区中部，布置有砂、石配料斗、水泥、外加剂等物料筒仓、搅拌楼等设施，此布置便于减少噪声和粉尘对厂界环境的影响。办公生活区位于厂区西面，主要布置有办公综合楼，仓库和实验楼位于厂区南面。具体平面布置见附图2。 4、投资概况 该项目为技术改造工程，建设单位拟投资672.988万元对该项目厂房及环保工程进行完善。资金由建设单位自筹，环保投资约574.458万元，环保投资占总投资的85.36%。项目投资具体内容见表1-8，项目环保投资情况见表1-9。 表1-8 投资情况分布表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 工程建设; 78.53. 2; 环保投资; 574.458. 3; 其他费用; 20.00. 4; 合计; 672.988. 表1-9 项目环保投资情况表 污染类型; 污染物; 技改前; 技改后. 治理措施; 原环保投资估算（万元）; 治理措施; 技改新增环保投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池、沉淀池、雨污管网、清水池; 18; 原有化粪池; 原有. 冲洗废水; 砂石分离机、浆水回收及压滤设备、沉淀池、雨水沟、清水池; 121.80. 初期雨水. 废气; 搅拌楼粉尘; 喷雾除尘、抽油烟机; 8.5; 全封闭式搅拌主楼、10台强制脉冲布袋式除尘器、皮带输送机进行侧面封装、地面硬化、砂石场喷雾装置、洗车平台; 367.658. 筒仓顶呼吸孔. 地面作业粉尘. 食堂油烟; 抽油烟机、排烟竖井; 原有. 噪声; 机械噪声; 减振、隔声; 2; 封闭厂房、减振垫、绿化隔声等; 5. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 生活垃圾桶; 21.00. 沉渣、废料等; 废料仓库. 废机油; 仓库; /; 危废暂存间; 5.00. 绿化; /; /; /; 种植树木; 25.00. 合计; /; /; 29; 新增环保投资合计; 545.458. 共计; 574.458. |
| ## 与项目有关的现有污染情况及主要环境问题 环评介入时，项目属于停产整顿状态。本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村。邵阳市吉平建材科技有限公司成立于2007年9月，2009年进行扩建，增加一条HZS180生产线，扩大产能，年增加40万m3混凝土，使期规模达到年产90万m3，现已建成投入生产多年。建设单位于2016年8月委托长沙佳蓝检测技术有限公司对邵阳市吉平建材科技有限公司废气、噪声进行检测（检测报告见附件6），检测结果表明邵阳市吉平建材科技有限公司厂界无组织废气中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；昼间厂界环境噪声测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 但是由于原有项目环保措施不完善，用于制造混凝土的砂石等原材料未采取密闭、围挡、遮盖等措施集中收集处理，场地内未按时采取清扫、洒水等措施，堆放场地地面粉尘较多，导致粉尘违法排放。因此，建设单位拟对原有项目进行技术改造。 1、现有工程污染物产生情况及达标排放情况分析 根据现场踏勘，以及对现状生产工艺、工艺特点以及厂区现状等的了解，项目产污及治理现状如下： 表1-10 项目产污及治理现状 类别; 污染源; 污染物; 现状处理方式. 废气; 搅拌站; 粉尘; 原有除尘器. 粉料仓; 粉尘; 原有除尘器. 料场; 粉尘; 无. 场地; 粉尘; 洒水降尘. 食堂; 油烟; 抽油烟机. 废水; 车辆冲洗; 冲洗废水; 沉淀池. 搅拌冲洗; 冲洗废水; 沉淀池. 料场、厂区地面; 雨水; 雨水沟. 办公综合楼; 生活污水; 化粪池. 固废; 厂区; 散落沙石; 清扫至料场，作为原料回用. 废水收集处理系统; 沉淀物; 搅拌池搅拌后回用. 办公综合楼; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫清运. 噪声; 设备; 噪声; 设备布局场地中部，物料输送密闭，车辆管理. 2、现有工程存在的主要环境问题： 根据现场调查，项目现主要存在以下几个方面的环境问题： （1）料场面积较大，无堆棚，晴天遇大风天气或物料搬运时易产生扬尘，且大雨天气时初期雨水较多，易造成含泥废水任意排放，污染水体。 （2）厂区场地无专人清扫，散落物料晴天易产尘，污染区域环境。 （3）厂区绿化较少，区域零乱。 针对以上几点不足，本次环评要求建设单位采取以下完善措施： （1）拟新建搅拌主楼厂房、废料仓库，对皮带输送机进行侧面封装，拟新建封闭的钢结构砂石料场；增加粉料罐脉冲式收尘器、洗车机等环保设备。 （2）增加部分环保设备，包括沙石分离机、浆水压滤机、新建厂区污水处理系统，新建地面污水、雨水收集池，解决企业生产、生活用水紧张问题等。 （3）增加厂区绿化面积，安排专人对厂区进行清整。 |

# 建设项目所在地自然环境

## 自然环境简况 1、地理位置及交通 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至120°05′和北纬25°28′至27°40′之间,东西直线横距234km，南北直线纵距167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 北塔区位于邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。资江一桥、资江二桥和西湖桥三桥飞架南北，横跨资江，将北塔区与市中心城区连成一体；G320（江北大道）纵贯东西、G207（西湖北大道）横穿南北，在建的“二广”高速邵阳北塔段穿越陈家桥乡境内。拟建的市一环绕城而过，区、乡、村三级公路网络初具规模，公路四通八达，乡乡通公共汽车，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。新城区内投资环境日益完善，资江绕区而过，四季通航，水路方便。江北十里城市防洪大堤初具规模，极为壮观。 项目所在地位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，项目西面紧邻兴梽路，西面15m为茶元头居民，100-370m为新院子居民；北面75-525m为铺边居民；北面160-440m为茶元头居民；东北面100-260m为郑家冲居民；南面200-480m为李家院子居民，440-500m为茶元中心完小；西南面65-210m为李家院子居民。项目地理位置图见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边， 海拔仅 125m， 地势比降为 10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为 11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2 ，分别占全市总面积的 57.6％、29.9％、12.2％。 根据邵阳市历史地震记载以及《中国地震区划图》和《湖南省地震烈度分区土图》等资料表明，境内地震基本烈度为V度区。 项目用地范围内为丘陵地形，地势总体趋势为南高北低，西高东低。 ### 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应气温17.7℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-4.8℃；年平均相对湿度77%，无霜期272~304天，日照时数1347.3~1615.3小时，降水量1218.5~1473.5mm；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。年均风速1.3m/s。常年主导风为EN风，年出现频率为11%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季(4月)以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其他季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 ### 4、水文. 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逶迤，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。 邵阳市市区多年平交水资源量为97.77亿m3。大气降水是境内地表水资源的唯一来源，境内地下水资源有大气降水补充，市内补给量多年平均值为1.08亿m3。区域内水系发育，流经市区的河流，主要有资江水系，遍及全市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占全市面积的70.8％，每年4～6月为洪水期。洪水上涨快，消退亦快，每次洪水历时3～6天，洪峰持续1～2天，乃至几个小时。 资江是湖南四大河流之一，仅次于湘江。资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653km，流域面积28038km2，干流自双江口起算全长464km，平均坡降0.44‰。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积14644平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 项目西面紧邻农灌渠，农灌渠汇入项目南面1.3km处的资江。项目营运期无废水外排。根据湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案（邵阳市）（见附件7），项目西面农灌渠入资江口距离桂花渡水厂取水口5km，入河口位置属于邵阳市雨溪乡塘瑶村至桂花渡取水口上游3000米河道水域范围，资江在该河段属于水域准保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目距离资江直线距离约1.3km，不在饮用水源准保护区的陆域保护区范围内。 5、植被及生物多样性 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。 境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、黄腹角雉等36种。 项目所在区域的主要动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 根据实地踏勘，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。本项目附近主要以农田、灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物、鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。 6、区域污染源调查 项目位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，根据现场调查，项目南面30-130m处为已关停的羽绒厂，项目500m内无其他大型企业。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状 ### 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地区域的环境空气质量状况，本单位委托湖南精科检测有限公司于2017年9月2日～9月8日在项目停产状态下，对项目办公楼环境空气质量进行现状监测，监测因子包括SO2、NO2、TSP；监测频次：1天一次，连续7天，监测日均浓度。监测结果见表3-1，监测布点见附图2。 同时项目收集了《邵西大道（资江北路~G320段）及连接线道路工程建设项目》中的市女子职业学校200m处的监测数据（监测时间为2015年4月16号~22号），本项目建设场地位于市女子职业学校西南方向约1.8km处，大气监测点处的环境空气状况与本项目拟建场地基本相似。 表3-1 环境空气质量现状监测数据统计及评价结果 单位：ug/m3 监测日期; 项目办公楼; 市女子职业学校200m处. TSP; SO2; NO2; TSP; SO2; NO2; PM10. 浓度范围; 166-175; 25-32; 40-49; 132-150; 18-23; 19-47; 73-90. 平均值; 171; 29; 45; 142; 20; 33; 82. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（ug/m3）; 300; 150; 80; 300; 150; 80; 150. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明， 本项目拟建地环境空气监测点TSP、SO2、PM10、NO2监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，湖南精科检测有限公司于2017年9月5日～9月7日在项目停产状态下，对拟建场址地表水环境进行现状监测。 （1）监测点位 S1：项目西面农灌渠上游500m（厂区大门）； S2：项目西面农灌渠下游500m（厂区大门）； S3：农灌渠入资江口处上游500m（资江断面）； S4：农灌渠入资江口处下游1000m（资江断面）； （2）监测项目 监测因子包括：pH、COD、SS、氨氮、总磷。 （3）监测频次 1次/天，连续3天。 监测结果见表3-2，监测布点见附图4。 表3-2 地表水环境质量现状监测数据统计及评价结果 单位（mg/L） 监测项目 监测点位; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷. S1; 浓度范围值; 6.82-6.91; 27.6-29.1; 23-26; 2.456-2.685; 0.18-0.22. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. S2; 浓度范围值; 6.57-6.62; 25.8-27.3; 10-15; 2.457-2.567; 0.23-0.26. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准; 5.5-8.5; ≤150; ≤80; /; /. S3; 浓度范围值; 6.31-6.42; 8.2-10.3; 5-8; 0.189-0.201; 0.04-0.06. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. S4; 浓度范围值; 6.21-6.34; 5L; 5-9; 0.084-0.097; 0.03-0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 6~9; ≤20; /; ≤1.0; 0.2. 注：“L”表示检测结果低于该检测项目检出限。 由表3-2监测结果表明，项目评价区域监测因子S1、S2断面可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准；S3、S4断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ### 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，湖南精科检测有限公司于2017年9月5日～9月6日，在项目停产状态下对拟建场址声环境进行现状监测，拟建项目共布设5个监测点位，监测结果见表3-3，监测布点见附图2。 表3-3 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 由表3-3监测结果可知，项目拟建地区域噪声监测点监测值分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目所在地东面场界; 2017.9.5; 58.9; 46.5; 60; 50; 达标. 2017.9.6; 57.6; 44.8; 达标. 2#项目所在地南面场界; 2017.9.5; 52.7; 45.3; 60; 50; 达标. 2017.9.6; 53.2; 44.8; 达标. 3#项目所在地西面场界; 2017.9.5; 57.8; 44.8; 60; 50; 达标. 2017.9.6; 58.1; 45.2; 达标. 4#项目所在地北面场界; 2017.9.5; 54.6; 45.7; 60; 50; 达标. 2017.9.6; 53.9; 44.3; 达标. 5#项目所在地西面15m居民楼外1m处; 2017.9.5; 50.1; 43.2; 60; 50; 达标. 2017.9.6; 51.6; 42.6; 达标. 4、生态环境 项目所在区域现有植被类型简单、次生性强，主要为灌木丛、灌草丛等，山林主要为松树、柏树等。区域有少量附近居民耕种的农田、旱地。评价区内无大型野生动物，动物以家禽、家畜、麻雀、蛇、青蛙等为主，无野生动物，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊需要保护区域。

## （二）环境保护目标 项目位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，项目环境保护目标见表3-4。 表3-4主要环境保护目标 环境 类别; 环保目标; 与项目拟建地方位及距离; 规模; 保护级别. 大气环境; 铺边村居民; N:75-525m; 36户126人; 《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 茶元头村居民; N:160-440m; 30户105人. 郑家冲居民; NE:100-260m; 24户84人. 李家院子居民; S:200-480m; 18户63人. 茶元中心完小; S:440-500m; 师生约500人. 李家院子居民; SW:65-210m; 20户70人. 茶元头居民; W:15m; 4户14人. 新院子居民; W:100-370m; 40户140人. 声环境; 铺边居民; N:75-200m; 2户7人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 茶元头居民; N:160-200m; 1户4人. 郑家冲居民; NE:100-200m; 20户70人. 李家院子居民; SW:65-200m; 16户56人. 茶元头居民; W:15m; 4户14人. 新院子居民; W:100-200m; 20户70人. 水环境; 农灌渠; 西面紧邻; /; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）. 资江; 南面1.3km; 邵阳市主城区资江桂花渡水厂饮用水源准保护区（邵阳市雨溪乡塘瑶村至桂花渡水厂取水口上游3000米河道水域）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 周边500m范围内农田和植被.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：ug/m3） 污染物名称; 小时值; 24小时均值; 年均值; 备注. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. NO2; 200; 80; 40. PM10; --; 150; 70. TSP; －; 300; 200. （2）地表水环境质量标准 项目评价区域的地表水主要为西面紧邻的农灌渠，主要功能用于农田灌溉，该农灌渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准，具体标准限值见表4-2。项目南面1.3km处资江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-2 农田灌溉水质标准（单位：mg/L，pH值除外） 污染物名称; pH; COD; BOD; NH3-N; SS. 浓度限值; 5.5-8.5; ≤150; ≤60; /; ≤80. 表4-3 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外） 污染物名称; pH; COD; NH3-N; SS; 总磷. 浓度限值; 6-9; ≤20; ≤1.0; /; 0.2. （3）声环境质量标准 本项目区域为2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准（单位：dB(A)） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。因此执行见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控限值. 颗粒物; 1.0mg/m3. 项目生产过程产生粉尘颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）具体标准限值详见下表。 表4-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（摘录） 项目; 排放限值（mg/m3）; 无组织排放监控限值. 粉尘（颗粒物）; 20; 0.5mg/m3. 厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值标准，具体标准限值详见下表。 表4-7 《饮食业油烟排放标准》 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各阶段标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准限值见表4-8。 表4-8 噪声排放限值 单位：Leq[dB(A)] 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 50. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 60; 55. （3）固体废弃物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；项目建设、运营过程中产生的一般固体废弃物堆存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危废堆存处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水经沉淀处理后，回用于混凝土搅拌生产，不外排。生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。故无需设置水污染物总量控制指标。本项目不使用燃煤型能源，生产全部使用电能，只有少量生活使用石油液化气，无需设置大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## （一）工艺流程简述（图示） 本项目为技术改造项目。项目拟新建搅拌主楼钢结构封闭厂房、废料仓库，对皮带输送机进行侧面封装，拟新建封闭的钢结构砂石料场，更换粉料罐脉冲式收尘器、新增洗车机等环保设备；增加部分环保设备，包括沙石分离机、浆水压滤机，新建厂区污水处理系统，新建地面污水、雨水收集池，解决企业生产、生活用水紧张问题；增加厂区绿化面积等。 1、施工期工艺流程简述 本项目施工期3个月，平均每天施工人数10人，施工期主要为封闭厂房和环保设施的建设，包括基础工程、主体工程等几个工序，其中基础工程包括土地开挖、场区平整等，本项目污染物产污节点见图5-1。（注：W—废水、N—噪声、G—废气、S—固体废弃物） 基础建设 N、W、S、G 主体施工 N、W、S、G 清洁及安装设施 N、W、S、G 投入运行 N、W、S、G 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、营运期工艺流程简述 项目营运期主要生产工艺流程及产污节点见下图5-2。 碎石、制砂 堆场 中转料仓 计量 配料斗 计量 水泥、粉煤灰、矿粉 装载机 泵 筒库 外加剂 计算 G 储罐 汽车 输送 G、N G、N G、N 水 水槽 计算 螺旋 输送 泵 搅拌 放料阀 混凝土运输车 工地 封闭式传送带 GNS 配料门 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目工艺混合、搅拌过程，为物理过程，无化学过程。 商品混凝土需要的原辅材料有粉料（散装水泥、矿粉、粉煤灰）、骨料（碎石、砂石）、添加剂、水等。粉料采用罐车直接输送到各自的粉料筒仓中备用，砂和石料分别堆放在封闭沙场中，添加剂放置在罐体中备用。项目采购的石料为碎石，项目内无石料破碎设备。项目使用的拌合楼为整体自动设备，根据不同产品的配比要求，采用自动计量方式，将各种物料通过管道输送到搅拌机，进行充分搅拌后即得成品。预拌商品混凝土直接采用混凝土搅拌车送往工地。 ## （二）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 项目施工过程产生的主要污染物为施工废水、施工废气、施工噪声及施工固体废弃物。 （1）废水 项目施工期不设施工营地和食堂。项目平均施工人数10人，施工期3个月，生活用水量按45L/人·d计，则项目施工期施工人员生活用水量为40.5m3。废水排放系数取0.8，则项目施工期施工人员生活污水产量为32.4m3。主要污染物为COD和SS。COD为350mg/L、0.01134t，SS 为220mg/L、0.007t。生活污水依托现有化粪池进行处理。施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为450m3。其中主要污染物有石油类、SS，含量分别为10～40mg/L、500～4000mg/L。施工期产生的施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排。 （2）废气 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在基础开挖、结构砌筑、室内装修、建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，在干旱大风的不利天气条件下，施工扬尘的影响范围达下风向100-150m处，距离项目施工现场较近的保护目标和运输道路两侧将会受到一定的影响。 ②运输车辆尾气 主要来自于施工机械和交通运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和碳氢化合物等，主要集中在施工现场及运输途中，属于无组织排放，由于产生量不大，且随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 （3）施工噪声 本工程建设施工工作量较小，施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工噪声源主要为钢架安装，该噪声源强较小，在 50～70dB(A)之间，其余配套设施建设，无需打桩，使用商品混凝土，施工设备为振捣棒、电锯等施工机械设备，噪声强度为 60～90dB(A)。 （4）固废 施工期固体废物主要由施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①生活垃圾 主要来自施工人员产生的生活垃圾。施工人员10人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.3kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，本项目施工期为3个月，整个施工期产生的生活垃圾约为0.27t。 ②建筑垃圾 该项目开挖的土方量与回填土方量基本平衡，在项目用地范围内科调整使用，不需要另外取弃土。项目在建设过程中会产生建筑垃圾（如：碎石、泥土、混凝土、灰碴等）。根据类比，建筑垃圾产生量按5kg/m2计算，项目建筑面积为4617.06m2，则产生的建筑垃圾量为23.09t。钢架结构废料经收集后外售废品店，不可回用部分委托当地渣土部门进行处理。 2、营运期污染源分析 （1）废水 项目营运期用水主要为生产用水、生活用水、车辆冲洗水、绿化用水。根据配比，该项目生产工艺中混凝土所需的配水约157500t/a，全部进入产品，不外排。项目废水主要为搅拌机和运输车辆清洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水及生活污水。 ①搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。按搅拌机平均每天冲洗一次，类比原有工程，清洗水量约3m3/台·次，则搅拌机冲洗水用量约为6m3/d，1800m3/a，废水产生系数按90%计，则搅拌机清洗废水产生量5.4 m3/d，1620m3/a。 ②混凝土运输车辆清洗废水 本项目商品混凝土生产规模为90万m3，按年生产300d计，项目商品混凝土运输量平均为3000m3/d，按单车1次运输量最大为20m3，每天约需运输150辆次，混凝土搅拌车运输出厂前均需对运输车辆进行冲洗，类比原有工程，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆次，则混凝土运输车辆清洗用水量约60m3/d，18000m3/a，废水产生系数按90%计，则混凝土运输车辆清洗废水产生量约为54 m3/d，16200 m3/a。 ③作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区面积约600m2，根据原有工程经验数据，地面冲洗用水按0.01m3/m2·d计算，则作业区地面冲洗用水量为6m3/d（1800m3/a），作业区地面冲洗废水产生系数按90%计，则作业区地面冲洗废水产生量5.4 m3/d，1620 m3/a。 综上，本项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水和商品混凝土作业区地面冲洗废水总产生量为64.8m3/d（19440m3/a），该冲洗废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量2000mg/m3，38.88t/a。 ④绿化用水 项目绿地率15%，项目总用地面积30067.82m2，则项目绿化面积4510.17m2。绿化用水按1.2L/m2·d计，则项目绿化用水量为5.4m3/d。 ⑤员工生活污水 项目内不提供员工住宿，提供员工中晚餐。项目共有职工人数30人，年工作日300天。根据原有工程调查情况，项目员工生活用水量为80L/人·d，则职工生活用水量为2.4m3/d，720m3/a。生活污水产生量按用水量的 80%计算，则生活污水产生量为1.92m3/d ，576m3/a。 项目生活污水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓（mg/L）; 产生量（t/a）. 576m3/a; COD; 350; 0.2016. BOD5; 175; 0.1008. SS; 220; 0.1267. 氨氮; 35; 0.0202. 动植物油; 20; 0.0115. ⑥初期雨水收集 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。查阅资料知邵阳市一日最大降雨量为208.9mm，项目一般采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，故本次初期雨水降雨量取20.89mm，项目总面积为30067.82m2，该项目地面雨水收集面积按总占地面积计算，则收集的初期雨水为30067.82×20.89×10-3×¼×0.9=141.327m3/次，雨水经立管收集进入雨水沟，再汇入雨水回收设备经雨水收集池（1000m3）处理后作为生产用水。 项目水平衡图见图5-3。 搅拌站用水 搅拌机清洗 作业区地面冲洗 运输车辆清洗 员工生活用水 绿化用水 525 6 1.92 5.4 60 5.4 54 6 2.4 5.4 进入产品 沉淀池 化粪池 厂区绿化 损耗0.6 损耗0.6 损耗6 损耗0.48 损耗5.4 64.8 64.8 460.2 540 图5-3 项目水平衡图 单位：m3/d （2）废气 项目营运期产生的废气主要为工艺粉尘（包括搅拌机产生的粉尘、筒库顶呼吸孔粉尘、筒库放空口产生的粉尘）、封闭沙场及原料装卸产生的扬尘、地面作业粉尘、汽车尾气及少量食堂油烟。 ①工艺粉尘 A、搅拌机产生的粉尘 该项目砂、石提升由搅拌机配套的密封式皮带输送方式完成，斜皮带输送机为全封闭廊道结构，故在皮带输送过程中产生的粉尘均可在斜皮带输送机停车过程中沉降下来，收集后亦可回用于生产，此粉尘逸散量较小；水泥、粉煤灰等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。该项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，且在投料的同时加入水，在该过程产生的粉尘量较少，搅拌站搅拌时产生的少量粉尘，由搅拌机自带脉冲反吹式除尘器除尘，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中。项目搅拌机粉尘经脉冲反吹式除尘器处理前后的产生及排放情况见表5-2。 表5-2 项目搅拌机粉尘产生及排放情况一览表 名称; 数量; 除尘 设施; 风量（m3/h）; 产生情况; 排放情况; 除尘效率 （%）. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 排放量（t/a); 排放 浓度(mg/m3). 搅拌机; 2个; 强制脉冲布袋式除尘器; 1500×2; 14.4; 1000; 0.144; 10; 99. B、筒库顶呼吸孔及库底粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉均为筒库储藏，筒仓库顶呼吸孔及库底粉尘产生量与水泥厂筒仓基本相同。水泥等原辅材料由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。项目筒库共8个，是粉尘主要排放源，各排放点均设置了除尘器。筒库顶部均配套强制脉冲布袋式除尘器，类比同类型企业，该除尘器的除尘效率可达到99%以上，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新回落入筒库中。项目粉料筒库顶呼吸孔粉尘产生及排放情况见下表5-3。 表5-3 筒库粉尘产生量 （单位t/a） 筒库规格; 数量; 除尘 设施; 风量（m3/h）; 入口浓度 （mg/m3）; 排放浓度 （mg/m3）; 总排放量; 除尘效率（%）. 总风量 （万m3/a）; 粉尘排放量（t/a）. 容量200t; 8个; 脉冲布袋除尘器; 1500×8; 1000; 10; 5760; 0.576; 99. C、筒库放空口产生的粉尘 筒库放空口在抽料时有粉尘产生。根据类比同类型企业，每次粉尘的产生量约0.3kg。本项目水泥、粉煤灰均为筒库储藏，其年消耗量为486900t/a，按20t/车计，全年运输车辆次为24345辆次，合计产生量约为7.30t/a。该粉尘可通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料损耗，从而降低粉尘的产生量，采取上诉措施后，可减少粉尘排放量至原来的5%，则粉粒物料运输车放空口产生的粉粒物料粉尘产生量约为0.365t/a。 ②地面作业粉尘 地面作业粉尘包括车辆运输粉尘、砂料封闭沙场产生的扬尘和原料装卸扬尘。 A、车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 本项目车辆在厂区内行驶距离60米，平均每天发空、重载各150辆/次，空车重约10.0t，重车重约40.0t，车辆行驶速度按20km/h计，则不同清洁路面的扬尘产生情况如表5-4： 表5-4 汽车动力起尘量一览表 （单位kg/d） 路况 车况; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 163.74; 193.46; 325.48. 根据本项目实际情况，本项目厂区道路均已硬化，项目汽车动力起尘量约为8.49t/a。 B、封闭沙场及原料装卸产生的扬尘 根据有关资料分析，封闭沙场主要的大气环境问题是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送是对下风向大气环境造成污染、本项目装卸、料场、计量过程均在封闭沙场内进行，封闭沙场内风速小于2.94m/s（起动风速），沙场仅留出入口，原辅料的装卸起尘在封闭厂房内沉降，且储存库四周安装喷雾装置用于抑尘，粉尘产生量较小。类比邵阳东方环保建材有限公司（年产20万m3预拌商品砼），项目砂在装卸、配料过程中粉尘产生量约为1.5t/a。 综上，各类粉尘产生及排放情况见下表5-5。 表5-5 项目粉尘产生及排放情况汇总表 产生地点; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度/速率; 除尘措施. 搅拌站粉尘; 14.4; /; 0.144; 10mg/m3，0.03kg/h; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99%以上. 筒库顶呼吸孔及库底粉尘; 57.6; 1000; 0.576; 10mg/m3，0.03kg/h; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99%以上. 筒库放空口产生的粉尘; 7.30; /; 0.365; 0.076kg/h; 安装自动衔接输料口. 封闭沙场及原料装卸产生的扬尘; 7.5t/a; /; 1.5t/a; 0.31 kg/h; 安装喷雾装置. 地面作业扬尘; 8.49; /; 1.7; 0.354kg/h; 密闭厂房内，厂区硬化，定时洒水. 合计; 95.28; /; 4.285; 0.80kg/h; /. 注：无组织粉尘排放速率按每年工作300d，每天平均16h计。. 类比邵阳东方环保建材有限公司（年产20万m3预拌商品砼），项目搅拌系统均安装收尘装置，堆场安装喷淋设施用于抑尘，对运输道路做好洒水抑尘，同时控制车辆在厂区内的行驶速度，根据其验收资料可知，搅拌站的厂界无组织排放废气中颗粒物监测结果，其厂界四周无组织颗粒物浓度范围在0.038~0.172mg/m3之间，均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 ③汽车尾气 根据该项目投产后生产规模和产量，混凝土运输车每天运输约500辆（次），在进出搅拌站的过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC。 根据统计，每吨燃油产生的主要污染CO为1.73kg，NOX为2.94kg，THC为1.70kg，以混凝土运输车在站内形式100m，年耗油量15t计算，则汽车尾气污染物产生量为CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。 ④厨房油烟 本项目食堂供热采用电能和液化气，本项目食堂将产生烹饪油烟，食物在烹饪、加工过程中将挥发油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，居民人均日食用油用量约为30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。本项目共有员工30人，均在项目内食宿，则油烟排放量约为7.64kg/a，项目产生的油烟采用抽油烟机（处理效率80%以上，本次评价以80%计）处理后，油烟排放量为1.53kg/a。根据调查，一般厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93～5.29mg/m3，平均为4.71mg/m3。采用抽油烟机处理后由经排烟管道屋顶排放，排放浓度可降为1.5mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)。 （3）噪声 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等。噪声污染源强为65~90dB（A）。详见表5-6。 表5-6 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源; 位置; 数量; 噪声源dB（A）; 排放噪声dB（A）. 1; 搅拌机; 搅拌楼; 2台; 80~85; 65~70. 2; 泵; 水池边; 2台; 65~70; 50~55. 3; 空压机; 搅拌楼; 1台; 85~90; 70~75. 4; 装载机; 料场; 1台; 70~75; 60~65. 5; 厂区内车辆行驶; 站内; /; 70~75; 60~65. 6; 砂料装卸过程; 料场; /; 75~80; 65~70. （4）固废 项目营运期固体废物来源有废混凝土、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沙水分离池泥沙、员工生活垃圾以及设备维修产生的垃圾、废机油。 ①废混凝土 根据业主提供资料，生产每万立方米商品混凝土废品产生量约为1.4t，本项目年产商品混凝土90m3，则本项目废混凝土产生量约为126t/a，外运用于铺路等综合利用。 ②废弃的混凝土样品 实验测定混凝土硬度会产生少量的废弃混凝土样品，每年产生量约为0.5m3。项目将加强管理，实验后将混凝土样品外运用于铺路等综合利用。 ③除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘产生量约为2.4t/d，720t/a。除尘器收集的粉尘分别回收到水泥筒仓、粉煤灰筒仓回用于生产，不外排。 ④沙水分离池泥沙 本项目沙水分离机产生的泥沙量约为60t/a，全部回用于生产不外排。 ⑤员工生活垃圾 项目员工约30人，生活垃圾平均每人每天以0.3kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量约9kg/d（2.7t/a）。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 ⑥设备维修产生的垃圾、废机油 项目设有3个仓库用来堆放零配件，对场内车辆进行更换轮胎、换机油、常规养护等简单维修。产生的垃圾主要是少量车辆上已损坏的零配件，这类产品基本上为金属和塑胶，都可回收利用，同时还会产生少量废机油。类比原有工程分析，项目仓库3修理时产生的废部件约为1.2t/a，废机油产生量约为0.7t/a。 根据《国家危险废物名录》，项目产生固废识别及产生量一览表见表5-7。 表5-7 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 废物 识别; 危废 代码; 处置方法. 1; 废混凝土; 生产过程; 一般废物; 外运用于铺路. 2; 混凝土样品; 实验室; 一般废物; ——; 外运用于铺路. 3; 粉尘; 除尘器收集; 一般废物; ——; 用于生产. 4; 泥沙; 搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物; 一般废物; ——; 用于生产. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; ——; 环卫部门统一处理. 6; 废机油; 设备修理; 危险废物; HW08; 交由有资质单位处理. 7; 修理产生的废部件; 设备修理; 一般废物; ——; 回收利用. 3、技改前后“三本账”分析 本项目不改变现有工程产能及工艺，现有工程生产线保持不变。本次技改主要为新建搅拌主楼厂房式钢结构，废料仓库厂房式钢结构，斜皮带封装，新建厂房式钢结构封闭砂石料场；配套建设其它附属设施。项目技改前后项目污染物增减情况见表5-7 表5-7 项目技改前后废气“三本账”情况一览表 序号; 类别; 技改前排放量; 技改后排放量; 增减量; 备注. 1; 粉尘; 7.2t/a; 0.72t/a; -6.48t/a; /. 2; 无组织排放; 23.29t/a; 3.565t/a; -13.725t/a; /.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 576m3/a |  | 零排放 |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.2016t/a |  |
|  |  | BOD | 175 mg/L | 0.1008 t/a |  |
|  |  | SS | 220 mg/L | 0.1267 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 0.0202 t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20 mg/L | 0.0115 t/a |  |
|  | 生产废水（19440m3/a） | 搅拌机清洗废水（1620 m3/a） | SS：2000mg/L，38.88t/a |  | 零排放 |
|  |  | 混凝土运输车辆清洗废水（16200 m3/a） |  |  |  |
|  |  | 作业区地面冲洗废水（1620 m3/a） |  |  |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水（141.327m3/次） | / |  | 零排放 |
| 大 气 污 染 物 | 工艺粉尘 | 搅拌站粉尘 | 1000 mg/m3，14.4t/a |  | 1000 mg/m3，0.144t/a |
|  |  | 筒库顶呼吸孔粉尘 | 1000 mg/m3，57.6t/a |  | 10 mg/m3，0.576t/a |
|  |  | 筒库放空口产生的粉尘 | 7.30t/a |  | 0.365t/a |
|  | 地面作业粉尘 | 车辆运输扬尘 | 8.49t/a |  | 1.7t/a |
|  |  | 封闭沙场及原料装卸产生的扬尘 | 7.5t/a |  | 1.5t/a |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。 |  | 厂区植被吸收 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 7.64kg/a |  | 1.53kg/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废混凝土 | 126t/a |  | 零排放 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 | 0.5m3 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 720t/a |  | 零排放 |
|  | 沉淀池 | 沙水分离池泥沙 | 60t/a |  |  |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 2.7t/a |  | 零排放 |
|  | 仓库 | 修理废部件 | 1.2t/a |  | 零排放 |
|  |  | 废机油 | 0.7t/a |  | 零排放 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等。噪声污染源强为65~90dB（A） |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附页) 本项目为技术改造项目，施工期主要为封闭厂房的建设。营运期项目对环境的生态影响主要表现在生产过程中产生的扬尘对场地植被有一定影响，做好防尘措施后产生的扬尘对场地植被影响较小。本项目评价区域内无珍稀保护动植物，项目的建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 本项目为技术改造项目。项目拟新建搅拌主楼钢结构封闭厂房、废料仓库，对皮带输送机进行侧面封装，拟新建封闭的钢结构砂石料场，更换粉料罐脉冲式收尘器、新增洗车机等环保设备；增加部分环保设备，包括沙石分离机、浆水压滤机；新建厂区污水处理系统，新建地面污水、雨水收集池，解决企业生产、生活用水紧张问题；增加厂区绿化面积等。 1、施工期废水对周围环境的影响分析 项目施工期不设施工营地和食堂。项目施工期施工人员生活污水产生量为32.4 m3。生活污水依托现有化粪池进行处理，定期清掏后，用作项目周边农肥，对地表水环境的影响较小。施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为450m3，主要污染物为石油类和SS，产生浓度和产生量分别为SS：2000mg/L，0.9t；石油类：20mg/L，0.009t。环评建议建设方于项目施工场地内设置一废水沉淀池，将施工期产生的施工废水引入该沉淀池进行沉淀处理后回用于备料生产废水和施工场地喷水降尘，对周边水环境影响较小。 2、施工期废气对周围环境的影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械以及运输车辆尾气等。 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在基础开挖、结构砌筑、室内装修、建材的装卸、堆放过程中（土石方的现场堆放、装卸、清运），由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，在干旱大风的不利天气条件下，项目最近敏感目标为项目西面15m处茶元头村居民，为减少扬尘对周围环境敏感点的影响，本环评建议施工单位在施工期间应采取以下措施： A、项目施工场地洒水降尘、场内裸露封闭沙场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 B、场地设置连续、硬质围墙（档），围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 C、必须采用商品混凝土和干混砂浆，场地内不得设置现场混凝土搅拌设施。 施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。只要严格管理措施，可有效降低施工期粉尘对周围环境的影响。 ②施工机械、运输车辆尾气 施工机械主要有空压机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油或电。施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异，施工机械废气属低架点源无组织排放性质。 施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响轻微。随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 3、施工期噪声对周围环境影响分析 施工期噪声主要为交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在50~90dB(A)之间，项目最近敏感目标为项目西面15m处茶元头村居民，项目施工期会对其声环境产生一定的影响。为了减轻项目施工噪声作业对周围敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序，中午休息，夜间禁止施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间（6:00至22:00）施工。 ②尽量对高噪声源采用一定的围护结构对其进行隔声处理，严格控制各种强噪声施工机械的作业时间。 ③本项目施工所需的各类材料，经公路以卡车运输，运输路线旁分布有居民住宅，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响。为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣笛。 建设方采取上述措施后，预计噪声可对周围环境影响降到最低。本项目施工工程量较小，施工期较短，不会对其产生长期不利影响，且这种影响是暂时的，随施工期结束后影响逐渐消失。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要包括碎砖渣、废木料、废钢筋等杂物，建设方拟对建筑垃圾回收利用，不能回收的送往渣土办指定地点填埋，以减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 ②生活垃圾 项目施工期施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，收集后交由环卫部门统一进行处理，对周边环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。

## （二）营运期环境影响分析 项目建成后，产生的环境影响主要有废水、废气、噪声及固体废弃物。 1、水环境影响分析 项目废水主要搅拌机和运输车辆冲洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水及生活污水。 ①生活污水环境影响分析 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为576m3/a，污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化施肥，不外排，对环境影响较小。 ②清洗废水环境影响分析 根据工程分析可知，项目搅拌机清洗废水、混凝土运输车辆清洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水总产生量为64.8m3/d（19440m3/a），该冲洗废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量2000mg/m3，38.88t/a。冲洗废水经砂石分离机处理后回用于生产，不外排，对环境影响较小。 根据建设方提供资料：项目在作业区四周及内部设置引水沟收集厂区内生产废水，确保污水不外溢。厂内设置3个沉淀池，沉淀池边上均配套设置清水池，沉淀池有效容积分别为307.2m3（1#沉淀池，位于项目南面，靠近厂区大门）、132m3（2#沉淀池，位于项目封闭沙场东侧）、66m3（3#沉淀池，位于项目封闭沙场南侧），对厂区内生产废水进行收集、沉淀处理后回用于生产。 洗车废水 设备处理沉淀 清水池 收集 加压 用于洗车 图7-1 洗车用水循环系统原理图 环评要求企业不得设置外排口，生产废水只能流入沉淀池进行回用。严把原料进料关，不得在场区内清洗砂石，减少污水对环境的影响。 ③雨水收集环境影响分析 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。初期雨水按照15min的暴雨时间计，初期雨水为141.327m3/次。项目内及四周设置雨水沟，雨水经立管收集进入雨水沟，经雨水收集池（容积1000m3）处理后作为生产用水，不外排。 一级沉淀池 二级沉淀池 Y*雨水溢流池 沉淀池或 沉泥井 压滤机 生产废水 二次利用 清水池 市政雨水管网 屋面雨水 场内雨水 雨水立管及场 内管沟收集 场内管沟 收集 大于设计暴雨强度或清水池雨水已存满 加压 图7-2 雨水回用系统原理图 项目生产废水和初期雨水主要污染物均为SS，经沉淀池处理后SS的量可降低80%以上。根据调查同类企业可知，该生产废水和初期雨水经沉淀处理后用于生产商品混凝土，对商品混凝土品质无影响。因此，项目生产废水回用，不外排可行。 综上所述，采取上述措施后，项目无需要外排的废水，故本项目产生的废水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为工艺粉尘（包括搅拌站产生的粉尘、筒库顶呼吸孔及库底粉尘、筒库放空口产生的粉尘）、封闭沙场及原料装卸产生的扬尘、地面作业粉尘、汽车尾气及少量食堂油烟。 ①工艺粉尘 A、搅拌站粉尘环境影响分析 各种物料经过比例调配和称重之后进入搅拌站进行搅拌，搅拌楼为全封闭操作，且该项目搅拌站自带袋式除尘系统，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中。预计搅拌机产生浓度约1000mg/m3，项目除尘器的除尘效率为99%，预计外排粉尘浓度为10mg/m3。项目搅拌机粉尘经处理后排放的废气含尘浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/m3），对项目区周围环境空气和周边居民影响较小。 B、筒库顶呼吸孔粉尘环境影响分析 本项目水泥筒仓、粉煤灰筒仓是粉尘排放源，各个筒仓仓顶均设置除尘器。气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新落入粉料筒仓体中。预计粉料筒仓呼吸粉尘产生浓度约1000mg/m3，项目除尘器的除尘效率为99%，预计外排粉尘浓度为10mg/m3。项目粉料筒仓呼吸粉尘经处理后排放的废气含尘浓度低于《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值（20mg/m3）。对项目区周围环境空气和周边居民影响较小。 除尘器的除尘效率和除尘器的工作状况有关，建议生产企业建立定期巡查制度，时刻注意除尘器的工作效果，发现问题应及时修理。 C、筒库放空口产生的粉尘 根据工程分析可知，项目营运期放空口产生粉尘按0.3kg/辆·次计，合计产生量约为7.30t/a。该粉尘可通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料损耗，从而降低粉尘的产生量，采取上诉措施后，可减少粉尘排放量至原来的5%，则粉粒物料运输车放空口产生的粉粒物料粉尘产生量约为0.365t/a。项目筒库位于封闭式搅拌楼内，通过定时对厂房内进行洒水抑尘，对周边环境影响较小。 ②地面作业粉尘。 A、汽车动力扬尘分析： 本环评提出对动力扬尘采取以下措施： a、对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 b、对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载。 c、对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量。 d、对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时冲洗，厂区内道路、粉料筒仓车操作场地等也每天进行冲洗。 根据工程分析可知，项目汽车动力起尘量为8.49t/a。采取以上控制措施之后，使汽车动力扬尘产生量减少80%，则汽车动力起尘量排放量约为1.7t/a。同时还可以缩短粉尘的污染范围，使车辆扬尘能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中无组织排放限值（0.5 mg/m3）要求。因此车辆动力扬尘对周围环境影响较小。 B、封闭沙场及原料装卸产生的扬尘 据有关资料分析，封闭沙场主要的大气环境问题是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送是对下风向大气环境造成污染、本项目装卸、料场、计量过程均在封闭沙场内进行，封闭沙场内风速小于2.94m/s（起动风速），沙场仅留出入口，原辅料的装卸起尘在封闭厂房内沉降，且储存库四周安装喷淋装置用于抑尘，粉尘产生量较小，对周边环境影响较小。 类比邵阳东方环保建材有限公司（年产20万m3预拌商品砼），项目搅拌系统均安装收尘装置，堆场安装喷淋设施用于抑尘，对运输道路做好洒水抑尘，同时控制车辆在厂区内的行驶速度，根据其验收资料可知，搅拌站的厂界无组织排放废气中颗粒物监测结果，其厂界四周无组织颗粒物浓度范围在0.038~0.172mg/m3之间，均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。 ③大气环境防护距离 采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出场界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。项目以整个厂区区域作为一个面源，项目产生的无组织粉尘排放速率为3.565t/a（0.74kg/h）。粉尘的大气防护距离计算参数见表7-2、运行结果见图7-1。 表7-2 项目大气环境防护距离计算结果 污染源; 排放面源长度（m）; 排放面源宽度（m）; 面源有效高度（m）; 废气 名称; 无组织排放速率（kg/h）; 环境标准（mg/m3）; 大气防护距离（m）. 工作场地; 200; 100; 5; 粉尘; 0.74; 0.9; 无超标点. 图7-1 无组织排放粉尘大气环境防护距离 由大气环境防护距离计算模式运行结果表明，本项目粉尘的无组织排放没有造成周围环境空气超标，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 ④汽车尾气 根据工程分析可知，项目营运期汽车尾气污染物产生量为CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。汽车尾气污染物排放量较小，厂区绿化面积大，汽车尾气经植被吸收、扩散稀释后，对周围环境影响较小。 ⑤厨房油烟 本项目食堂供热采用电能和液化气，根据工程分析可知，项目营运期油烟排放量约为7.64kg/a，经抽油烟机处理后，油烟排放量为1.53kg/a。根据调查，一般厨房单灶产生的油烟浓度约为3.93～5.29mg/m3，平均为4.71mg/m3。采用抽油烟机处理后由经排烟管道屋顶排放，排放浓度可降为1.5mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)。对周围环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 （1）主要高噪声声源源强及其分布 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等。噪声污染源强为65~90dB（A）。根据对原有工程的类比调查，其所用设备的噪声级如下：项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-3。 表7-3 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号; 噪声源; 位置; 数量; 噪声源dB（A）; 治理措施; 排放噪声 dB（A）. 1; 搅拌机; 搅拌楼; 2台; 80~85; 隔声、减振; 65~70. 2; 泵; 水池边; 2台; 65~70; 隔声、减振; 50~55. 3; 空压机; 搅拌楼; 1台; 85~90; 隔声、减振; 70~75. 4; 装载机; 料场; 1台; 70~75; 隔声、减振; 60~65. 5; 厂区内车辆行驶; 站内; /; 70~75; 隔声; 60~65. 6; 砂料装卸过程; 料场; /; 75~80; 隔声; 65~70. （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目工作面的设备相对比较集中，均位于项目搅拌作业区。故本评价可将作业区看作一个点声源。项目噪声源强参数及预测结果见下表7-4。 表7-4 项目噪声源源强 设备名称; 噪声源强dB（A）; 治理后个噪声源噪声叠加值dB（A）. 治理前; 治理后. 搅拌机; 80~85; ≤70; 77.41. 泵; 65~70; ≤55. 空压机; 85~90; ≤75. 装载机; 70~75; ≤65. 厂区内车辆行驶; 70~75; ≤65. 砂料装卸过程; 75~80; ≤70. 结合项目平面布置图，项目噪声源区距离厂界四周及东面最近敏感点距离分别为：东面110m、南面50m、西面40m、北面120m、西面最近敏感点55m。项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-5。 表7-5 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 距声源点最近距离（m）; 贡献值; 昼间; 夜间; 标准值; 是否 达标. 现状监测值; 预测叠加值; 现状监测值; 预测叠加值; 昼间; 夜间. 东面厂界; 110; 36.58; 58.3; 58.33; 45.7; 46.20; 60; 50; 达标. 南面厂界; 50; 43.43; 53.0; 53.45; 45.1; 47.36; 60; 50; 达标. 西面厂界; 40; 45.37; 58.0; 58.23; 45.0; 48.20; 60; 50; 达标. 北面厂界; 120; 35.83; 54.3; 54.36; 45.0; 45.50; 60; 50; 达标. 南面最近敏感点; 55; 42.60; 51.0; 51.59; 42.9; 45.76; 60; 50; 达标. 本项目实行昼间两班8小时工作制（6：00~22：00），根据表7-4预测结果可知，项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目东面、南面、西面、北面厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固体废物对周围环境的影响分析 项目营运期固体废物来源有废混凝土、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沙水分离池泥沙、员工生活垃圾以及设备维修产生的垃圾、废机油。 ①废混凝土 根据工程分析可知，本项目废混凝土产生量约为126t/a，经收集后外运用于铺路等综合利用。 ②废弃的混凝土样品 根据工程分析可知，实验产生的废弃混凝土样品约为0.5t/a，实验后将混凝土样品外运用于铺路等综合利用。 ③除尘器收集的粉尘 根据工程分析可知，除尘器收集的粉尘产生量约为2.4t/d，720t/a。除尘器收集的粉尘分别回收到水泥筒仓、粉煤灰筒仓回用于生产，不外排。 ④沙水分离池泥沙 根据工程分析可知，本项目沙水分离机产生的泥沙量约为60t/a，全部回用于生产不外排。 ⑤员工生活垃圾 根据工程分析可知，项目员工生活垃圾产生量约9kg/d（2.7t/a）。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 ⑥设备维修产生的垃圾、废机油 根据工程分析可知，项目修理车辆产生的垃圾主要为车辆上已破损的零配件，产生量约为1.2t/a，这类产品基本上为金属和塑胶，先统一堆放，达到一定量时卖给废品回收站进行回收利用。废机油产生量约为0.7t/a，废机油是《国家危险废物名录》中编号为HW08的危险废物，项目应严格按照有关危险废物处理方法进行收集、储存、运送。更换的机油交由有资质的单位处理，由专人管理。 本项目根据固废特性按相关要求处置后，对周围环境影响较小。 表7-6 项目固体废物产生、处置情况一览表 分类; 固废来源; 固废名称; 产生量; 处置方式. 一般固废; 生产过程; 废混凝土; 126t/a; 用于铺路. 实验室; 混凝土样品; 0.5t/a; 用于铺路. 除尘器收集; 粉尘; 720t/a; 用于生产. 搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物; 泥沙; 60t/a; 用于生产. 修理产生的废部件; 修理产生的废部件; 1.2t/a; 交由废品回收站回收利用. 危险固废; 设备修理; 废机油; 0.7t/a; 交由有资质的危废公司处理. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 2.7t/a; 环卫部门收集处置. 综上所述，本项目所产生的固体废物均能得到有效处理，对环境影响较小。 5、运输影响分析 根据现场调查，项目物料运输主要由西面兴梽路进行运输。项目运输对周边的环境影响主要体现为扬尘和噪声。 项目物料运输基本都是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁的进出厂区，加大了沿线的交通流量，对道路沿线居民必然产生影响。根据现场调查，距离项目所在地最近敏感目标为西面厂界外15m处茶元头村居民，主要分布在兴梽路两侧。根据建设方提供资料：项目拟在每座搅拌楼下均设置洗车池和车辆冲洗装置，对进出车辆进行冲洗，确保较低车辆引起的无组织扬尘排放。同时报告要求建设方派专人对进出场道路定期清扫、晒水，保持路面清洁；对车辆运输合理调配，严格控制车辆行驶速度，加强车辆检修维护和管理、禁止鸣笛等措施可有效较低运输车辆噪声，同时应尽可能避免夜间运输，以最大限度减少项目运输扬尘和噪声对沿线居民的生活影响。

## 建设项目可行性分析 1、产业政策符可行分析 本项目属C3021水泥制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导名录》（2011年本）（2013修正）本项目生产工艺、设备、产品均不属于限制类以及淘汰类，符合国家产业政策。 因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、项目规划、选址合理性分析 本项目为技术改造项目，位于邵阳市北塔区茶元头村，项目用地为工业用地（国土证见附件4）。项目西面紧邻兴梽路，交通便利。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物。项目西面紧邻农灌渠，农灌渠汇入项目南面1.3km处的资江。根据湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案（邵阳市）（见附件7），项目西面农灌渠入资江口距离桂花渡水厂取水口5km，入河口位置属于邵阳市雨溪乡塘瑶村至桂花渡取水口上游3000米河道水域范围，资江在该河段属于水域准保护区，项目距离资江直线距离约1.3km，不在饮用水源准保护区的陆域保护区范围内。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目运行中产生的生活污水、固体废物和噪声，经严格落实污染控制管理和实施环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。通过对项目无组织排放粉尘进行预测，项目周边大气无超标点，对周边环境影响较小；综上所述，项目选址基本可行。 3、项目总平面布置合理性分析 本项目用地较为规整，依据其周边市政条件及景观资源分布状况，整个地块主要分为三个功能区域：原料封闭沙场、生产区域以及办公区。项目主出入口位于厂区西面，砂石储存库区位于厂区的北面，主生产区位于厂区中部，布置有砂、石配料斗、水泥、外加剂等物料筒仓等设施，项目建设封闭式搅拌楼厂房、封闭沙场等，减少了噪声和粉尘对厂界环境的影响。办公生活区位于厂区西面，主要布置有办公综合楼，仓库和实验楼位于厂区南面。设置独立人行道，保证办公区域的人车分流。场区道路及生产作业区的地面采用不起尘的水泥混凝土或沥青混凝土硬化地面。整个项目功能分区明确，交通流线清晰。这样布置的优点为分区明确，厂区紧凑合理。 因此，项目平面布置合理。 ## 4、建设项目竣工环境保护验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-7。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。 表7-7 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 主要污染因子; 环保措施; 排放方式; 验收标准. 废气; 筒仓顶呼吸孔粉尘; 粉尘; 强制脉冲布袋式除尘器（除尘率99%）; 有组织排放; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1规定限制. 搅拌站粉尘; 粉尘; 强制脉冲布袋式除尘器（除尘率99%）; 有组织排放; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1规定限制. 筒库放空口产生的粉尘; 粉尘; 配套自动衔接口; 无组织排放; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3规定限制. 地面作业粉尘; 粉尘; 厂区出入口设置洗车平台，封闭式厂房、安装喷淋设施、洒水降尘; 无组织排放; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3规定限制. 汽车尾气; 燃油废气; 绿化; 无组织排放; /. 食堂; 油烟废气; 抽油烟机; 屋顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 废水; 生产废水; SS; 沉淀池（3个，其中，2个50m3、1个100m3）; 回用于生产; 《污水综合排放标准》（GB8798-1996） 中三级标准. 初期雨水; SS; 雨水管网、雨水收集池; 回用于生产; /. 生活废水; COD、NH3-N; 化粪池 （1个，5m3）; 定期清掏，回用于厂区绿化; /. 固体废物类型; 名称; 暂存或贮存场所; 处理处置方式; 验收标准. 一般固废; 生活垃圾; 由防渗漏垃圾箱收集; 交由环卫部门处理; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求建设厂内临时渣库，做到防风、防雨、防渗漏. 废弃混凝土样品、沉淀池砂石、生产废料等; 废料仓库，100m2; 可暂存一年. 维修垃圾; 仓库; 交由废品回收站处理. 危险废物; 废机油; 危废暂存间; 有资质的危废公司处理; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）进行建设. 噪声防治措施; 设备采用综合隔声、降噪、减震措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 生态环境保护措施; 绿化; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后用于厂区绿化 | 不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 经沉淀池进行处理后用于搅拌用水 | 不外排 |
|  | 混凝土运输车辆清洗废水 |  |  |  |
|  | 作业区地面冲洗废水 |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌站粉尘 | 粉尘 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 | 达标排放 |
|  | 筒库顶呼吸孔粉尘 | 粉尘 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 | 达标排放 |
|  | 筒库放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 配套自动衔接口 | 达标排放 |
|  | 车辆运输扬尘 | 扬尘 | 运输车辆限重限速，定期洒水，厂区地面出入口设置洗车平台 | 达标排放 |
|  | 封闭沙场及原料装卸产生的扬尘 | 扬尘 | 封闭厂房、安装喷淋设施、洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 汽车尾气 | 燃油废气 | 自然扩散，绿化吸收 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 抽油烟机收集后至屋顶排放 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废混凝土 | 外运用于铺路 | 达标排放 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 | 外运用于铺路 |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 用于生产 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 分离池泥沙 | 用于生产 |  |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 达标排放 |
|  | 设备修理 | 维修垃圾 | 统一存放 | 分类收集。卖给废品回收站回收 |
|  |  | 废机油 | 交由有资质的危废公司进行处理 | 达标排放 |
| 噪 声 | 建设封闭厂房，产噪设备布设在厂区中央，高噪声设备安装减震垫，厂区四周设置植物篱 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技术改造项目，施工期主要为封闭厂房的建设。本项目评价区域内无珍稀保护动植物。 项目拟建设封闭封闭沙场，避免砂石的露天堆放，在封闭沙场内设置喷雾装置，定期喷淋晒水降尘。由于每天进出车辆较多，混凝土运输汽车动力起尘量产生量较大。项目每天应对料场和厂内公路、裸露地面定期洒水抑尘，加强绿化，在项目进场公路和厂界周边特别是料场和搅拌站四周选择吸尘、吸声的高大乔木进行绿化，形成植物篱，减少粉尘对环境的影响。 在厂区内加大绿化是主要的生态保护措施，同时也是一种生态建设，科学合理的绿化，能达到较好的生态效果。而且也是项目防止水土流失的根本措施，同时对厂区内生态环境也会产生有利影响。通过对厂区进行合理的绿化布置，能够有效的减少厂区内粉尘对于厂内职工的身体健康和工作环境的影响，更有利于环境空气质量的改善。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 项目位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，占地面积30067.82m2，总建筑面积5442.89m2，新增建筑面积4397.06m2。项目由主体工程、辅助工程、贮运工程、办公生活设施、公用工程及环保工程组成，项目原有仓库一174.09m2、仓库二88.90 m2、仓库三107.65m2、办公综合楼704.36m2，门卫40.73m2；新建封闭式搅拌主楼617.06m2、封闭沙场3600m2、废料仓库100 m2；完善相关环保工程及其他附属设施等。该项目为技术改造工程，建设单位拟投资672.988万元对该项目厂房及环保工程进行完善。资金由建设单位自筹，环保投资约574.458万元，环保投资占总投资的85.36%。 2、环境质量现状评价结论 环境质量现状分析表明，项目所在区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；项目评价资江河段的水质指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目所在区域声环境质量满足《声环质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、工程分析和环境影响分析表明： 工程分析表明：该项目的建设符合国家和地方的产业发展政策，属于国家鼓励类项目。项目选址基本可行，总体平面布置基本合理。项目营运期产生的污染物主要是机械噪声、原料扬尘（粉尘）、生活污水及生活垃圾。其产生的主要工序是原料进库、投料、机械搅拌、冲洗车辆等环节产生。 （1）施工期环境影响分析结论 ①废水：施工期废水来源主要为施工场地及设备冲洗废水。在落实本报告提出的措施后，施工期废水对周围环境的影响较小。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。 ②废气：施工期的废气主要是运输车辆排放的尾气，施工过程和车辆行驶产生的扬尘。在落实本报告提出的措施后，预计施工废气对环境的影响可减少到最低程度，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 ③噪声：该项目施工期噪声主要是施工机械作业和运输车辆运输建筑材料时产生的。项目施工量较小，施工期较短，因此该项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物：施工期间产生的固体废弃物主要为土建垃圾，经及时清理和妥善处置，对周围环境影响较小。 （2）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 该项目废水为搅拌机和运输车辆冲洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水、实验室清洗废水及生活污水。搅拌机和运输车辆冲洗废水、商品混凝土作业区地面冲洗废水等冲洗废水经沉淀池处理后回用作商品混凝土的生产用水，不外排。员工生活污水经化粪池有效处理达标后，定期清掏作为厂区绿化施肥，对地表水环境影响较小。初期雨水经雨水沟收集至雨水收集池，经收集池处理后回用于生产，不外排。通过上述措施后，本项目无废水外排，对环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 项目产生的废气主要为工艺粉尘（包括搅拌机产生的粉尘、筒库顶呼吸孔粉尘、筒库放空口产生的粉尘）、封闭沙场及原料装卸产生的扬尘、地面作业粉尘、汽车尾气及少量食堂油烟。项目通过对搅拌楼采用全封闭方式，各个筒仓仓顶均设置除尘器，储存库四周安装喷淋装置，厂区出入口设置洗车平台，洒水降尘，安装抽油烟机等措施，认真按环评报告中提出的污染处置措施落实到位，对环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆等产生的噪声。噪声污染源强为65~90dB（A）之间，从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置在距离附近敏感点最远的位置。项目该项目工艺过程采用封闭式操作，尽量选用低噪声设备，安装减震垫，厂区四周设置植物篱，尽量减少噪声对周围环境的影响，根据预测结果可知，东面、南面、西面、北面厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，通过上述措施后，厂界噪声对周围居民影响较小。 项目建成后行驶的运输车辆噪声对厂区道路周围居民产生一定影响。因此，建设方应对运输车辆限速、禁止在靠近民房处鸣喇叭，避免夜间工作，以减少交通噪声对沿途居民的影响。 ④固体废物环境影响分析结论 该项目固体废物主要为废混凝土、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、沙水分离池泥沙、员工生活垃圾以及设备维修产生的垃圾、废机油。 生产过程中产生的废混凝土外运用于铺路，不外排；进行实验测定硬度的废弃混凝土样品外运用于铺路，不外排；除尘器收集的粉尘回收到水泥粉料筒仓回用于生产；沙水分离机产生的泥沙，全部回用于生产不外排；员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。维修垃圾经收集后外售废品回收站进行回收利用，废机油由专人进行收集、管理，定期交由有资质的单位回收利用；综合上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 4、产业政策、选址可行性分析结论： （1）产业政策相符性分析 本项目属于水泥制品业，对照《产业结构调整导向目录》（2013年修正本），本项目生产工艺、设备、产品均不属于产业政策中的限制和淘汰类，因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目为技术改造项目，位于邵阳市北塔区茶元头村，项目西面紧邻兴梽路，交通便利。项目区内附近无混凝土生产企业，符合市场需求。 根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水、噪声符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。 项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、在邵阳市主城区资江桂花渡水厂饮用水源水域准保护区范围，不在陆域保护范围内。项目运行中产生的生活污水、粉尘、固体废物和噪声，经严格落实污染控制管理和实施环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。综上可知，项目选址可行。 （3）项目总平面布置的合理性分析 本项目用地较为规整，依据其周边市政条件及景观资源分布状况，整个地块主要分为三个功能区域：原料封闭沙场、生产区域以及办公区。项目主出入口位于厂区西面，砂石储存库区位于厂区的北面，主生产区位于厂区中部，布置有砂、石配料斗、水泥、外加剂等物料筒仓、搅拌楼等设施，此布置便于减少噪声和粉尘对厂界环境的影响。办公生活区位于厂区西面，主要布置有办公综合楼，仓库和实验楼位于厂区南面。设置独立人行道，保证办公区域的人车分流。场区道路及生产作业区的地面采用不起尘的水泥混凝土或沥青混凝土硬化地面。整个项目功能分区明确，交通流线清晰。这样布置的优点为分区明确，厂区紧凑合理。 5、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在认真落实好环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物的达标排放，固体废物经综合利用和妥善处置的前提下，该项目的建设，在环境保护方面是可行的。 ## （二）建议 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选址高大的乔木与常绿的灌木相结合，选择耐粉尘污染的树种。 3、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 4、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。