国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产60m3方商品混凝土生产线改扩建项目

建设单位(盖章)：   邵阳市金柱商品混凝土有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇一七年十二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	5

三、环境质量状况	8

四、评价适用标准	11

五、建设项目工程分析	13

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	20

七、环境影响分析	21

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	30

九、结论与建议	31

附件

附件1   环境影响评价委托书

附件2   营业执照

附件3   项目环境检测质量保证单

附件4   原项目环评批复

附件5   邵阳市国有土地使用权出让用地规划条件书

附件6   建设用地规划许可证

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  大气、地表水监测点位图

附图3  污染源监测点位图及环保目标图

附图4  周边环境照片

附图5  平面布置图

# 一、建设项目基本情况

| - 项目名称 |  | - 年产60万m3商品混凝土生产线改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设单位 |  | - 邵阳市金柱商品混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法人代表 |  | - 李小林 |  |  |  | - 联系人 |  | - 李小林 |  |  |  |
| - 通讯地址 |  | - 邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 联系电话 |  | - 13786931516 |  | - 传真 |  | - / |  | - 邮政编码 |  |  | - 422000 |
| - 建设地点 |  | - 邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 立项审批部门 |  | - / |  |  |  | - 批准文号 |  | - / |  |  |  |
| - 建设性质 |  | - 改扩建 |  |  |  | - 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |
| - 占地面积 - (平方米) |  | - 26749.97m2 |  |  |  | - 绿化面积 - (平方米) |  | - 6311m2 |  |  |  |
| - 总投资（万元） | - 3000 |  | - 其中：环保投资（万元） |  | - 100 |  | - 环保投资占总投资比例（%） |  |  | - 3.3% |  |
| - 评价经费（万元） |  |  | - / |  | - 预期投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |
| 工程内容及规模 1．项目背景及由来 为提高工程建设的工效，减少城市噪声、粉尘及建筑垃圾的污染，改善市容市貌，确保建设工程的质量，国家建设部和有关部委针对在城市建设中推广使用商品混凝土制订了一系列政策和实施细则，湖南省也对推广使用商品混凝土作了许多明确规定，制定了相应的扶持政策和具体配套措施，扶持商品混凝土产业的发展。随着建筑技术的发展及新产品、新技术的广泛应用，现代建筑对性能稳定、质量优异的商品混凝土需求日趋增加。发展商品混凝土不仅符合国家产业政策导向，也是建筑业发展的内在需求，在现阶段建设商品混凝土搅拌站具有良好的市场环境和市场前景。 邵阳市金柱商品混凝土有限公司成立于2010年10月，注册资金1100万元，公司于2014年在邵阳市北塔区万桥社区组建商品混凝土生产线项目，总占地面积为26749.97m2，主要销往邵阳市，采用混凝土罐车运输，目前，邵阳市商品混凝土公司约18家，大祥区约有4家，双清区约有6家，北塔区约有4家，其余分布在新邵县，约4家，离本项目最近的为新邵县东建混凝土搅拌站，需求量达300万m3/a，为了满足市场需求，进一步扩大市场占有率，该公司决定扩大生产规模，项目现有工程所在地为业主以“以征代租”形式租赁，未办理相关土地手续，故现有厂区整体搬迁至西面空地（业主自己征地，已办理相关土地手续），本项目分为两期，一期为商品混凝土生产线，二期为预拌砂浆生产线，本环评仅对一期进行评价。改扩建前生产规模为年产25万方商品混凝土，建后生产规模为年产60万m3商品混凝土，本项目建成后现有工程项目所在地废弃，不再投入使用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，受邵阳市金柱商品混凝土有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了“年产60万m3商品混凝土生产线改扩建项目”的环境影响评价工作，在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 # 2、主要建设内容及规模 # （1）主要建设内容 本项目总占地面积为26749.97m2，其中一期用地面积15399.9，二期用地面积11350.07，项目建设内容包括混凝土搅拌楼、筒仓、堆料仓、实验房，标准养护室、站房等。本项目主要建设内容如表1-1： 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 工程规模及功能; 备注. 主体工程; 主生产区; 给料系统、搅拌楼（封闭式搅拌站）; 新建. 输送式站房（2个）; 600 m2×2 用于生产作业; 新建. 浆体分离室; 80 m2; 新建. 辅助工程; 实验房; 120 m2,用于产品检测; 新建. 生活办公设施; 3F 1080 m2 1F食堂 2F办公 3F住宿; 新建. 停车场; 800 m2; 新建. 储运工程; 储存原材料及产品; 堆料仓3000 m2 筒仓; 新建. 交通运输; 厂区道路275 m2; 新建. 公用工程; 给水; 生活用水接城市给水管网. 生产用水设置一处80m2水池. 排水; 生活污水接入市政管网. 生产废水循环使用. 供电; 由邵阳市供电系统提供. 环保工程; 废气治理; 洒水抑尘、滤芯振打除尘装置、. 废水处理; 生活污水化粪池、沉淀池（1个）、回用池、废水收集沟、水管洒水喷淋降尘. 噪声治理; 隔声、减振、消声设施. 固废治理; 垃圾桶、砂石分离、废料堆场，危废暂存库. 生态治理; 绿化 2388 m2. （2）工程建设规模 本项目建设2条HZS180混凝土搅拌生产线（其中1条为备用生产线，根据订单需求酌情使用），生产规模为年产商品混凝土60万立方米。 （3）主要工艺设备 本项目主要生产设备包括配料系统、搅拌系统、传输装置等，改扩建后原有设备能够满足本项目规模生产（因原项目设备能满足生产规模100万m3,但因市场需求，故只生产25万m3，现市场需求量大，公司发展前景好，公司决定扩大生产规模），本项目设备不变，只混凝土罐车增加。详见表1-3。 表1-3 工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 改扩建前数量; 改扩建后数量; 用途; 型号; 备注. 1; 混凝土搅拌机; 台; 2; 2; 搅拌; HZS180配套设备; 利旧. 2; 混凝土罐车; 台; 15; 20; 运输混凝土; 新增. 3; 筒仓; 个; 8; 8; 储存水泥、粉煤灰筒、矿粉; 利旧. 4; 皮带传送装置; 套; 2; 2; 砂石原料输送，半密闭式; 利旧. 5; 装载机; 台; 2; 2; 输送物料; 利旧. 6; 砂石分离机; 套; 1; 1; 砂石分离; 利旧. 7; 水泵; 台; 3; 3; 废水回用; 利旧. 压滤机; 台; 1; 1; 固液分离; 利旧. 振动台; 台; 1; 1; 产品检测; 利旧. 小搅拌机; 台; 1; 1; 利旧. 温度控制仪; 台; 1; 1; 利旧. （4）项目能耗及物耗 本项目主要原材料及能耗分别见表1-4。 表1-4 主要原材料和能源消耗 序号; 原材料名称; 单位; 改扩建前数量; 改扩建后数量; 原料来源. 1; 水泥; 万t/a; 5.5; 13.2; 外购. 2; 河沙; 万t/a; 20.75; 49.8; 外购. 3; 碎石; 万t/a; 25.75; 61.8; 外购. 4; 粉煤灰; 万t/a; 1.5; 3.6; 外购. 5; 矿渣粉; 万t/a; 1.5; 3.6; 外购. 6; 外加剂; t/a; 250; 600; 外购. 7; 柴油; t/a; 8; 15; 外购. 8; 润滑油; t/a; 10; 12; 外购. 9; 电; 万度/a; 50; 120; /. 10; 水; 万t/a; 5; 10; 自来水. 矿渣粉: 矿渣粉是粒化高炉矿渣粉的简称，是一种优质的混凝土掺合料，由符合GB/T203标准的粒化高炉矿渣，经干燥、粉磨，达到相当细度且符合相当活性指数的粉体，用于增强混凝土的抗腐蚀性，改善了混凝土的微观结构，使水泥浆体的空隙率明显下降，强化了集料界面的粘结力，使得混凝土的物理力学性能大大提高，减少水泥用量节约成本，大大提高混凝土耐久性。 外加剂：在搅拌混凝土过程中掺入，占水泥质量5%以下的，能显著改善混凝土性能的化学物质，特点是品种多、掺量小，对混凝土的性能影响较大具有投资少、见效快、技术经济效益显著的特点。混凝土外加剂常用的主要是萘系高效减水剂，聚羧酸高性能减水剂和脂肪族高效减水剂，萘系高效减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂，外观是粉剂棕黄色粉末，液体棕褐色粘稠液，固体含量为粉剂≥94%，液体≥40%，净浆流动度≥230mm，硫酸钠含量≤10，氯离子含量≤0.5%；脂肪族高效减水剂是丙酮磺化合成的羰基焦醛， 外观为棕红色的液体，固体含量>35%，比重1.15-1.2。 （5）产品方案及规模 本项目生产C15～C60预拌混凝土，产品产量及型号根据订单情况确定，主要产品方案及规模见表1-5，混凝土原料方案见表1-5。 表1-5 产品方案及规模 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 预拌商品混凝土; C15～C60; 60万m3; /. 表1-6 1 m3产品消耗一览表 序号; 水泥; 河沙; 碎石; 矿渣粉; 粉煤灰; 水. 1; 220kg; 830 kg; 1030 kg; 60 kg; 60 kg; 160 kg. （6）投资规模 项目总投资为3000万元，资金来源全部为自筹。项目投资组成情况见表1-6。 表1-6 项目投资组成情况表 序号; 项目; 投资额. 1; 土地; 800万元. 2; 设备购置安装费; 1200万元. 3; 场地平整; 500万元. 4; 环保投资; 100万元. 5; 流动资金; 400万. 6; 总计; 3000万元. 3、用地现状及周边环境 ①用地现状：本项目位于邵阳市北塔区三期控规1-30#地块内，邵阳市金柱商品混凝土有限公司拟投资3000万元建设年产60万立方米商品混凝土建设项目，用地性质为二类工业用地，用地面积为26749.97m2，建设用地规划许可证见附件6。 ②周边环境：项目东面为原有项目厂房，约400m-500m左右约有居民30户，东南面400m-500m左右约有居民80户；东北面480m-500m左右约有居民10户；西面紧邻西湖北路，60m-100m左右约有居民20户，西南面200m-300m左右约有居民15户；西北面150m-600m左右为李文食品厂，北面与姚选林改装厂（已经不生产）相邻，周边环境见附图4。 4、总平面布置 本项目拟建场地总体呈长方形，办公楼位于项目地西侧，紧邻西湖北路，搅拌站位于用地中部，堆料仓位于用地东部，其他附属用房位于站房和堆料仓周围，项目出入口位于项目西侧，沿北侧用地界线设置10米宽运输工程车辆车行道兼消防通道。总平面布置详见附图5。 5、公用及配套设施 （1）给水 西湖北路城市给水管网系统，管径为DN100。 （2）排水 本项目生活污水搬迁后通过西湖北路市政管网排入邵阳市江北污水处理厂，经处理后排入资水；内部生产污水循环使用，日常冲洗地面，冲洗罐车、冲洗皮带产生的废水以及雨水通过场内废水收集系统进入三级沉淀池，经处理后循环利用。 （3）供电系统 由邵阳市供电系统提供。 6、 能源供应 项目使用电能和液化气等清洁能源。 7、工作制度和劳动定员 根据建设单位提供的相关资料，本项目劳动定员共70人，厂区设有食堂，员工均在厂内用餐，10人在厂内住宿。工作班制为三班制，每班工作8小时，年生产330天。 8、建设周期 本项目计划于2017年12月投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组，土地现状为闲置土地，不存在与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题。 搬迁前本项目原址为邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组（位于本项目一期二期用旁边），于2014年办理环评审批手续，并取得了邵阳市环保局批复（见附件4），但因未达到环保要求，故本项目并未通过建设项目环境保护设施竣工验收，搬迁前本项目基本情况及污染物产排情况如下： 1、项目现有工程基本情况 现有工程为2条生产线，生产规模为年生产25万m3/a，员工人数共40人，其中管理人员7人，工人33人，5人在厂内住宿，年工作300天，采取三班制，每班8小时。 2、现有工程生产工艺 本项目搬迁前后生产工艺不变，现有工艺及产污环节祥见图5-2所示。 3、现有工程设备清单 本项目搬迁前后生产设备不变，搬迁后只增加了5台混凝土罐车，其清单详见表1-3. 4、项目搬迁扩建前的主要污染物产生及排放情况 1、废气 本项目废气主要为粉尘、食堂油烟。其中粉尘主要来源于运输车辆扬尘、筒仓呼吸及库底粉尘、水泥罐车抽料时放空口产生的粉尘及原料堆场扬尘、原料输送、计量、投料粉尘等。 ①水泥罐车在抽料时由于筒仓内气压增大需要排压管排气，筒仓内水泥粉尘会随气流排出排压管，每次粉尘产生量0.3~0.8kg。本项目水泥消耗量5.5万t，按30t/车计，全年运输车辆次为1833辆次。排压口产生水泥粉尘按0.3kg/辆次计，合计产生量0.55t/a，项目散装水泥抽料时是直接抽料，不符合环保要求。 ②运输车辆进出场地会产生动力起尘，则项目汽车动力起尘量为8.3512kg/d、2.5t/a，项目未在运输车辆进出口设置洗车台和冲洗水池，对于进出车辆车胎进行冲洗，不符合环保要求。 ③碎石堆场和砂堆场在长期干燥及有风气象下产生扬尘，该部分粉尘产生量约占原料总量的0.003%，则产生的粉尘为16.5t/a，项目设置碎石堆场和砂堆场露天堆放，未设置围挡，不符合环保要求。 ④筒仓顶呼吸孔及库底粉尘主要在水泥及粉煤灰抽料过程中由于筒仓内气压增大，需要通过呼吸孔排气压，筒仓内产生的粉尘随之带出，通过对同类企业类比，本项目筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘的初始浓度约3000mg/m3，粉尘产生量按总使用量的0.005%计，则粉尘的使用量为0.35t/a，项目筒仓顶部安装滤芯振打除尘装置器，除尘效率可以达到99%以上，搅拌机盖、水泥计量仓的排尘管均与除尘器相连，骨料加注口调置阻尘板。采用负压除尘及特种纤维布使得投料时产生的粉尘完全进入除尘器。则粉尘排放量降至0.0035t/a，排放浓度为0.729 mg/m3，符合环保要求，原料输送、计量、投料时未采取降尘措施，不符合环保要求。 ⑤为满足职工就餐需要，本项目内设有食堂，根据类比资料，每人每餐消耗动植物油以30g/人计，本项目员工40人,均在厂内就餐，则消耗食用油2.4kg/d（0.72t/a），在烹饪过程中一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目日产生油烟量为0.06792kg/d，年产生油烟为0.0204t/a，每天烹饪时间为6小时，灶头排风量为2000m3/h，油烟产生浓度约5.15mg/L，产生的油烟废气经抽油烟机引至屋顶排放，不符合环保要求。 为了解现有项目无组织粉尘排放情况，在现有项目运营期间对项目无组织粉尘进行了监测，监测结果见下表1-5，监测点位见附图3。 表1-5 无组织粉尘监测结果 采样点位; 采样日期; 颗粒物检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 限值含义. G1项目现有厂区监测时厂界上风向（参照点）20m处; 2017.7.13; 0.768; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值差值. G2项目现; 厂区监测时厂界下风向（监控点）10m处 2017.7.13; 1.43; 0.5. 由上表可知，项目无组织粉尘1小时浓度值差值超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放监控浓度限值。 2、废水 项目产生的废水包括员工的生活污水和冲洗过程中产生的生产废水。 项目职工生活用水量以145L/d▪人计，不在厂内住宿职工生活用水以60L/d▪人计，则生活污水用水量为847.5m3/a。取排污系数为0.8，则生活污水产生量为2.26m3/d,678m3/a。 项目以每年营运300天计，所含主要污染物表现为COD、BOD5、氨氮、SS及动植物油，其浓度分别为300mg/L、200mg/L、30mg/L、240mg/L和50mg/L。则主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS及动植物油的产生量分别为0.203t/a、0.1356t/a 、0.02034t/a、0.16272 t/a和0.0339t/a，项目废水及污染物的产生情况见表1-6 表1-6 项目废水及污染物的产生情况 序号; 废水种类; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理后浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 生活废水 678t/a; COD; 300; 0.203; 240; 0.163. 2; BOD5; 200; 0.1356; 160; 0.108. 3; SS; 240; 0.16272; 168; 0.011. 4; 氨氮; 30; 0.02034; 29.25; 0.020. 5; 动植物油; 50; 0.0339; 42.5; 0.029. 生活污水化粪池处理后直接排入周边土壤，不符合环保要求。 ①搅拌机清洗水 搅拌机为本项目主要生产设备。按搅拌机平均每天冲洗水一次，每次冲洗用水2.0m3/次计，则年用水600m3/a。废水排放量按0.9计，则本项目搅拌机清洗废水产生量为540m3/a。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为1.620t/a。 ②运输车辆冲洗废水 本项目混凝土销售量平均为833m3/d，单车一次运输量最大为12m3，约需运输69辆次，每次均需冲洗。据调查冲洗水量0.4m3/（辆·次），全天合计27.6m3/d，即8280m3/a。废水排放量按0.9计，则本项目混凝土运输车辆清洗水产生量24.84m3/d，即7452m3/a。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为22.36t/a。 ③商品混凝土作业区地面冲洗水 项目搅拌工作区面积约1500 m2，冲洗水量按1.0m3/（100 m2.d）计，产生量为15m3/d（4950m3/a），排放系数按0.9计，排放量13.5m3/d（4455 m3/a）。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为13.365t/a。 项目生产废水经过沉淀池处理后全部回用，不外排。 3、噪声 本项目噪声源主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料运输装置运转过程中产生的噪声，项目设备露天摆放，未安装减震装置，厂房隔声等降噪措施，生产作业时会对周边环境造成影响，项目离周边居民较远，且有山体阻隔，故本项目对周边居民影响较小，湖南精科检测有限公司在项目营运期对项目现场厂界噪声进行监测，监测结果见表1-6，监测点位见附图3。 表1-6 噪声监测结果 采样点位; 检测日期; 检测结果Leq （dB）; 标准限值（dB）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 现有厂区厂界东侧; 2017.7.13; 72.3; 65.6; 60; 50. 2017.7.14; 70.5; 63.2; 60; 50. 现有厂区厂界南侧; 2017.7.13; 65.3; 59.3; 60; 50. 2017.7.14; 62.1; 58.7; 60; 50. 现有厂区厂界西侧; 2017.7.13; 70.9; 64.3; 60; 50. 2017.7.14; 69.8; 62.3; 60; 50. 现有厂区厂界北侧; 2017.7.13; 65.5; 58.9; 60; 50. 2017.7.14; 62.7; 55.2; 60; 50. 由表1-6可知，项目厂界噪声昼间，夜间监测值均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值。 4、固废废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、生产固废，生产固废主要来源有不合格的砂石料、不合格的混凝土、实验室废料及沉淀池沉渣及废润滑油等。 不合格的砂石料及不合格的混凝土、沉淀池沉渣总产生量约为80t/a，可作为道路建设的路面铺垫料或地面平整的填料综合利用，产生的废润滑油约1t/a，统一收集至危废暂存库后交由有资质的公司处理，对周围环境基本无影响。 生活垃圾按人均1kg/d计算，其他非住宿人员每人每天按0.5kg/d，产生量约为22.5kg/d,6.750t/a，分类收集，存放于经防渗处理的暂存点，并集中运往生活垃圾填埋场处置。 现有工程主要存在的问题及整改措施： 通过现场监测及调查项目厂界无组织粉尘超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放监控浓度限值，食堂油烟通过抽油烟机引至屋顶排放不符合环保要求，项目生活污水直接排入附近土壤，对环境造成一定的影响，噪声监测昼间均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值，但本项目将搬迁至西面空地，并安装环保设施，搬迁后本项目所在地将废弃不用被政府收回，与本项目相关的原有污染物将会随之消失。“以新带老”措施见表1-7 表1-7 “以新带老”措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 存在的问题; “以新带老”措施; 治理效果. 废气; 运输车辆扬尘; SS; 未设置洗车台和冲洗水池，对于进出车辆车胎进行冲洗; 设置洗自动洗车装置，定期洒水，; 达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级及无组织标准. 水泥罐车抽料时放空口; SS; 项目抽料时直接抽料，粉尘产生量大; 安装自动衔接输料口. 原料库扬尘; SS; 原料露天堆放，未设置围挡; 安装水管进行喷淋降尘，且原料库封闭. 输送、计量、投料粉尘; SS; 投料时未采取降尘措施; 投料口安装水管，投料时经水管上的喷水口进行洒水喷淋. 食堂; 油烟; 产生的油烟废气直接经抽油烟机引至屋顶排放; 安装油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001. 废水; 员工; 生活污水; 直接排入周边土壤; 通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂; 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 噪声; 生产; 噪声; 项目设备露天摆放，未安装减震装置，无厂房隔声; 优化平面布局，安装减震装置，设备定期维护，运输车辆行驶过程中控制车速等; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类级4类标准. |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置与交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）、邵衡（邵阳—衡阳）、邵永（邵阳—永州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 本项目位于邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组中心坐标为东经：110.45746944444444 北纬：27.286102777777778。具体位置见附图1 2、地形、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6%、29.9%、12.2%。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区（g）＜0.05，地震动反应谱特征周期为0.35s，对照地震基本烈度＜Ⅵ度，属弱震区。 3、气象气候 邵阳市地处亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨水少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999-2004年近六年年平均气温17.7℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温－4.8℃；年平均相对湿度77％，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.3m/s。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。 图 2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长 653 公里，流域面积28038 平方公里，干流自双江口起算全长 464 公里，平均坡降千分之 0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约 19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积 14644 平方公里，校核洪水位 217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位 207m，死水位 206m，回水长度 28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高 1.68m，平均水深 3.68m。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽 200-300m，年平均流量为 391m3/s，年平均流速 0.5m/s；枯水期河宽 150~200m，平均流速 0.26m/s，最枯流量为 90m3/s，极端枯水期流量为 30.1 m3/s，洪峰时最大流量达 7400 m3/s，年平均水位 207.58m，最高水位 222.21m，年平均径流量达 121 亿 m3。 本项目营运期生活污水经隔油池、化粪池预处理后再通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂，经处理后排入资水。评价范围内资水水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 5、植被与生物多样性 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 本项目场址及原有植被已基本消失，植被主要有灌草丛，生物多样性较差，物种单一。经调查，项目区内未见珍稀保护植物和古大树。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 本项目拟建地，区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要有老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。经调查，项目区内未见野生珍稀保护动物和濒危动物

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据评价区域气象特征和环境情况，本项目建设采用邵阳市环境保护监测站2014年-2016年邵阳市罐头厂大气环境监测年均常规资料，本项目拟建地位于邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组，项目地附近周边没有污染企业等影响，环境空气质量有较好的代表性。 （1）监测因子 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 （2）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （4）评价方法 在统计各监测点的年均浓度范围和超标率。 （5）监测结果及统计分析 环境空气现状监测结果统计及评价结果见表5-1。日均值范围见表5-2 表5-1 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 （2014-2016）年均监测值与评价结果 监测点位; 监测项目; 监测评价结果（μg /Nm3）. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 邵阳市罐头厂; 2016年; 38; 29.58; 69.42; 52.92; 0.9; 89.58. 2015年; 41.08; 21.42; 85.5; 59.25; 1.096; 74.33. 2014年; 39.75; 21.83; 80.17; /; /; /. 三年平均值; 39.64; 24.28; 78.36; 56.08; 0.998; 81.96. 标准值; 60; 40; 70; 35; /; /. 评价; 达标; 达标; 超标; 超标; /; /. 表5-2 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 （2014-2015）日均值范围 监测项目; 监测评价结果（μg /Nm3）. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2015年; 6～109ug/m3; 6～68ug/m3; 14～302ug/m3; 12～204ug/m3; 0.4～2.8mg/m3; 9～194ug/m3. 2014年; 0.016～0.101mg/m3; 0.008～0.065mg/m3; 0.021～0.350mg/m3; /; /; /. 平价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表5-1可见，评价区域内SO2、NO2年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，通过调查，PM10、PM2.5超标可能受施工时产生粉尘和扬尘及烟花爆竹的燃放等因素影响，由表5-2可知，2014、2015年日均值均达到环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，近年来，因全市各地各部门深入推进环境保护大检查、污染防治工作和农村环境综合整治，大力创建卫生城市，全市环境质量状况总体趋势越来越好。 2、地表水环境质量现状 引用《邵阳江北医院（邵阳消防医院）环境影响报告书》中湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年5月16日至18日对资江邵阳市江北污水处理厂排水口上下游水质进行现场监测。 （1）监测点位 W1：枫江溪入资江排污口上游500m。 W2：枫江溪入资江排污口下游1000m。 （2）评价方法和评价标准 评价方法：采用超标率及超标倍数法。 评价标准：评价河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）统计结果 监测结果见表3-2，监测布点图见附图2。 表3-2 评价河段水质现状监测和现状评价结果表 单位:mg/L(pH除外) 监测点位; 项目; 监测结果(mg/l). pH; COD; BOD5; 总磷; 氨氮; 粪大肠菌群数. W1：邵阳市江北污水处理厂枫江溪入资江排污口上游500m; 监测值; 7.01-7.08; 15.2-16.0; 3.23-3.50; 0.12-0.13; 0.198~0.217; 1300-1800. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤2; ≤1; ≤10000. W2：邵阳市江北污水处理厂枫江溪入资江排污口下游1000m; 监测值; 7.09-7.13; 16.1-16.8; 3.60-3.85; 0.16-0.17; 0.270-0.293; 1400-2400. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤2; ≤1; ≤10000. 由表3-2可知，资江评价河段各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 （1）监测布点：为了解该区域内的声环境质量现状，2017年7月13日至14日湖南精科检测有限公司在本项目场址周围进行了一期噪声现场监测。 （2） 监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096－2008)的要求进行，测量仪器为AWA5680-3 多功能声级计，JKJC-026。 （3）监测时间：2017年7月13日、14日 （4）噪声监测结果，详见表3-3，监测布点图见附图3。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 采样点位; 检测日期; 检测结果Leq （dB）; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 拟建项目厂界东侧; 2017.7.13; 66.4; 60.3; 60; 50. 2017.7.14; 65.5; 58.9; 60; 50. 拟建项目厂界南侧; 2017.7.13; 59.5; 54.2; 60; 50. 2017.7.14; 59.1; 53.4; 60; 50. 拟建项目厂界西侧; 2017.7.13; 58.6; 46.4; 70; 55. 2017.7.14; 59.9; 43.8; 70; 55. 拟建项目厂界北侧; 2017.7.13; 56.7; 45.1; 60; 50. 2017.7.14; 57.8; 43.6; 60; 50. 由上表可知，项目北面达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西面噪声值达到4a类标准，项目东面，南面均受现有工程生产影响，东面噪声值昼间、夜间均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，南面夜间超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组，在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，确定环境保护目标，详见表3-4。 表3-4 本项目主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对项建设地方位及距离; 保护规模; 保护级. 水环境; 资水（江北污水处理厂排水口上游500m至下游1000m河段））; ES 1700m; /; 《地表水质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. 枫江溪; S1300m; /. 空气环境; 姚家冲居民; E 450m-600m; 约30户; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 邓家村居民; S 400m-500m 约80户. 万桥村居民; W 60m-100m; 约20户. 万桥村居民; WS 180-30; m 约15户. 姚家冲村民; ES 480m-500m; 约10户. 姚选林改装厂; N200m-400m; /. 李文食品厂; SN150m-600m; /. 声环境; 万桥村居民; W 60m-100m; 约20户; 《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类和2类. 万桥村居民; WS 180-300m; 约15户. 李文食品厂; SN150m-600m; /. 生态环境; 动植物; 拟建地周围200m内; /; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，具体见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值 污染物项目; SO2(ug/m3); NO2(ug/m3); PM10(ug/m3). 二级标准限值; 150; 80; 150. 声环境：项目营运期西面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值，南面、北面、东面执行2类标准限值。具体见表4-2。 表4-2 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准及4a类标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质Ⅲ标准限值。 污染物; pH; BOD5; COD; 粪大肠菌群（个/L）; 氨氮; SS. 标准值; 6-9; ≤4; ≤20; 10000; 1.0; —. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1相关标准限值，具体见表4-3。 表4-3 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1相关标准限值 生产过程; 生产设备; 污染物项目; 排放浓度（mg/m3）. 散装水泥中装站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 颗粒物; 20. 项目运营期颗粒物无组织排放浓度限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值，具体见表4-4。 表4-4 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 0.5 mg/m3. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2小型相关限值，具体见表4-5。 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2小型相关限值 噪声：厂界东面、南面、北面噪声营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准；厂界西面营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准；具体见表4-5。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类和4类标准限值 声环境功能区类别; 时段. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 固体废物：一般固体废物执行《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改清单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）； |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水回收利用不外排，生活污水进入邵阳市江北污水处理厂处理后排入资江，其中COD、氨氮排放量为0.32t/a、0.04t/a，总量指标计入污水处理厂总量指标中，本项目不另申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.施工期工艺流程及产污环节，如图5-1所示: 粉尘、固废 粉尘、固废、 噪声 粉尘、噪声、固废 粉尘、固废 粉尘、固废 场地平整 土石方 基础工程 主体工程 扫尾 图5-1 施工期工艺流程及产污环节 ## 2、营运期生产工艺及产污节点 工艺流程简述 （1）碎石、细沙经卡车从外地运入后暂时堆放于原料车间，水泥、粉煤灰经卡车运入场地后直接用抽料泵抽入筒仓，使用时先采用装载机将沙、石送至进料口，采用皮带传送装置输送，并经计量装置计量后，经提升斗提升至搅拌楼放料进入搅拌机； （2）水泥暂存于筒仓，经配料门和计量装置计量后由放料阀进入搅拌机； （3）水经场区水泵经计量后进入搅拌机。搅拌机采用微机控制系统进行控制，各原材料经搅拌并检验合格后即为成品，经出料门装入混凝土罐车外运销售。 生产工艺产排污详见图5-2： 图5-2 项目生产工艺流程图 注：图中Z代表固废污染源，W代表水污染源，G代表气污染源，S代表噪声污染源 主要污染工序： 3、施工期主要污染工序 项目为新建工程，在进行场地平整及基础设施建设过程中，将不可避免的产生施工废水、施工扬尘、噪声及固体废物，遇到雨季将产生水土流失。 （1）废气 ①施工期的土方的挖掘、堆放、装卸和运输以及石方开挖的凿岩、筑路材料的堆放场、进场道路路面工程的石灰土等因扬尘逸散或地面风而产生扬尘。 一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中的TSP浓度可达5-20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地300m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程中也会产生扬尘。 施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，另外扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响美观。 ②尾气主要产生于施工机械和运输车辆，建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO :5.25g/辆· km、THC：2.08g/辆· Km、NOx：10.44g/辆·km。 （2）废水 项目施工期无员工在场区食宿、不产生生活废水。项目施工期废水主要来源于施工设备及车辆冲洗。根据类比调查，废水中石油类：5mg/L、SS：1500 mg/L计，施工期间遇雨时产生的径流雨水，因地表疏松或土石方裸露等，项目拟建地雨水中的SS污染物明显高于其他区域雨水，浓度将达到3000~5000 mg/L。 （3）噪声 施工期的噪声主要来源于施工设备及汽车运输。施工噪声应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-20011）标准要求，，各种施工机械噪声源强见表5-4。 施工机械噪声源强表 单位dB（A） 施工阶段; 设备名称; 源强. 土方石阶段; 挖土机; 96. 卡车; 85. 推土机; 90. 打桩; 打桩机; 85. 结构阶段; 卡车; 85. 振捣棒; 105. 吊车; 75. 混凝土运输泵; 100. 装修、安装阶段; 多功能木刨; 100. 空压机; 75. 电锯; 100. 无齿锯; 105. （4）固体废弃物 本项目施工区不设施工营地，施工工人均为附近居民，故本项目施工期间无生活垃圾产生；环评介入时，本项目所在地（一期用地）场地已基本平整，施工过程将不可避免产生建筑垃圾，类比同类工程，建筑垃圾产生量与建筑面积相关，产生系数为10kg/m2，故本项目产生建筑垃圾105.2t，主要为废砖、混凝土块、木块等。 4、营运期污染工序及污染物产生排放情况 （1）废气 本项目大气污染物主要为生产粉尘和食堂油烟，其中粉尘主要来源于运输车辆扬尘、水泥筒仓呼吸孔粉尘、散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘、生产过程在输送、计量、投料过程中产生的粉尘、原料堆放、装卸、搅拌过程中产生的粉尘等以及汽车尾气。 ①汽车动力起尘量： 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按100米计，平均每天发车空、重载分别各151辆·次；空车重约10.0t，重车重约30.0t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表5-1。 表5-1 汽车运输扬尘量 单位：kg/d 路况; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 0.6 （kg/m2）. 空车; 2.9947; 5.1633; 6.1960; 8.7776; 10.3266; 11.8446. 重车; 7.6053; 13.1125; 15.7350; 22.2913; 26.2250; 30.0801. 合计; 10.6; 18.2758; 21.931; 31.0689; 36.5516; 41.9247. 根据本项目的实际情况，本环评对道路路况以0.2 kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为18.2758kg/d、6.03t/a，项目通过洒水、及时清理等措施后可减少80%的粉尘产生量，采取措施后粉尘排放量为1.206t/a，为无组织排放。 ②筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 项目所使用的水泥、粉煤灰等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓, 由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中, 通过类比现有工程，本项目筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘的初始浓度约3000mg/m3，粉尘产生量按总使用量的0.005%计，则粉尘的使用量为8.4t/a。为减少此类粉尘排放，项目已在筒仓顶部呼吸孔安装滤芯振打除尘装置，除尘效率可以达到 99%以上，则粉尘排放量降至0.084t/a。 ③散装水泥车放空口产生的水泥粉尘： 水泥罐车在抽料时由于筒仓内气压增大需要排压管排气，筒仓内水泥粉尘会随气流排出排压管。类比现有工程：每次粉尘产生量0.3~0.8kg。本项目水泥消耗量13.2万t，按30t/车计，全年运输车辆次为4400辆次。排压口产生水泥粉尘按0.3kg/辆次计，合计产生量1.32t/a，为无组织形式排放。环评建议在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅能加强输接料口的密封性，同时也能减少原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 ④原料库装卸起尘 本项目原料存放于与堆料仓，原料堆放、装卸、过程中产生的粉尘，属于无组织排放，产生量与原料粒度、人为操作、天气情况等因素有关。类比现有工程可知：该部分粉尘产生量约占原料总量的0.003%，即39.6t/a。 ⑤输送、计量、投料粉尘 本项目砂、石经配料机配套的皮带输送方式输送至提升斗，由提升斗提升至搅拌楼经提升斗下部放料至搅拌机。水泥、粉煤灰则由水泥筒仓经计量后由抽料泵打入搅拌机，投料口安装水管，投料时经水管上的喷水口进行洒水喷淋降尘。本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。砂石颗粒较大、密度大、含水高，起尘量相对较少。加之原料的输送、计量、等方式均为半封闭式，投料过程均为一边喷淋降尘一边投料，因此在该过程产生的粉尘量不大。经过类比同类项目，本项目在此过程中产生的粉尘量约为0.8t/a。 ⑥食堂油烟 为满足职工就餐需要，本项目内设有食堂，食堂使用液化气作为燃料。在烹饪过程中加热挥发的食用油及食用油受热氧化和分解反应而产生的挥发性有机化合物的混合物，前者占80%以上，是粒径较小的气溶胶，通常称为烹饪油烟。根据类比资料，每人每餐消耗动植物油以30g/人，计，本项目员工70人,均在厂内就餐，则消耗食用油2.1kg/d（0.693t/a）（以年产330天计），在烹饪过程中一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，则本项目日产生油烟量为0.0594kg/d，年产生油烟为0.0196t/a，每天烹饪时间为3小时，灶头排风量为2000m3/h，油烟产生浓度约9.899mg/L，经油烟净化器处理后通过屋顶排放，油烟处理效率一般达85%以上，则油烟排放量约0.00294t/a 排放浓度为1.485mg/m3 。 ⑦汽车尾气 根据该项目投产后生产规模和产量，混凝土运输车每天运输约30辆（次），在进出搅拌站时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOx和THC。 根据类比调查，按中型车计算，单车排放CO、NOx和THC浓度分别取30.18g/km、5.40g/km、15.21g/km，以混凝土运输车在产区行驶100m计算， 则汽车尾气污染物产生量为CO：29.88kg/a，NOx：5.35kg/a， THC：15.06kg/a。 （2）废水 本项目废水主要来源于清洗废水及生活污水。 - 搅拌机清洗水 搅拌机为本项目主要生产设备。搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每二天冲洗水一次，每次冲洗用水2.0m3/次计，则年用水300m3/a。废水排放量按0.9计，则本项目搅拌机清洗废水产生量为270m3/a。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为0.81t/a。 ②运输车辆冲洗废水 本项目混凝土销售量平均为1818m3/d，单车一次运输量最大为12m3，约需运输151辆次，每次均需冲洗。据调查冲洗水量0.4m3/（辆·次），全天合计60.4m3/d，即19932m3/a。废水排放量按0.9计，则本项目混凝土运输车辆清洗水产生量为54.36m3/d，即17938.8m3/a。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为53.82t/a。 ③商品混凝土作业区地面冲洗水 项目搅拌工作区面积约1500 m2，冲洗水量按1.0m3/（100 m2.d）计，产生量为15m3/d（4950m3/a），排放系数按0.9计，排放量13.5m3/d（4455 m3/a）。主要污染因子为SS，SS浓度为3000mg/L，产生量为13.365t/a。 ④初期雨水 初期雨水主要为降雨初期（10~15分钟），地面形成地表径流的降水。本项目汇水面积约为7000m2，初期雨水径流厚度按5mm计，则暴雨时的初期雨水量约35m3/次。由于项目主要操作在站房内进行，项目初期雨水中污染物主要来源于露天区地面的砂石、混凝土，因此初期雨水中污染物为SS，其产生情况为SS 150mg/L 5.25kg/次。 ⑤生活污水 项目生活污水主要是工作人员冲厕、洗手等产生的生活废水，项目有工作人员70人，10人在厂内宿舍住宿，住宿人员人均日用水量按145L/人•d计，非住宿职工人均用水量按60L/人•d计，则本项目员工用水量约为5.05m3/d（1666.5m3/a），取排污系数为0.8，则生活污水排放量为4.04m3/d（1333.2 m3/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS及动植物油，其浓度分别为300mg/L、200mg/L、30mg/L、240mg/L和50mg/L。则主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS及动植物油的产生量分别为0.40t/a、0.267t/a 、0.040t/a、0.32 t/a和0.067t/a。项目废 水及污染物的产生情况见表5-2，项目水平衡图见图5-3 表5-2 项目废水及污染物的产生情况见表 序号; 废水种类; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理后浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 进污水处理厂处理后. 处理后浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 生活废水 1333.2t/a; COD; 300; 0.40; 240; 0.320; 50; 0.0067. 2; BOD5; 200; 0.27; 160; 0.213; 10; 0.0133. 3; SS; 240; 0.32; 168; 0.224; 20; 0.0267. 4; 氨氮; 30; 0.04; 29.25; 0.039; 5; 0.0067. 5; 动植物油; 50; 0.07; 42.5; 0.057; 1; 0.0013. 图5-3 项目水平衡图（单位t/d） （3）噪声 本项目噪声主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声。项目所用设备噪声级见表5-4。 表5-4 噪声源一览表 单位：dB(A) 设备名称; 噪声源位置; 噪声源; 备注. 搅拌机; 搅拌楼; 75~85. 皮带输送机; 搅拌楼; 65~70. 螺旋输送机; 搅拌楼; 65~70（正常工况）; >80（堵料）. 水泵; 沉淀池; 70~75. 混凝土运输车; 作业区; 70~75. 散装水泥运输车; 作业区; 70~75. 装载机; 作业区; 77~90; 载荷大时声级较大. 本项目运输车辆均为大吨位载重车，噪声级数值较大。声波特点为以低频声能为主，故传播距离较大。 （4）固体废物 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾，生产固废、沉淀池泥沙以及废润滑油。 1、生产固废 生产固废主要有不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料、砂石分离机分离的砂石、压滤机残渣及沉淀池沉渣、废润滑油。 其中不合用的砂石料、不合格混凝土产生量直接取决于生产管理，难以估算产生量。通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格砂石料入厂；通过科学生产、管理，可使不合格混凝土发生量减少，砂石分离机分离的砂石回用于生产，压滤机残渣外运用于制砖。 根据建设方提供的资料，本项目运营产生的不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料及沉淀池泥渣等总产生量约为180t/a，产生的废润滑油约为1.25t/a。 2、生活垃圾 本项目员工70人，10人在厂内住宿，生活垃圾按人均1kg/d计算，其他非住宿人员每人每天按0.5kg/d，产生量约为65kg/d,21.45t/a。产排污汇总见表5-4. 表5-5 项目产排污汇总 类型; 污染物; 产生量; 排放量. 大 气 污 染 物; 汽车动力起尘; 6.03t/a; 1.206 t/a. 散装水泥放空口产生的水泥粉尘; 1.32t/a; 1.32t/a. 堆场扬尘; 39.6t/a; 0 t/a. 水泥筒仓顶呼吸孔; 3000mg/m3，8.4t/a; 5.3 mg/m3 0.084t/a. 汽车尾气; CO; 29.88kg/a; 29.88kg/a. NOx; 5.35kg/a; 5.35kg/a. THC; 15.06kg/a; 15.06kg/a. 食堂油烟; 9.899mg/m3，0.0196t/a; 1.485mg/m3，0.00294t/a. 废 水 污 染 物; 搅拌机清洗水; 660m3/a; 594 m3/a. 运输车辆冲洗废水; 199932m3/a; 17938.8 m3/a. 作业区地面冲洗废水; 4950 m3/a; 4455 m3/a. SS; 68.967t/a. 生活污水; 1666.5 m3/a; 1333.2 m3/a. 固 废; 不合格的砂石料、混凝土、实验室废料、沉淀池泥渣; 180 t/a; 180 t/a. 生活垃圾; 21.45 t/a; 21.45t/a. 废润滑油; 1.25 t/a; 1.25 t/a. 噪 声; 装载机，搅拌机，运输车辆，水泵，物料传输装置; 65-90dB(A).

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织排放 | 运输车辆起尘 | 粉尘 | 6.03t/a | 1.206t/a |
|  |  | 抽料时放空口产生的水泥粉尘 | 粉尘 | 1.32t/a | 1.32t/a |
|  |  | 堆场（含固废和原料）风力扬尘、装卸扬尘 | 粉尘 | 39.6t/a | 0t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO | 29.88kg/a | 29.88kg/a |
|  |  |  | NOx | 5.35kg/a | 5.35kg/a |
|  |  |  | THC | 15.06kg/a | 15.06kg/a |
|  | 有组织排放 | 水泥筒仓顶呼吸孔 | 粉尘 | 3000mg/m3，8.4t/a | 5.3 mg/m3 0.084t/a |
|  | 食堂油烟废气 |  | 油烟 | 9.899mg/m3，0.0196t/a | 1.485mg/m3，0.00294t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机、运输车辆、作业地面清洗废水 |  | 水量 | 22663.8m3/a | 沉淀后回用 |
|  |  |  | SS | 3000mg/L，68.967t/a |  |
|  | 初期雨水 |  | SS | 150mg/L 5.25kg/次 |  |
|  | 生活污水 |  | 水量 | 1333.2m3/a |  |
|  |  |  | COD | 300 mg/L, 0.40t/a | 240 mg/L，0.32 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L, 0.267t/a | 160mg/L，0.213 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L, 0.040t/a | 29.25 mg/L，0.039 t/a |
|  |  |  | SS | 240mg/L,0.32t/a | 168 mg/L，0.244 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L,0.067t/a | 42.5 mg/L，0.057 t/a |
| 固体 废物 | 生产 |  | 不合格的砂石料、混凝土、实验室废料、沉淀池泥渣 | 180t/a | 收集后外卖铺路 |
|  |  |  | 废润滑油 | 1.25 t/a | 交由有资质的公司处理 |
|  | 生活和办公 |  | 生活垃圾 | 21.45t/a | 统一收集，送填埋场处置 |
| 噪声 | 主要来源于装载机、搅拌机、运输车辆、泵、物料传输装置生产过程中生产的噪声，最高噪声级约为90dB（A）。 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）。 工程施工期有一定量的土方开挖，造成地表裸露，容易造成一定的水土流失。项目建成后，通过地面硬化及绿化，水土流失量将大大减少。 |  |  |  |  |  |

表6-2     本项目搬迁前后污染物排放“三本帐”一览表

| 类型 | 排放源 | 污染源 名称 | 现有工程 排放量 | 搬迁后新建工程 排放量 | “以新带老”消减量 | 搬迁前后 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产过程 | 有组织粉尘 | 0.0035t/a | 0.084t/a | 0 | +0.0805 t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 19.55t/a | 2.526t/a | 17.024 t/a | -17.024t/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.00306t/a | 0.00294t/a | 0.00012 | -0.00012 |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODcr | 0.163t/a | 0.32 t/a | 0 | +0.157t/a |
|  |  | BOD5 | 0.108t/a | 0.213 t/a | 0 | +0.105t/a |
|  |  | NH3-N | 0.02t/a | 0.039 t/a | 0 | +0.019t/a |
|  |  | SS | 0.011 t/a | 0.244 t/a | 0 | +0.233 t/a |
|  |  | 动植物油 | 0.029 t/a | 0.057 t/a | 0 | +0.028 t/a |
| 固体 废物 | 生产 | 不合格的砂石料及不合格的混凝土、沉淀池沉渣 | 80t/a | 180t/a | 0 | +100t/a |
|  |  | 废润滑油 | 1 t/a | 1.25 t/a | 0 | +0.25 t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.750t/a | 21.45t/a | 0 | +17.7t/a |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响简要分析： （1）施工期大气环境影响分析 本项目施工期废气污染物主要有扬尘和尾气。由于燃油机械为间断工作方式，且施工现场开阔利于废气扩散，产生的CO、NOx对周围环境的影响较小。扬尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、装卸和运输、筑路材料的堆放场、场内道路路面工程的石灰土等因扬尘逸散或地面风而产生扬尘。根据类比调查，项目地集水沟的开挖和设备安装挖方产生的扬尘污染与气候有关，晴天大风时对下风向的污染较重，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中的TSP浓度可达5-20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，若没有防护措施则会导致土方漏洒及出现风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程中也会产生扬尘。 施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，另外扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，影响美观 废气主要产生于运输车辆，大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO :5.25g/辆· km、THC：2.08g/辆· Km、NOx：10.44g/辆·km。其产生量较少，且施工现场开阔利于废气扩散，产生的CO、NOx对周围环境的影响较小。 据现状调查，本项目厂区施工地离居民最近的为项目西面居民约60-100m处有居民约20户，西南面200m-300m左右约有居民15户，东面400-500m约有居民30户，东南面400-500m约有居民80户，东北面480-500m左右约有居民10户，西南面200-300m约有居民15户。针对项目周围环境及施工期废气的产生特点，环评要求本项目施工时采取以下污染防治措施： （1）在工程建设期间，应在拟建设区域边界设置2.5米以上的围挡； （2）水泥、砂、弃土等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，应采取防风遮盖措施，运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输应采用水泥槽罐车，避免洒落引起二次扬尘，建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 （3）施工期间遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，施工频繁的道路上可适时进行现场洒水降尘，该项措施明显减少了粉尘的污染影响，且该措施简单可行，在干燥季节和夏季的中午时段应增加洒水的频率。 （4）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路进行硬化，采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等，保持道路清洁。 （5）在工程建设期间，建设和施工单位应负责工程建设区域周边道路的保洁。 通过采取以上污染防治措施，可有效控制施工期间施工扬尘对周围环境的影响，并降低到最低程度。由于项目施工量小，时间短，施工扬尘污染将随着本工程的施工结束而很快消除。 （2）施工期废水环境影响分析 项目施工期无员工在场区食宿、不产生生活废水。本项目施工区不设施工营地，施工工人均为附近居民，生产废水主要来源于施工设备及车辆清洗。其主要污染物有SS、石油类。若污水直接排放，会对附近地表水产生污染；若通过渗坑等渗入地下，将会对地下水体产生污染。因此，为减轻施工期污水对水环境的影响，施工作业污水应经沉淀处理后重复利用。 采取上述措施后，本项目施工期废水做到不外排，对周边水环境基本无影响。 （3）、施工期噪声环境影响分析 项目施工阶段的主要噪声来源于施工机械的施工噪声和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规则的特点，噪声值在105-75dB之间，根据项目施工特点及周边环境特征，本项目受施工期噪声影响较大的人群主要为距离西面及西南面较近的万桥村居民，为减少项目施工期间噪声对周边居民的影响，环评要求本项目施工时采取以下防治措施： （1）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工； （2）施工期间离路线较近的敏感点，一方面应制订合理的施工计划，加强施工管理，另一方面结合噪声预测情况及早采取相应的防治措施，减小施工噪声对敏感点的影响，必要时设置临时隔声屏障； （3）合理安排运输路线，运输材料时限值车速，禁止鸣笛。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失，施工期间产生的噪声对周边居民的影响是可接受的. （4）、施工期固体废弃物环境影响分析 本项目施工区不设施工营地，施工工人均为附近居民，故本项目施工期间无生活垃圾产生；环评介入时，本项目所在地（一期用地）场地已基本平整，施工过程将不可避免产生建筑垃圾，类比同类工程，建筑垃圾产生量与建筑面积相关，产生系数为10kg/m2，故本项目产生建筑垃圾105.2t，主要为废砖、混凝土块、木块等，应按渣土管理部门要求，运至指定地点处置。采取以上措施后，施工期产生的固体废物对外环境影响较小。 （5）生态环境影响分析 项目拟建场地原为荒地，施工对场地动植物的影响较小，但施工过程会造成地表裸露，易被雨水冲刷造成水土流失。建设单位在施工过程中应采取适当措施防治水土流失： ①及时硬化项目区内的道路，在施工场地周围设置挡土板防止水土流失，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池澄清后回用与场地降尘。 ②建材堆场、料场、施工场地等均应设置围档、帆布遮盖等设施，防止遇雨时造成水土流失。 ③施工结束后，及时进行土地整理，恢复植被，水土流失可得到有效控制。 采取上述措施，可降低施工过程对生态环境造成的影响。 （6）施工期环境影响小结 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会消失 2、营运期环境影响分析 （1）、环境空气影响分析 本项目大气污染物主要为生产粉尘和食堂油烟，其中粉尘主要来源于运输车辆扬尘、筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、水泥罐车抽料时放空口产生的粉尘以及原料车间、配料皮带输送过程中粉尘。 1）汽车动力起尘 一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少80%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些大型车辆，若管理不善会造成一定程度的扬尘，危害环境，为了控制汽车起尘，项目对进出车辆进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁（定期洒水，确保厂区内地面湿度，避免地面干燥）。在运输车辆进出口设置洗自动洗车装置，对于进出车辆车胎进行冲洗。此外，保持厂区及厂外道路整洁，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，晴热高温天气应增加洒水降尘及地面清洗的频次，可有效控制汽车动力起尘量,本项目运输车辆扬尘产生量为6.03t/a,采取上述措施后，车辆行驶动力扬尘的去尘率可达到80%左右，则采取措施后粉尘的排放量为1.206t/a，对周围影响较小。 2）筒仓顶呼吸孔及库底粉尘项目所使用的水泥等原料由密封的散装车运至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，料仓中的粉状原辅料可从仓顶气孔排至大气中，通过对同类企业类比调查表明，本项目筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘的初始浓度约3000mg/m3，产生量为8.4t/a。 为减少此类粉尘排放，建议在每个筒仓顶部将安装滤芯振打除尘装置，当在水泥、粉煤灰等原料进入料仓时会挤压筒仓内气体，使含尘气流进入呼吸孔滤芯除尘器的滤袋进行处理．在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由呼吸孔排出。沉积在滤袋上的粉尘由震打机定时震动，使阻留下来的灰尘降落在仓内,除尘效率约99%以上，收集到的粉尘可以回收利用，则处理后的排放量为0.084t/a，0.1kg/h，预计可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）标准无组织排放限值。 3）散装水泥放空口产生的水泥粉尘 筒仓放空口在抽料时会有粉尘产生，每次粉尘产生量0.3~0.8kg。本项目水泥消耗量13.2万t，按30t/车计，全年运输车辆次为4400辆次。排压口产生水泥粉尘按0.3kg/辆次计，合计产生量1.32t/a。本环评建议在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，这样不仅能加强输接料口的密封性，同时也能减少原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。 同时，建议生产企业科学、合理管理，降低物料转运的距离和落差，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响，在采取上述措施后，放空口产生的粉尘对周围环境影响较小。 4）原料库装卸起尘 本项目外购的原料运进厂区后储存于堆料仓，物料在装卸过程中由于落差原因，石子间的瞬间碰撞都会产生大量的扬尘，起尘量的大小与装卸高度，物料含水率的多少以及天气、风速、人为操作等有关，类比同类型工程，粉尘产生量约占原料总量的0.003%，即粉尘的产生量为39.6t/a，环评建议卸料过程中安装水管进行喷淋降尘，采取一边卸料一边喷淋的降尘措施，且本项目设有封闭堆料仓对入厂原料进行储存，物料装卸瞬间产生的扬尘会在封闭车间内迅速沉降，只有少量微细颗粒粉尘在堆料仓内漂浮发，经一段时间静置后，绝大部分粉尘又会降落地面，仅有极少部分粉尘通过门窗空隙散落在堆料仓外。项目采用铲车向收料斗投料时由于落差原因同样会产生扬尘，由于项目从原料入厂后的卸料堆存、铲车装填、物料输送等全部位于堆料仓内，在这一定程度上能够大大减少粉尘无组织排放，对环境影响较小。 5）输送、计量、投料粉尘 本项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强。原料的输送、计量、等方式均为半封闭式，投料口安装水管，投料时经水管上的喷水口进行洒水喷淋，因此在此类过程产生的粉尘量不大。经类比同类项目，本项目在输送、计量、投料过程中产生的粉尘量约为0.8t/a通过车间门窗以无组织形式排放，易于扩散，且投料过程中均有喷淋装置进行喷淋降尘，故对周围环境影响较小。 6）食堂油烟 从工程分析中知食堂油烟浓度一般约9.899mg/L，住宅厨房油烟产生量约0.0196t/a。经油烟净化器处理后通过屋顶排放，油烟处理效率一般达85%以上，则油烟排放量约0.00294t/a 排放浓度为1.485mg/m3，排放浓度小于2mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。对周围环境影响很小。 7）汽车尾气 项目正常生产过程中汽车运输会产生尾气。混凝土运输车平均每天运输约30辆（次），在进出搅拌站时启动和行驶阶段会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX，和THC。建议项目单位对运输车辆采取限重措施，严禁因为超载而产生大量尾气。在搅拌站放料口与厂区大门之间人为制造一定的高度差，混凝土搅拌车在装料以后可以依靠高度差自行滑行到厂区门口，减少因为启动和行驶造成的尾气排放对环境和人员造成的影响。 8）大气环境防护距离 根据工程分析，项目无组织排放污染物粉尘约2.526吨/年，本评价以生产车间为面源计算排放浓度，面源长50m、宽10m、高4m，采用SCREEN3估算模式，粉尘在下风向176m处达到最高浓度（0.2546mg/m3），占标率为28.29%，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB 3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，本项目最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，故无需设置卫生防护距离大气环境防护距离预测参数见表7-2，预测结果见图1。 表7-2 大气环境防护距离预测参数 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 污染物排放速率; 日均评价标准. 4m; 40m; 50m; 2.526t/a; 0.9mg/m3. 注：本预测将原料堆场、搅拌站视为整个面源。 图1 大气环境防护距离预测结果图 - 水环境影响分析 本项目废水主要包括员工生活废水、项目冲洗过程中产生的生产废水、初期雨水。 项目生产区域中间高四周低，站房修建集水沟。车辆、搅拌机清洗废水经内集水沟汇入到砂石分离机，分离后的废水进入浆体分离室中压滤，压滤后的废水引入回用池，回用于生产。 初期雨水、地面冲洗废水经分布于厂区四周的雨水收集沟收集后,进入沉淀池内（位于养护室旁），经沉淀后循环使用和厂区洒水降尘。 本项目生活污水产生量为4.04m³/d，主要污染物为COD（300mg/L）、BOD(200mg/L)、NH3-N(30mg/L)、SS(240mg/L)等。生活污水经隔油池、化粪池预处理后再通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂，经处理后排入资水。 采取上述措施后，本项目废水对周围水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 由工程分析可知，本项目噪声源主要是装载机、搅拌机、运输车辆、物料传输装置生产过程中生产的噪声等。其噪声值65~90dB(A)。 根据对项目现有厂界噪声进行监测监测结果见表1-6，项目为搬迁扩建，只规模及场址改变，设备不变，噪声源强不变，项目离最近为西面60m处居民和西南面200m处居民，工程在生产过程中噪声会对周边居民产生一定的影响，但项目搬迁后在平面布置上办公楼沿街退后西湖北路（项目拟建地西面）红线20米，生产作业区退后西湖北路道路红线68米，堆料仓南面距用地边界6米，北面距用地边界14米，生产区和堆料仓均为钢架结构建筑，且生产设备都搬至生产车间内，不露天摆放，环评建议 ： 1、加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施，并安装隔音罩，在不影响运转的条件下减少噪音产生。 2、同时必须合理安排工作时间，产品尽量安排在白天完成，若非必要，不在晚间22：00～6：00从事生产活动，以减小项目噪声对周边环境的影响。 3、建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度的减少流动噪声源。 4、项目运输车辆在行驶过程中控制车速，加强车辆的保养和维修，使车辆属于良好的工作状态，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响。 根据现场调查，项目东面，东南面，东北面，西南面分布有居民，但距离在200m以上，且中间有山体相隔，项目生产噪声对其影响不大，由于项目地最近的敏感点为项目西面的万桥村居民点，环评以主要噪声设备装载机，搅拌机，水泵，皮带输送机的叠加源强91dB作为噪声源强值进行预测，预测结果见表7-3 表7-3噪声预测结果统计表 位置; 噪声源与厂界最近距离; 预测值. 东厂界; 100m; 51dB. 南厂界; 70m; 54dB. 西厂界; 80m; 52dB. 北厂界; 50m; 57dB. 位置; 噪声源于敏感点最近距离; 预测值; 背景值; 叠加值. 西面居民点; 140m; 48dB; 59 dB; 59 dB. 由上表可知，本项目生产噪声经减振、距离衰减和厂房隔声等降噪措施后，预计可降噪15dB，则项目东南北厂界均能达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，西面厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，西面敏感点噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此本项目生产噪声对周边敏感点影响较小。 （4）固体废物影响分析 ①生活垃圾 本项目员工70人，10人在厂内住宿，生活垃圾按人均1kg/d计算，其他非住宿人员每人每天按0.5kg/d，产生量约为65kg/d,21.45t/a，与生活垃圾分类收集，存放于垃圾桶，由环卫部门定期清运垃圾填埋场进行填埋处理。 - 产固废 本项目营运期生产固废主要为不合格砂石料，不合格混凝土，实验室废料及沉淀池沉渣、废润滑油等。 不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料均可作为道路建设铺垫材料，或地面平整的填料综合利用，不排放，对周围环境基本无影响。通过提高原料进货把关能力，可杜绝不合格的砂石料入厂，减少不合格混凝土及实验室废料产生。 沉淀池沉渣在其晾干后可作为填方材料外运处理，也可通过添加约30%的水泥和骨料制成低强度水泥砌块外售，用于铺设次要道路及围墙，不排放。 砂石分离机分离出的砂石回用于生产，压滤机残渣外运用于制砖。 根据《国家危险废物名录》（2016版），废润滑油属于HW08号废矿物油与含矿物油废物中的废物代码900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废润滑油，产生的废润滑油按照有关规定统一收集至危废暂存库后交由有资质的公司处理。对周围环境基本无影响。 综上所述，本项目产生的固废全部综合利用或妥善处理，不外排，故不会对周围环境产生明显影响。 （5）产业政策符合性、选址可行性和平面布置合理性分析 1）产业政策符合性分析 本项目属于混凝土搅拌站项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，因此，本项目符合产业政策的要求。 2）选址可行性分析 项目为混凝土搅拌站项目，位于邵阳市北塔区万桥社区七组，总用地面积26749.97m2，根据《邵阳市金柱商品混凝土搅拌站修建性详细规划》，用项目地性质属于二类工业工地，因此，本项目的用地满足产业园区总体规划。建设单位已取得《邵阳市国有土地使用权出让用地规划条件书》（具体见附件6），用地符合城市规划要求。根据现场踏勘，项目周边环境良好，交通便利，在采取本报告表提出的污染防治措施后，无废水外排，预计噪声、大气污染物可以达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此本项目从环保角度分析选址可行。（邵阳市国有土地使用权出让用地规划条件书见附件5） 3）总平面布置合理性分析 本项目总体呈长方形，办公楼位于项目地西侧，紧邻西湖北路，搅拌站位于用地中部，堆料仓位于用地东部，其他附属用房位于站房和堆料仓周围，项目出入口位于项目地西侧，沿北侧用地界线设置10米宽运输工程车辆车行道兼消防通道。总平面布置详见附图5 （6）建设项目竣工环境保护设施验收 表7-3 建设项目竣工环境保护设施验收一览表 内容 类型; 排放源; 监测因子; 验收工程; 达到的排放标准. 废水; 设备清洗废水; SS; 沉淀回用系统，由废水收集沟、沉淀池、水泵等组成; 处理后全部回用，不外排. 运输车辆冲洗废水; SS、石油类. 地面冲洗废水; SS、石油类. 初期雨水; SS. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池、隔油池; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后再通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂，经深度处理后排入资水. 废气; 生产设施; 粉尘; 喷淋装置、滤芯振打除尘装置; 达到（GB16297-1996）中无组织排放标准. 堆场; 粉尘; 自由沉降. 车辆冲洗; 粉尘; 进出口设洗车台、冲洗水池; 达到（GB16297-1996）中无组织排放标准. 噪声; 生产; Leq; 减震基础、隔声墙; 达到（GB12348- 2008）2、4a类标准. 固体 废物; 废水处理; 砂石分离机分离出的砂石; 回用于生产; 达到环保要求. 压滤机残渣; 外运用于制制. 办公生活; 生活垃圾; 收集点，送垃圾填埋场卫生填埋; 达到环保要求. 生产; 不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料; 作为道路建设铺垫材料，或地面平整的填料综合利用; 达到环保要求. 废润滑油; 交由有资质的公司处理; 达到环保要求. （7）环保投资 本项目环保投资为100万元，占总投资的10%，详见表7-3。 表7-3 本项目环保投资一览表 类型; 污染源; 污染处理设施; 环保投资（万元）. 大气污染物; 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘; 滤芯振打除尘装置（8个）; 25. 散装水泥车放空口; 自动衔接口、; 10. 输送、计量、投料及原料库; 安装水管洒水喷淋; 1. 运输车辆扬尘; 进出口设自动洗车装置; 5. 食堂油烟; 油烟净化设施; 5. 水污染物; 废水; 化粪池、隔油池、初期雨水收集沟、沉淀池、回用池、回用泵、; 11. 噪声; 设备噪声; 减震装置、设备维护保养.厂房隔声等; 15. 绿化带; 15. 固废; 生活垃圾收集点; 垃圾桶，清运至生活垃圾填埋场、实验室废混凝土暂存场所; 8. 废润滑油; 危废暂存库; 5. 合计; 100.

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果  根据表7-3核实

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运输车辆动力起尘 | 粉尘 | 清洗、冲洗汽车运输道路，保持地面清洁和湿润；出口处设自动洗车装置 | 达到GB16297-1996二级及无组织标准 |
|  | 水泥罐车抽料时放空口产生的粉尘 | 粉尘 | 筒库放空口处安装的自动衔接输料口和出料车辆接料口安装的自动衔接口 |  |
|  | 砂堆扬尘 | 粉尘 | 自由沉降、水管喷淋 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 | 粉尘 | 滤芯振打除尘装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1相关标准限值 |
| 水污染物 | 搅拌机、运输车辆、作业地面清洗废水 | SS | 经砂石分离机处理后循环利用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 沉淀处理后循环利用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后再通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 固体 废物 | 生产 | 不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料 | 作为道路建设铺垫材料，或地面平整的填料综合利用 | 一般工业固体废物符合GB12348-90，生活垃圾符合GB16889-2008 |
|  | 废水 | 砂石分离机分离出的砂石 | 回用于生产 |  |
|  |  | 压滤机残渣 | 外运用于制砖 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 收集点，送垃圾填埋场卫生填埋 |  |
| 噪声 | 厂房隔声、设备减震、距离衰减和周边树木吸声，厂界设置绿化带 |  |  | 达到（GB12348-2008）2类级4类标准 |
| 其它 | / |  |  | / |
| 生态保护措施及预期效果： 工程施工期有一定量的基本开挖，造成地表裸露，容易造成一定的水土流失。项目建成后，通过地面硬化及绿化，在一定程度上可以补偿生态损失量。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

## 1、结论 （1）项目基本情况 邵阳市金柱商品混凝土有限公司拟投资3000万元在邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组建设年产60万方商品混凝土生产线改扩建项目，项目总用地面积26749.97m2，主要建设内容有混凝土搅拌楼、筒仓、堆料仓、实验房，标准养护室、输送式站房。主要原材料为水泥、沙、碎石、粉煤灰、外加剂等，主要设备包括搅拌站、运输车辆等。 （2）环境质量现状评价结论 环境空气质量现状：根据评价区域气象特征和环境情况，本项目建设采用邵阳市环境保护监测站2014年-2016年邵阳市挂罐头厂大气环境监测年均常规资料，评价区域内SO2、NO2年均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，通过调查，PM10、PM2.5超标可能受施工时产生粉尘和扬尘及烟花爆竹的燃放等因素影响，近年来，因全市各地各部门深入推进环境保护大检查、污染防治工作和农村环境综合整治，大力创建卫生城市，全市环境质量状况总体趋势越来越好。 水环境质量现状：引用《邵阳江北医院（邵阳消防医院）环境影响报告书》中湖南华科环境检测技术服务有限公司于2016年5月16日至18日18日对资江邵阳市江北污水处理厂排水口上下游水质进行现场监测，监测点位为邵阳市枫江溪入资江排污口上游500m，下游1000m，根据监测结果可知，评价河段各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。 声环境质量现状：为了解该区域内的声环境质量现状，2017年7月13~14日湖南精科检测有限公司在本项目场址周围进行了噪声现场监测，根据监测结果可知，项目北面达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，西面噪声值达到4a类标准，项目东面，南面均受现有工程生产影响，东面噪声值昼间、夜间均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，南面夜间超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 生态环境现状：本区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。 （3）施工期环境影响分析结论 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 （4）营运期环境影响分析结论 ①环境空气质量影响分析结论 本项目大气污染物主要为粉尘和食堂油烟，粉尘来源有运输车辆动力起尘、水泥筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘、原料堆扬尘。项目对进出车辆均进行清洗，同时设置专人负责场内卫生，确保厂区内干净整洁，并定期、定时进行洒水降尘及地面清洗，每个筒仓均采用。 水泥罐车抽料时，放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，从而降低了粉尘的产生量，减少水泥无组织排放。 原料在装卸、堆放时会产生扬尘，环评建议卸料过程中安装喷淋装置，采取一边卸料一边喷淋的降尘措施，项目设有封闭堆料仓对入厂原料进行储存，物料装卸瞬间产生的扬尘会在封闭车间内迅速沉降，只有少量微细颗粒粉尘在堆料仓内漂浮发，经一段时间静置后，绝大部分粉尘又会降落地面，仅有极少部分粉尘通过门窗空隙散落在堆料仓外。 原料的储存、输送、计量、投料等均应采用半封闭式并配有喷淋装置，投料过程为一边喷淋降尘一边投料，因此在此类过程产生的粉尘量不大。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 项目正常生产过程中汽车运输会产生尾气，建议项目单位对运输车辆采取限重措施，严禁因为超载而产生大量尾气。在搅拌站放料口与厂区大门之间人为制造一定的高度差，混凝土搅拌车在装料以后可以依靠高度差自行滑行到厂区门口，减少因为启动和行驶造成的尾气排放对环境和人员造成的影响，采取上述措施后，项目产生的废气对周围环境影响很小。 ②水环境质量影响分析结论 本项目生产过程中无工艺废水排放。生产废水经过沉淀池处理后全部回用。外排废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量为4.04t/d，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS等，食堂废水经隔油池、其他生活污水进入化粪池处理达标后再通过西湖北路市政管网排入江北污水处理厂，经深度处理后排入资水，不会对周围地表水环境造成影响。 ③声环境质量影响分析结论 本项目噪声源来源于装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等。项目搬迁后在平面布置上办公楼沿街退后西湖北路（项目拟建地西面）红线20米，生产作业区退后西湖北路道路红线68米，堆料仓南面距用地边界6米，北面距用地边界14米，生产区和堆料仓均为钢架结构建筑，且生产设备都搬至生产车间内，不露天摆放，设备安装安装减震装置，定期维护保养，合理安排工作时间，辆在行驶过程中控制车速，加强车辆的保养和维修，使车辆属于良好的工作状态，在采取本报告提出的处理措施后，预计项目东南北厂界均能达到达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，西面厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准，西面敏感点噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准对环境影响较小。 ④固体废物影响分析结论 项目除尘粉尘回用于生产系统，不合格的砂石料、不合格混凝土、实验室废料均可作为道路建设铺垫材料，或地面平整的填料综合利用，不排放。 沉淀池沉渣在其晾干后可作为填方材料外运处理，也可通过添加约30%的水泥和骨料制成低强度水泥砌块外售，用于铺设次要道路及围墙，砂石分离机分离出的砂石回用于生产，压滤机残渣外运用于制砖。 机械维修和拆解过程中产生的废润滑油，产生的废润滑油按照有关规定统一收集至危废暂存库后交由有资质的公司处理，项目生活垃圾应分类收集，定期清运，并集中运往垃圾填埋场进行填埋处理。 采取上述措施后，项目固体废物对环境影响小。 （5）产业政策符合性、选址可行性和平面布置合理性分析 本项目属于混凝土搅拌站项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011本）（2013年修正本），本项目不属于限制类或淘汰类的项目，因此，本项目符合产业政策的要求。 本项目为混凝土搅拌站项目，位于邵阳市北塔区陈家桥乡万桥村七组，总用地面积26749.97m2，在采取本报告表提出的污染防治措施后，无废水外排，预计噪声、大气污染物可以达标排放，对周围环境的污染影响较小。因此本项目选址可行。 本项目总体呈长方形，办公楼位于项目地西侧，紧邻西湖北路，搅拌站位于用地中部，堆料仓位于用地东部，其他附属用房位于站房和堆料仓周围，项目出入口位于项目地西北侧，沿北侧用地界线设置10米宽运输工程车辆车行道兼消防通道。项目分区明确，平面布置能保证厂区内物流和人流畅通，原材料及产品运输方便，生产顺利进行；生产设备和污染物处理设施的布置均考虑了减少产生的废气和噪声对周围环境的影响。因此，项目平面布置合理。总平面布置图详见附图5。 （6）综合结论 本项目符合产业政策，选址可行，总平面布置合理，在采取本报告表中提出的污染治理措施后，污染物可做到达标排放，项目对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 ## 2、建议 （1）合理选择施工工期，尽量避免在雨季施工，同时在施工时采取洒水抑制的方式减少扬尘对周边环境的污染。 （2）加强管理，保证废水完全回用，不外排。 （3）项目应严格控制粉尘污染。 （4）加强对原料堆场降尘管理，确保扬尘达标排放。 （5）加强对生产噪声特别是西面噪声的控制，确保厂界噪声达标排放。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图5 项目平面布置图 附图3 项目周围环境及监测布点示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、环境空气影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |