建设项目环境影响报告表

- （送审稿）

项目名称： 魏源西路（邵西大道~雪峰北路）道路工程建设项目

建设单位（盖章）：  邵阳市两路项目建设有限公司

编制日期：2018年2月

环境保护部制

目   录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境简况	- 11 -

环境质量状况	- 15 -

评价适用标准	- 21 -

工程分析	- 22 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 30 -

环境影响分析	- 31 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 55 -

结论与建议	- 56 -

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  监测点位布置示意图

附图3  平面布置示意图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  环境质量现状监测质保单

附件4  专家评审意见及名单

附表：

附表1   建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 魏源西路（邵西大道~雪峰北路）道路工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市两路项目建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈文彬 |  |  |  | 联 系 人 | 袁飞雄 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市大祥区三八亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18907399217 |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | 市政道路工程建筑 E1813 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 137427 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 10879 |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 19870.96 | 其中：环保投 资(万元) |  |  | 449 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 2.26% |
| 评价经费 (万 元) |  | 投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| - 项目由来 为了完善邵阳市城市路网规划、加快北塔新城的建设、完善市政功能、推进邵阳市城区建设、促进区域经济增长，邵阳市两路项目建设有限公司拟投资19870.96万元在邵阳市北塔区建设魏源西路（邵西大道~雪峰北路）道路工程建设项目。项目的实施对完善北塔区路网结构、加强农用地土地整理，提高土地使用价值、改善周边环境，加快周边城市化建设进程，满足未来交通发展、改善投资环境，带动区域经济有着积极的作用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关环境保护法律、法规，该项目应编制环境影响报告表。现邵阳市两路项目建设有限 公司委托湖南葆华环保有限公司承担“魏源西路（邵西大道~雪峰北路）道路工程建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 2、魏源西路概况 魏源西路属于邵阳市城市总体规划中东西走向的主干道，目前魏源西路东段（西起雪峰路、东至邵阳市检察院，长2318.353m）于2016年建成通车，魏源西路西段（邵西大道~雪峰北路，本项目）尚未建设，在环评介入时，魏源西路（邵西大道~雪峰北路）正在进行场地平整。 3、项目概况 本项目西起邵西大道、东至雪峰北路，总投资为19870.96万元，永久占地为206.14亩。道路总长1864.51m，红线宽度为50m，为双向六车道，设计车速为50Km/h，路面结构为沥青路面结构，设计使用年限为15年，道路抗震设防等级为Ⅵ度，属东西走向的城市主干道。工程主要内容为征地拆迁、路基及路面、亮化与绿化景观、道路交叉、交通设施、地下管线等工程，以及相关辅助配套工程与环境基础设施。项目不设置施工营地、沥青搅拌站，项目建设所需物料、机械以及施工产生的土石方等均堆放于征地范围内。 项目工程组成见表1-1，具体经济技术指标见下表1-2。 表1-1 工程组成一览表 序号; 建设区域; 数量、长度/面积. 1; 主体工程 （路基、路面工程）; 长1864.51m，红线宽度50m，采用沥青路面. 2; 辅助工程 （给、排水、照明 绿化工程）; 给水管线：敷设给水管道（见各道路技术指标）. 污水管线：敷设污水管道（见各道路技术指标）. 雨水管线：敷设雨水管道（见各道路技术指标）. 照明灯（见各道路技术指标）. 绿化工程（见各道路技术指标）. 3; 临时工程; 施工生产区：1处施工生产区，占地5亩，位于终点处，用于堆放建材和停放机械设备等. 施工便道：施工运输通道利用已建成的魏源路、雪峰北路、村道及道路征地红线内修建的临时施工便道. 临时堆土场：13441.637m2，位于K1800左侧. 4; 拆迁工程; 拆迁工程：拆除30栋房屋、拆除建筑面积约5974.5m2. 5; 环保工程; 废水防治措施：隔油池、沉淀池. 废气防治措施：洒水、围挡、及时清扫等. 噪声防治措施：临时声屏障、设置限速标识、绿化带. 固体废物防治措施：建筑垃圾及时外运，路面设置垃圾桶. 水土保持方案：截水沟、绿化种植等. 表1-2 主要技术指标及工程量一览表 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 1; 道路等级; /; 城市主干路; /. 2; 设计行车速度; km/h; 50; /. 3; 车道数; 道; 双向六车道; /. 4; 设计使用年限; /; 15; /. 5; 道路长度; m; 1864.51; /. 6; 路面结构; /; 沥青混凝土路面; /. 7; 规划红线宽度; m; 50; /. 8; 车行道面积; m2; 61168.20; /. 9; 人行道面积; m2; 10483.98; /. 10; 绿化带、车行道侧石; m; 7458.04; /. 11; 最大纵坡度; %; 2.506; /. 12; 车行道宽度; m; 28; /. 13; 荷载等级; /; 城-A; /. 14; 最小平曲线长度; m; 1800; /. 15; 最小圆曲线半径; m; 6000; /. 16; 停车视距; m; 60; /. 17; 纵坡坡段最小长度; m; 244.51; /. 18; 最小凹曲线半径; m; 6000; /. 19; 最小凸曲线半径; m; 7000; /. 20; 竖直线最小长度; m; 101.316; /. 21; 路面设计标准轴载; /; BZZ-100; /. 22; 设计洪水频率; /; 1/100; /. 23; 规划平面交叉; 处; 6; /. 24; 雨水管道工程; m; 3960; /. 25; 污水管道工程; m; 4140; /. 26; 其他管线工程; m; 1864.51; /. 27; 路灯工程; 盏; 178; /. 28; 行道树; 棵; 4024. 29; 绿化带; m2; 10879. 4、工程设计方案 （1）平面设计 魏源西路（邵西大道~雪峰北路）为东西走向，西起邵西大道、东起雪峰北路，与雪峰北路、新南路、资光路、国源路、邵南路、邵西大道相接，其中与雪峰北路、新南路、资光路、邵西大道为“十”字型交叉口，与国源路、邵南路为“T” 字型交叉口。交叉口采用减速让行的组织方式，通过设置信号灯的方式进行控制，平面线形根据既有道路设计线形拟合，线形较好，符合相关标准规范要求。 （2）横断面设计 路幅宽度为50m，分幅为：4m人行道+4m路侧绿化带+14m车行道+6m中央绿化带+14m车行道+4m路侧绿化带+4m人行道 图1 道路横断面图 （3）交叉口设计 项目道路沿线共有6处交叉口设计，从西向东交叉口情况见下表1-3。 表1-3 道路相交情况 序号; 道路; 相交位置; 相交方式; 备注. 1; 魏源西路（邵西大道）; 邵西大道; 十字型平交; 规划. 2; 邵南路; T字型平交; 规划. 3; 国源路; T字型平交; 规划. 4; 资光路; 十字型平交; 规划. 5; 新南路; 十字型平交; 规划. 6; 雪峰北路; 十字型平交; 已有. （4）路基设计 1）路拱横坡 车行道均采用1.5%的向外横坡，人行道均采用1.5%的向内横坡。 2）路基边坡 填方段地基表层处理：带面横坡小于1:5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可以直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡陡于1:5时，原地面应挖成台阶后再填土。地基表层处理完后应碾压密实，一般土质路段路基底压实度（重型）不小于92%。 路基压实标准与压实度：填方路基应分层均匀压实，填料应经过试验确认后方能使用，路基压实度及填料规格应满足规范要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。 用不同填料填筑路基时，应分层填筑，每一水平层应尽量采用同类填料，且厚度不小于50cm。为保证路基边缘压实度，路基填方施工宽度每侧超填30～50cm。 3）边坡 一般边坡：采用边坡绿化防护。 高边坡：项目高路堑边坡共两处，无建筑构筑物，拟采用锚杆格构梁护坡进行防护。 （5）路面设计 1）车行道路面： 细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C)厚4cm 乳化沥青粘层 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）厚8cm 地面层施工期乳化沥青粘层 乳化沥青透层、1cm厚同步碎石沥青下封层 水泥稳点碎石上基层厚18cm（水泥剂量5%） 水泥稳点碎石下基层厚18cm（水泥剂量5%） 水泥稳点碎石底基层厚18cm（水泥剂量4%） 2）人行道路面结构： 6cm厚混凝土透水砖（抗压强度≥35MPa，抗折强度≥4MPa） 3cm厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层 15cm厚C25透水砼 （6）道路绿化设计 设计行道树采用本土树种香樟，要求树干挺直，树形优美。开挖树坑规格为1.5×1.5×1.5m，并应换填种植土，树干中心距车行道侧石边缘0.9m，树与树间距为6m。 （7）给排水设计 1）给水工程：根据《邵阳市城市总体规划》及其他相关资料，项目范围内供水由自来水供水系统统一供水。项目建成后，在拟建道路铺设供水管，与其它道路给水管网联接，形成环状供水。项目给水管道和道路工程同时施工，避免重复开挖。 2）排水工程： 根据《邵阳市城市总体规划》及其他相关资料，项目所在区域内采用采用雨污分流制。 项目在拟建道路铺设雨污管线，雨污水管分别布置于道路车行道和人行道下，雨、污水管道中心线距车行道侧石边线均为2.0米。项目道路雨水由邵西大道自西向东流向雪峰北路交叉口、接入已建成的魏源西路市政雨水管网、经收集后通过雪峰桥匝道、资江北路，于资江北路西湖桥段排入资江；污水管线建成后接通魏源西路市政污水管网，管网内的污水纳入江北污水处理厂处理。项目雨水管道和道路工程同时施工，避免重复开挖。 （8）照明设计 1）设计标准：车行道设计平均维持照度为24LX，人行道设计平均维持在照度约15LX，照明功率密度LPD值为0.76W/平方米。 2）照明设计： A、道路照明采用双列照明对称形式布置，双臂路灯安装于主辅车道绿化分隔内，灯杆杆高13米，灯杆间距约35米。 B、照明按全夜照明（全亮）和半夜照明（交叉隔杆亮灯）等多回路控制设计，同时预留广告照明回路。 （9）其他管线设计 其他所有管线均沿道路布置。燃气、电力、电讯光缆等管线布置符合规范规定要求。 5、工程占地及拆迁方案 （1）征地 项目征地面积为226.30亩，其中堆土场20.16亩，为临时占地，其余206.14亩均为永久占地。项目占地类型主要以水田、林地、旱地、水塘、宅基地，详见表1-4。 表1-4 项目占地情况一览表 （单位：亩） 土地性质; 水田; 林地; 旱地; 宅基地; 鱼塘; 合计. 数量; 79.21; 108.68; 23.52; 5.84; 9.05; 226.30. （2）临时占地 项目所在区域交通发达，施工运输通道利用周边已建成的道路和红线内的临时施工便道，项目在道路终点红线范围内设置施工生产区，占地面积约为5亩，用作堆放材料和停放生产机械；项目营地租用周边民房，不设置施工营地，项目在K1+500-K1+860左侧道路红线范围外设置面积为13441.64m2的临时堆土场，待施工完成后进行复垦，施工现场不设置混凝土拌合站及沥青搅拌站。 （3）拆迁方案 根据项目可行性研究报告可知，本项目共需拆迁房屋面积5975.3m2，涉及拆迁房屋为30栋（其中新渡社区27栋、磨石社区3栋，共34户），均为工程拆迁，无环保拆迁。 为了切实保障被拆迁人的合法权益，工程拆迁安置由北塔区政府统一协调处理，拆迁安置采取货币补偿，项目需严格执行《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》、《邵阳市征地补偿实施办法》等有关规定。 6、土石方平衡 根据项目可研资料，初步估计工程挖方量为367128.87m3，填方量为478548.41m3，需借方111419.54 m3，项目不设置取土场，借方由邵阳市城建渣土部门统一调配。项目为确保施工进度，设置有面积为13441.64m2的临时堆土场，用作堆放工程土石方。 项目土石方情况详见表1-5。 表1-5 土石方数量表 项目名称; 挖方（m3）; 填方（m3）; 弃方（m3）; 借方（m3）. 本项目; 367128.87; 478548.41; 0; 111419.54. 7、工程施工 （1）筑路材料及运输条件 项目区域内交通较方便，材料来源广泛，筑路所需材料均采用当地或附近材料就地解决。 项目使用商品混凝土和商品沥青混凝土，不设沥青搅拌站、混凝土搅拌站，邵阳市境内的商品混凝土、商品沥青混凝土、砂石、碎石等供应充足，购买方便运距较近，能够满足项目建设的需要。 项目施工区域已布设完善的自来水管，用水就近取自自来水，项目用地来源于市政供电，用电负荷可满足工程施工的需要。 （2）主要施工工艺和方法 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均衡作业，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是组织现场施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 （3）施工场地 施工人员主要为项目周边的人员，部分人员租赁周边民房进行食宿，不设施工营地。项目在终点设置有5亩的施工生产区，用于堆放材料和停放施工机械。 8、交通预测量 根据建设单位提供的相关资料可知，该项目道路工程2019年（近期）、2025年（中期）、2033年（远期）日均交通流量日均交通流量，结果见表1-6。 表1-6 交通量预测结果表 单位：pcu/d 年份 交通量; 2019; 2025; 2033. 16253; 26102; 41231. （1）车型比 项目预测年大、中、小型车的比例，详见表1-7、1-8。 1-7 标准车型折算系数 车种; 小型车（S）; 中型车（M）; 大型车（L）. 折算系数; 1; 1.5; 2. 表1-8 各预测年车型比（％）表 车型; 小型车; 中型车; 大型车. 比例（%）; 85; 10; 5. （2）昼夜间车流量比 根据《城市道路设计规范》（CJJ37-2012）的规定，昼间（6：00~22:00）交通流量按全天交通量的80%计，夜间（22:00—6:00）按20%计，城市道路的高峰小时交通量按全天车流量的10%计算，评价项目预测时段各类车交通量见下表1-9。 表1-9 评价项目预测时段各类车交通量表 单位（辆/小时） 预测时段 车型; 2019年; 2025年; 2033年. 平均交通量; 高峰期交通量; 平均交通量; 高峰期交通量; 平均交通量; 高峰期交通量. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 魏源西路; 小型车; 690; 345; 1382; 1109; 555; 2219; 1752; 876; 3505. 中型车; 54; 27; 163; 87; 44; 261; 137; 69; 412. 大型车; 20; 10; 81; 33; 16; 131; 52; 26; 206. 合计; 764; 382; 1626; 1229; 615; 2611; 1941; 971; 4123. 9、总投资及资金筹措 项目工程总投资为19870.96万元，其中建安工程费9258.64万元，工程建设其他费用6180.33万元，工程预备费3165万元和银行利息1266.99万元。 主要来源为企业自筹和银行贷款，其中，企业自筹资金为6870.96万元，占投资的34.58%，银行贷款资金为13000万元，占总投资的65.42%。 工程投资构成一览表见表1-10。 表1-10 工程投资构成一览表 单位：万元 序号; 项 目 名 称; 费用金额; 所占百分比（%）. 一; 建安工程费; 9258.64; 46.59. 二; 工程建设其他费用; 6180.33; 31.1. 其中; 环保投资; 449. 三; 工程预备费; 3165; 15.92. 四; 银行利息; 1266.99; 6.3. 五; 工程总投资; 19870.96; 100. 10、施工进度安排 为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，全部工程计划在2018年12月全面竣工，建设工期10个月，目前项目正在进行场地平整及完善各类报批手续，2018年3月开始动工建设。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，用地范围内无相关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至120°05′和北纬25°28′至27°40′之间,东西直线横距234km，南北直线纵距167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 北塔区位于邵阳市城区北部，西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。资江一桥、资江二桥和西湖桥三桥飞架南北，横跨资江，将北塔区与市中心城区连成一体；G320（江北大道）纵贯东西、G207（西湖北大道）横穿南北，在建的“二广”高速邵阳北塔段穿越陈家桥乡境内。拟建的市一环绕城而过，区、乡、村三级公路网络初具规模，公路四通八达，乡乡通公共汽车，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。新城区内投资环境日益完善，资江绕区而过，四季通航，水路方便。江北十里城市防洪大堤初具规模，极为壮观。 本项目位于邵阳市北塔区，具体位置见附图1。 2.地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m； 最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边， 海拔仅 125m， 地势比降为 10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为 11900km 2 ，沉积变质岩为6220km2 ，花岗岩为 2600km2 ，分别占全市总面积的 57.6％、29.9％、12.2％。 根据GB18306—2001版1:400万《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震反应谱特征周期区划图》，规划区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期0.35s，相应的地震基本烈度为VI度。 该项目所在区域为较典型的湘中丘陵地貌，场地高程一般在222-265米之间。 3.气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。年平均气温 17.7℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-4. 8℃；年平均相对湿度 77%，无霜期 272~304 天，日照时数 1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5~1473.5mm；雨水大多集中在 4~6 月，易遇夏秋连旱。年均风速 1.3m/s。常年主导风为 NE 风， 年出现频率为 7.9%。 冬季 （1 月） 以 ENE 风为主， 出现频率 11%；春季(4 月)以 E 风为主， 出现频率 9.3%； 夏季 （7 月） 以 SE 风为主， 出现频率 10.9%；秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率 9.7%。全年静风频率 28.4%，夏季静风频率较低为 22.7%，其他季节为 30%左右（风向频率玫瑰图详见图2）。 图2 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4.水文 （1）地表水 邵阳市多年平均水资源量为97.77亿m3。大气降水是境内地表水资源的唯一来源，境内地下水资源由大气降水补充，市区补给量多年平均值为1.08亿m3。 该地区水系发育，溪流密布，流经市区的河流,主要有资江、邵水，均为山区性河流，每年4~6月为洪水期。洪水上涨快，消退亦快，每次洪水历时3-6天，洪峰持续1~2天，乃至几小时。根据资江下游的邵阳市水文站实测资料，资水流量为10400m3/S，断面平均流速1.45m/S，最高通航水位（P=10%）217.2 m(黄海高程体系)，设计水位（P=1%）220.24米。 本项目产生的雨水通过雨水管网收集后最终排入资江。 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增，河床宽至200-300m，多年平均流量为391m3/s，多年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150～200m，平均流速0.26m/s，最枯月流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1m3/s，洪峰时最大流量达7400m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 根据晒谷滩电站环境影响评价报告书提供资料，资江在本区域内常年水位201m，根据水文实测洪水水位频率10年一遇为213.980m，20年一遇为215.42m，50年一遇为216.64m，100年一遇为217.62m。晒谷滩电站建成后，坝顶标高为218.5m，蓄水标高207.0m。 （2）地下水 邵阳市地下水分布情况为：溶洞地下河中等发育的283.3km2，溶洞地下河不发育的19.5 km2，碎屑岩孔隙水为47.1 km2，碎屑岩裂隙水为38.7 km2，松散堆积层孔隙潜水为32.2 km2。 本项目工程范围内地下水有两种，其一为覆盖土中的孔隙水，其二为赋存于岩石、白云灰岩中下。裂隙岩溶水，地下水一般埋置浅，水量较为丰富。 5、植被与生物多样性 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。 境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、黄腹角雉等36种。 项目所在区域的主要动物为田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大家鱼为主。 根据实地踏勘，区域内未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。本项目附近主要以灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，动物主要为村民饲养的动物、鼠类及常见鸟类等，无珍稀保护动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1、监测点布设 本次环评收集了邵阳市环境保护监测站位于市罐头厂和市环保局常规监测点2018年1月大气监测数据，大气监测点基本情况见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测布点 点位; 监测点名称; 方向; 与本项目距离（m）. 1#; 市罐头厂; 东北; 2300. 2#; 市环保局; 南面; 2400. 1.2、监测项目 监测因子为SO2、NO2、PM10。 1.3、评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1.4、监测结果统计及评价 环境空气质量监测结果及统计见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果及统计 监测点; 污染物; 浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. 市罐头厂; SO2; 32; 150; /; 0. NO2; 33; 80; /; 0. PM10; 99; 150; /; 0. 市环保局; SO2; 27; 150; /; 0. NO2; 35; 80; /; 0. PM10; 88; 150; /; 0. 由上表可知，项目区域监测点位的各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，评价区域空气环境质量现状较好。 2、水环境现状质量调查与评价 本次环评收集了邵阳市环境保护监测站位于桂花渡水厂断面2018年1月的监测数据，同时委托湖南精科检测有限公司于2018年2月26-28日对雨水排放口下游500m资江断面进行监测。 2.1、监测断面布设 监测点见表具体结果见表3-3。 表3-3 水质监测数据引用基本情况 监测布点; 监测点名称. 资江; S1; 桂花渡水厂（项目雨水排污口上游6500m资江断面）. S2; 雨水排污口下游500m资江断面. 2.2、监测项目 监测因子主要为pH、SS、COD、氨氮、石油类、粪大肠菌群。 2.3、评价标准 桂花渡水厂断面属于饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，雨水排污口下游500m资江断面属于饮用水源二级保护区， 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 2.4、评价方法 采用计算超标率与超标倍数法对水质现状进行分析与评价。 2.5、监测结果统计及评价 地表水监测结果及统计见表3-4。 表3-4 监测结果统计表 单位：mg/L(pH 无量纲) 项目; 浓度; 超标率; 最大超标倍数; Ⅱ类标准. S1; PH; 6.66~6.79; 0; 0; 6-9. COD; 10.3~12.0; 0; 0; ≤15. 氨氮; 0.175~0.189; 0; 0; ≤0.5. 石油类; 0.031~0.042; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 600~800; 0; 0; ≤2000个/L. S2; 项目; 浓度; 超标率; 最大超标倍数; Ⅲ类标准. PH; 6.88~7.23; 0; 0; 6-9. COD; 12.4~13.2; 0; 0; ≤20. 氨氮; 0.255~0.276; 0; 0; ≤1.0. 石油类; 0.032~0.041; 0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 1200~1600; 0; 0; ≤10000个/L. 根据上表中的监测结果可知，S1、S2断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值，区域资江断面水质较好。 3、声环境质量现状 3.1、监测布点 本项目共设5个噪声监测点，监测点位见表3-5。 表3-5 噪声监测点位 测点编号; 测点位置; 与道路中心线距离. N1; 起点; K0+000. N2; 新渡社区居民房; K1+220m左侧25m. N3; 新渡社区居民房; K1+220m右侧20m. N4; 磨石社区居民房; K1+650m右侧40m. N5; 终点; K1+864. 3.2、监测项目 等效连续A声级Leq(A) 3.3、监测单位 湖南精科检测有限公司 3.4、监测时间与监测方法： 监测时间：2018年2月26日-27日进行了连续2天监测，每天昼间监测一次，夜间监测一次。 监测方法：按《城市区域环境噪声测量方法》GB/T14623-93规定方法和要求执行。 3.5、监测结果统计与评价： 监测结果见表3-6。 表3-6 环境噪声监测结果 监测点名称; 监测时段噪声值dB(A); 是否超标; 标准（GB3096-2008）. 昼间; 夜间. N1; 47.5、48.3; 42.2、42.5; 否; 4a类标准（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A). N2; 53.3、54.3; 48.3、47.5. N3; 54.1、57.3; 45.3、47.1. N5; 58.8、57.6; 52.3、51.9. N4; 52.4、53.8; 44.3、46.2; 2类标准（昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)）. 根据监测结果表明：项目区域拟建道路红线两侧200m范围内N1、N2、N3、N5（道路红线外35m范围之内，执行4a类标准）能满足声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值，N4点位声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，区域声环境质量较好。 4、生态环境 项目位于邵阳市北塔区，占地类型包括水田、林地、旱地、水塘、宅基地，区域人为活动频繁，区域内已无原生动植物，植被覆盖率较低，物种单一，主要为灌木、柑橘林地，动物主要为常见的鸟类、鼠类、鱼类等。区域未发现野生珍稀濒危动、植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）水环境保护目标 根据 《邵阳市城市总体规划》，本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后于资江北路西湖桥段排入资江，污水经路侧污水管网收集后排入江北污水处理厂，最终进入资江。因此本次评价的主要水环境保护目标为资江。 地表水环境保护目标见表3-7。 表3-7 水环境保护目标表 本项目水环境保护目标为城西水厂取水口的二级饮用水源保护区，城西水厂位于白公城路，位于项目终点东南面1300m，占地1.27ha，供水能力为10万m3/s，取水口位于状元州，服务范围包括：敏州西路以北，宝庆中路以北、广场以西、资江以南和北塔组团。 序号; 保护目标; 位置; 水域功能; 执行标准; 工程环境影响. 1; 城西水厂取水口下游200m至北门口1.9km; 取水口位于雨水排放口上游800m; 二级水源保护区; GB3838-2002 Ⅲ类; 危险品运输风险和路面径流等. （2）环境空气、声环境保护目标 本项目评价范围内的环境空气和声环境保护目标详见表3-8。 表3-8 环境空气、声环境保护目标一览表（沿线200m范围内） 序号; 敏感点名称; 桩号; 距路中心线最近距离/红线距离（m）; 与路关系; 评价范围内敏感点分布情况; 大气环境/声环境执行标准. 1; 新渡社区居民; K0+500 ~ K0+560; 90/65m; 侧对，部分正对; 道路左侧，第一排建筑为2F砖瓦结构（侧对），范围内有居民约10户、35人，为2~4层民宅。; 二级/2类. 2; 新渡社区居民; K0+900 ~ K1+300; 50/25m; 侧对，部分正对; 道路左侧，第一排建筑为2~4F砖瓦结构（侧对），35m范围内约有居民约8户，28人，为2~4层民宅。; 二级/4a类. 道路左侧，35m范围外约有居民约25户，88人，为1~4层民宅。; 二级/2类. 3; 新渡社区居民; K1+140 ~ K1+440; 45/20m; 侧对，部分正对; 道路右侧，第一排建筑为2~4F砖瓦结构（侧对），35m范围内约有居民约15户，53人，为2~4层民宅。; 二级/4a类. 道路右侧，35m范围外约有居民约25户，88人，为2~4层民宅。; 二级/2类. 4; 磨石社区居民; K1+560 ~ K1+864; 65/40m; 侧对，部分正对; 道路右侧，第一排建筑为2~4F砖瓦结构（侧对），范围内有居民约35户、123人，为2~4层民宅。; 二级/2类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ、Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2、4a类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 一级标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013修改 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据本项目特点，不需要申请总量控制指标。 |

# 工程分析

一、项目建设流程简述（图示） 项目建设流程及产污节点图： 勘察设计 拆迁工程施工 扬尘、噪声、建筑垃圾等 主体工程施工 废水、扬尘、机械废气、沥青烟气、施工噪声、弃渣等 、固废 施工期 配套工程施工 废水、扬尘、噪声等 运营期 初期雨水、扬尘、噪声、固废、汽车尾气 图3 项目施工流程及排污节点图 工序说明：项目开工前应做好施工准备工作，需拆迁居民迁出后，对建筑房屋进行拆除，再进行路基、管道铺设、路面施工建设，再进行道路两侧的绿化施工，施工完成后，投产运行，项目施工过程中会产生施工废水、废气、固废、噪声等，道路营运期，会产生径流雨水、交通噪声、汽车尾气、固废等。 二、项目主要污染源分析 2、施工期污染源分析： 2.1废水 本项目施工人员主要为项目周边的人员，其余人员租赁周边民房进行食宿，不设施工营地，施工期废水主要为施工废水。 施工废水主要包括设备清洗废水、车辆及机械冲洗废水、养护废水等，产生量为5m3/d，主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的油污，产生浓度一半约为SS 300-350mg/L、石油类约为8-10mg/L，通过施工生产区的隔油沉淀池处理后循环使用或者路面养护。施工场地暴雨天气初期雨水污染物为SS，浓度约800mg/L，地表径流废水通过施工场地的临时沉淀池处理后回用于洒水降尘，后期雨水排入已建成的魏源西路东段雨水管。 2.2废气 项目施工期不设混凝土搅拌站、沥青搅拌站、施工生活区等，项目施工期废气主要为扬尘、施工机械和车辆排放的废气、沥青烟气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要污染环节为拆除现有的建筑产生的扬尘，土石方临时堆场所产生的扬尘，道路运输过程扬尘、土石方开挖回填等作业产生扬尘。 ①现有建筑物拆除产生的扬尘 建筑物拆除的主要起尘点为居民建筑拆迁点，起尘时间为施工作业期间，施工作业过程对周围环境产生扬尘污染的时间也集中在这段时间内，施工完成后，扬尘污染也基本消失。根据类比文献《北京建筑拆除工程扬尘污染排放研究》（北京市环境保护科学研究所 北京 100037），建筑物楼房拆除产生的扬尘量（以TSP计）按0.0318kg/m2计算，本项目拆除建筑物面积为12740.6m2，扬尘产生量0.41t。 ②土石方及临时施工场地建筑材料临时堆场所产生的扬尘 由于施工的需要，一般一些建材需要露天堆放，一些施工点的土石需要临时堆放，在气候干燥的情况下会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/吨·年； V50—距地面 50m 处风速，m/s； V 0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-1。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0108; 0.147. 粉尘粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 250. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250μm 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同其影响范围也不同。 ③道路运输扬尘 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 ④土石方开挖回填等作业产生的扬尘 土石方开挖回填产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。同时土石方开挖回填过程中的扬尘随天气的变化幅度较大，在有风、大风天气下施工扬尘会使施工现场周围 150m 内环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，在无风或雨雪天气时扬尘的产生量较小。土石方开挖回填产生的扬尘所污染的范围是有限的，随着与起尘点的距离越远，扬尘造成的污染程度越小。根据同类工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸的过程，产生浓度约为 20mg/m3～50mg/m3 。 （2）沥青烟气 本项目全线采用沥青混凝土路面，本项目不设沥青混凝土搅拌站，不在现场进行沥青熔融、搅拌，只是在摊铺时产生少量沥青烟气，摊铺时会产生以THC、TSP和BaP为主的烟尘，其中THC和BaP为有害物质。沥青烟气的产生与地表温度、环境温度、沥青本身温度有关，沥青的扩散与风速、场地情况有关，对空气环境仅当时有影响。 （3）施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、碳氢化合物 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km。 2.3施工噪声 施工期噪声主要为道路施工时施工机械噪声、运输车辆产生的噪声以及拆除原有建筑物产生的噪声。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，根据调查国内目前常用的筑路机械以及常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-2。 表5-2 工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; --; 5m; 90. 2; 平地机; PY16A; 5m; 90. 3; 振动式压路机; YZJ10B; 5m; 86. 4; 双轮双振压路机; CC21; 5m; 81. 5; 三轮压路机; /; 5m; 81. 6; 摊铺机; ZL16; 5m; 87. 7; 推土机; T140; 5m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5m; 84. 9; 混凝土泵车; --; 5m; 82. 10; 破路机; /; 5m; 90. 11; 搅拌机; /; 5m; 88. 12; 振捣机; /; 5m; 82. 13; 切割机; /; 5m; 85. 2.4固体废物 项目施工期固体废物主要为表土清楚和开挖产生的土石方、建筑拆除产生的建筑垃圾。 根据项目土石方平衡表可知，工程挖方量（367128.87m3）小于填方量（478548.41m3），项目施工建设过程中，为保证施工进度，设置有13441.64m2的临时堆土场，用作堆放工程土石方，路基施工完成后及时回填，无弃土产生。项目另需111419.54 m3的土石方用道路建设回填，项目不设置取土场，借方由邵阳市城建渣土部门统一调配。 项目建筑拆除产生的建筑垃圾主要为砖块、钢筋、木材等，根据类似拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.9t，则道路房屋拆迁将产生建筑垃圾5377.8t。 2.5水土流失 项目施工时一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面地表裸露后被雨水冲刷会造成水土流失。 项目区内的土壤侵蚀以水蚀为主，风蚀量很少，本项目的水土流失预测只考虑水蚀。 水蚀主要与降雨因子有关，项目区降雨主要集中在 4～9月，因此，土壤侵蚀的时段也主要发生在 4～9 月的 6 个月中。按湖南省水土流失区划，邵阳市属于轻度水土流失区，项目施工时，会破坏施工区的地表植被，如果不采取防护措施，必然造成一定的水土流失。本项目水土流失主要为扰动地表造成水土流失。 本项目破坏原地表的面积约为征地面积的90%，因此，本项目建设将增加水土流失面积为203.67亩。据调查，该地区原生水土侵蚀模数为 1000t/km2.a，本项目施工期为10个月，故原生水土流失量113.15t。模拟湖南省同类工程，施工期水土流失加速侵蚀系数可按6取值，营运恢复期按3取值，即施工期水土侵蚀模数为 6000t/km2.a，营运恢复期水土侵蚀模数为 3000t/ km2.a。本项目营运恢复期按 1 年计，经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目扰动地表造成的水土流失量约为1086.24t。原生水土流失量113.15t，故在不采取任何水保措施的情况下，本项目扰动地表新增水土流失量为973.09t。 3、营运期污染源分析： 3.1噪声 （1）噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （2）车流量 道路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见交通量预测表。 （3）噪声源强分析 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下： ①车速计算 Q=0.123V/5W/6.80.85P/0.50.75 ui=vol(ηi+mi(1−ηi)) 式中： ——第i种车型车辆的预测速度，当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低，本项目设计车速为20~30km/h。 Ui——该车型的当量车数； ——该车型的车型比； vol——单车道车流量，辆/h； mi——其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）（表C.1.1-1）。 表5-3 车速计算公式中各系数列表 根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜间小时平均车速，计算结果见下表： 表5-4 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 单位：km/h 预测年 道路名称; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 魏源西路; 2019年; 48.6; 58.3; 42.7; 41.0; 41.8; 40.9. 2025年; 40.2; 57.3; 43.3; 41.3; 42.2; 41.1. 2033年; 22.7; 45.1; 43.5; 42.6; 42.1; 41.4. ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi 按下式计算： 小型车：LOS=12.6+34.73lgVs+△L路面 中型车：LoN=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LoL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车； Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见下表。 表5-5 各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 单位：dB(A) 预测年 道路名称; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 魏源西路; 2019年; 71.2; 73.9; 74.8; 74.1; 80.9; 80.5. 2025年; 68.3; 73.7; 75.0; 74.2; 81.0; 80.6. 2033年; 59.7; 70.1; 75.1; 74.8; 79.0; 78.7. 注：小车包括小客车、小货；中车包括中货、中客；大车包括大客、大货、集装箱卡车。 3.2废气 项目运营期废气主要来源于道路扬尘及汽车尾气。 （1）道路扬尘 项目运营过程中，运输车辆运输途中可能洒落物料在路面上，车辆行驶经过时，将产生扬尘，扬尘的产生量具有不确定性，跟运输的材料种类、含尘量、是否覆盖帆布等有关。 （2）汽车尾气 汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排气，大部分碳氢化合物和几乎全部的氮氧化物及一氧化碳都来源于排气管。 汽车尾气污染物可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车况。车辆排放污染物线源源强可按下式进行计算： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度，mg/s·m； Ai—i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij—汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子。根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96试行），附录中的气态排放污染物等速工况单车排放因子推荐值见表5-6。 表5-6 车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km·辆 平均车速（km/h）; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOX; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NOX; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NOX; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 由上表可见车辆行驶速度降低，同型号的单车所产生的污染物量越大，此外道路工程营运过程中车辆气体污染物中排放量还与交通量大小、车辆构成比例有关。 3.3废水 项目道路营运期的废水主要为降雨天气在路面产生的路面径流雨水，路面径流雨水污染物主要含悬浮物、石油类及有机物，其浓度受限于多种因素，如交通强度、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱持续时间等。因此，具有一定程度的不确定性。 根据对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-7。 表5-7 路面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. COD（mg/L）; 87～60; 60～22; 22～4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 3.4固体废物 本项目道路沿线不设服务区，固体废物主要来源于人行道垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | HC、CO、NOx | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 沥青烟气 | THC、BaP | 少量，无组织排放 |  |
|  | 营运期 | 道路扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 |  |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 少量，无组织排放 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | 石油类 | 少量 | 沉淀处理后回用于洒水降尘 |
|  |  |  | SS | 少量 |  |
|  | 营运期 | 路面雨水 | SS、石油类等 | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 施工期 | 房屋拆迁 | 建筑垃圾 | 5377.8t | 由渣土部门处置 |
|  | 营运期 | 道路沿线 | 废纸、废塑料袋、盒、烟蒂 | 少量 | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械及行驶车辆 | Leq | 75~100dB(A) | 施工期 |
|  | 营运期 | 行驶车辆 | Leq | 60～80dB(A) | 营运期 |
| 主要生态影响： 本项目施工期主要生态影响为道路开挖、路基施工过程中发生的水土流失，在采取有效的水土流失防治措施后可大大减小水土流失量，本项目对生态环境的影响可以接受。项目运营期随着沥青路面的铺筑，道路绿化带的实施，可以改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期影响分析 1、施工期地表水环境影响分析 施工期水环境影响主要为施工废水。设备清洗废水、车辆冲洗废水等施工场地废水主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，经施工场地的隔油沉淀池处理后循环使用或者路面养护。为了减少混凝土养护废水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。施工场地暴雨天气初期雨水污染物为SS，浓度约800mg/L，地表径流废水通过施工场地的临时沉淀池处理后回用于洒水降尘，后期雨水直接外排，施工场地在车辆出入口处设置洗车台，洗车废水经沉淀池处理后，回用于路面养护或洒水抑尘。采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染影响。 2、施工期大气环境影响分析 施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、路面铺浇沥青的烟气、汽车尾气及施工机械燃油废气。 （1）施工扬尘对环境的影响 施工扬尘主要产生于建筑物拆除以及土石方开挖过程。施工前，建筑物拆除产生的扬尘；施工时，土石方开挖、填筑、路基平整、路面铺装及养护、施工材料如散装水泥等作业会产生大量的扬尘，经空气动力输送、扩散分布于施工段周围的大气环境中，属于短时间、无组织、不连续排放。根据同类工程实际调查资料，施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工场地，少数形成飘尘，在旱季施工场地的粉尘浓度可达20mg/m3。 为减小扬尘对周围环境和敏感点的影响，项目拟采取以下防治措施： ①在拆除建筑物过程中，建议选在无风或小风的天气进行拆迁，，同时采取洒水降尘、设围挡等措施，对拆迁产生的扬尘进行有效控制，减小对周边居民的影响； ②本项目使用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌； ③建筑废物集中堆放并及时清运，水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季用土工布等覆盖； ④通过采取洒水抑尘，并在大风天气情况下增加洒水次数，同时在施工场地临近民房时，设置隔板以减小施工扬尘对其的影响； ⑤尽量缩短工期，减小施工扬尘的影响面与影响时间； ⑥落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，进行分区段作业；工地出入口设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业，同时配备必要的洒水车。 施工扬尘为土壤颗粒，无特殊污染物，影响是断续的、短时的，随施工期的结束而结束。通过采取以上措施后，施工扬尘对评价区域环境空气质量影响不大。 （2）堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-1。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（m）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（m）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 120; 150; 200. TSP平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.94; 0.78; 0.66. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.60; 0.50; 0.44; 0.30. 为减轻施工扬尘对周边环境的影响，环评建议在道路施工期间，应采取严格的降尘措施，如施工生产区四周和敏感目标一侧设置施工围挡，物料堆场应进行遮盖、洒水抑尘，车辆进出施工生产区应冲洗轮胎，施工道路定期清扫并洒水降尘，粉状施工材料应使用帆布密封或采用罐体车运输等措施，尽量减轻施工扬尘对敏感点和周边环境的影响。 通过上表可知，洒水可达到良好的抑尘效果。项目在施工过程中，应做到及时洒水，将扬尘污染降低到最低程度。 （3）沥青烟气 沥青烟组分与沥青接近，主要是多环芳烃类物及少量氧、氮、硫的杂环混合物，主要有害成分为酚类、蒽萘类及苯并[a]芘。黄灰色烟羽状，粒径<10μm。苯并[a]芘存在于煤焦油、各类炭黑和煤、石油等燃烧产生的烟气、香烟烟雾、汽车尾气中，及焦化、炼油、沥青、塑料等工业污水中。 沥青烟浓度为0.75mg/L时，接触10～15min，上呼吸道及眼睛就会受到剧烈刺激。浓度为0.005～0.01mg/L时，也只能忍受几小时。皮肤受害以裸露部分最为明显，常见症状有日光性皮炎、痤疮性皮炎、毛囊炎等。还会引起头晕、乏力、咳嗽、畏光、流眼泪等中毒症状。更为严重的是沥青烟中的苯并[a]芘对皮肤及呼吸道系统有较强的致癌作用。 本项目工程所需沥青混凝土拟向当地合法厂家购买商品沥青混凝土，可避免沥青混凝土拌和站的废气污染问题。因此，本工程沥青烟气对周围环境影响较小。 （4）汽车尾气及施工机械燃油废气 项目施工车辆运输和施工机械运转燃油会产生THC、CO、NOX等大气污染物，但这些污染源较为分散，操作时间短，排放废气较少，影响范围有限，且经空气稀释、扩散之后，对区域大气环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 （1）施工期噪声源强 道路工程施工过程中所使用机械设备种类繁多，一般主要有：挖掘机、推土机、平地机、压路机、装载机、钻井机、摊铺机等。主要施工噪声源作业时的源强详见表7-3。 （2）施工期声环境影响预测 ①单台机械设备运转预测模式 本项目施工期机械产生的噪声可以近似作为点声源处理，根据点声源随距离的衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，点声源预测模式为： 式中： ——距施工噪声源r2米处的噪声预测值，dB； ——距施工噪声源r1米处的参考声级值，dB； ——预测点距声源的距离，m； ——参考点距声源的距离，m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB； ②单台机械设备运转预测结果 利用模式，可模拟预测施工期间主要噪声源随距离的衰减变化情况，具体结果详见表7-4。 表7-4 主要施工噪声源排放噪声随距离衰减变化情况 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 距声源距离. 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 90m; 100m; 150m; 200m. 1; 轮式装载机; 90; 81.98; 77.96; 74.44; 71.94; 70.00; 68.42; 67.08; 65.92; 64.89; 63.98; 58.52; 55.46. 2; 平地机; 90; 81.98; 77.96; 74.44; 71.94; 70.00; 68.42; 67.08; 65.92; 64.89; 63.98; 58.52; 55.46. 3; 振动式压路机; 86; 77.98; 73.96; 70.44; 67.94; 66.00; 64.42; 63.08; 61.92; 60.89; 59.98; 54.52; 50.98. 4; 双轮双振压路机; 81; 72.98; 68.96; 65.44; 62.94; 61.00; 59.42; 58.08; 56.92; 55.89; 54.98; 48.21; 46.58. 5; 三轮压路机; 81; 72.98; 68.96; 65.44; 62.94; 61.00; 59.42; 58.08; 56.92; 55.89; 54.98; 48.21; 46.58. 6; 轮胎压路机; 76; 67.98; 63.96; 60.44; 57.94; 56.00; 54.42; 53.08; 51.92; 50.89; 49.98; 45.34; 44.10. 7; 推土机; 86; 77.98; 73.96; 70.44; 67.94; 66.00; 64.42; 63.08; 61.92; 60.89; 59.98; 54.52; 50.98. 8; 轮胎式液压、 挖掘机; 84; 76.98; 71.96; 68.44; 65.94; 64.00; 62.42; 61.08; 59.92; 58.89; 57.98; 53.64; 50.12. 9; 摊铺机; 87; 79.98; 74.96; 71.44; 68.94; 67.00; 65.42; 64.08; 62.92; 61.89; 60.98; 55.49; 51.45. 10; 发电机; 98; 89.98; 85.96; 82.44; 79.94; 78.00; 76.42; 75.08; 73.92; 72.89; 71.98; 64.54; 58.94. 11; 卡车; 92; 83.98; 79.96; 76.44; 73.94; 72.00; 70.42; 69.08; 67.92; 66.89; 65.98; 59.42; 55.87. 12; 振捣机; 84; 76.98; 71.96; 68.44; 65.94; 64.00; 62.42; 61.08; 59.92; 58.89; 57.98; 53.64; 50.12. ③多台机械设备运转 多台机械同时作业时，声级通过叠加而相应增加，并具有无规则、不连续、暂时性等特点，根据相关资料提供的不同施工阶段，多台机械同时施工作业时的场界平均噪声值见下表。 表7-5 不同施工阶段场界噪声平均值 单位：dB(A) 施 工 阶 段; 场地平整; 挖 掘; 路 基; 铺浇路面; 场地清理. 所有有关设备在场作业; 84; 88; 88; 79; 84. 只有少量设备在场作业; 84; 78; 88; 78; 84. 备 注; 噪声最大设备距边界15m. 结果分析： 由表可7-5以看出，在只考虑施工噪声源排放噪声随距离衰减影响，而不考虑其它衰减影响（例如树木、房屋及其它构筑物隔声等）情况下，由于施工噪声源源强较高，在距声源100米处，部分声源（轮式装载机、平地机、摊铺机、卡车等）的声级值仍超过60dB。因此，若不对本项目施工噪声采取一系列有效措施进行防治，则施工高噪声源排放噪声将会对施工场地周围夜间声环境质量产生影响。 多种施工机械同时作业时，影响范围将加大。 本项目距路中心线200m范围内分布有居民点等声环境敏感点。道路施工期的施工噪声将会对其造成不同程度的干扰影响，尤其是夜间施工噪声产生的影响更大。因此施工单位由于施工工艺和其它因素等必须进行夜间施工时，应向当地环保行政主管部门报批后，以告示形式告知当地居民，并对施工现场采取临时围护屏障等降噪措施，以减小夜间施工噪声的影响。 为降低施工期噪声影响，建议采取以下降噪措施： ①为避免施工期间的各类机械声源对环境的不利影响，要求各施工单位严格按照环保部门和城建部门规定的作息时间，严禁夜间施工。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发而公告最大限度地争取民众支持。 ②在环境敏感路段（新渡社区居民区、磨石社区居民区）施工时应采取封闭式施工，在施工路段两旁设置围挡和临时声屏障，减少施工噪声对环境敏感点的影响。 ③应合理安排施工物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 ④建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 ⑤加强对居民点路段的施工管理，合理制定施工计划。 ⑥合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，严禁在22:00～6:00期间进行高噪声施工作业。 ⑦项目应综合考虑周围居民点的特点，合理安排使用高噪声设备时间，避开居民休息时间，在情况允许的情况下，采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。 综上所述，在采取上述措施后工程在施工期内的影响只是暂时的，在采取上述措施后，施工期的噪声对周围居民的影响不大。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要为表土清除和开挖产生的土石方、建筑拆除产生的建筑垃圾。 项目表土清除和开挖产生的土石方堆放在临时堆土场，堆土场不在道路红线范围内，不会影响施工进度，地下附属构筑物施工完成后及时回填，地下构筑物施工时间较短，及时回填后对环境影响较小。建筑拆除产生的建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的由施工单位清运至渣土管理部门指定地点。 环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。 5、生态环境影响分析 （1）占地对植被的影响 本项目道路永久占地206.14亩，其中道路红线占地139.8亩，护坡和绿化占地约66.3亩。道路工程建设占用土地将永久改变原有土地利用功能，总的趋势是林地的减少，交通用地面积增加，其中道路路面区占地范围内的林地永久丧失其原来的林业功能，护坡工程修建时会破坏原有的植被，但随着道路的建设，在道路红线范围外进行种植绿化，沿线的植被将得到修复，对当地植被的影响不大。 （2）施工活动对植物影响 道路工程施工对地表进行开挖和清理，将清除和占压原有乔木、灌木、草丛使其死亡，减少了施工区域植物数量，造成局部植被覆盖率下降。道路占地范围和施工影响范围较小，区域内植物数量不大，施工导致的死亡植物数量较小，且都是当地的常见种和广布种，无保护种、特有种或科研价值较高种。但是要严格规范施工作业，降 低对植被的影响。 （3）施工活动野生动物的影响分析 项目用地区域人类活动较为频繁，区内野生动物种类和数量较少，且已有大量人群活动，许多野生动物为避开人类的活动，已离开工程区域，所以该项目建设期间不会对该区域范围内的野生动物的栖息分布造成影响；在建设项目工程区内，还栖息分布着数量较多的啮齿类动物，工程可能会破坏其栖息环境和巢穴，并影响部分个体。但由于这类动物数量多，适应能力强，通常不会对其种群造成太大影响。 （4）水土流失 项目施工时一方面破坏原有土地的水土保持植被，另一方面地表裸露后被雨水冲刷会造成水土流失。经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目扰动地表新增的水土流失量 973.09t。项目施工面积较大，为减轻水土流水影响，环评建议建设单位采取以下措施加以防治： ①采取必要的工程措施，在保证用地稳定性和施工人员安全性的前提下，进行相应的生态恢复工作。 ②施工单位应及时掌握当地的天气变化，事先了解降雨的时间，以便在雨季前将 填铺的松土压实，在压实的基础上铺设砾石，以避免雨季雨水直接冲打土壤，减少水 土流失。 ③施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃渣土时, 应设置临时性沉淀池（地坑式），其深度一般为 0.5m，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。待工程完毕后，将沉淀池推平。施工土方临时堆场要按规划设置，对裸露的表土进行覆盖，施工完成后要对临时堆土场进行生态复垦。 采取上述措施后可较大程度控制水土流失，同时环评要求建设单位请有资质的单位编写水土保持方案，严格落实水保方案提出的水土保持措施，有效防治水土流失。 6、物料运输对沿途环境的影响分析 项目施工期需要外购施工材料，材料运输过程中产生的扬尘会对道路两侧200范围内产生一定的影响。为了减缓对沿途环境的影响，应避开沿线敏感点较多的主干道进行运输，并合理安排运输作业时间。运输土石方、沙石等粉尘量大的物料须进行覆盖、密封。工地出入口设置洗车装置，对出入口 50m 范围内道路安排专人进行清扫和洒水抑尘。施工中经采取本环评提出的环保措施，物料运输过程对沿途社区影响不大。 7、社会环境影响评价 （1）拆迁安置影响分析 本项目拆迁房屋面积为5975.3m2，均为工程拆迁，无环保拆迁。工程占地和拆迁将直接影响被征地和被拆迁居民的生活，影响居民原有生活环境和节奏，同时拆迁也会带来一定的社会问题，包括被拆迁村民的感情因素以及拆迁补偿等问题。 由于本项目拆迁户数较少，对拆迁户全部推行货币安置方式。建设单位应按照《湖南省土地管理实施办法》、《湖南省国家建设拆迁安置办法》、《邵阳市征地补偿实施办法》等有关规定对被征地和被拆迁村民给予相应的补偿，以保障拆迁户的合法权益，尽可能减少工程建设对其生活的影响。在落实相关征地拆迁措施和政策后，本项目对沿线征地、拆迁户的影响较小。 （2）施工期人群安全、健康影响分析 工地施工中产生的废水、各种施工垃圾和工人日常生活中的垃圾如不及时清理会使得各种病菌孳生，传播疾病。施工中产生的扬尘会随着工人的呼吸进入到人体，滞留量过多则会危害人体健康。施工过程中的各种机械产生的噪声有超标现象，因此会对施工人员造成危害。施工机械在运转过程中都带有一定的危险，施工中一定要严格按照操作规范进行操作，严禁违章操作或者酒后操作机械。 因此施工单位必须密切注意工程施工对施工人员及附近居民健康所带来的不利影响，采取必要的预防措施，杜绝疾病的传播和流行。另外，由于施工期各项活动在工地上都带有暂时性，因此对人体健康的危害也带有阶段性，施工结束后危害就会消失。 （3）施工期对交通的影响 本项目施工将有大量的建材、土方、建筑垃圾运送，期间必然对运输沿线道路交通造成一定的影响，环评建议统一安排施工机械和施工运输车辆行走路线，颁布有关限制规定，确保区域交通的畅通和正常运行，减少项目施工期交通阻隔影响。 在采取上述措施后，道路施工对交通的影响可减小到最低，且这种影响只是暂时的，随着施工的结束，该影响也会结束。 二、营运期影响分析 1、营运期大气环境影响分析 本项目属于城市道路建设项目，不属于工程污染型项目，无集中大气污染排放源，大气污染物的影响范围较小，为距道路中心线两侧200m的范围内。 项目建成投入使用后，产生的大气污染主要为汽车尾气。汽车尾气中的主要成分为CO、NOx和碳氢化合物。CO是汽油燃烧的产物；NOx是汽油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。汽车尾气中污染物排放的多少与汽车行驶状况有很大的关系。汽车尾气中碳氢化合物浓度在空档时最高，CO浓度在空档和低速行驶时最高，NOx浓度则在高速行驶时最高。为减轻污染物对环境的影响，评价提出以下防治措施： （1）加强道路的交通管理，限制尾气超标车辆上路； （2）加强全线交通巡察，减少堵车和塞车现象； （3）加强道路养护及交通标志维修，使道路经常处于良好状态； （4）加强道路两侧绿化。 通过这些预防措施，能够有效减少汽车尾气的排放及对外环境的影响。 2、营运期水环境影响分析 本项目营运期水环境影响主要为路面雨水径流对沿线水体的影响。 本项目建成完工投入使用后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时洒落的污染物及车辆运行工况不佳时泄露的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保部华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD5浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。 本项目路面雨水通过雨水管网收集后接入已建成的魏源西路东段市政雨水管网汇入资江，雨水排放口位于资江北路西湖桥段，资江北路西湖桥段位于城西水厂取水口下游800m，工业街水厂取水口上游2500m，正常情况下雨水可达到一级标准，雨水排放口对取水口水质影响较小。类比《魏源西路东段（雪峰路—市检察院路段）及雪峰桥联络线（雪峰桥引桥至魏源西路）道路工程》可知，由于项目雨水排口处于二级饮用水源保护区，环评要求需修建事故应急池。通过上述措施，项目营运后，不影响取水口水质，对环境影响较小。 3、营运期固体废物影响分析 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000；划530000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000营运期的固体废弃物主要来自运输车辆撒落的运载物、乘客丢弃的物品等，其形式为沿项目呈线性分布。道路清扫垃圾产生量不定，由环卫人员打扫收集后送至垃圾收集点，然后经环卫部门集中清运至垃圾填埋场进行卫生填埋；本项目不设置专门的公交站台，采用的是直接式公交停靠站，因此道路两侧每隔100-200m设置一个垃圾桶；道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集、再送入收集车辆；对机动车运输过程严加防范，以防撒漏。 因项目建成后有养护工人对项目全线进行养护，对路侧垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对不会对沿线环境产生大的不利影响。 4、噪声环境影响分析 新建项目进入营运期后，对声环境的影响主要来自于交通噪声。 （1）交通噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的2009版声导则模型（简称CGM2009）。即：将道路上汽车按照车种分类（如大、中、小型车），先求出某一类车辆的小时等效声级，再将各类型车的小时等效声级叠加。 ①第i类车等效声级的预测模式 Leq(h)i=(LoE)i+10lgNiViT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16 式中： Leq(h)i——第I类车的小时等效声级，dB（A）； (LoE)i——第I类车在速度为Vi（km/h）；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m； Vi——第I类车平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4所示； 图4 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 ΔL——由其它因素引起的修正量，dB（A），可按下列公式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： ΔL1——线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； ΔL2——声波传播途径引起的衰减量，dB（A）； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB（A）。 ②总车流等效声级 Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小) ③敏感点环境噪声预测模式 式中： ——预测点的环境噪声值，dB； ——预测点的公路交通噪声值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 （2）计算参数的确定 ①车流量、车型比 根据建设单位提供的相关资料，拟建项目交通量预测情况见表1-9。 ②平均辐射噪声级车速Loi 在行车线7.5m处的平均噪声级与车速之间的关系如表7-6： 表7-6 平均噪声级与车速之间的关系 车型; 小车; 中车; 大车. 关系式; Vi; Vi; Vi. 由上面噪声级与车速关系计算得出三种车型的噪声辐射源强，如表7-7。 表7-7 车型平均噪声级源强 内容; Vi（km/h）; Loi（dB）; Vi（km/h）; Loi（dB）. 小型车; 50; 62.33; 40; 58.64. 中型车; 50; 74; 40; 70.71. 大型车; 50; 80.3; 40; 77.93. ③障碍物的附加衰减量ΔS A、△S树林为林带引起的附加衰减量，通常林带的平均衰减量用下式估算： 式中： k——林带的平均衰减系数，取k=1.0dB/10m； b——噪声通过林带的宽度，m； 林带引起的附加衰减量随地区差异不同，最大不超过10dB。 B、△S农村房屋为建筑物的障碍衰减量，一般居住区比较集中，它们对噪声的附加衰减量估算按表7-8取值。 表7-8 建筑物噪声衰减量估算值 房屋状况; 衰减量; 备 注. 第一排房屋占地面积40～60％; -3dB; 房屋占地面积按下图计算. 第一排房屋占地面积70～90％; -5dB. 每增加一排房屋; -1.5dB. 注：表中仅适用于平路堤路侧的建筑物。 在噪声预测时，接受（预测）点设在第一排房屋的窗前，随后建筑的环境噪声级按表7-8及图5进行估算。 图5 第一排房屋占地面积计算示意图 房屋占地面积S=S1+S2+……+Sn 接受点对房屋张角至行车线三角形的总面积S0=S 房屋占地面积百分比=S*100%/S0 C、△S声影区为预测点在路堤或路堑两侧声影区引起的绕射声衰减量 当预测点处于声照区，△S声影区＝0 当预测点位于声影区，△S声影区主要取决于声程差δ，δ＝a＋b－c，如图6所示： 图6 声程差δ计算示意图 式中： a——声源与路基边缘（或路堑顶部）距离，m； b——接受（预测）点至路基边缘（或路堑顶部）距离，m； c——声源与接受（预测）点间的直线距离，m。 求得δ后，在图7中对应查得噪声衰减量。 图7 声程差δ与噪声衰减量ΔL关系图（f=500Hz） ④公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L纵坡 道路纵坡引起的交通噪声源强修正值计算按表7-9取值。 表7-9 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（％）; 噪声级修正值（dB）. ≤3; 0. 4～5; +1. 6～7; +3. ＞7; +5. 注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。 ⑤道路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面 路面引起的交通噪声源强修正取值见表7-10。 表7-10 常规路面修正值△L路面 路 面; △L路面. 沥青混凝土路面; 0. 水泥混凝土路面; 1～2. 注：本表仅对小型车修正，大型车和中型车不作修正。 由于本项目全线路面是沥青混凝土路面，故ΔL路面取0dB。 （3） 运营期噪声预测结果和评价 本道路建成后，道路两侧地形较平坦，根据预测模式，结合工程的有关参数，充分考虑该线路地形、障碍状况变化不大的情况下，预测拟建项目全线路段在各评价年度：项目运行第1年（2019年）、项目运行后第7年（2025年）、项目运行后第15年（2033年）的交通噪声。交通噪声排放预测结果见表7-11、7-12。 表7-11 不同距离噪声预测结果 距道路距离(m); 2019年; 2025年; 2033年. 中心线; 道路红线; 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期. 25; 0; 65.3; 55.8; 66.2; 66.1; 57.0; 67.4; 67.8; 57.8; 68.2. 30; 5; 64.2; 53.7; 65.5; 65.5; 55.4; 66.7; 67.2; 56.4; 67.5. 35; 10; 63.3; 52; 63.1; 63.3; 53.9; 66.3; 66.1; 55.6; 66.8. 40; 15; 61.8; 51.3; 62.1; 62.1; 53.2; 65.1; 64.9; 55.0; 66.0. 45; 20; 59.6; 50.6; 61.4; 61.1; 52.4; 64; 64.3; 54.6; 65.1. 50; 25; 59.0; 50.0; 60.7; 60.5; 51.8; 63.1; 63.8; 53.8; 64.3. 55; 30; 58.3; 49.4; 60.1; 60; 51.1; 62.3; 63.2; 53.2; 63.4. 60; 35; 57.5; 48.8; 59.6; 59.5; 51.4; 61.5; 62.7; 52.6; 62.7. 65; 40; 56.9; 48.2; 59.1; 58.9; 50.5; 60.9; 62.4; 52.0; 61.9. 70; 45; 56.2; 47.3; 58.6; 58.3; 49.9; 60.2; 62; 51.6; 61. 75; 50; 55.4; 46.7; 58.2; 57.8; 49.5; 59.6; 61.4; 50.5; 60.5. 85; 60; 53.7; 46.0; 57.7; 57.3; 49.1; 59.0; 59.3; 49.7; 60. 95; 70; 53.1; 45.5; 56.9; 56.7; 48.7; 58.6; 58.9; 49.1; 59.4. 105; 80; 52.7; 44.8; 56.3; 56.2; 48; 58.4; 58.5; 48.6; 58.7. 115; 90; 52.2; 44.1; 55.7; 55.7; 47.5; 57.9; 57.7; 48; 58.1. 125; 100; 51.6; 43.5; 55; 55.2; 47; 57.2; 57; 47.5; 57.6. 135; 110; 50.9; 42.9; 54.4; 54.5; 46.6; 56.5; 56.3; 46.9; 57.2. 145; 120; 50.3; 42.2; 53.8; 53.9; 46.3; 55.9; 55.7; 46.6; 56.6. 155; 130; 49.8; 41.4; 53.2; 53.3; 46; 55.3; 55.1; 46.1; 56.1. 165; 140; 49.4; 40.9; 52.6; 52.8; 45.2; 54.8; 54.6; 45.3; 55.6. 175; 150; 49.0; 40.2; 52.1; 52.2; 44.6; 54.3; 54.1; 45; 55.1. 185; 160; 48.6; 39.7; 51.6; 51.7; 44.4; 53.8; 53.6; 44.5; 54.6. 195; 170; 48.1; 39.1; 51.1; 51.3; 44.1; 53.3; 53.1; 44.3; 54.1. 205; 180; 47.8; 38.7; 50.7; 50.8; 43.6; 52.8; 52.7; 44.1; 53.7. 215; 190; 47.3; 38.1; 50.3; 50.4; 42.7; 52.4; 52.2; 43.5; 53.3. 225; 200; 46.7; 37.4; 49.9; 50; 41.8; 52; 51.8; 42.8; 52.9. 在不考虑防噪措施时、路两侧建筑物阻挡，充分考虑路线两侧地形变化的情况下交通噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的距离见下表。 表7-12 交通噪声达标距离（距道路边界距离：m） 预测时期; 预测时段; 达标距离（m）. 2类区; 4a类区. 2019年; 昼间; 20; 0. 夜间; 25; 5. 高峰期; 35; 0. 2025年; 昼间; 30; 0. 夜间; 45; 10. 高峰期; 50; 5. 2033年; 昼间; 60; 0. 夜间; 60; 15. 高峰期; 60; 0. 通过预测结果可知，营运期近期、中期、远期昼间噪声达到4a类标准距离为：0m、0m、0m，夜间噪声达标距离分别为（距道路红线）：5m、10m、15m，高峰时段昼间噪声达标距离分别为（距道路红线）：0m、0m、0m。 营运期近期、中期、远期昼间噪声达到2类标准距离为：20m、30m、60m，夜间噪声达标距离分别为（距道路红线）：25m、45m、60m，高峰时段昼间噪声达标距离分别为（距道路红线）：35m、50m、60m。 （4）主要敏感点环境噪声预测结果 拟建道路营运期评价范围内敏感点环境噪声预测值由路段交通噪声预测值经考虑敏感点处声环境影响因素进行适当修正后再与噪声背景值叠加而成，修正交通噪声值时综合考虑敏感点处的地形、与路面的高差、绿化植被等因素。经过计算，沿线第一排敏感点环境噪声预测值见表7-13。 表7-13 声环境敏感点噪声预测结果 敏感点名称; 与中心线最近距离m; 与红线最近距离m; 声环境 区划; 时段; 噪声预测值dB（A）; 超标量dB（A）. 近期; 中期; 远期; 近期; 中期; 远期. 新渡社区居民; 90; 65; 2类; 昼间; 56.75; 57.75; 58.81; 0; 0; 0. 夜间; 44.35; 48.28; 49.22; 0; 0; 0. 高峰; 61.67; 62.88; 65.28; 1.67; 2.88; 5.28. 新渡社区居民; 50; 25; 4a类; 昼间; 68.38; 68.41; 68.5; 0; 0; 0. 夜间; 46.86; 47.78; 49.75; 0; 0; 0. 高峰; 68.45; 68.55; 68.63; 0; 0; 0. 新渡社区居民; 45; 20; 4a类; 昼间; 65.38; 65.41; 65.5; 0; 0; 0. 夜间; 45.86; 46.78; 47.75; 0; 0; 0. 高峰; 65.45; 65.55; 65.63; 0; 0; 0. 磨石社区居民; 65; 40; 2类; 昼间; 67.91; 67.99; 68.1; 7.91; 7.99; 8.1. 夜间; 47.1; 48.36; 49.34; 0; 0; 0. 高峰; 68.04; 68.19; 68.31; 8.04; 8.19; 8.31. 由上表可知，本项目建成后在运营期间，近期、中期、远期敏感点在35m范围内未出现超标现象，在35m范围外均有不同程度的超标，环评建议采取限速禁鸣、加强绿化等措施，降低道路交通噪声对沿线敏感点的影响。 为进一步道路建成后对周边声环境造成影响，本环评建议采取以下措施： ①加强道路交通管理，避免因管理不当造成塞车而车主长时间鸣按喇嘛； ②在居民集中区域等敏感点设置相应的标志或者减速带，同时，禁止车辆在该路段长时间鸣喇叭等； ③建议距离道路较近的居民住宅建筑安装双层隔声窗； ④加强区域绿化种植； 建议距离道路红线50m范围之内第一排建筑不要新建医院、学校等噪声敏感建筑，若要新建，则由建设方自行承担防噪措施的费用。 （5）控规要求 根据《邵阳市城市总体规划》以及交通噪声预测可知，环评建议规划部门在道路两侧35m范围内不得批准新建学校、医院、行政、居住主体建筑等对声环境要求高的建筑。 采取以上措施后，敏感点噪声预测值能够达到相应声环境功能要求。 三、规划符合性分析 （1）政策相符性分析 本项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）与城市规划符合性分析 根据邵阳市城市总体规划，本项目拟建道路属于规划道路中的魏源西路，符合城市土地利用的规划。 四、环境风险分析 1、风险源分析 本工程属邵阳市城市主干道，主要功能为疏散交通，距离资江最近距离仅有480m，道路不禁运危险品，故工程建设及运营过程中的风险事故类型主要有： （1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏。 （2）危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。 （3）危化品泄露引发火灾，造成次生环境事故。 （4）道路两侧雨污水管网破裂等造成雨水、污水泄露事故。 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。当道路两侧污水管网破裂导致污水泄漏时，可能对地表水体和地下水环境造成污染。项目南面480m资江段（雪峰桥下）属于用水源一级保护区，雨水排放口位于资江北路西湖桥段，属于饮用水源二级保护区。 2、危险品泄露事故分析 类比同类工程可知，拟建工程在重要水域地段发生有毒有害危险品运输事故的可能性较小，为小概率事件。根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的。近年来，我国运输危险品车辆发生事故造成水污染事故的事件屡有发生，而且一旦此类事件发生，会对这些水域产生破坏性影响。 运输危险化学品车辆发生翻车或泄漏事故时，危险化学品洒落在道路侧或沿道路边沿通过雪峰路进入资江，将对资江造成污染。运输车辆发生溢油风险事故时，油进入水体时，溶解分散于水体的石油组份的含量起初取决于溶解分散、吸附和凝聚作用，然后受控于沉积、光氧化、生物化学作用。分散态是石油对水生生物产生直接危害的形式，它的毒性也与组份的性质及其分散程度有关，芳香类化合物的毒性较大，且芳环的数目越多，毒性越大。油泄漏进入水体后，约有85％以浮油形态浮在水面上，另一部分约15％左右以溶解油形态进入水体。浮油在水面迅速扩展形成油膜，随后大部分被水流分裂成大大小小片状或带状的油膜，河流水体流动将油污带到其它水域，并终会吸附在河流滩涂，致使生态环境遭受破坏，将对水生资源造成严重的危害。 当工程段运输的危险化学品为易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等时，危化品泄露可能引发火灾或其它事故，将影响周边大气环境、土壤环境甚至影响周边居民和工人等人身财产安全。 3、危险品泄露、火灾风险防范措施 本工程的风险防范措施主要包括以下几点： （1）工程防护措施 ①施工过程中要保证路面的平整度、粗糙度以及抗滑度适中。 ②提高道路交通安全设施的标准，例如提高视线诱导标志的设置，以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设施设计标准。 ③在道路终点与雪峰北路交叉处设置一个应急事故池，防止发生事故时废水进入下游魏源西路东段雨水管网，从而进入资江污染饮用水源。 （2）管理措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预 防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。砒霜等高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 4、管网工程分析及防范措施 （1）风险因子识别 本工程管网营运投产后在正常营运情况下不会对环境产生不良影响，当管网因为人为和自然因素等造成管道破裂和泄露时，雨水、污水将泄露到环境中。自然因素不能避免，只能在事后进行补救，人为因素只要日常加强管理，严格按照有关规定定期检查、规范操作，则人为因素造成的环境事故概率很小。 （2）环境风险分析 本工程为城市主干道，总长约1864m，距离资江最近距离为480m，当工程两侧雨污水管道发生破裂雨污水泄露时，可能对地表水体和地下水造成影响。一般来讲，如管网破损严重，污水外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反应，及时启动应急预案可以降低污染程度和范围。但如管网发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查， 一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近、时间 越长污染越重，但其污染速度缓慢，按地层土壤系数（200m-350m/昼夜）估算仅需30分钟。 （3）防范措施 ①严格管理：人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括： 加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程，加强岗位责 任制；对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。定期对泵站等设备进行检查、维修，发现问题及时补救。 ②建议建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，施工期间严格管理、检查，确保施工质量。 5、风险事故应急预案 5.1、总体要求 对于交通突发性污染事故的处理，仍应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针。尤其对诸如突发性油污染或其它污染，只有通过应急方式来处理。 建议由负责本项目运营的公司牵头，由公安、消防、环保、卫生部门组成应急小组，并在工程验收前应制定化学危险品运输发生污染事故应急预案，预案应包括以下二个方面： （1）建立完善合理的事故应急计划 在做好突发性污染环境风险研究的同时，建立相应的事故应急计划，把事故的损失减到最小。应急反应计划制定包括以下有关方面： ①建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥协调中心：由建设单位牵头，包括各环保部门、水利局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动 110 报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作作出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作出污染分析，提交报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 ②建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 ③培训和演习制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划要求，在假设情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 （2）快速与周全地处理事故现场 一旦发生运输有毒有害物品的交通事故，任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报告指挥协调中心，指挥协调中心接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故点并控制现场；同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案；如果危险品为液态，又恰逢下雨，则应考虑将物品覆盖，减少淋洗，同时建防水沟或建小防水坝把污染物品与地表径流隔离，抑制污染物扩散，减少对地表水污染。将受污染水收集，并根据物品的不同性质采取不同处理方法。载危险品遗漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。 5.2、危险品泄露事故应急处置 由于危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，特别是在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故，且一般危险化学品的危险性多数均具有二重甚至多重性。因此，危险化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施： （1）发生倾覆、泄漏、火灾事故后，必须立即报警，请求救援。事主或现场任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报警，除对伤者请求救护之外，还要向交通事故应急指挥中心报告，讲清楚事故发生地点，出事车辆类型、事故概况、性质、现场目前情况等。 （2）交通事故应急指挥中心接到事故报告后，立即派员前往事故地点，对事故现场进行有效控制。与此同时，通告交警、消防及其他有关部门。由消防部门就近派出消防车辆前往现场处理应急事故。 在交警、消防等有关部门的组织、协助下，迅速封闭交通，疏散无关人员，划定现场防护界限，对伤员进行抢救。 （3）查明泄漏情况，迅速采取措施，堵塞漏洞，控制泄漏的进一步发生。 如危险品为固态物质，一般可通过清扫加以处置，可不通知其他部门，但到场消防人员应对事故进行备案。如危险品为气态物质，且为剧毒气体时，消防人员应带防毒面具进行处理，在泄漏无法避免的情况下，应马上通知当地环保部门和当地公安消防部门，必要时对处于污染范围内的人员进行紧急疏散，避免发生人员伤亡事故。 如危险品为液态物质，并已进入公共水体，消防人员应马上通知当地环保部门。环保部门接报后应马上通知沿岸下游的相关单位，同时派出环境专业人员和监测人员到现场工作，对污染带进行监测与分析。 （4）对于路面上的泄漏区，应立即移走泄漏现场一切其他物品，同时迅速用泥土在漫流区周围构筑拦阻带。 （5）视泄漏物质种类和泄漏量的大小，采用相应处置措施。例如对于酸类化学品，在设置有效围栏、等至液体漫流后，用纯碱或石灰、大理石粉覆盖液体，中和酸液；对于碱性溶液，采用草酸处理；对于重油、润滑油，可用泥沙、粉煤灰、锯末、面纱等材料覆盖吸收后在善后处理。对于固体物质的泄漏，在充分清扫回收后，将参与的物料和尘土尽量打扫干净。 （6）在基本清理完毕后，对路面上残留的污渍，要根据其化学特性，有专业部门或专家制订妥善方案处理消除之，不应擅自用水冲洗。 五、环保投资及验收 本项目环保投资估算为449万元，主要为生态环境保护、废气处理设施、噪声污染防治设施等，占项目总投资的2.26%，见表7-14。 表7-14 环保投资一览表 阶段; 治理措施及效果; 投资（万元）. 施工期; 生态环境; 修复破坏植被，水土保持、绿化; 385. 声环境; ①采用低噪声设备②运输车辆减速慢行，经过社区时尽量不要鸣笛③施工场地四周设置临时围挡等; 10. 大气环境; ①施工场地及材料运输路线洒水扬尘②运输车辆减速慢行，并覆盖篷布防止粉状物料洒落③施工场地四周设置临时围挡等; 10. 固体废物; 建筑垃圾集中收集定期外运; 27. 水环境; 隔油池、沉淀池; 5. 社会环境; ①施工区附近设置安全警示牌②与交警部门协同疏导施工区交通③道路沿线基础设施的保护等; 4. 营运期; 生态环境; 道路两侧种植行道树和绿化带; 385（与上385重复）. 大气环境; 绿化; 385（与上385重复）. 固体废物; 路侧设置垃圾箱; 5. 水环境; 应急事故池; 3. 声环境; 绿化降噪; 285（与上385重复）. 合计; /; /; 449. 六、竣工验收 项目环保竣工验收详见下表，具体内容见表7-15。 表7-15 项目竣工验收一览表 实施时间; 项目; 措施内容; 执行标准或验收要求; 进度. 营运期; 声环境; 1.绿化降噪。2.建议安装隔声窗。 3加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。 4、距离道路较近的敏感点设置禁鸣标志等; 道路红线35m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区限值标准；道路红线35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区限值标准; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产. 固体废物; 路侧设置垃圾箱; 不随意丢弃. 生态环境; 道路边坡、路线两侧范围的绿化.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 定期洒水，运输车辆限速，堆场四周设置临时挡风墙（网），设置临时围挡、防尘帷幕 | 达标排放 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、BaP | 采用商品沥青混凝土 |  |
|  |  | 机械、汽车尾气 | HC、CO、NOx | 植物吸收，加强机械、汽车的管理 |  |
| 噪声 |  | 施工机械及过往运输车辆 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，设置隔音屏、临时声屏障，加强运输车辆管理 | 达标排放 |
| 水污染物 |  | 施工废水 | 石油类、SS | 设置沉淀池沉淀处理后回用于洒水降尘 | 达到环保要求 |
| 固体废物 |  | 房屋拆迁 | 建筑垃圾 | 渣土部门处置 |  |
| 水污染物 | 营运期 | 路面径流 | COD、pH、SS、 石油类 | 由资江北路西湖桥段排入资江 | 对周边环境影响较小 |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 |  | 噪声 | 行驶车辆 | 噪声 |  |
| 大气污染物 |  | 道路扬尘 | 扬尘 | 定期洒水 |  |
|  |  | 汽车尾气 | HC、CO、NOx | 绿化吸收 |  |
| 生态保护措施及效果： 合理制定施工计划，加强与气象部门的联系，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失；加强对坡面的防护，修建挡土墙，尽量减少水土流失；道路施工一段，挖方回填一段，以减少裸露地表，减少水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为城市道路建设项目，目西起邵西大道、东至雪峰北路，总投资为19870.96万元，永久占地为206.14亩。道路总长1864.51m，红线宽度为50m，为双向六车道，设计车速为50Km/h，路面结构为沥青路面结构，设计使用年限为15年，道路抗震设防等级为Ⅵ度，属东西走向的城市主干道。 2、环境质量现状 环境空气质量现状：引用的监测结果表明，所在区域SO2、PM10、NO2的日均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域空气环境质量现状较好。 地表水质量现状：上游桂花渡水厂资江断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，雨水排污口下游500m资江断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域资江断面水质较好。 声环境质量现状：声环境质量现状：监测结果表明，项目沿线区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的相应的功能标准。 4、环境影响分析结论 4.1 施工期环境影响分析结论 4.1.1 声环境影响分析 本项目施工期间，噪声源主要包括施工机械设备噪声和运输车辆噪声。 施工单位采取在施工场界处设置围挡，合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，运输车辆在经过人群聚集点时减速慢行，尽量不要鸣笛等措施后，施工期声环境影响较小，且施工期影响属于短期影响，施工结束后，施工噪声的影响将不复存在。 4.1.2 环境空气影响分析 施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、路面铺浇沥青的烟气、汽车尾气及施工机械燃油废气。 在采取对施工现场和施工便道定期洒水保湿防止尘土飞扬，土石方堆场进行覆盖，散装物料运输时上部覆盖帆布等遮掩物，防止尘粒飞扬或洒落等措施情况下，环境空气影响较小。 4.1.3 水环境影响分析 本项目在施工期间产生的污水主要是施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染，下雨时冲刷产生的地表径流以及机械、车辆冲洗废水。通过加强施工机械的维修、保养及管理、设置截水沟等措施，并在场区设置沉淀池、隔油池等对施工废水进行处理后回用，对周围水体影响较小。 4.1.4 固体废物影响分析 本项目施工期间产生的固体垃圾主要为施工建筑垃圾，施工建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的清运至渣土部门指定地点，对区域环境影响较小。4 4.1.5生态环境影响 项目施工期对生态的影响主要体现在破坏地表植被、造成水土流失，项目区域人为活动明显，不存在珍惜动物，对野生动物影响不大，通过采取道路沿线绿化、落实水土保持措施，合理组织施工等措施后，项目对区域生态环境影响较小。 4.2 营运期环境影响评价结论 4.2.1 声环境影响评价结论 营运期交通噪声将对沿线声环境产生一定影响，在采取一定的措施后，交通噪声对周边声环境影响较小。 4.2.2 环境空气影响评价结论 营运期对环境空气的污染主要为汽车尾气，其产生量较少。项目所在区域环境空旷，汽车尾气能够很快被空气稀释、扩散，通过设置绿化带、加强道路养护及道路交通管理等措施后，项目汽车尾气对环境空气的影响不大。 4.2.3 水环境影响分析 营运期水环境影响主要为路面径流对沿线水体的影响，路面径流中污染物主要为 SS，石油类污染物，浓度均较低，经自然沉降、降解后，排入资江不会对水质影响较小。 4.2.4 固体废物影响分析 营运期固体废物主要来自沿线车辆及行人丢弃的垃圾，由环卫部门清扫并运至生活垃圾填埋场处理，对环境影响较小。 5、相符性分析 （1）政策相符性分析 本项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）与城市规划符合性分析 根据邵阳市城市总体规划，本项目拟建道路属于规划道路中的魏源西路，符合城市土地利用的规划。 6、总结论 本项目为城市道路建设项目，符合国家和地方产业政策，符合邵阳市城市总体规划。项目的实施将产生的明显的社会效益，对北塔新城的发展具有重大意义。虽然工程的实施会给工程所在地区的自然环境和社会环境带来一定的污染影响，但在采取针对性的防治措施后，产生的各类污染物基本可实现达标排放，对环境不会造成明显影响。 因此，从环境保护角度分析论证，本工程建设是可行的。 二、建议 为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求： （1）建设单位须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 （2）加强对该路段的清洗和维护保养，使道路保持清洁，减少路面扬尘的产生。 （3）加强该路段的交通管理，及时解决可能遇到的交通赌塞问题，在重要敏感目标附近禁止鸣喇叭。 （4）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须委托第三方单位验收合格后方可投入运营。

注          释

一、本报告表附以下附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  监测点位布置示意图

附图3  平面布置示意图

附件1  环评委托书

附件2  环境质量现状监测质保单

附件4  专家评审意见及名单

附表1   建设项目环评审批基础信息表

二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。