建设项目环境影响报告表

项目名称：      废旧钢铁回收利用建设项目

建设单位：      邵阳市广发再生资源回收有限公司

长沙振华环境保护开发有限公司

编制日期：2018年06月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1.建设项目基本情况	1

2.自然环境、社会环境简况	26

3.环境质量状况	35

4.评价适用标准	40

5.建设项目工程分析	42

6.项目主要污染物产生及预计排放情况	48

7.环境影响分析	49

8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

9.结论与建议	62

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：四邻关系和监测点位图

附图3：现场照片

附图4：平面布置图

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：土地使用证

附件4：规划用地许可证

附件5：批准文件

附件6：质保单

附件7：监测报告

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 废旧钢铁回收利用建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市广发再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙明亮 |  |  | 联系人 |  | 潘魁毕 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18073928089 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内（（E 111°27′26.80″ N 27°16′36.44″）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 扩建 技改 |  |  |  | 行业类别及代号 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 | 2400 |  |  |  | 绿化面积 |  | 500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 环保投资 (万元) |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 15% |
| 评价经费 (万元) | / | 拟投产日期 |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 随着国家重点工程建设及城镇化建设设施，钢铁需求量增长较快，废旧钢材需求增长迅速与前景广阔；废旧金属回收贸易，属于再生资源综合利用的重要组成部分，在带动五金机械等相关产业发展的同时，具有明显节能降耗与污染减排等环境效益，废旧钢铁作为炼钢添加原料，减少了铁前工艺如炼铁、焦化、烧结等工序产生的废水、废渣、废气，降低了钢铁生产企业的综合能耗，其节能降耗、污染减排和资源节约效果明显，具有较好的环境效益。 为适应市场需求，邵阳市广发再生资源回收有限公司投资200万在邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内租用现有标准厂房建设废旧钢铁回收利用建设项目，经营范围为废旧金属回收、加工、销售，主要产品为厚度5mm*长度8cm*宽度5cm的铁块。本项目主要从事废钢铁的简单机械加工（包括破碎、分选等，不涉及熔炼、压延和金属表面处理等工艺）及销售，预计年加工废旧钢铁1万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于名录中的“三十、废旧资源加工、再生利用”中的“85、其他”类别，环评类别确定为报告表。为此，受邵阳市广发再生资源回收有限公司委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担该项目环境影响评价工作。接收委托后，本环评单位即组织相关技术人员对项目拟建地进行了踏勘并收集了项目相关资料，依据“建设项目环境影响评价技术导则”要求编制了本环境影响报告表。 1.1.2项目概况 本项目为废钢铁回收及一般加工项目，主要将收购来的废钢铁进行简单机械加工（破碎、分选等，不涉及熔炼），最终得到用于炼钢的炉料。项目本身不涉及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金等的前端拆解工序，也不涉及后端的钢铁压延冶炼。预计年回收利用废旧钢铁1.05万吨，加工处理后的成品（约1万吨）外售给有关钢铁企业作为炼钢炉料使用。 1.1.3项目建设内容及规模 ①项目名称：废旧钢铁回收利用建设项目 ②建设单位：邵阳市广发再生资源回收有限公司 ③建设性质：新建 ④建设地点：邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内 ⑤投资总额：200万 项目总投资200万元，其中环保投资30万元，占总投资的15%。项目总租用面积2400m2，占地面积及建筑面积均为2400m2。主要建设内容为废旧钢铁回收利用生产线，员工日常盥洗、如厕、办公依托万事达工贸集团有限公司现有设施。项目具体建设内容见表1-1。 表1-1 工程项目组成情况表 工程类别; 名称; 单位与数量; 内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积2400m2; 一栋一层，成品堆场200m2、破碎区300m2、原料堆场1000m2和进料区100m2; 依托现有 （从南往北依次为成品堆场、破碎区、原料堆场和进料区）. 辅助工程; 办公室; 建筑面积10m2; 一间，砖混结构; 依托现有. 停车坪; 100m2; 厂房外坪. 公用工程; 供水; /; 市政给水管网; 依托现有. 供电; /; 市政电网. 道路; 2条; 厂区通道、消防通道. 消防; /; 消防栓、配备灭火器材. 环保工程; 废水处理设施; 两套; 雨水导流沟、化粪池; 依托现有. 废气处理设施; 一套; 布袋式脉冲除尘系统; 新建. 固废处理设施; /; 垃圾桶; 新建. 噪声处理设施; /; 基础减震、厂房隔声; 新建. （2）周边环境 项目拟建地位于邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内，西面为闲置厂房；东面为东邦新材公司；北面为荒地；东南面120m为江北污水处理厂；西南面210m处为石头寨生态农庄，具体见附图2。 （3）公用工程 供水：项目用水由自来水厂提供，项目运营期主要为生活用水，无生产用水。项目员工共计3人，均不在厂内食宿，用水定额为20 L /人·d，生活用水产生量为0.06m³/d（18m³/a）。 排水：项目采用雨污分流制。雨水通过万事达工贸集团有限公司现有雨水导流沟排至市政雨水管网；本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池收集处理后，经污水管网排至江北污水处理厂处理。 供电：项目供电来源于市政电网，在场区建设配电房，配备高低压配电柜，可满足项目生产需要。 消防：在厂房内配备室内消火栓，其他各建筑物单体内配备干粉灭火器。 能源：本项目使用电为生产能源。 （4）平面布置 本项目位于邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内。厂区北面为荒地，东面为东邦新材公司；西面为厂区道路和闲置厂房，南面为进场道路及荒地，本项目租用现有的1层闲置厂房作为生产车间。项目建设地为矩形，功能布局为南北走向，从南往北依次为成品堆场、破碎区、原料堆场和进料区，具体平面布置见附图4。 （5）投资规模 该项目总投资200万元，均为自筹资金。其中环保投资30万元，环保投资占总投资的15%。项目投资情况见表1-2。环保投资具体内容表1-3。 表1-2 投资情况一览表 序号; 投资方向; 估算金额（万元）. 1; 厂房租金; 20. 2; 设备购置与安装; 100. 3; 流动资金; 50. 4; 环保投资; 30. 合 计; 200. 表1-3 环保投资一览表 项 目; 内容简介; 金额（万元）. 废气; 布袋式脉冲除尘系统; 5. 废水; 化粪池（依托现有）; /. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 24. 固废; 垃圾收集桶; 1. 合 计; 30. （6）主要原辅材料消耗情况及产品方案 项目主要原辅材料消耗见表1-4。 表1-4 原辅材料一览表 序; 名称; 年消耗; 备注. 1; 各种规格的轻薄废旧钢铁; 10500t; 外购. 废旧钢铁的主要来源：作为主要生产原料的废旧钢铁，全部都是由邵阳地区的废钢铁回收公司（或个人）供应，不直接从生产企业或社会生活中收集废钢铁。原料废钢铁入厂前，都是经各供料公司筛检、拆解过的零散废钢件，不涉及废电子电气产品、废电池、废汽车、废电机和废五金等的拆解，并且废钢铁中不含废机油等危险废物。 本项目计划年回收利用废旧钢铁1万吨，具体产品方案见表1-5： 表1-5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模. 1; 厚度5mm*长度8cm*宽度5cm的铁块; 1万吨/年. 产品理化性质：废钢铁含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05%。钢含碳量较低，有很好的韧性。根据含碳量有低碳钢≦0.25％，中碳钢0.25％~0.6％，高碳钢＞0.6％。密度为7.86克/厘米3，熔点为1535℃，沸点为2750℃。 （7）设备配置 本项目所需的主要生产设备为450型废钢破碎线一套，明细见表1-6。 表1-6 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 破碎主机; 1台; 外购. 2; 主电机; 1条; 外购. 3; 铁链板式输送机; 1台; 外购. 4; 滚筒式进料碾压机; 1条; 外购. 5; 振动出料筛; 1台; 外购. 6; 布袋式脉冲除尘系统; 1条; 外购. 7; 电机控制柜; 1台; 外购. 8; 出料带输送机; 1台; 外购. 9; 滚筒式磁选机; 1台; 外购. 10; 垃圾出料输送机; 1条; 外购. 11; 永磁式除铁器; 1台; 外购. 12; 堆料输送带; 1台; 外购. 13; 拔销机; 1条; 外购. 14; 液压站; 1台; 外购. 15; 监控系统; 1套; 外购. 16; 辐射检测仪; 1台; 外购. （8）定员及工作制度 本项目拟定员总数3人，均不在厂内食宿，一班制作业，每班工作8小时，全年生产300天。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目在邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内租赁现有厂房建设。邵阳市万事达集团，创建于1993年，是一家以生产销售纺织产品为主的民营股份制企业，2003年7月更名为湖南省万事达工贸集团有限公司。该公司位于邵阳经济开发区（北塔区工业园）内，西邻蔡锷路，南至石头寨用地红线，北至酒泉路，东至规划中的九龙路。厂区总面积约110亩，地点紧邻邵阳市主干道蔡锷路，距西湖桥约3km，距沪昆高速邵阳南入口约7km，距安邵高速连接线不到1km，交通十分方便快捷。 湖南省万事达工贸集团有限公司于2010年计划建设10000t/a赛络纺纺纱项目，其控股公司湖南东邦新材料科技有限公司于2012年拟实施年产1000吨石油沥青基碳纤维项目建设，两项目先后经过了环境影响评价并通过了邵阳市环保局经审批。赛络纺纺纱项目未启动，东邦新材目前处于停产状态。本项目为新建项目，场地范围内没有相关的原有污染源及环境问题。 |

# 2.自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。 邵阳市北塔区，1997年10月邵阳市区划调整后设立，与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。北塔区交通便捷，320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路、潭邵高速咫尺相邻，正在建设中的太澳高速公路在境内设有互通和服务区，资江一桥、资江二桥、西湖大桥与市中心紧密连接，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。 项目建设地点位于邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内（东经111.457446，北纬27.275125），西面为闲置厂房；东面为东邦新材公司；北面为荒地；东南面120m为江北污水处理厂；西南面210m处为石头寨生态农庄，具体见附图2 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 3、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南省四大河流之一，仅次于湘江。资江流经邵阳市30.8km，河床宽120~ 140m，平均流速0.5m/s，平均水深2m，平均水力坡降0.36‰，多年平均流量325.5m3/s，最大流量14800m3/s，枯水期平均流速为0.26m/s，最枯月平均流量为48.1m3/s（90%保证率），最小极端流量30.0m3/s。 4、气象特征 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫m；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 5、动植物 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 根据实地踏勘，项目拟建地未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。附近主要以灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，项目所在区域人类活动较为频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据现场勘探，项目所在地区域内无野生动物、自然保护区和重点文物保护单位等环境敏感目标。 6、江北污水处理厂概述 邵阳市江北污水处理厂位于资江下游枫江溪河口，占地面积12.128公顷，于2014年建成运行，目前设计处理能力为6万吨/天，服务区域为北塔区南山路以南的区域，本项目西面350m处为蔡锷路，因此项目属于邵阳市江北污水处理厂纳污范围。 管网分析：项目所在地东南面约120m为江北污水处理厂，项目所在地区域属于江北污水处理厂纳污范围内，根据2010年《邵阳市江北污水处理厂及配套管网工程环境评价报告书》可知，江北污水处理厂一期服务区域为北塔区南山路以南、资江以北区域。沿资江北岸的资江北路（自西向东）设置污水主干管，沿北塔路（自北向南）与魏源路（自西向东）设置污水主干管，在雪峰路、资州路、宝江路、资兴路、资园路、蔡锷路、九江路、九龙路等东西向城市干道上设置污水次干管，项目拟建地西面约350m处的蔡锷路污水管网已经拉通。因此，项目污水可排入污水管网。

# 3.环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） ## 3.1环境空气质量现状调查与评价 本项目位于邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内，邵阳市罐头厂处的邵阳市常规检测点位于项目地西北方向1500m，两者间除了民房、山体、空地外，无大型的污染企业，本项目大气监测点采用邵阳市罐头厂常规测点2017年近一年的常规监测数据，常规监测因子NO2、SO2、PM10的数据可以反映本项目环境空气质量现状。 具体监测数据见表3-1。 表3-1 环境空气现状监测统计 单位：μg/m3 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. SO2; 37; 25; 37; 50; 20; 26; 23; 31; 36; 32; 42; 49. NO2; 20; 27; 25; 24; 20; 17; 15; 15; 23; 23; 23; 42. PM10; 145; 87; 60; 68; 63; 42; 46; 52; 80; 72; 105; 132. 由表3-1可知，该监测点处PM10、SO2、NO2 浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准。 ## 3.2地表水环境现状调查与评价 本项目营运期产生的生活污水经过化粪池处理通过项目地路旁市政管网排入邵阳市江北污水处理厂处理，处理达标后排入资江，排放口位于资江枫江溪河段。本环评拟引用《阳光钰园二期建设项目》2016年11月20日~22日的环境现状监测数据。 监测断面设置如下： S1——枫江溪入资江口上游500m资江段 S2——枫江溪入资江口下游500m资江段 S3——污水处理厂排污口上游500m枫江溪段 监测结果见表3-2。 表3-2 水质监测断面的监测结果 单位：mg/L（注明除外） 监测断面; 监测项目; 浓度范围; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值. S1; pH（无量纲）; 7.60-7.68; /; /; 6～9. COD; 16.5-16.9; 0; 0; ≤20. 石油类; 0.011-0.013; 0; 0; ≤0.05. 氨氮; 0.526-0.531; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.116-0.119; 0; 0; ≤0.2. S2; pH（无量纲）; 7.69-7.73; /; /; 6～9. COD; 17.5-17.6; 0; 0; ≤20. 石油类; 0.01-0.011; 0; 0; ≤0.05. 氨氮; 0.657-0.671; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.124-0.131; 0; 0; ≤0.2. S3; pH（无量纲）; 7.55-7.67; /; /; 6～9. COD; 18.5-18.6; 0; 0; ≤20. 石油类; 0.01-0.011; 0; 0; ≤0.05. 氨氮; 0.687-0.693; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.094-0.101; 0; 0; ≤0.2. 由表可知，监测断面的水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 3.3声环境现状调查与评价 根据声环境功能区划，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，本次环评委托湖南中骏高新科技股份有限公司 于2018年6月24日~25日对本项目边界四周进行声环境监测，所测得的昼夜间噪声监测数据见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]. 昼间; 夜间. N1项目东场界1m处; 2018.6.24; 51.6; 42.2. 2018.6.25; 54.2; 44.0. N2项目南场界1m处; 2018.6.24; 57.8; 41.8. 2018.6.25; 56.2; 42.6. N3项目西场界1m处; 2018.6.24; 55.7; 41.8. 2018.6.25; 56.5; 43.5. N4项目北场界1m处; 2018.6.24; 52.8; 42.4. 2018.6.25; 53.0; 43.9. GB 3096-2008 3类; 65; 55. ## 3.4主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和声环境保护目标为项目周围的居民，主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 项目; 环保目标; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 环境空气; 康家凹居民; 北面; 300~500m; 12户约50人; GB3095-2012 二级标准. 胡家院子居民; 西北面; 210~450m; 30户约120人. 石头寨生态农庄; 西南面; 210m; /. 地表水环境; 资江; 东南面; 520m; -; GB3838-2002 III类标准. 生态环境; 植被、农田; 周边200m范围内.

# 4.评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准； 2、地表水：区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准； 3、噪声：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：项目有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 3、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”总量控制要求，对COD、NH3-N、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目生产过程中不排放SO2、NOx废气。 项目污水排入江北污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入资江，污染物排放量为COD 0.0001 t/a、氨氮 0.0001t/a。综上述，本项目总量指标计入江北污水处理厂总量指标中，项目不另行申请。 |

# 5.建设项目工程分析

## 5.1施工期工程污染分析 本项目利用现有建筑对部分设施改造建设，只需简单的基础开挖和装修，施工期主要污染为施工噪声、扬尘、装修废气、生活污水和少量建筑垃圾。 1、废气 本项目位于市区，附近区域生活设施完备，现场施工人员在周边饭店用餐，不搭建厨房等，无油烟等废气产生。 粉尘主要来源于简单的基础开挖、使用零散水泥等过程产生的扬尘。装修的主体材料是胶合板、刨花板等人造板材，生产这些板材用到的粘合剂含有微量甲苯等有机化合物，装修时会挥发较快。释放的和挥发的有机物对大气环境影响较小。 2、废水 施工期不产生施工废水，废水主要为生活污水。根据本工程情况，预计施工人员每天最多5人，均为当地施工人员，晚上无需住宿，人均用水按照50L/d计，则生活用水量约0.25m3/d，排污系数取0.8，则生活污水排放量为0.2m3/d，污染物以COD、BOD5、SS和NH3-N为主，浓度分别约为450mg/L、250mg/L、250mg/L、35mg/L，产生量分别为0.09kg/d、0.05kg/d、0.05kg/d、0.008kg/d。生活污水排到万事达工贸集团现有的化粪池处理达标后进入市政污水管网，不会对地表水环境产生影响。 3、噪声 建设施工阶段会产生一定噪声，切割机、电钻、敲打声等为主要噪声源，其噪声值范围一般在 75～95dB之间。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的规定，项目施工噪声昼间不应超过70dB(A)，夜间不应超过55dB(A)。因此，建设单位应做好施工期的工程管理工作，合理安排工期和施工工序，严格控制高噪声设备的运行时段，并要求项目施工过程中将高噪声设备合理布置，远离敏感点，周围设置围挡等，并结合施工进度，尽可能缩短施工用期; 同时，合理制定施工计划，避免高噪声设备同时施工，高噪声设备在午休时间和夜间（22:00〜6:00)停止作业。尽量避免高噪声设备同时运行。在采取低噪声设备、隔声措施后，将对周围环境产生的影响较小。 4、固废 施工期的生活垃圾是由施工人员产生。拟建项目施工期产生的生活垃圾按每天5人计，每人每天产生生活垃圾0.5kg，则每天产生2.5kg。 施工建设时铺设专用电线和设备时需要对厂房内进行一定量的挖方工程，产生的土方量约为200m2，主要为废渣土等建筑垃圾。环评要求： ①本项目建筑垃圾和生活垃圾妥善分类收集，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混装混运。 ②生活垃圾及时交由环卫部门清运，严禁随意丢弃影响环境；建筑垃圾应向城市市容环境卫生主管部门进行申报，收集堆放于指定地点，可回收的由相关单位回收，其余由建设单位统一清运。采取以上处置措施后，施工阶段的固体废物均得到合理处置，对外环境影响较小。 ## 5.2营运期工程污染分析 ### 5.2.1工艺流程及简述 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 辐射检测 破碎 磁选 装车外售 成品 装卸 原料 图5-1 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①辐射检测及称重 运输车辆进入厂区后，用手持式辐射检测仪进行辐射检测。当原料辐射检测超标，检测超标的车辆禁止进入生产车间内，直接整车原路退回（不在厂内暂存），并立即通知辐射相关管理部门进行处理。辐射检测合格的车辆一次通过地磅进行称重。 ②装卸 合格的原料经运输车辆运至原料区进行卸料，此环节会产生粉尘和噪声。 ③破碎工序：将原料通过皮带输送机运至密闭的破碎机内进行破碎，破碎机进料口设置脉冲式布袋除尘器，对产生的粉尘进行收集。在破碎机内，由十个固定在主轴上的圆盘和十个安在圆盘之间可以自由摆支的锤头，通过高速旋转产生的动能，对废钢进行砸、撕、破碎的处理，使废钢处理成块状，进入磁选机进行磁选，此过程会产生粉尘、噪声和固废。 ④磁选：铁块通过出料带输送机输送至滚筒式磁选机处，磁选机可将铁件吸附在吸铁盘上送至出料口；其他未通过磁选的金属和废渣则由输送带运至底部的废渣出料口，此过程中会产生固废及噪声。磁选后的有色金属固废外售其他回收企业，废渣及其他工业固废委托环卫部门进行清运。 ⑤项目成品为厚度5毫米、长度8厘米、宽度5厘米的铁块，运往成品堆场区暂存，最终出售给湖南省内、外合规炼钢企业。 本项目废旧钢材加工仅为简易物理过程，无钢铁压延与金属表面处理等工艺。 ### 5.2.2主要污染工序 - 废气 本项目废气主要为破碎工序及皮带运输产生的粉尘，原料卸料扬尘。 ①破碎工序及皮带运输产生的粉尘 项目废旧钢铁在破碎工序及皮带运输会产生粉尘。根据类比分析，废旧钢铁在破碎工序及皮带运输中产生的粉尘约为原料用量的0.05%。本项目废旧钢铁用量为10500t/a，则粉尘产生量为5.25t/a（2.19kg/h）。本项目破碎设备为全封闭式，产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器收集，收集效率约为99%，经布袋除尘器处理后，排放量为0.053t/a，呈无组织排放；经布袋收集粉尘的量为5.197t/a。 ②物料装卸粉尘 原料的装卸过程会产生粉尘。粉尘的产生量与物料的粒径/湿度、物料转运的速度/落差及生产操作管理等有关。本项目原料为废旧钢铁，携带的粉尘量较小，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第一章第三节：物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘量按“0.01kg/t成品”计算，则该部分无组织粉尘产生量为0.105t/a。 本环评要求规范卸料作业操作，废卸料必须在封闭式厂房内进行，控制卸料落差、及时清扫等措施，采取上述措施后扬尘量减少80%以上，则物料堆场装卸扬尘产生量为0.021t/a。 - 废水 本项目无生产废水产生。本项目有员工3人进行生产，厂区不提供食宿。人员用水量按20 L/人•d计；全年工作300d，则生活用水量为0.06m3/d，即18m3/a。排水量取用水量的80%，则污水排放量为14.4m3/a，项目水污染源强见下表5-1。 表5-1 项目生活废水污染物产生及排放情况 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 拟采取的处理 措施; 排放方式及去向. (mg/L); (t/a). 生活 污水; 14.4t/a; COD; 300; 0.004; 化粪池处理; 经市政污水管网进入江北污水处理厂处理后达标排放至资江. BOD5; 180; 0.003. SS; 120; 0.002. NH3-N; 50; 0.001. - 噪声 本项目运营期噪声包括生产车间各种设备生产运行时产生的噪声和运输车辆噪声，其噪声源强在70-90dB（A）之间，具体见表5-2。 表5-2 项目运营期噪声源分析表 序号; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 数量（台）; 备注. 1; 破碎主机; 90; 1; 连续. 2; 主电机; 80; 1; 连续. 3; 铁链板式输送机; 80; 1; 连续. 4; 滚筒式进料碾压机; 85; 1; 连续. 5; 振动出料筛; 75; 1; 连续. 6; 布袋式脉冲除尘系统; 75; 1; 连续. 7; 运输车辆; 85; 1; 间歇. 8; 出料带输送机; 80; 1; 连续. 9; 滚筒式磁选机; 80; 1; 连续. 10; 垃圾出料输送机; 80; 1; 连续. 11; 永磁式除铁器; 85; 1; 连续. 12; 堆料输送带; 75; 1; 连续. - 固废 项目营运期产生的固体废物有一般工业固体废物及生活垃圾。 ①一般工业固体废物 - 碎铁屑 废钢铁破碎工序颗粒较大的碎屑在重力作用下，自然沉降于厂区地面。类比同类项目，按原料用量的2%计，则碎铁屑产生量为210t/a。 B.渣土 废钢铁原料中夹杂的渣土主要成分为泥土及砂子，属于一般工业固体废物。类比同类项目，按原料用量的1.91%计，则渣土产生量约为200.729t/a。 C.其他金属 废钢铁原料中夹杂的其他金属主要为非铁金属，属于一般工业固体废物。类比同类项目，按原料用量的0.8%计，则其他金属产生量约为84t/a。 D. 布袋收尘器粉尘 布袋收尘器收集的粉尘为5.197t/a，该部分粉尘与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 ②生活垃圾：项目拟招员工3人，员工在办公及生活过程产生的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5kg/d，0.45t/a。 - 物料平衡 项目每年收购11000吨废钢原料，项目物料平衡情况见表5-4。 表5-4 物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; t/a; 序号; 物料名称; t/a. 1; 废钢铁原料; 10500; 1; 成品钢块; 10000. 2; 碎屑; 210. 3; 渣土; 200.729. 4; 其他金属; 84. 5; 除尘器收集粉尘; 5.197. 6; 运输、装卸粉尘; 0.021. 7; 破碎工序无组织排放粉尘; 0.053. 合计; 10500; 合计; 10500.

# 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎工序及皮带运输 | 无组织粉尘 | 5.25t/a | 0.053 |
|  | 原料装卸 | 无组织粉尘 | 0.105t/a | 0.021t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （14.4t/a） | COD | 300mg/L，0.004t/a | 50mg/L，0.0001t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.003t/a | 10mg/L，0.0002t/a |
|  |  | SS | 120mg/L，0.002t/a | 10mg/L，0.0002t/a |
|  |  | NH3-N | 50mg/L，0.001t/a | 5mg/L，0.0001 t/a |
| 固体废物 | 分选 | 碎铁屑 | 210t/a | 外售回收企业 |
|  | 分选 | 其他金属 | 84t/a | 外售回收企业 |
|  | 分选 | 渣土 | 200.729t/a | 渣土部门清运 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 环卫部门处理 |
|  | 破碎 | 除尘灰 | 5.197 | 环卫部门处理 |
| 噪声 | 在营运期，生产过程各种设备有噪声产生，噪声强度在70-90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 其他 | --- |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目附近没有珍稀动植物种群和其他生态敏感点，该项目主要排放含粉尘废气、生活污水、固废和噪声，在采取有效防治措施后，对周边生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

# 7.环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 项目属于新建项目，租用万事达工贸集团现有厂房进行设备安装和简单的基础开挖，施工期主要污染为施工噪声、扬尘、装修废气、生活污水和少量建筑垃圾，施工工期短，对周边环境影响小。 1、废气 施工期的大气污染物主要为粉尘和微量装修废气，属于短期影响。粉尘主要来源于简单的基础开挖、使用零散水泥等过程产生的扬尘，通过洒水抑尘，加强管理等措施即可减少对周边环境的影响。装修的主体材料是胶合板、刨花板等人造板材，生产这些板材用到的粘合剂含有微量甲苯等有机化合物，装修时会挥发较快。这些废气主要对室内环境影响较大，不会对周边大气环境带来明显影响。 施工期大气污染具有污染范围小，污染期短的特点，加上采取以上措施后，施工期废气对环境的影响将会减轻。 2、废水 施工期无生产废水产生，废水主要为生活污水，经万事达工贸集团现有化粪池收集处理后经市政污水管网排至江北污水处理厂达标处理后排入资江，不会对地表水环境产生影响。 3、噪声 本项目的施工场所都在室内，施工噪声的影响通过墙壁隔声，在施工过程中注意加强施工管理，合理安排施工时间，合理布置施工机械。严禁夜间施工。采取上述措施后施工噪声对周边环境影响很小。 4、固废 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。生活垃圾及时交由环卫部门清运，严禁随意丢弃影响环境；建筑垃圾应向城市市容环境卫生主管部门进行申报，收集堆放于指定地点，可回收的由相关单位回收，其余由建设单位统一清运。对环境影响不大。 ## 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1水环境影响 ### 项目营运期废水主要为员工生活污水，主要污染物有 CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。本项目营运期有 员工3人，平均每人每天用水约为20L，用水量为 0.06m3/d。排放量按用水量的 80%计，生活污水日排放量约 0.048m3，年排放量14.4m3。生活污水中主要污染因子有 COD、SS、BOD5、NH3-N 等。项目所在区域为江北污水处理厂的纳污范围，生活污水拟依托湖南万事达工贸集团有限公司现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过蔡锷路污水管网引至江北污水处理厂处理。 ### 7.2.2大气环境影响分析 本项目废气主要为破碎工序及皮带运输产生的粉尘，原料卸料扬尘。 ①破碎工序及皮带运输产生的粉尘 项目废旧钢铁在破碎工序及皮带运输会产生粉尘。本项目废旧钢铁用量为10500t/a，则粉尘产生量为5.25t/a（2.19kg/h）。本项目破碎设备为全封闭式，产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器收集，收集效率约为99%，经布袋除尘器处理后，排放量为0.053t/a，呈无组织排放；经布袋收集粉尘的量为5.197t/a。 ②物料装卸粉尘 原料的装卸过程会产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第一章第三节：物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘量按“0.01kg/t成品”计算，则该部分无组织粉尘产生量为0.105t/a。 项目生产时仅产生少量粉尘，随空气动力作用在车间內呈无组织逸散后渐渐沉降下来，不外排到环境中，对周边大气环境影响不大，主要影响对象为车间内的员工。建议建设单位及时清扫、通风换气、给员工分发口罩等防护用具，以减小粉尘对员工身体健康的影响。 ### 7.2.3声环境影响分析 项目营运期噪声源主要为各生产设备及除尘器风机，噪声值在70-90dB（A）之间。 本项目破碎区离厂房东侧为12m、西侧为2m、南侧为40m，北侧为30m，为了减少噪声对周边环境的影响，业主对破碎区用隔声板材进行全封闭，本项目厂房经设备减振、隔板隔音等措施，可实现30dB以上的隔音量。 项目各生产设备、辅助设备噪声为连续噪声。环评采用点声源衰减公式进行预测： L(r)=L(r0)—20lg(r/r0)—△L 式中：L(r)——预测点噪声值，dB(A)； L(r0)——距声源距离r0处的噪声值； r——预测点与声源间的距离，m； r0——噪声值为L。处于声源之间的距离； △L——声屏障、遮挡物、空气吸收地面效应引起的衰减量，取10dB， 噪声值叠加计算公式 式中：Li——声源对预测点的等效声级； LAeq 总——预测点总等效声级； n——预测点受声源数量； 厂界噪声排放值预测结果具体见表7-1。 表7-1 厂界噪声排放值预测表 单位：dB(A) 监测点; 厂界东侧; 厂界南侧; 厂界西侧; 厂界北侧. 预测排放值; 38.41; 27.96; 47.98; 30.45. 标准值（昼）; 60; 60; 60; 60. 标准值（夜）; 50; 50; 50; 50. 通过采取减振基础，墙体隔音、距离衰减后等措施后，项目东、西、北、南厂界昼夜噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类功能区的要求。为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，要求建设单位做好以下工作，具体如下： ①从声源上降低噪声，设备选型尽可能考虑采用低噪声设备，高噪声设备底部应安装减振基础。 ②合理布局，将高噪声设备尽量布置在生产车间中部。 ③加强治理，车间的门窗部位和设备采取隔声、消声和减振等综合治理措施，减小设备运行噪声对周边环境的影响。 ④合理安排车辆进出厂时间，优化车辆调度流程，减少车辆鸣笛、轰鸣。 ⑤规范工人操作，降低废钢件碰撞机会，减少废钢件碰撞产生的噪声。 ⑥建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，实施更换机油防止机械磨损，以防设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 ### 7.2.4固体废物影响分析 项目营运期产生的固体废物有一般工业固体废物及生活垃圾。 ①一般工业固体废物 A.碎屑 碎屑产生量为210t/a，颗粒较大，可自然沉降于工序周边的地面，拟经人工清扫，定期外售给废品站回收利用。 B.渣土 废钢铁原料中夹杂的渣土主要成分为泥土及砂子，产生量约为200.729t/a，拟用于铺路或外运填埋。 C.其他金属 废钢铁原料中夹杂的其他金属主要为非铁金属，产生量约为84t/a，拟定期外售给废物品回收站回收利用。 - 布袋收尘器粉尘 布袋收尘器收集的粉尘为5.197t/a，该部分粉尘与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （2）生活垃圾 项目员工生活垃圾产生量为0.45t/a，收集后统一交由环卫部门清运、处置。 ### 7.2.5环境风险评价 项目所用的原材料为废旧钢铁，不在《危险化学品目录（2015年版）》内，也不使用其他具有危险性的物质。本项目存在的环境风险主要为原料进料、原料和产品运输过程。 原料进料存在的风险主要是原料中可能混有放射性物质或存在废油漆桶、废化工原料桶等特殊性质材料。项目原料运输车辆进入厂区时均采用手持式辐射检测仪进行辐射监测，检测超标的车辆禁止进入生产车间，直接整车原路退回，并立即通知辐射管理相关部门进行处理。项目在原料进料、运输实行严格控制制度：与金属加工、机加工企业和废品回收公司签订废钢购买合同，约定废钢中不得含有废油/油漆桶、废化工原料废桶等特殊性质材料；原料进料安排专人负责管理检查，若混有特殊性质材料则整车原料退回处理。 通过采取上述风险防控措施后，本项目环境风险可控。 7.2.6产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 本项目为废钢铁加工生产项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)，项目属于“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用与治理工程”、第28条“再生资源回收利用产业化”，符合国家相关产业政策要求。 该项目位于湖南万事达工贸集团有限公司内，邵阳市广发再生资源回收有限公司通过租赁的方式获得该地块的使用权。根据《湖南省建设用地规划许可证》建规【地】字第2011-029号，项目用地为工业用地，没有占用基本农业用地和林地，主要从事废钢铁的简易加工处理及销售，详见附件4。项目报批已取得邵阳市北塔区经信局的同意。因此，项目用地符合《邵阳市北塔区土地利用总体规划》（2010-2020年）的相关要求。 项目租赁邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司现有厂房作为生产场地。功能布局为南北走向，从南往北依次为成品堆场、破碎区、原料堆场和进料区，办公室和厕所依托万事达工贸集团现有。厂区生产、办公分开，功能分区明确，车间内布局简单流畅，有利于提高生产效率，各功能建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输，建筑周围以及厂区周边布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。综上述，本项目总平面布置合理。 ## 7.3项目环保投资及环保“三同时”竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]第682号令）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国规环评（2017）4号）的要求，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当在规定的期限内，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 项目总投资200万元，其中环保投资为30万元，所占比例为1.5％。工程环保投资及环保措施验收情况详见表7-6。 表7-6 环保投资及环保措施验收一览表 时段; 污染 类别; 污染源; 主要环保措施; 验收标准; 投资额（万元）. 废气; 破碎工序; 脉冲式布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值; 5. 营 运 期; 废水; 生活污水; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准; 0. 噪声; 生产设备; 基础减振、隔声板材、厂房隔音; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求; 24. 一般工业固废; 渣土; 统一交由环卫部门清运、处置; 符合相关环保要求，对周边环境基本无影响; 0. 碎屑; 外售给废品回收站利用. 其他金属; 外售给废物品回收站. 生活 垃圾; 生活垃圾; 统一交由环卫部门清运、处置; 1. 合计; 30.

# 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 破碎工序及皮带输送粉尘 | 脉冲布袋除尘器 | 达到《大气污染物综合 排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 无组织粉尘 | 定期清扫、通风换气 |  |
|  | 原料装卸粉尘 | 加强管理、控制卸料落差 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 经化粪池收集处理后经蔡锷路市政污水管网排入江北污水处理厂处理达到一级A标后排至资江 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 |
| 固体 废物 | 渣土 | 环卫部门定期清运 | 符合当地管理部门及有关环保规定 |
|  | 废有色金属 | 回收外售 | 合理处置 |
|  | 地面沉降粉尘 | 环卫部门定期清运 | 合理处置 |
|  | 布袋收集粉尘 |  |  |
|  | 废机油 | 委托有资质单处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |

# 9.结论与建议

## 评价结论 ### 9.1项目概况 邵阳市广发再生资源回收有限公司废旧钢铁回收利用建设项目，拟选址于邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司内，中心坐标为东经 111.457446，北纬 27.275125。项目东面为东邦新材公司，北面南面均为荒地，西面为万事达工贸集团闲置厂房。项目总租用地面积 2400m2，建筑面积为 2400m2；总投资200万元，环保投资30万，占总投资额的 1.5%。项目主要从事废旧钢铁的回收及简单加工（包括破碎、分选等，不涉及熔炼、钢铁压延与金属表面处理等工艺）及销售，预计年回收利用废旧钢铁 10000吨。 ### 9.1.2产业政策和相关文件符合性分析结论 本项目为废钢铁加工生产项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)，项目属于“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废综合利用与治理工程”、第28条“再生资源回收利用产业化”，符合国家相关产业政策要求。 ### 9.1.3规划选址符合性分析结论 该项目位于湖南万事达工贸集团有限公司内，邵阳市广发再生资源回收有限公司通过租赁的方式获得该地块的使用权。根据《湖南省建设用地规划许可证》建规【地】字第2011-029号，项目用地为工业用地，没有占用基本农业用地和林地，主要从事废钢铁的简易加工处理及销售，详见附件4。项目报批已取得邵阳市北塔区经信局的同意。因此，项目用地符合《邵阳市北塔区土地利用总体规划》（2010-2020年）的相关要求。 ### 9.1.4平面布置合理性分析结论 项目租赁邵阳市北塔区蔡锷路湖南万事达工贸集团有限公司现有厂房作为生产场地。功能布局为南北走向，从南往北依次为成品堆场、破碎区、原料堆场和进料区，办公室和厕所依托万事达工贸集团现有。厂区生产、办公分开，功能分区明确，车间内布局简单流畅，有利于提高生产效率，各功能建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输，建筑周围以及厂区周边布置了绿化带，以吸尘降噪、美化环境。综上述，本项目总平面布置合理。 ### 9.1.6环境质量现状分析结论 - 环境空气质量现状调查与评价结论 大气监测点NO2、SO2、PM10的监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准的要求，说明项目评价区域内的环境空气质量良好。 - 地表水环境现状调查与评价结论 根据历史监测数据可知，资江枫江溪评价河段监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 声环境现状调查与评价结论 根据项目所在地声环境现状监测结果，项目四面边界昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，说明项目所在地声环境质量良好。 ### 9.1.7环境影响分析结论 本项目租用现有标准厂房生产，仅有少量的基础开挖和设备安装，在设备进场后即可投入生产，施工期较短，影响较小。 营运期环境影响分析： （1）地表水环境影响分析结论 本项目废水污染源主要为生活污水，项目生活污水排放量约 0.048m³/d（14.4t/a）。 本项目排水管网设计雨污分流，生活污水经化粪池处理后经蔡锷路市政污水管网排至江北污水处理厂处理后排入资江，本项目污水对地表水环境影响很小。 （2）大气环境影响分析结论 ①破碎工序及皮带运输产生的粉尘 ### 项目废旧钢铁在破碎工序及皮带运输会产生粉尘，本项目破碎设备为全封闭式，产生的粉尘通过脉冲布袋除尘器收集，收集效率约为99%，经布袋除尘器处理后，排放量为0.0525t/a，呈无组织排放；经布袋收集粉尘的量为5.197t/a。 ### ②物料装卸粉尘 原料的装卸过程会产生粉尘，产生量为0.105t/a，属于无组织排放。本环评要求规范卸料作业操作，废卸料必须在封闭式厂房内进行，控制卸料落差、及时清扫等措施，采取上述措施后扬尘量减少80%以上，则物料堆场装卸扬尘产生量为0.021t/a。 项目生产时仅产生少量粉尘，随空气动力作用在车间內呈无组织逸散后渐渐沉降下来，不外排到环境中，对周边大气环境影响不大，主要影响对象为车间内的员工。建议建设单位给员工分发口罩等防护用具，以减小粉尘对员工身体健康的影响。 综上所述，本项目废气均可实现达标排放，对项目周围区域大气环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目生产车间内的生产设备及除尘风机产生的噪声，通过采取减振基础，墙体隔音等措施后，项目东、西、北、南厂界昼夜噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类功能区的要求。 （4）固体废物影响分析结论 本项目产生的铁屑和其他金属定期外售给废品站回收利用；渣土、生活垃圾和布袋除尘灰统一交由环卫部门处理。各类固废经妥善收集处置和综合利用后，不会对区域环境产生不利影响。 9.1.8环境风险评价结论 原料进料实行严格的进料控制制度；原料和产品运输采取多项风险防控设施，通过采取上述风险防控措施后，项目环境风险可控。 ### 9.1.9总量控制 项目无生产废水，故项目不涉及废水总量；项目主要为粉尘产生，不产生SO2、NOx，无需设总量控制指标；项目实施后，全厂总量控制指标为COD：0.0001t/a，氨氮：0.0001t/a，计入江北污水处理厂总量指标中，项目不另行申请。 ### 9.1.10总结论 项目符合国家产业政策及相关规定要求，工程选址可行，平面布置较合理。项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施前提下，项目建设与运营期产生的污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，项目对当地大气环境、地表水环境、声环境、生态环境等影响较小，不会改变当地自然环境质量功能。为此，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。 ## 9.2建议与要求 1、加强生产与环境管理，建立健全各项规章制度。落实各项污染防治措施，推行清洁生产。 2、在保持车间通风换气状态下，生产过程关闭车间门窗，减轻噪声环境影响。 3、项目内固废暂存堆置需规范管理，防止生产无序及脏乱差现象。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：四邻关系和监测点位图 附图3：现场照片 附图4：平面布置图 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：土地使用证 附件4：规划用地许可证 附件5：批准文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。