建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称：年加工3000吨羽绒生产线建设项目

建设单位（盖章）：   邵阳致远羽绒有限公司

编制日期：2019年1月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编

制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境	10

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物预计产生及排放情况	29

七、环境影响及污染防治措施分析	30

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	47

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工3000t羽绒生产线建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳致远羽绒有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘金华 |  |  | 联系人 | 贺振钢 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13617398069 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C1941 羽毛（绒）加工 |  |
| 占地面积 （平方米） | 6000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 13% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2019年3月 |  |  |
| - 项目内容及规模： - 1、项目由来 羽毛（绒）主要是作为填充物制作各种羽绒制品，包括羽绒寝具，羽绒靠垫、羽绒服、羽绒背心等。 中国羽绒行业近年来飞速发展，目前已经成为国民经济中不可忽视的新兴产业，是整个国民经济的重要组成部分，据国家统计局统计，我国目前乡级以上的羽绒及制品企业有4300多家，总产值约为520亿元。而且羽绒行业是一个朝阳行业，在未来的几十年中，羽绒行业面临着良好的发展机遇，国内国外销售市场巨大。 目前邵阳市北塔区有十多家羽绒加工企业，从事羽绒及其制品加工和销售工作。邵阳致远羽绒有限公司于2018年11月注册于邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村，租用邵阳市美丽湘龙发制品有限公司的已建的部分厂房进行生产加工，租用厂房的建筑面积约为3000m2，主要从事羽绒生产加工，项目投产运营可形成年产加工3000吨羽绒制品的规模，另有办公楼、食堂及空地3000m2也可提供本项目使用，本项目依托其食堂及办公楼。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》 以及国务院令第684号的要求，建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）可知，本项目属于“皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”中其他类，应编制报告表。为此，邵阳致远羽绒有限公司委托四川兴环科环保技术有限公司对本项目进行环境影响评价工作。评价单位在接受委托后，即派有关人员对该项目进行踏勘和资料收集，并按照有关技术规范和规定，编制了本项目环境影响报告表。 2、工程建设内容及规模 项目名称：年加工3000t羽绒生产线建设项目 建设单位：邵阳致远羽绒有限公司 建设性质：新建 建设地点：邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村 项目投资：总投资200万元（环保投资26万元） 建设内容：邵阳致远羽绒有限公司租用邵阳市美丽湘龙发制品有限公司已建的部分厂房进行生产加工，租用厂房的建筑面积为3000m2，主要从事羽毛（绒）生产，年加工3000吨鸭毛制品。另有办公楼、食堂及空地3000m2也可提供本项目使用。这其中，本项目依托邵阳市美丽湘龙发制品有限公司的是食堂和办公楼。 平面总布局：生产车间位于厂区的东部，办公楼位于厂区西北角，食堂位于西南角（食堂与办公楼皆依托邵阳市美丽湘龙发制品有限公司）；生产车间的大门位于生产车间的西侧，12台单箱分毛机和2台拼堆机分别分散在车间四周，仓库位于车间的中南部，仓库区采取封闭措施，与外环境隔离，原料位于中西部，正对大门口，方便原料的运输和装卸。 本项目主要建设内容见下表。 表1.1 主要建设内容及规模一览表 工程 内容; 名称; 建设规模及内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积为3000m2、车间内分布12台分毛机、2台拼堆机、原料区和仓库; 共1栋. 辅助 工程; 办公楼; 建筑面积500m2; 依托. 食堂; 建筑面积200m2; 依托. 员工宿舍; 建筑面积500m2; 新建. 公用 工程; 给水; 市政供水. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入氧化塘，经化粪池处理后交由周边农户作农家肥。. 供电; 市政供电. 环保 工程; 污水处理; 化粪池设置容积为5m³，生活污水经化粪池处理后交由周边农户作农家肥。. 固体处理; 垃圾桶等. 噪声处理; 选用低噪声设备，高噪声设备远离敏感点布置，并设置减振基础. 废气处理; 布袋除尘器、加滤网机械排气扇. 3、主要设备 本项目主要使用设备见下表。 表1.2 本项目主要设备统计表 序号; 设备名称; 型号; 数量(台). 1; 分毛机; YX3（单箱分毛机）; 12. 2; 拼堆机; Yt80L—6; 2. - 4、项目投资状况 - 本项目共投资275.4万元，其中环保投资26万元，占总投资的13%。项目投资情况详见下表 表1.3 项目投资情况表 - 序号; - 投资项目; - 投资金额（万元）. - 1; - 设备购置和安装费用; - 228.4. - 2; - 环保投资; - 27. - 3; - 流动资金; - 20. - 4; - 合计; - 275.4. - 4、工程原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 - 表1.4 原辅材料消耗情况 - 序号; - 名称; - 消耗量; - 来源. - 1; - 鸭毛; - 2526.4t/a; - 外购（东南亚）. - 2; - 鹅毛; - 631.6t/a; - 外购（东南亚）. - 3; - 包装袋; - 8.5万/个; - 外购. - 4; - 电能; - 9万kW·h/a; - 当地电力部门. - 5; - 水; - 374.4t/a; - 当地供水管网. 表1.5项目产量一览表 序号; 名称; 产量; 销售价格; 销售去向. 1; 绒毛; 750t/a; 140元/kg; 服装厂. 2; 片毛; 1800t/a; 0.24元/kg; 饲料公司. 3; 翅毛（杂色）; 300t/a; 0.06元/kg; 饲料公司. 翅毛（纯白）; 0.1t/a; /; 羽毛球厂. 4; 鸭毛灰; 157.9t/a; 0.04元/kg; 湖北饲料公司. 5、劳动定员及工作制度 项目共有职工12人，在厂区食宿。 项目采取两班制，年营业时间260天，每天工作16小时。夜间不进行生产。 6、公用工程 - 6.1、给水 项目共有职工12人，在厂区食宿。根据《湖南省用水定额》DB43/T 388—2014，员工用水量计为120L/人·d，则项目生活用水量为1.44m³/d，即374.4t/a。 - 6.2、排水 本项目生活用水量为374.4t/a，根据废水排污系数取0.8，则生活污水排水量为299.52t/a，生活污水经化粪池处理后用于农用施肥，不外排。 6.3、供电 - 本项目供电电源由当地供电系统供给。项目内不设柴油发电机。 7、项目进度安排 本项目由于租赁了邵阳市美丽湘龙发制品有限公司的部分厂房，因此无需进行新建厂房，且食堂与办公楼皆可依托被租方的，因此只需购买设备、安装和招聘员工，目前设备已购进安装完成，招聘正在进行当中。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用邵阳市美丽湘龙发制品有限公司已建的部分厂房进行生产加工，主要开展羽绒的生产加工。根据现场勘查，南面10m处为已建厂房，邵阳市美丽湘龙发制品有限公司在其厂房内进行生产。根据现场调查项目所在区域存在的环境问题主要为发制品生产过程当中产生的废气、废渣以及其发制品生产过程中的生产废水和员工产生的生活废水，该项目由于只是简单的盘发，并不对其进行加工或其他深度处理，因此生产废水中污染物比较简单，对外环境影响较小。本项目的北侧是古平建材科技有限公司，该公司主要生产混凝土，因此主要污染源为大气污染物中的颗粒物。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置和交通 北塔区位于邵阳市西北部，1997年10月邵阳市区划调整后设立，与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。地理坐标：北纬27°11'29″—27°18'12″，东经111°20'48″—111°29'23″。北塔区交通便捷，320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路、潭邵高速咫尺相邻，正在建设中的太澳高速公路在境内设有互通和服务区，资江一桥、资江二桥、西湖大桥与市中心紧密连接，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至120°05′和北纬25°28′至27°40′之间，东西直线横距234km，南北直线纵距167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 本项目建设地位于湖南省邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村。项目紧邻兴梽路，西面距G55二广高速仅2.6km左右，交通便利。项目场地东面为农田。南面10m处为邵阳市美丽湘龙发制品有限公司，北面为古平建材科技有限公司，项目西面厂界20-120m范围内有20户居民，西南面厂界218-370m范围内有3户居民和茶元中心完小。项目东南面距离资江为1km。本项目区域无大型乔灌木覆盖，具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25%。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6%、29.9%、12.2%。 邵阳地势西高东低，江北高，江南低，呈丘陵地貌。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 3、气候特征 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 - 4、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逡巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。 资江是湖南四大河流之一。资江流经邵阳市区30.8km。晒谷滩水电站工程位于新邵县酿溪镇柘溪村附近的资水干流上，库区河段为资江上游邵阳市神滩渡梯级坝址至新邵县晒谷滩水电站坝址之间，总长度28.9km。 5、自然资源 全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。 全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉等省级保护动物。 经调查，项目周边植被为人工种植的樟树、桂花树等，动物为鸡、鸭等家禽和鼠、蟑螂等昆虫。评价区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状与评价 本项目厂址位于邵阳市北塔区茶元头乡茶元头村，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。因此，本项目大气环境质量现状数据引用了邵阳市环保局常规监测点2017年1月~2017年12月的检测数据，监测点位于邵阳市环境保护局办公楼楼上，该监测点位于邵阳市大祥区，距离本项目4.1km，环境质量现状基本相似，且近几年周边环境基本无改变。因此本项目引用该监测点的监测数据是合理可行的。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。环境空气质量监测结果详见表3.1。 评价标准：本项目大气环境质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3.1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1; 邵阳市环保局常规监测点. 监测因子; PM10; PM2.5; NO2; CO（mg/m3）; SO2; O3. 测值范围; 42~121; 27~101; 12~44; 0.8~2.0; 14~46; 106~185. 平均值; 73.8; 52.7; 21.5; 1.25; 31.2; 138.4. 超标率%; 0; 17; 0; 0; 0; 25. 最大超标倍数（倍）; 0; 0.35; 0; 0; 0; 0.16. （GB3095-2012）二级日均标准值; 150; 75; 80; 4; 150; 160（日最大8小时平均值）. 由表3.1中监测数据可知，项目所在地区域大气环境中的SO2、NO2、PM10、CO的日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，满足区域大气环境质量要求。仅PM2.5和O3出现超标情况，PM2.5最大超标倍数为0.35，超标率最大为17%；O3最大超标倍数为0.16，最大超标率为25%。2017年SO2、CO、PM10和NO2整年变化较为平缓，PM2.5整体呈先下降后上升的趋势，于2017年1月达到峰值；O3则是先上升，再下降，又上升，最后下降的趋势，于2017年9月达到峰值。PM2.5主要超标时段出现在冬季，其超标的主要原因是近几年邵阳市在大力发展建设中，建设过程中粉尘产生量较多，而冬季气候不利于污染物的扩散，所以冬季出现了超标情况。O3超标的原因是城市车辆尾气和工业排放的一系列氮氧化物和挥发性有机物，在高温条件下与氧发生反应，形成高浓度的臭氧，一般臭氧形成于炎热的下午和傍晚，并在较为凉爽的夜晚消散。本项目四周绿化率较高，本项目在建设时也会积极绿化，可有效防止污染物的扩散。 本项目同时引用了邵阳市银飞蛋白饲料有限公司于2018年3月5号~2018年3月11号监测的大气现状数据，该项目与本项目同在茶元头街道办事处，位于本项目西南1.7km处，环境质量现状基本相似，且近几年周边环境基本无改变。因此，本项目引用该项目环境质量现状监测资料是合理可行的。1#监测点位于该项目厂区内，2#监测点位于该项目的东北面的居民处。具体数据如下： 表3-2 环境空气质量监测结果统计（单位：dug/Nm3，除特别说明外） 监测内容; 监测结果（24h平均值）. SO2; NO2; PM10; H2S; NH3. 1#监测点; 25-32; 18-25; 97-105; 0.002-0.004; 0.02-0.05. 2#监测点; 26-32; 19-26; 104-111; 0.001-0.004; 0.02-0.05. 标准限值; 150; 80; 150; 0.01（mg/m3）; 0.2（mg/m3）. 超标率（％）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 环境空气现状监测结果表明，各监测点位的SO2、NO2、PM10 24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。 2、水环境质量现状监测与评价 本项目厂址位于邵阳市北塔区茶头元街道办事处茶元头村，东南面距离资江1km，由于本项目生活污水用作农肥不外排，因此不对外环境地表水进行现状监测。 - 声环境质量现状 为了解本项目声环境质量现状，于2018年11月20日-21日委托湖南乾诚检测有限公司对项目厂界声环境质量进行了现状监测，本次声环境质量现状共设置4个监测点位，分别位于项目场界东、西、南、北外1m处，环境噪声监测结果见表3.4。 表3.4 项目所在地声环境现状监测结果（单位：dB(A)） 监测时间; 监测点位; 适用标准; 监测结果. 昼; 夜. 7月28日; 项目东界1m; GB3096-2008 2类标准 （昼：60dB 夜：50dB）; 58.3; 48.6. 项目南界1m; 58.8; 49.5. 项目西界1m; 58.7; 48.3. 项目北界1m; 58.9; 46.5. 7月29日; 项目东界1m; 58.5; 48.8. 项目南界1m; 58.1; 47.3. 项目西界1m; 57.9; 48.5. 项目北界1m; 57.3; 47.8. - 由表3.3可知，项目厂界东、西、南、北1m处声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在地的声环境质量现状较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 表3.5 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 茶元村居民点; -60; -379; 居民; 大气; 二类区; WS; 186~456. 茶元头村居民点; 0; -535; 居民; 大气; 二类区; S; 430~580. 桐子坪居民点; 651; -247; 居民; 大气; 二类区; ES; 606~672. 谷家垅居民点; 835; -492; 居民; 大气; 二类区; ES; 827~1007. 郑家冲居民点; 365; 232; 居民; 大气; 二类区; EN; 331~456. 马家山居民点; 1005; 324; 居民; 大气; 二类区; EN; 881~1333. 蔡家院子居民点; 366; 543; 居民; 大气; 二类区; EN; 564~770. 马家村居住点; 662; 754; 居民; 大气; 二类区; EN; 890~1075. 铺边居民点; 132; 530; 居民; 大气; 二类区; EN; 360~616. 马家院子居民点; 221; 797; 居民; 大气; 二类区; EN; 628~953. 新院子居民点; -176; 137; 居民; 大气; 二类区; WN; 100~381. 上头院子居民点; -415; 421; 居民; 大气; 二类区; WN; 502~676. 西侧居民点; -98; 0; 居民; 大气; 二类区; W; 18~126. 茶元中心完小; -192; -293; 居民; 大气; 二类区; WS; 301~385. 赵家塘居民点; -287; -496; 居民; 大气; 二类区; WS; 459~744. 表14 主要水、声环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 功能及规模; 相对位置及最近距离; 保护级别. 声环境; 茶元村居民点; 约200人; WS180m~200m; GB3096-2008的2类. 新院子居民点; 约155人; WN100m~200m. 西侧居民点; 约75人; W18m~126m. 水环境; 资江; 中型河流; ES1000m; GB3838-2002的三级标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 按环境空气质量功能区分类，本项目所在地属二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，氨和硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的标准限值。标准限值要求详见表4.1~4.2。 表4.1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 （单位μg/m3） 污染物; 浓度限值. 1小时平均; 日平均; 年平均. PM10; －; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. 表4.2 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准 （单位mg/m3） 污染物; 浓度限值. 一次值. NH3; 0.20. H2S; 0.01. 2、水环境 资江邵阳市江北污水处理厂排水口上游500m、下游1000m，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体详见表4.3。 表4.3 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） 项目; pH; COD; BOD5; 总磷; NH3-N; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准值; 6~9; ≤20 mg/L; ≤4 mg/L; ≤2 mg/L; ≤1.0 mg/L; ≤10000个/L. 3、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。具体指标如表4.4所示。 表4.4 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 1、废气 项目运营时产生的废气污染物主要来源为鸭毛预分、分选过程中产生的短羽绒纤维粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的表2 场界无组织排放浓度限值相关排放标准，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。详见表4.5~4.6。 表4.5 大气污染物排放标准 污染物; 无组织排放监控点及对应的监控浓度限值. 颗粒物; 1.0 mg/m3. 表4.6 恶臭污染物厂界标准值 控制项目; 单位; 标准. 臭气浓度; 无量纲; 20. H2S; mg/m3; 0.06. NH3; mg/m3; 1.5. 2、废水 本项目生活污水产生量较少，经化粪池处理后排入氧化塘，经氧化塘处理后用作农家肥，不外排。 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表4.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 执行时段 声环境功能区类别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 项目无生产废水产生，且产生的生活污水较少。生活污水经化粪池沤肥处理后后用作农家肥，不外排，因此本项目不设置总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程分析 ①建设期 本项目的实施主要分为施工期、运营期两个阶段。由于本项目租赁了邵阳市美丽湘龙发制品有限公司已建的部分厂房进行加工生产，因此无需进行施工建设，只需搬运、安装设备，所以不对施工期进行分析。本次环评只针对项目运营期进行分析。 ②运营期 本项目运营期生产加工工艺流程及产污环节如下图所示： 图5.1 项目工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程说明： 本项目在原料购进时严格把关，因此原料几乎不含有杂质。原料毛分毛就是将原毛分成可用与不可用两部分，技术上属于固—固分离。本项目使用单箱分毛机，设备最大风量为10000m3/h，以空气为介质，利用各种成分悬浮速度差异，在垂直分离风道内进行，根据绒、毛片单体悬浮测定资料，鸭（鹅）绒悬浮速度分布范围为0.2~0.5m/s，鸭（鹅）毛片悬浮速度在1.2~1.95m/s，悬浮速度不重叠，技术上可行，纯色翅毛在进料之前已被选出，在分毛机中杂色的翅毛与片毛收集在一起。 本项目原材料由分毛机前厢进入，在垂直分离风道内，分成两个组分，悬速大的片毛和翅毛先沉降下来被收集，悬速小的绒毛被绒毛收集器收集，单厢分毛机是由加毛器、前厢、后厢、主风机、传动结构、除灰装置和负压冲毛装置组成，它的工作原理是根据羽毛在一定的风力下的悬浮高度不同，利用风动机械来完成加工过程。 进料分选：将原料鸭毛和鹅毛中大根纯白的翅毛手工分拣出来，剩余的毛料进入下一步分毛机分选的工序。 分毛机分选：经人工分拣后的鸭毛和鹅毛由分毛机底部送入分毛机械后，在垂直分离风道内，分成三大组分，翅毛、片毛和鸭绒，不同重量的翅毛、片毛分别沉降下来，重量小的鸭绒送入分绒机械。在分毛机分毛中产生的鸭毛灰等杂质经布袋进行收集。 拼堆：将分毛工序产生的翅毛、片毛和绒毛分别拼堆包装，鸭毛灰等杂质经布袋进行收集后存放至厂区一般固废堆存场。 水洗：将分类拼堆好的翅毛、片毛和绒毛外协清洗晾干。 打包：将清洗晾干后的产品运回厂区进行分类打包，然后外售至厂家，其中，绒毛卖给服装厂家，其余的翅毛、片毛和鸭毛灰等杂质卖给饲料厂。 本项目原材料为收购的鸭毛和鹅毛，主要产品为羽绒、片毛、翅毛和鸭（鹅）毛灰，本项目仅为羽绒的初加工，不含水洗、烘干程序。其中分毛机分选属于密闭作业，并在分毛机工序中采用布袋收集作业过程中产生的鸭毛灰和鹅毛灰。 - 2、主要污染源分析 - 本项目租用已建厂房进行生产加工，施工期已结束，在此不再分析项目施工期污染。以下主要对项目运营期的污染源进行分析。 - （1）废气 - 本项目产生的废气主要为羽（绒）毛加工时分选进料、分毛机分选和拼堆时产生的鸭毛灰经布袋收集时产生的颗粒物，以及原毛堆存、加工过程产生的恶臭和扬尘和食堂油烟。 ①含毛废气 项目生产车间采用密闭型，年工作4160h，机械分毛设备采用密闭型。含毛废气的主要成分为羽绒短纤维等，统称为鸭毛灰。根据同类型项目类比，羽绒分类加工时通过布袋收集的鸭毛灰等杂质量为原料的5%，则产生的鸭毛灰量为157.9t/a。机械设备自带的布袋除尘设备除尘效率为99.8%，则通过布袋逸散到车间里的粉尘量为0.316t/a，布袋收集的羽绒纤维等杂质为157.584t/a。 ②恶臭 本项目原毛堆存及加工过程、羽绒堆存均有轻微臭味，其臭味来源一方面为原材料自身携带的恶臭气味；另一方面，羽毛中含有多种氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，羽毛行业臭气有鱼腥味，恶臭污染物主要为含氮、含硫的化合物，如胺类、NH3和H2S。恶臭属于无组织排放，为保护场内员工职业安全及周边大气环境，项目采用密闭式仓库减少臭气对厂界外的影响，并采用除臭剂对车间、仓库臭气进行处理，又因收购来的原材料基本为干燥的，臭味较小，因此对周围大气环境影响较小。通过类比《安徽芙芮雅羽绒有限公司年产3500吨羽绒及70万条羽绒制品生产项目环境影响报告表》调查，该项目的恶臭污染物氨的产生量为0.07t/a，硫化氢的产生量为0.002t/a。根据本项目实际情况分析，恶臭污染物NH3、硫化氢的排放源强为H2S0.06t/a，NH30.0017t/a。 ③食堂油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。本项目定员12人，厂区设置食堂，食堂油烟废气按12人就餐计算。根据有关部门统计，目前居民人均食用油用量约为30g/人·d，则估算食堂耗油量约为0.0936t/a。在烹饪的过程中，不同的烹调工艺油产生量有所不同，油烟的产生量占油耗量的2%~3.5%，本项目去3.5%，则油烟的产生量为3.276kg/a。食堂灶头基准排风量取2000m3/h，食堂每天工作时间按3小时算，则项目建成投产后油烟浓度产生浓度为2.1mg/m3。 - （2）废水 项目运营期均为干式作业，无生产废水产生；地面采用洒水抑尘的方式抑制地面扬尘，洒水抑尘的用量比较少，随地面蒸发掉，因此无地面保洁废水产生。因此，项目产生的废水主要为生活污水。 本项目共有职工12名，为附近居民，在厂区食宿，生活污水产生量为299.52t/a，污水产生量较少，生活污水中主要含有BOD5、COD、SS和氨氮等污染物，参考生活污水产排污系数，BOD5浓度为120mg/L、COD浓度为300mg/L、SS浓度为200mg/L和氨氮浓度为25mg/L，则生活污水中BOD5产生量为0.04t/a，COD产生量为0.09t/a，SS产生量为0.06t/a，氨氮产生量为7.49kg/a。 本项目生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农家施肥，不外排。 - （3）噪声 项目噪声源主要来源于分毛机和拼堆机运行时产生的噪声，在正常情况下，设备噪声压级在70～85dB(A)之间。 采取减震消声、隔声及合理厂区布局等防噪降噪措施，并严禁晚上10点之后加工作业，减少噪声对周边环境的影响。 - 表5.1 项目主要噪声源的声压级 - 序号; - 名称; - 数量; - 空间位置; - 发声时间; - 声级（dB）. - 室内（外）; - 所在位置; - 相对高度. - 1; - 分毛机; - 12; - 室内; - 生产区; - 1F地面; - 16h; - 80. - 2; - 拼堆机; - 2; - 室内; - 生产区; - 1F地面; - 16h; - 75. - （4）固体废弃物 ①生活垃圾 本项目定员12人，每人每天的垃圾产生量平均为0.3kg，生活垃圾的产生量约0.94t/a，交由当地环卫部门统一清运，废包装袋由企业统一收集后外售。 ②布袋收集的鸭毛灰等杂质 本项目收尘布袋和布袋除尘器收集的颗粒物（鸭毛灰）等杂质量为157.9t/a，收集后外售给肥料公司。 （5）物料平衡图 图5.2 物料平衡图

- 六、项目主要污染物预计产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 含毛废气 | 0.316t/a | 0.316t/a |
|  | 仓库 | 臭气 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 3.276kg/a、2.1mg/m3 | 1.31kg/a、0.84mg/m3 |
| 水污染物 | 员工生活废水 299.52t/a | COD BOD5 SS 氨氮 | 300mg/L，0.09t/a 120mg/L，0.04t/a 200mg/L，0.06t/a 25mg/L，7.49kg/a | 用于农家肥，不外排。 |
| 固体废物 | 生产车间 | 鸭毛灰、粉尘 | 157.9t/a | 外售给湖北蛋白质饲料有限公司做原料，不外排。 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.94t/a | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 70~85dB(A) | 厂界达标 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）: 本项目租用厂房均已建好，建设过程已结束，故无土建施工工程对植被造成破坏或经暴雨冲洗造成水土流失。项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响及污染防治措施分析

- 运营期环境影响及污染防治分析： 1、水环境影响分析及污染防治 项目废水主要为抑尘水和生活污水，抑尘水由于用量较少可通过蒸发和地面吸收，不会产生外排水。 生活污水 本项目员工12人，在厂区食宿。用水量按每人每天平均用水120L/人·d计算，年工作天数为260天计算，则本项目生活用水约374.4m3/a（1.44m3/d），年污水排放按生活用水量的80%计，则项目运营期的排放污水量299.52m3/a（1.152m3/d）。本项目产生的生活污水，经化粪池处理后用作周围农肥，本项目位于茶元头乡，其西南面及南面有广袤的农田，所以本项目的生活废水经化粪池处理后用作农肥是可行的。 综上，本项目营运期，废水通过以上处理措施后对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析及污染防治 本项目产生的废气主要为羽（绒）毛加工时分选进料、分毛机分选和拼堆时产生的鸭毛灰经布袋收集时产生的颗粒物，以及原毛堆存、加工过程产生的恶臭和扬尘和食堂油烟。 空气环境影响分析 （1）含毛废气 - 项目生产车间采用密闭型，年工作4160h，机械分毛设备采用密闭型。根据同类型项目类比，羽绒分类加工时通过布袋收集的鸭毛灰等杂质量为原料的5%，则产生的鸭毛灰量为157.9t/a。机械设备自带的布袋收集设备收集效率为99.8%，则通过布袋逸散到车间里的鸭毛灰量为0.316t/a，布袋收集的羽绒纤维等杂质为157.584t/a。 - 因此在生产加工过程中产生的鸭毛灰的总量为157.9t/a。本项目的分毛机的尾部自带布袋收集装置，其收集效率为99.8%，收集量为157.584t/a，未被布袋收集装置收集的鸭毛灰的量为0.316t/a。收集的鸭毛灰可以卖给饲料公司，不外排；未被收集的部分以无组织的形式排放至大气中，建设方需采取洒水抑尘和厂区通风的方式来减少无组织排放的含毛废气对周围大气的影响。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）推荐的大气环境估算模型AERSCREEN，本项目的大气污染物颗粒物的大气环境影响评价等级为二级，需编制建设项目大气环境影响评价自查表，详见附表。 图7-1 AERSCREEN评价等级的确定 项目在采取以上措施后，颗粒物污染对环境的影响将大大降低，厂界浓度可以达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中（1.0mg/m3）无组织排放浓度限值。 - （2）恶臭 - 项目的分毛以及原毛和羽绒存储过程中均会产生一定量的臭气。 - 羽毛中含有多种氨基酸和角蛋白，原料毛中混杂了大量的微生物和细菌，在一定条件下微生物分解蛋白质会产生臭气，羽毛行业臭气有鱼腥味，恶臭污染物主要为含氮、含硫的化合物，如胺类、NH3和H2S。恶臭属于无组织排放，因此会对周围大气环境造成一定影响。 - 对于恶臭评价一般采用臭气强度法，臭气强度分为5级（0无臭、1勉强感觉臭味存在嗅觉阈值、2确认臭味存在认知阈值、3极易感觉臭味存在、4恶臭明显存在、5恶臭强烈存在）。根据相关研究资料，硫化氢的臭气强度每降低一级，浓度降低为原来的十分之一，即“10倍衰减规律”，氨具有“5倍衰减规律”。综合在类似的羽绒加工企业的现场调查发现，在羽毛绒加工企业的下风向50米臭气强度为0、30米处为1、10米处臭气强度为2、仓库集中存放货物区域臭气强度为3或4。通过这算成质量浓度后，厂界监控浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的新建二级排放限值。 - 恶臭浓度和强度符合韦伯定律：Y=klg（22.4·X/M）+α - 其中：Y—臭气强度级别；X—恶臭的质量浓度，mg/m3；k、α—常数；M—恶臭污染物的相对分子质量。 - 表7.1 臭气强度与浓度的对应关系 - 臭气强度; - 1级; - 2级; - 3级; - 4级; - 5级. - H2S（mg/m3）; - 0.0008; - 0.0091; - 0.0911; - 1.0626; - 12.144. - NH3（mg/m3）; - 0.0758; - 0.455; - 1.516; - 7.58; - 30.32. - 针对羽绒加工过程中产生的恶臭，本次环评建议建设方将原料毛和羽绒在封闭的仓库储存，喷洒除臭剂、消毒剂，厂区在合理的位置种植吸附气味强的并有香气的花草树木，可防止臭气扩散，能有效缓解臭气对周边环境的影响。 - （3）食堂油烟 - 厂区12人就餐，有1个基准灶头，灶头风机风量为2000m³/h，经类比分析，食用油量以30g/人.d计，则本项目食用油用量为0.0936t/a，油烟挥发一般为用油量的2%~3.5%，本环评油烟产生系数按3.5%计，则油烟产生量为3.276kg/a，油烟产生时间为3h/d，则产生速率为0.0042kg/h，产生浓度为2.1mg/m³。由于本项目员工吃饭依托邵阳市美丽湘龙发制品有限公司的食堂，该食堂有一个大型灶台，相当于两个基准灶台，并配备一套净化效率不低于60%的油烟净化设施。邵阳市美丽湘龙发制品有限公司有员工60人，因此本项目12名员工可在该食堂就餐。经该食堂净化效率不低于60%的油烟净化设施净化后经高于屋顶的烟囱排放，则本项目食堂油烟排放量为1.31kg/a，排放浓度为0.84mg/m3，经油烟净化器处理后项目的油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。即排放浓度不高于2mg/m3。 表7.2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 食堂; 油烟; 840; 0.001679; 0.00131. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 食堂油烟; 0.00131. 表7.3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; /; 分毛; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1000.0; 0.316. 2; /; 贮存; H2S; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 60; 0.0000024. 3; /; 贮存; NH3; 1500; 0.0016. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.316. H2S; 0.0000024. NH3; 0.0016. 3、声环境影响分析及污染防治 项目营运时的主要噪声源为设备噪声。主要有分毛机、拼堆机等，其噪声级约在70-85dB（A）左右。项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，具体衰减如下： 表7.4 噪声排放状况一览表 主要噪声源; 声源声级dB(A) （单个设备）; 治理措施. 分毛机; 70; 基础减振、隔声围挡、厂房隔离. 拼堆机; 75; 基础减振、隔声围挡、厂房隔离. - 噪声对环境的影响预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式进行预测计算。 ①户外声传播衰减计算，其衰减公式为： LA(r)=LA(r0)−15lg(rr0) 式中：LA（r）—距离声源r米处的声级值，dB(A)； LA(r0) — 距离声源r0米处的声级值，dB(A)； r— 距离声源的距离，s； ②叠加计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Lp—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li —某一个声压级，dB(A)； 建设项目高噪声设备尽量选用低噪声设备，同时安装减震垫，隔声罩，设计隔声5~20dB（A），对于运输车辆对沿线居民所产生的声环境的影响，建议采取运输途中禁止鸣笛或匀速行驶的措施，以下说明仅为生产设备的噪声的衰减预测。本项目噪声衰减计算见表7.5。 表7.5 噪声衰减计算 （单位：dB(A)） 噪声源; Leq(r0); 治理后Leq; 目标点; r（距声源的距离m）; 衰减后. 分毛机; 91; 70; 厂界北面; 5; 56.02. 91; 81; 厂界东面; 20; 53.98. 91; 81; 厂界南面; 20; 53.98. 91; 81; 厂界西面; 45; 46.94. 拼堆机; 78; 68; 厂界北面; 5; 54.02. 78; 68; 厂界东面; 40; 35.96. 78; 68; 厂界南面; 10; 38.00. 78; 68; 厂界西面; 90; 28.92. ③预测结果 鉴于本项目夜间 22:00 至次日06:00 不进行生产，本次评价仅预测噪声源昼间对各预测点测点的影响，预测及叠加结果见表7.6。 表7.6 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 点位; 背景值; 贡献值. 厂界东; 54.6; 54.05. 厂界南; 53.1; 54.09. 厂界西; 52.3; 47.00. 厂界北; 54.8; 58.14. 使用上式进行预测计算的结果为，设备产生的噪声贡献值为44～59dB（A）。界外声环境叠加后的噪声值为52～60dB（A）。能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值要求。 本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响： （1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声； （2）加强隔音措施：在设备周围设围障，如罩棚、挡板等； （3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声； （4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业； （5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修； （6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯； （7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 （8）强噪声设备应尽量靠近厂区东侧，远离西面居民 （9）在生产线设备区建隔离房，起到隔离设备，降低噪声的作用。 经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。本项目须重点对厂界北侧噪声进行控制。 4、固体废弃物影响分析及污染防治 项目产生的固体废物主要有分毛环节产生的鸭毛灰以及员工的生活垃圾。 （1）鸭毛灰 本项目在分毛环节会产生羽绒短纤维，即鸭毛灰。鸭毛灰的产生量为原料的5%，即为157.9t/a，鸭毛灰由分毛机自带的布袋除尘器处理后全部收集起来。鸭毛灰属于一般固体废物，暂存在厂区的一般固体废物堆积场，定期外售至饲料公司，因此不会对周围环境造成明显影响，建设方需单独设置一个空间作一般固废堆积场，尽量做到密封，防止含毛粉尘逸散到外环境中。 （2）生活垃圾 项目运营期间产生的生活垃圾，垃圾产生量按每人0.3kg/d计算，则产生量约为0.94t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废包装袋由建设方统一收集后外售，对环境影响不大。 经上述措施处理后，项目产生的固体废弃物对周围环境不会产生明显的影响。 5、生态环境影响分析及污染防治 项目所在地原来为工业用地，经调查，本项目评价区域内无珍稀保护动植物。项目建成后及时进行地面硬化和区域绿化，对生态影响较小。项目营运期产生的污染物种类单一且产生量较小，经采取措施后均可实现达标排放，无有毒有害物质外排，对区域生态环境无影响。 6、环境风险分析 环境风险评价主要是关心重大突发性重大事故造成的环境危害的评价问题，常称事故风险评价，它考虑与项目关联的突发性灾难事故，包括易燃易爆和有毒物质失控状态下的泄漏，发生这种灾难性事故的概率虽然很小，但影响的程度往往是巨大的。因此对环境的危险性应该进行及早的预测，尽可能避免事故性排放的发生，这就是进行风险分析的目的。 （1）风险识别 ①物质危险性判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004中的规定，本项目所使用的原料均不属于其附录A.1有毒物质判定标准序号1、2、3类物质，不属于该导则规定的剧毒物质和一般毒物，且不属于该导则规定的易燃物质和爆炸性物质 ②重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源识别》GB18218-2009中规定，本项目所用的原料均不属于其中规定的危险化学品。 因此，本项目无重大危险源。通过分析可得，本项目的可信度最大的风险事故是粉尘爆炸和火灾。 （2）风险防范措施 ①设罝消防栓及灭火器等消防设施，同时定期检査、维护。厂房需建设1个循环水池，容积约10m3，用于项目消防备用。 ②建设单位加强安全管理工作，专人管理，专人负责，做到安全贮存。禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设罝防火标示牌。 ③建立安全生产岗位责任制，制定全套切实可行的安全生产规律和安全操作规程， 并设专人负责安全：定期对职工进行安全方面知识的教育和培训。 ④制定《环境污染事故应急预案》，对设备的运行、管理提出相应的管理要求和应急处理方案，该应急预案应能够满足环保要求，并严格按照《环境污染事故应急预案》 进行日常监督、管理。 ⑤加强安全教育，强化安全意识，提高员工事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生成的规程，减少人为风险事故的发生。 ⑥粉尘爆炸要具备五个条件，防爆措施可分为两大类：一是预防措施，即拆去爆炸链条中的任一环节，使不构成粉尘爆炸条件，例如连续清理粉尘，使粉尘云不可能产生或其浓度远远低于爆炸浓度；避免各种火源；惰化气体等。二是一旦发生粉尘爆炸，则采取措施减少损失，如采取抑爆、隔爆、泄爆等措施。 （3）建立健全安全环境管理制度 ①企业应建立健全的HSE管理体系（健康、安全与环境管理体系），并予以严格执行 ②严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生设计的规范和标准，最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境造成的污染。 ③加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，试行上岗证制度。具体要做好厂区内禁止抽烟及其他烟火、职工应穿防静电功能的工作服、不穿钉鞋等。 ④建立应急预案、并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会援助，使损失和对环境的影响降到最低。 ⑤定期检查生产装置和设备，降低事故发生概率，以保证设备在寿命期限内不发生事故。定期对设备及密封管道进行检修，从粉尘泄漏源头杜绝事故隐患。 ⑥在粉尘浓度比较高的车间配备24小时有效的粉尘报警仪。 ⑦应明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段。 （3）应急事故处理 发生粉尘爆炸事故为最大可信事故，项目事故的应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、报警、通讯、应急处置、应急监测等方面。项目的应急计划区主要为生产车间，相应的粉尘爆炸应急预案安排如下： ①工厂应急组织 该组织的组成成员为厂长及各有关生产、安全、设备、保卫、环保等部门的负责人组成。组织制定粉尘爆炸事故应急救援预案。 ②地区应急组织 一旦事故发生，应及时和当地有关消防和安全应急救援部门取得联系，迅速报告，请求当地社会援助中心或人防办组织救援。 ③应急保护目标 根据事故发生大小，确定应急保护目标，当发生粉尘爆炸事故后，厂区周围1000m范围内的人群都应为应急保护目标。 ④应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。 当发生粉尘爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织救援外，还必须及时将事故向有关部门报告。 单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 ⑤应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散人群等工作。 ⑥应急设施、设备及器材 生产区应有隔离设施、灭火器、灭火沙、应急消防水池等；应规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障。 （4）风险评价结论 本项目原辅材料成分符合国家要求，生产过程中不产生有毒有害物质，无高压、易燃易爆、辐射等有害作业。采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的风险性影响因素是可以降低到最低水平的，并能减少或避免风险事故的发生。本项目环境风险在可接受水平范围内。 7、环保投资估算 本项目总投资200万元，环保投资估算27万元，占工程总投资的13%，环保投资估算详见表7.7： 表7.7 环保投资估算一览表 类 别; 污染源; 环保措施; 投资额 （万元）. 废气; 生产加工; 布袋除尘器（6个）、排气扇; 13. 道路运输; 道路硬化; 2. 废水; 生活废水; 化粪池、隔油池; 3. 雨污分流; 2. 噪声; 生产过程中产生的噪声; 基础减振、绿化及厂房隔声; 5. 固废; 生活垃圾、废物料; 一般固体废物堆积场、垃圾桶; 2. 合 计; 27. 8、工程竣工“三同时”验收计划 本工程“三同时”验收计划内容，具体见表7.8。 表7.8 本项目“三同时”验收内容一览表 污染工序; 污染物名称; 防治措施与工艺; 三同时验收内容; 验收标准. 生活污水; SS、COD BOD5、氨氮等; 生活污水排入化粪池后排入氧化塘，最后用作农肥; 化粪池、隔油池、氧化塘; 不外排. 生产加工; 未收集的无组织及运输系统粉尘; 厂区通风、洒水抑尘; 厂区通风良好、洒水抑尘设施; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的表2 场界无组织排放浓度限值. 含毛颗粒物; 由自带布袋除尘器处理后统一收集外售; 布袋除尘器; 不外排. 恶臭; 使用除臭剂、消毒剂，并种植吸附气味强的花草; 有使用除臭剂、消毒剂和种植花草; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准. 设备运行; 设备噪声; 设备减震、周边绿化及厂房隔声; 隔声、消声、绿化带、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 加工及员工生活; 鸭毛灰; 统一收集暂存后外售至饲料公司; 一般固体废物堆积场; 不外排. 废包装袋; 回收后外售; 一般固体废物堆积场; 不外排. 生活垃圾; 集中收集后外运处理; 垃圾桶; 不外排. 9、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目为年加工鸭毛3000吨生产线建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。本项目所在地不在资江饮用水源保护区。 （2）选址符合性分析 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村。项目区供水、供电、通讯等设施可在仙茶元头接入，较为方便。项目选址邻近兴桎路，交通便利。生产区与周围最近的敏感点相距20m，对周围敏感点影响较小。项目选址用地性质为工业用地，符合相关土地利用规划。 项目在采取有效的污染防治措施的前提下，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境和周边居民影响较小，项目选址合理。 10、环境管理 环境管理制度 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，建设项目应根据环境保护工作的要求，设置专门的环境保护管理机构和配备专职的环境保护管理人员，并制定公司内部《环境管理制度》。 1、环境管理机构与人员 项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理。亦可委托有资质的单位进行监测。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出该项目施工期、营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作； （3）领导并组织施工期环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的“三同时”制度； （5）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目营运期的环境保护管理 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）由分管环保的厂区领导负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；负责对施工单位职工和项目内住户进行环保宣传教育工作。 （3）定期对车间废气排放口进行监测。 表7.9 营运期环境管理及监理主要内容 防治对象; 防治措施; 环境管理. 废水; 经过厂区内化粪、隔油池处理后排入氧化塘，经氧化塘处理后用作周围农肥; 由当地环保主管部门对企业进行定期检查和监督。. 废气; 布袋除尘器处理并统一收集；加强车间通风和排风扇通风，辅以洒水抑尘。. 固体废物; 鸭毛灰收集在厂区一般固体废物堆积场，外售其它相关企业（饲料公司）。废包装袋由建设方统一收集后外售。生活垃圾集中堆放，定期交由环卫部门清运，做到日产日清。. 噪声; 通过厂房外墙吸声减振，设备消声等方式控制噪声对外环境的影响。. 4、环境监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托具有监测资质的单位进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测内容和频次见下表7.10。 表7.10 监测内容和频次 监测项目; 监测因子; 监测位点; 监测时间. 废气; 含毛颗粒物、食堂油烟; 厂界四周; 1年1次. 氨、硫化氢; 厂界外10m处; 1年1次. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1年1次.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 无组织废气 | 羽绒短纤维、恶臭等 | 车间自然通风和机械排风、除臭剂 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 集中收集后，经食堂油烟处理装置处理后统一排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值 |
| 水污染物 | 员工日常办公 | COD BOD5 SS 氨氮 | 依托化粪池进行处理后用作农肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 布袋收集的羽绒短纤杂质、废包装袋等 | 暂存于固体废物暂存间，统一收集后外售。 | 符合环保有关要求，不会对环境造成影响 |
|  | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 集中收集后交环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 经减振、消声及墙体隔音等有效治理后，本项目厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理布置厂区内的生产布局，防治厂内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标，加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |

## 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村，租用邵阳市美丽湘龙发制品有限公司已建的部分厂房进行生产加工，主要生产羽（绒）毛。项目总占地面积6000m2，项目总投资200万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气 监测数据表明，项目所在地SO2、NO2、PM10等日平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量 现场监测结果表明：项目场界噪声监测点声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、本项目运营期环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目生活污水经化粪池、隔油池处理后用作农肥，不外排。 （2）大气环境影响评价结论 本项目原毛堆存及加工过程有少量恶臭气味，采用封闭式车间堆存，并采用除臭剂对恶臭气体进行净化，对周围环境影响很小。 本项目分选进料和机械加工过程中产生的颗粒物经负压收集，布袋除尘器处理后统一收集后外售给饲料公司。未被收集的部分以无组织的形式排放到大气环境中，建设方需保持厂区良好通风，辅以洒水抑尘来降低无组织排放的颗粒物对周围环境的影响。 厂区设有食堂，厂区12人就餐，有1个基准灶头，灶头风机风量为2000m³/h，经类比分析，食用油量以30g/人·d计，则本项目食用油用量为0.0936t/a，油烟挥发一般为用油量的2%~3.5%，本环评油烟产生系数按3.5%计，则油烟产生量为3.276kg/a，油烟产生时间为3h/d，则产生速率为0.0042kg/h，产生浓度为2.1mg/m³。经净化效率不低于60%的油烟净化设施净化后经高于屋顶的烟囱排放，则项目食堂油烟排放量为1.31kg/a，排放浓度为0.84mg/m3，经油烟净化器处理后项目的油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。即排放浓度不高于2mg/m3。 （3）声环境影响评价结论 项目采取有效的减震消声、隔声及合理厂区布局等防噪降噪措施，厂界噪声昼间均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准，项目厂界噪声达标排放，对周围声环境影响不大。项目夜间不生产，不会对周围环境产生影响。 （4）固体废物影响评价结论 本项目生活垃圾由垃圾桶收集后当地环卫部门统一清运；布袋收集的羽绒短纤等杂质与毛片混合后统一堆存于产品仓库，集中外售；废包装袋由企业统一收集后外售。本项目固废均得到妥善处置，对周围环境影响较小，可满足环境管理要求。 4、产业政策和选址可行性 （1）产业政策 该项目从事羽绒生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2 月16日国家发展改革委第21号令公布的修改该目录有关条款的决定，该项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类产业，属于允许项目，因此本项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于邵阳市北塔区茶元头街道办事处茶元头村，项目用地属于工业用地。项目运营过程中的废气、废水、固废和噪声都采用妥善的环保措施，外排的污染物在环境的可接受范围之内，对环境的影响很小。 故从选址的角度看，本项目的选址是可行的。 - （3）平面布局的合理性分析 本项目为羽绒加工项目，占地面积6000m2。本项目按照工艺流程优化平面布局，很大程度的减少了项目对周围敏感区域的影响。从环境保护的角度出发，本项目平面布局合理。 5、综合结论： 本项目建设符合国家产业发展政策，项目选址合理；项目采取的污染防治措施有效可行，可使各类污染物达标排放；项目废水、废气、噪声和固废处理所采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位在认真落实本环评提出的各项污染防治措施后，能够确保污染物达标排放，不会改变区域的环境功能。 从环境角度出发，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强环境管理和宣传教育，提高职工环保意识。加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象，从而减少污染物的产生量； 2、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行。 3、做好厂房周围的绿化工作，美化环境，净化空气。 - 4、加强车间通风，确保职工身心健康。 5、加工后的产品尽快出货，减少仓库囤积，减少恶臭的来源。 6、加强机械设备维护和保养，减少设备故障率。 注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附表：建设项目环评审批基础信息表 附件： 1、环评委托书 2、环境质量现状监测报告及质保单 3、营业执照 附图： 1、地理位置图 2、环境质量现状监测布点图 3、平面布置图 4、环境保护目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。