建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产70万m3商品混凝土建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市顺得新材料科技有限公司

湖南葆华环保有限公司

编制日期：二O一九年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况	12

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	18

五、工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

七、环境影响分析	33

八、建设项目拟采取的防治措施及治理效果	49

九、结论与建议	51

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目环境监测质量保证单

附件3  营业执照

附件4  土地租赁合同

附件5  建设项目大气环境影响评价自查表

附件6  专家评审意见及签名表

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目监测布点示意图

附图3  项目主要环境保护目标示意图

附图4  项目平面布置示意图

附图5  桂花渡水厂饮用水水源保护区示意图

附表：

附表1  建设项目审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

## （一）基本情况

| 项目名称 | 年产70万m3商品混凝土建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市顺得新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李佳珍 | 联系人 |  |  | 高桂丽 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18107391646 | 传真 | / | 邮政编码 | 422007 |  |
| 建设地点 | 邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号 （项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |
| 占地面积(m2) | 26667 | 绿化面积(m2) |  | 530 |  |  |
| 总投资(万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 600 | 环保投资占总投资比例 |  | 30% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |
| - 项目由来 - 商品混凝土是重要的建筑材料，随着国家对基础设施建设投资的增加以及易地扶贫搬迁的政策，商品混凝土等建筑材料的需求越来越大，并将保持急剧增加的态势。国家出台了多项政策和措施，限制和禁止工程建设现场搅拌混凝土，倡导和鼓励使用商品混凝土，并且实践证明，使用商品混凝土可以提高建筑工程质量，加快工程建设进度，减少环境影响等。由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，市场前景广阔。 在这种市场条件下，邵阳市顺得新材料科技有限公司拟投资2000万元在邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号（项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′），租赁原中铁一局拌合站项目用地，建设3条HZS180型商品混凝土生产线，设计年生产能力70万m3商品混凝土。项目所在地原有设施设施已全部拆除搬走，仅遗留一栋活动板房。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号的要求，该项目应进行环境影响评价。依据国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修正）规定，本项目属于该名录中“十九、非金属矿物制品业—50、商品混凝土加工—全部”，因此该项目应编制环境影响报告表。邵阳市顺得新材料科技有限公司特委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司技术人员在现场勘探和资料收集的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目建设基本概况 2.1、项目概况 （1）项目名称：年产70万m3商品混凝土生产线项目 （2）建设单位：邵阳市顺得新材料科技有限公司 （3）建设地点：邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号 （项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′） （4）占地面积：26667m2（运输道路约占8000m2） （5）建设性质：新建 2.2项目组成 项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，占地面积26667m2，总建筑面积6720m2。主要建设内容包括1栋封闭式搅拌主楼1000m2，1栋封闭式原料储存库4000m2，三条封闭式皮带输送机400m2，停车区400m2，2栋办公区共400m2，员工宿舍300m2，实验室220m2。并配套建设绿化、给排水、电力等辅助工程。项目主要经济技术指标见表1-1，项目组成情况见表1-2。 表1-1 项目主要经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 备注. 1; 生产规模; 万m3/a; 70. 2; 总用地面积; m2; 26667（40亩）. 3; 总建筑面积; m2; 6720. 4; 绿化面积; m2; 530. 5; 绿化率; %; 2. 6; 总投资; 万; 2000. 表1-2 本项目工程组成情况 类别 名称; 建筑物名称; 建设内容. 主体 工程; 搅拌主楼; 封闭式钢结构厂房，高28m，建筑面积为1000m2，设有3条HZS180混凝土生产线. 储运 工程; 原料储存库; 封闭的钢结构厂房，高12m，建筑面积4000 m2. 皮带输送机; 封闭式皮带输送机，连接搅拌楼和原料堆场两栋钢结构厂房，建筑面积400m2. 蓄水池; 占地面积80m3. 停车区; 建筑面积400m2. 水泥筒仓; 6个，200t/个，位于搅拌主楼钢结构厂房内. 粉煤灰筒仓; 3个，200t/个，位于搅拌主楼钢结构厂房内. 矿粉筒仓; 3个，200t/个，位于搅拌主楼钢结构厂房内. 膨胀剂筒仓; 1个，100t/个，位于搅拌主楼钢结构厂房内. 减水剂罐; 9个，10t/个，位于搅拌主楼钢结构厂房内. 场区地面; 地面硬化. 搅拌输送车洗车台; 在生产区内设置1个，配有2#沉淀池. 原料运输货车洗车台; 在原料储存库北侧设置1个，配有3#沉淀池. 配电房; 20m2. 办公生 活设施; 办公室; 1栋1F，建设面积300m2；1栋1F，建筑面积100m2. 员工宿舍; 1F，建筑面积300m2. 实验室; 1F，建筑面积220m2. 公用 工程; 供水; 由市政给水管网提供. 供电; 由市政供电电网提供，本项目设有配电房. 排水; 生产废水经沉淀池处理后循环使用，生活废水经化粪池处理后作为厂区绿化或由当地居民掏做农肥. 环保 工程; 雨水; 雨水沟、1#雨水收集池115.5m3. 生产废水; 砂石分离机1套、带式压滤机、1#三级沉淀池37m3、清水池73.5m3、2#沉淀池37m3、3#沉淀池37m3. 生活污水; 隔油池（2m3）、化粪池（2m3）. 油烟处理; 油烟净化器. 废气处理; 封闭钢结构搅拌主楼、搅拌主楼强制脉冲布袋除尘器3套、粉料筒仓除尘器12套、封闭皮带输送机、封闭原料堆场、砂石场喷淋降尘1套、洗车平台、配料斗喷淋降尘一套. 噪声处理; 封闭厂房、减震垫、隔声. 固废处理; 垃圾桶、危废暂存间15m3、固废临时堆场100m2. 风险防范; 2#应急雨水池64m3. 绿化; 绿化率10%. 注：本项目搅拌输送车不在项目内进行维修保养。实验室实验内容是测试样品的稠度、抗压力等，为物理实验。 2.3项目产品方案及主要原辅材料 项目工程设计年产商品混凝土70万m3，主要生产的商品混凝土型号为C15、C20、C25、C30、C35和C40，项目产品方案见表1-3； 表1-3 主要产品方案 序号; 商品混凝土规格; 设计生产能力（万m3/a）; 占总产量比例. 1; C15; 0.7; 1%. 2; C20; 7; 10%. 3; C25; 7; 10%. 4; C30; 35; 50%. 5; C35; 14; 20%. 6; C40; 6.3; 9%. 项目设有三条混凝土搅拌生产线，采用优质水泥、粉煤灰、矿粉、制砂、碎石作原料，并配以适量的外加剂，生产型号为C15、C20、C25、C30、C35、C40的商品混凝土70万m3；本次环评取产量较多的C30为代表计算年需要的原辅材料用量。由查阅资料可得，C30的配合比为：水：165kg；水泥：200kg；粉煤灰：65kg；矿粉：65kg；制砂：860kg；碎石：1000kg；外加剂：7kg。主要原辅材料年耗量见表1-4。能源消耗情况见表1-5。 表1-4 主要原辅材料及能耗情况表 产品规格; 原辅材料; 消耗情况（kg/m3产品）; 消耗量（万t/a）; 备注. C30; 水; 165; 11.55; 仅生产用水. 水泥; 200; 14; 储存于筒仓. 矿粉; 65; 4.55; 储存于筒仓. 粉煤灰; 65; 4.55; 储存于筒仓. 制砂; 860; 60.2; 储存于原料储存库. 碎石; 1000; 70; 储存于原料储存库. 外加剂; 7; 0.49; 储存于储存罐. 设备; 润滑油; /; 0.2; 桶装. 表1-5 项目能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年耗量. 1; 水; 119375t. 2; 电; 60.64万kW·h. 主要原辅材料理化性质： 外加剂： ①萘系减水剂：萘系减水剂主要成分为β-萘磺酸甲醛络合物钠盐，分子量为1720.59-2300，浅黄色粉末，易溶于水。萘系减水剂是经化工合成的非引气型高效减水剂，化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物，它对于水泥离子有很强的分散作用。其特点是碱水效率较高（15%~25%），不引气，对凝结时间影响小，与水泥适应性相对较好，能与其它各种外加剂复合使用。萘系减水剂常用于配制大流动性、高强、高性能混凝土。对配制大流动态砼，有早强、高强要求的现浇砼和予制结构件，有很好的使用效果，可全面提高和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及民建工程、蒸养及自然养护予制构件等。产品不属于危险化学品，不在《危险化学品名录》（2010版）当中。 ②膨胀剂：主要成分含氯化钠、硫代硫酸钠、拉开粉、甲基萘磺酸钠甲醛缩合物、氯化铵、铝粉、铁粉；混凝土膨胀剂属硫铝酸钙型混凝土膨胀剂，耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往发生渗漏，降低了它的使用功能和耐久性。在水泥中内掺8%-12%的膨胀剂，可拌制成补偿收缩混凝土，大大提高了混凝土结构的抗裂防水能力。可取消外防水作业，延长后浇缝间距，防止大体积混凝土和高强混凝土温差裂缝的出现。 粉煤灰：粉煤灰是由煤粉炉排出的烟气中收集到的细颗粒白色粉末，是由矿化过程较低的褐煤燃烧后形成的残灰，它的氧化钙含量较高，具有胶凝性质。粉煤灰一般多呈球形，且富含玻璃体，含量在50~70%之间。晶体成分主要是莫来石和石英，还有一定量的未燃尽炭，含量约为1~24%。从化学成份看，粉煤灰主要含有SiO2（35~60%），CaO（2~5%），Al2O3（13~40%），Fe2O3（3~10%）等。由于粉煤灰经高温熔融，所以结构非常致密。 矿粉：是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将石灰石粉碎加工后的产物，主要成分为SiO2、Al2O3、CaO、MgO。 2.4 项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 双轴搅拌机; HZS180; 3套. 2; 混凝土输送泵; 60; 2台. 3; 混凝土输送泵车; 37M; 2台. 4; 搅拌输送车; 9M3; 20台. 5; 轮式装载机; ZL50; 2台. 6; 原材料输送机; /; 1台. 7; 粉料筒仓; /; 12台. 8; 膨胀剂筒仓; /; 1台. 9; 粉料仓防爆仓系统; /; 13套. 10; 筒仓筒仓除尘; /; 13套. 11; 搅拌主楼除尘; /; 3台. 12; 砂石场喷淋降尘; /; 1套. 13; 砂石分离机; /; 1套. 14; 带式压滤机; /. 15; 主楼污水计量秤; /; 3套. 16; 污水泵及管道等; /; 1套. 17; 空压机; /; 3台. 18; 洗车机; /; 1台. 2.5公用工程 （1）给水 项目生产用水为井水；生活用水为自来水，由市政给水管网供给。项目年新鲜用水量119375m3。项目用水情况详见下表1-7。 表1-7 项目用水量一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水规模; 日用水量 （m3）; 新鲜水用量（m3）; 重复用水量（m3）. 1; 生产用水; 165kg/m3; 70万m3; 325.33; 97599; /. 2; 搅拌机清洗用水; 3m3/台·次; 3台，1天/1次; 9; 2700; 2430. 3; 搅拌输送车清洗用水; 0.4m3/辆次; 117辆/天; 46.8; 14040; 12636. 4; 运输车辆清洗用水; 0.1t/辆次; 4340辆/年; /; 434; /. 5; 作业区地面冲洗用水; 0.01m3/m2·d; 1000m2; 10; 3000; 2700. 6; 实验室用水; /; /; 0.5; 150; 135. 7; 绿化用水; 1.2L/m2·d; 1600m2; 1.92; 576; /. 8; 生活用水; 80L/人·d; 22人; 2.92; 876; /. 145L/人·d; 8人. 合计; 总新鲜用水量119375m3/a. （2）排水 项目排水采用雨污分流制。 雨水：雨水通过雨水管网收集至1#雨水收集池，经处理后全部回用于生产；如遇大暴雨等特殊情况时，雨水池多余的雨水通过排水沟进入2#应急雨水池经处理后外排； 生活污水：生活污水经隔油池+化粪池处理后回用于厂区绿化或由当地居民掏做农肥； 生产废水：项目生产废水主要为搅拌输送车清洗废水、搅拌机及商品混凝土作业区地面清洗废水、实验室废水。搅拌输送车清洗废水经2#沉淀池和砂石分离机处理后排入1#三级沉淀池，不外排；搅拌机清洗废水、商品混凝土作业区地面清洗废水以及实验室废水集中排入1#三级沉淀池，不外排；1#三级沉淀池内综合废水经沉淀+压滤机处理后排入清水池，回用于生产，不外排。因此，项目营运期无生产废水外排。 （3）供电 由市政供电电网供给，本项目设有配电房20m2。 2.6 劳动定员和工作制度 项目劳动定员为30人，每天两班制，每班6小时。年生产天数300天，员工均在项目内用餐，8人在项目内住宿。 2.7用地情况 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，租赁原中铁一局拌合站项目用地26667m2，地势平坦，场内原有设备设施已全部拆除，仅遗留一栋活动板房，用地性质为工业用地。场地北面为家具厂 、东面60m处为河上桥村居民，西南面为50m处为金鞭溪。 2.8 总平面布置 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，主出入口位于场区东北部，总平面布置大致分成两个区域：生产区和办公生活区。生产区位于场区北部，自西向东依次为原料储存库、皮带输送机、搅拌主楼以及停车区；生产区北部设有3#沉淀池，原料运输车辆需进行清洗后才能出厂，生产区内设有1#三级沉淀池和2#搅拌输送车清洗沉淀池，清洗搅拌车的废水经砂石分离机分出废料后与其他生产废水集中收集至1#三级沉淀池中；生产区北侧和南侧设有1#雨水收集池。办公生活区位于场区南部，设有办公室、员工宿舍及实验室。此布置便于减少噪声和粉尘对厂界环境的影响；厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目具体平面布置见附图2。 - 4、投资概况 - 投资规模 - 项目总投资2000万元，环保投资600万元，环保投资所占比例为30%。投资具体构成见表1-8。环保投资具体内容见表1-9。 表1-8 投资情况分布表 序号; 项目; 金额（万元）. 1; 土地租赁费用; 465. 2; 工程建设费用; 220. 3; 设备购买及安装费用; 500. 4; 环保投资; 600. 5; 流动资金; 215. 合计; 2000. 表1-9 项目环保投资情况表 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投 (万元). 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 3. 清洗废水; 砂石分离机1套、带式压滤机、1#三级沉淀池37m3、清水池73.5m3、2#沉淀池37m3、3#沉淀池37m3; 59. 初期雨水; 1#雨水收集池115.5m3. 废气; 搅拌楼粉尘; 全封闭式搅拌主楼、全封闭式原料堆场、封闭式皮带输送机、3台脉冲布袋式除尘器、12台筒仓顶除尘器、地面硬化、原料场喷淋装置、洗车平台、场区出入口及场区地面硬化; 500. 筒仓顶呼吸孔. 无组织排放粉尘. 食堂油烟; 油烟净化器; 3. 噪声; 机械噪声; 空压机、减振垫、绿化隔声等; 10. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 1. 沉渣、废料等; 固废临时堆场; 3. 废含油抹布、手套; 危废暂存间; 1. 应急; 特大暴雨; 2#应急雨水池64m3; 2. 绿化; /; 种植树木; 18. 合计; 600. ## 注：脉冲布袋式除尘器和筒仓顶除尘器的建设投资归为设备购买及安装费用内。 ## 与项目有关的现有污染情况及主要环境问题 ## 本项目属于新建项目，位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号（项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′）。根据现场调查，项目所在地原为中铁一局拌合站，环评介入时，场内原有设备设施已全部铲除搬走，仅遗留1栋活动板房，本项目施工期将拆除活动板房建设为停车区；同时所在地北面为家具厂，产生的废气具有一定的影响。除此以外，无其他原有环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜、交界。 邵阳市北塔区，1997年10月邵阳市区划调整后设立，与新邵、邵阳两县接壤，与双清、大祥两区隔江而望。北塔区交通便捷，320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路、潭邵高速咫尺相邻，已建成的二广高速在境内设有互通和服务区，资江一桥、资江二桥、西湖大桥与市中心紧密连接，区内蔡锷路、魏源路、北塔路等“七纵十横”城区路网基本形成。 本项目建设地点位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号（项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′），项目地北面为家具厂、东面60m处为河上桥村居民，西南面50m处为金鞭溪，西面为荒地。具体地理位置见附图1。 2、地质地貌地形 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 根据《中国地震烈度区划图（1990）》划分，该项目所在地区域地壳稳定，地震基本烈度为6度，且无地震层。 本项目所在区域为湘中丘陵地貌，地势平坦。 3、气象气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1摄氏度，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖8县四区（含经开区）。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江是湖南省四大河流之一，仅次于湘江。资江向北流经九公桥、邵阳市区、新邵县，于岱水桥乡筱溪村流出市境。市区至新邵县小庙头间因汇合邵水，流量大增，邵阳市区段河床宽200～300m，平均流速0.5m/s，平均水深为3m，平均水力坡降0.45‰，多年平均流量368.5m3/s，枯水期资江邵阳河段宽为200-240m，平均流速为0.21m/s，最枯月平均流量为48.1m3/s（90%保证率），极端最小流量30.0m3/s。 项目所在地西南面50m处为金鞭溪，河床宽5m，平均流速0.2m/s，平均水深为1.2m，于项目所在地东南面约505m处汇入资江。 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂区绿化或由当地居民掏做农肥。 5、植被、生物多样性 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 根据实地踏勘，项目所在地未发现珍稀野生动、植物，无自然保护区和名胜古迹。附近主要以灌木和茅草为主，周围无天然分布的珍稀濒危植物资源，项目所在区域人类活动较为频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 经调查，项目建设场地四周无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。无国家、省和市级保护的动植物。 - 与饮用水水源保护区的相对位置关系 - 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，水域范围为资江干流，根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定》，邵阳市城区桂花渡水厂饮用水水源保护区划分方案见下表。 - 图2-1 桂花渡水厂饮用水水源保护区划分方案 - 保护范围. - 水域; - 陆域. - 一级保护区; - 桂花渡水厂上游1000米至取水口下游200米河道水域。; - 一级保护区水域边界沿岸纵深50米（南面到沪昆高速），有防洪堤的为水域边界至防洪堤迎水侧堤肩之间的陆域。. - 二级保护区; - 桂花渡水厂取水口上游3000米至桂花渡水厂取水口上游1000米河道水域。; - 一、二级保护区水域边界沿岸纵深1000米（南面到沪昆高速止），有防洪堤的为水域边界至防洪堤背水坡脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。. 项目所在地处于邵阳市城区桂花渡水厂取水口上游5800m处，位于饮用水水源保护区水域范围外（详见附图5）。根据水源保护区陆域划分范围，项目所在地距二级保护区陆域范围约2000m，位于饮用水水源保护区陆域保护范围之外。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，大气环境质量现状监测数据引用国控点环境空气自动站邵阳市罐头厂监测数据（2018年1月至2018年12月）监测点位于本项目西南面约2km。各监测数据如下： 常规监测数据： （1）监测因子：SO2 、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； （2）监测时间：2018年1月~2018年12月； （3）监测结果：现状监测统计结果见下表。 表 3-1 项目所在区域环境空气质量监测结果表 单位：μg/m3（CO除外，为mg/m3） 污染物; 年评价指标; 监测浓度; 标准值; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 达标. CO; 日均值第95百分位质量浓度; 1.6; 4; 达标. O3; 8小时平均值第90百分位质量浓度; 139; 160; 达标. 根据上表数据，项目拟建区域的PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其余常规大气监测因子的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域环境空气为不达标区。根据调查，PM2.5超标原因主要为不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气不易扩散造成的，近年当地政府部门正执行《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，邵阳市地区的大气环境有了明显改善，以后有望实现达标。 2、地表水环境质量现状 本项目生产废水均循环利用，不外排，故地表水环境质量现状不做评价。 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年6月21日~2019年6月22日对项目地场界四周及敏感点进行了连续2天声环境现状监测，在项目所在地四周及敏感点位共布设7个声环境监测点，具体布点位置具体见附图2。项目所在地声环境监测结果及统计情况见表3-2。 表3-2 声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1：项目所在地东面场界; 2019.6.21; 53.8; 42.3; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 54.1; 42.1; 达标. N2：项目所在地南面场界; 2019.6.21; 53.1; 42.0; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 53.6; 41.5; 达标. N3：项目所在地西面场界; 2019.6.21; 53.4; 42.1; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 52.9; 42.9; 达标. N4：项目所在地北面场界; 2019.6.21; 53.7; 41.7; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 53.6; 42.5; 达标. N5：项目所在地东北面110m处的居民楼; 2019.6.21; 52.6; 41.4; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 52.5; 41.0; 达标. N6：项目所在地东面60m处的居民楼; 2019.6.21; 53.2; 41.5; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 53.6; 41.3; 达标. N7：项目所在地东南面120m处的居民楼; 2019.6.21; 52.1; 41.2; 60; 50; 达标. 2019.6.22; 52.9; 41.0; 达标. 由表3-3监测结果可知，项目所在地区域声环境监测点监测值分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 项目所在区域现有植被类型简单、次生性强，主要为灌木丛、灌草丛等，山林主要为松树、柏树等。区域有少量附近居民耕种的农田、旱地。评价区内无大型野生动物，动物以家禽、家畜、麻雀、蛇、青蛙等为主，无野生动物，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等特殊需要保护区域。

## （二）环境保护目标 根据现场调查，项目主要环保目标情况见表3-3。 表3-3 建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护内容; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 河上桥村居民; 0; 210; 人群; 约12户; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准; 北面; 210. 河上桥村居民; 106; 30; 人群; 约11户; 东北面; 110. 河上桥村居民; 60; 0; 人群; 约25户; 东面; 60. 河上桥村居民; 95; -70; 人群; 约13户; 东南面; 120. 河上桥村居民; 0; 310; 人群; 约16户; 南面; 310. 声环境; 河上桥村居民; 106; 30; 人群; 约7户; 《声环境质量标准》GB3096-2008的2类标准; 东北面; 110. 河上桥村居民; 60; 0; 人群; 约8户; 东面; 60. 河上桥村居民; 95; -70; 人群; 约6户; 东南面; 120. 地表水; 资江; 411; -295; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 东南面; 505. 金鞭溪; -40; -30; 河流; /; 西南门; 50. 生态环境; 厂址周边200m范围内植被.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；项目生产过程产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的排放限值；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）限值标准。 （2）噪声排放标准：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各阶段标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （3）固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；项目建设、运营过程中产生的一般固体废弃物堆存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危废堆存处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目生产废水经沉淀处理后，回用于混凝土搅拌生产，不外排。生活污水隔油池和化粪池处理后用于厂区绿化或由当地居民掏做农肥，不外排。故无需设置水污染物总量控制指标。 ②本项目不使用燃煤型能源，废气主要为颗粒物，不涉及总量控制的污染因子排放，因此无需设置大气污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## （一）工艺流程简述 项目对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段。 1、施工期 根据现场调查地形情况。施工污染主要有施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。具体施工流程及产污流程图见图5-1。 图5-1 施工期流程及产污环节示意图 2、营运期工艺流程简述 项目营运期主要生产工艺流程及产污节点见下图5-2。 碎石、制砂 原料储存库 计量 配料斗 计量 水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂 装载机 泵 筒仓 外加剂 计量 G 储罐 汽车 输送 G、N G、N 水 水槽 计量 螺旋 输送 泵 搅拌 放料阀 混凝土搅拌输送车 工地 封闭式传送带 G、N、S 配料门 图5-2 营运期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目工艺混合、搅拌过程，为物理过程，无化学过程。项目封闭式钢结构厂房内共设3条HZS180混凝土生产线，工艺流程及设备设施均相同。 商品混凝土需要的原辅材料有粉料（散装水泥、矿粉、粉煤灰）、骨料（碎石、砂石）、添加剂、水等。粉料、膨胀剂采用罐车直接输送到各自的粉料筒仓中备用，制砂和碎石分别堆放在砂石储存库中，减水剂放置在罐体中备用。项目采购的石料为碎石，项目内无石料破碎设备。项目使用的拌合楼为整体自动设备，根据不同产品的配比要求，采用自动计量方式，砂石通过配料斗配料采用提升机输送至搅拌楼，粉料通过管道输送到搅拌机，进行充分搅拌后即得成品，搅拌楼自带有脉冲反吹式除尘器。预拌商品混凝土直接采用混凝土搅拌车送往工地。 ## （二）主要污染工序： 1、施工期主要污染 （1）厂区基础工程、主体工程及配套工程等建设环节有施工扬尘、施工废水、噪声和固废产生。 （2）设备安装阶段有噪声产生。 2、营运期主要污染工序 （1）本项目废气主要包括搅拌楼的搅拌粉尘，筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘，砂石的装卸和配料过程中产生的颗粒物、汽车尾气及厨房油烟。 （2）废水主要包括搅拌机清洗、搅拌输送车清洗、地面清洗等产生清洗废水、实验室废水、生活污水及初期雨水。 （3）各设备运行过程中会产生设备噪声，运输车辆会产生交通噪声。 （4）固体废物为生产废料、除尘器收集的颗粒物、沉淀池泥沙、实验室废弃混凝土样品、员工生活垃圾和废含油抹布、手套。 ## （三）主要污染源分析 1、施工期污染源分析 本项目施工期约2个月，预计2019年8月动工，2019年10月投入运营。项目施工期间，施工人员用餐依托周边农户家或带盒饭就餐，不在场地内食宿。项目施工过程产生的主要污染物为施工废水、施工废气、施工噪声及施工固体废弃物。 （1）废水 项目施工期不设施工营地和食堂。项目平均施工人数10人，施工期3个月，生活用水量按45L/人·d计，则项目施工期施工人员生活用水量为40.5m3。废水排放系数取0.8，则项目施工期施工人员生活污水产量为32.4m3。主要污染物为COD和SS。COD为350mg/L、0.01134t，SS 为220mg/L、0.007t。生活污水经化粪池进行处理由周边农户掏做农肥。施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为450m3。其中主要污染物有石油类、SS，含量分别为10～40mg/L、500～4000mg/L。施工期产生的施工废水经沉淀池收集处理后回用作为洒水抑尘用水，无施工废水外排。 （2）废气 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在结构砌筑、建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放。 ②运输车辆尾气 主要来自于施工机械和交通运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和碳氢化合物等，主要集中在施工现场及运输途中，属于无组织排放。 （3）施工噪声 本工程建设施工工作量较小，施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工噪声源主要为钢架安装，该噪声源强较小，在 50～70dB(A)之间，其余配套设施建设，无需打桩，使用商品混凝土，施工设备为振捣棒、电锯等施工机械设备，噪声强度为 60～90dB(A)。 （4）固废 施工期固体废物主要由施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。 ①生活垃圾 主要来自施工人员产生的生活垃圾。施工人员10人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.3kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，本项目施工期为3个月，整个施工期产生的生活垃圾约为0.27t。 ②建筑垃圾 项目在建设过程中会产生建筑垃圾（如：碎石、泥土、混凝土、灰碴等）。根据类比，建筑垃圾产生量按5kg/m2计算，项目除开运输道路的建筑面积为6720m2，则产生的建筑垃圾量为33.7t。钢架结构废料经收集后外售废品店，不能回收利用的则应及时清理至城建部门指定的堆放场。 2、营运期污染源分析 （1）废水 项目制砂、碎石总量为130.2万吨，车辆载重30t，即年出厂车辆4340台，原料运输车辆清洗用水量按0.5t/台计，清洗后的废水收集至3#沉淀池，回用于洗车，不外排。清洗用水随车带走10%，循环利用蒸发损耗10%，则损耗量为0.1t/台，故洗车用水年补充水量为434t。 项目废水主要为搅拌输送车清洗废水、搅拌机和商品混凝土作业区地面清洗废水、实验室废水以及生活污水。 ①搅拌输送车清洗废水 本项目商品混凝土生产规模为70万m3，按年生产300d计，项目商品混凝土运输量平均为2333.3m3/d，按单车1次运输量最大为20m3，每天约需运输117辆次，搅拌输送车出厂前均需对输送罐和车辆表面进行清洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.4m3/辆次，则搅拌输送车清洗用水量约46.8m3/d（14040m3/a）。 ②搅拌机清洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。项目设有3台搅拌机，按搅拌机平均每天冲洗一次，每次清洗用水按3.0m3计算，则搅拌机冲洗用水量2700m3/a， ③商品混凝土作业区地面冲洗废水 本项目搅拌工作区面积约1000m2，地面冲洗用水按1.0m3/100m2·d计算，则作业区地面冲洗用水量为10m3/d（3000m3/a）。 ④实验室废水 本项目实验室实验内容是测试样品的稠度、抗压力等，为物理实验。实验室废水为对试验器具的清洗废水和混凝土养护废水，用水量约0.5m3/d（150m3/a）。 综上，本项目搅拌输送车清洗废水、搅拌机和商品混凝土作业区地面清洗废水以及实验室总用水量为19890m3/a，废水的产生量按用水量的90%计，则废水产生量为17901m3/a，该部分废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量2000mg/L，35.8t/a。 ⑤生活污水 项目劳动定员30人，提供员工两餐，其中8人在场内住宿。食宿人员日用水量按145L/人·d计，用餐人员用水量按80L/人·d计，则项目员工生活用水量为876m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活废水排放量为700m3/a。项目生活污水产生量及排放情况见表5-1。 表5-1 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓（mg/L）; 产生量（t/a）. 700m3/a; COD; 350; 0.245. BOD5; 175; 0.123. SS; 220; 0.154. 氨氮; 35; 0.025. 动植物油; 20; 0.014. ⑥初期雨水收集 本项目拟在生产区北侧设置1#雨水收集池，厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。查阅资料知邵阳市一日最大降雨量为208.9mm，项目一般采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，故本次初期雨水降雨量取20.89mm，本项目地面（水泥地面）的径流系数取0.9，项目除开运输道路后的面积为16000m2，该项目地面雨水收集面积按总占地面积计算，则收集的初期雨水为16000×20.89×10-3×¼×0.9=75.2m3/次，雨水经雨水管网汇入1#雨水收集池处理后作为生产用水回用，不外排。当遇到特大暴雨等特殊情况时，多余的雨水经排水沟流入厂区东南侧的2#应急雨水池，经沉淀处理后外排。 项目水平衡图见图5-3。 搅拌站用水 搅拌机清洗 作业区地面冲洗 搅拌输送车清洗 员工生活用水 绿化用水 8.1 0.5 0.45 9 9 46.8 42.12 10 2.92 1.45 进入产品 沉淀池 隔油池、 化粪池 厂区绿化 蒸发损耗0.9 蒸发损耗1 蒸发损耗4.68 蒸发损耗0.05 损耗1.92 2.628 385 325.33 新鲜水 397.92 实验室废水 损耗0.292 59.67 原料运输车清洗 蒸发损耗0.725 1.92 随车带走0.725 废水循环利用 图5-3 项目水平衡图 单位：m3/d （2）废气 项目营运期产生的废气主要为搅拌楼产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘、砂石的装卸和配料过程中产生的颗粒物、汽车尾气及食堂油烟。 项目搅拌楼粉尘和筒仓呼吸孔粉尘参考《工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订）“3121水泥工业制品制造业”中粉尘及废气的产污系数，产污系数以原料中水泥原料的使用量作为核算因子。粉料筒仓及搅拌楼粉尘经过滤式除尘法后的产污系数见表5-2。 表5-2 水泥制品制造业产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥制品; 水泥、砂石等; 物料输送储存工序; 所有规模; 工业废气量; m3/t水泥; 460. 工业粉尘; kg/t水泥; 0.023. 物料混合工序; 所有规模; 工业废气量; m3/t水泥; 1419. 工业粉尘; kg/t水泥; 0.07. ①搅拌楼产生的粉尘 该项目砂、石提升由搅拌机配套的密封式皮带输送方式完成，斜皮带输送机为全封闭廊道结构，故在皮带输送过程中产生的粉尘均可在斜皮带输送机停车过程中沉降下来，收集后亦可回用于生产，此粉尘逸散量较小；水泥、粉煤灰及矿粉则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料。该项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，且在投料的同时加入水，在该过程产生的粉尘量较少，搅拌站搅拌时产生的少量粉尘，由搅拌机自带脉冲反吹式除尘器除尘，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，通过机械振动，捕集的粉尘重新回落入搅拌机中。项目搅拌机粉尘经脉冲反吹式除尘器处理前后的产生及排放情况见表5-2。 表5-3 项目搅拌楼粉尘产生及排放情况一览表 名称; 除尘 设施; 数量; 总风量（万m3/h）; 产生情况; 排放情况; 除尘效率（%）. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 排放量（t/a); 排放 浓度(mg/m3). 搅拌机; 强制脉冲布袋式除尘器; 3个; 19866; 9.8; 49.33; 0.1; 0.49; 99%. 说明：本项目搅拌主楼位于封闭式钢结构厂房内，厂房高28m，搅拌楼粉尘经处理后在厂房内排放，为无组织粉尘。 ②筒仓顶呼吸孔粉尘 本项目水泥、粉煤灰、矿粉和膨胀剂均为筒仓储藏，筒仓库顶呼吸孔粉尘产生量与水泥厂筒仓基本相同。水泥等原辅材料由密闭的散装车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。项目筒仓共13个，是粉尘主要排放源，各筒仓仓顶均设置了除尘器。每两个筒仓顶部排气口上配套设置一个强制脉冲布袋式除尘器，类比现有工程，该除尘器的除尘效率可达到99%以上，气体中的粉料通过除尘器时被捕集下来，捕集的粉尘重新回落入筒仓中。项目粉料筒仓顶呼吸孔粉尘产生及排放情况见下表5-3。 表5-4 筒仓粉尘产生量 （单位t/a） 筒仓规格; 除尘 设施; 数量; 总风量（万m3/h）; 产生情况; 排放情况; 除尘效率（%）. 产生量 （t/a); 产生 浓度(mg/m3); 排放量（t/a); 排放 浓度(mg/m3). 容量200t; 脉冲布袋式除尘器; 13个; 6440; 3.22; 50; 0.032; 0.5; 99%. 说明：本项目粉料筒仓位于封闭式钢结构厂房内，厂房高28m，筒仓顶粉尘经处理后在厂房内排放，为无组织粉尘。 强制脉冲布袋除尘器工作原理：脉冲布袋式除尘器设备正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短（喷吹一次只需0.1～0.2s）。 ③车辆运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 。 本项目车辆在厂区内行驶距离约100米，平均每天发空、重载各117辆/次，空车重约10.0t，重车重约40.0t，车辆行驶速度按20km/h计，则不同清洁路面的扬尘产生情况如表5-5： 表5-5 汽车动力起尘量一览表 （单位kg/d） 路况 车况; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 0.6 (kg/m2). 空车; 16.32; 27.46; 37.24; 46.2; 54.58; 91.84. 重车; 41.52; 69.84; 94.76; 117.54; 138.88; 233.64. 合计; 57.84; 97.3; 132; 163.74; 193.46; 325.48. 根据本项目实际情况，本项目厂区道路均已硬化，本环评对道路路况以0.1 kg/m2计，项目汽车动力起尘量约为1.25t/a，项目设有洗车平台，车辆进出均通过洗车平台清洗，再通过洒水、及时清理等措施后可减少85%的颗粒物产生量，采取措施后颗粒物的排放量为0.188t/a，为无组织排放。 ④砂石装卸和配料过程中产生的扬尘 本项目年使用制砂、碎石总量为130.2万吨，均用汽车运至原料储存库。砂石在装卸和配料过程中易形成扬尘。颗粒物量按照砂石原材料用量的0.01‰计，则无组织颗粒物产生量为13t/a，本项目原料堆放于封闭式的钢结构厂房内，可降低90%的粉尘颗粒物逸散，同时在储存库四周安装喷淋装置用于抑尘，可减少80%的颗粒物产生量，经以上措施后，综合除尘效率约95%，则项目采取措施后的无组织颗粒物排放量为0.65t/a。 综上，各类粉尘产生及排放情况见下表5-6。 表5-6 项目粉尘产生及排放情况汇总表 产生地点; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放形式; 排放浓度/速率; 除尘措施. 搅拌楼粉尘; 9.8; 49.33; 0.1; 无组织排放; 0.49mg/m3 0.028kg/h; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99%以上. 筒仓顶呼吸孔粉尘; 3.22; 50; 0.032; 无组织排放; 0.5mg/m3 0.009kg/h; 配备强制脉冲布袋式除尘器，除尘效率99%以上. 车辆运输扬尘; 1.25; /; 0.188; 无组织排放; 0.052kg/h; 厂区硬化，定时洒水. 砂石装卸和配料过程产生的扬尘; 13; /; 0.65; 无组织排放; 0.18kg/h; 密闭厂房内，安装喷淋装置. 合计; 27.27; /; 0.97; /; /; /. 注：粉尘排放速率按每年工作300d，每天平均12h计。. ⑤汽车尾气 根据该项目投产后生产规模和产量，混凝土运输车每天运输约117辆（次），在进出搅拌站的过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC。 根据统计，每吨燃油产生的主要污染CO为1.73kg，NOX为2.94kg，THC为1.70kg，以混凝土运输车在站内行驶100m，年耗油量15t计算，则汽车尾气污染物产生量为CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。 ⑥厨房油烟 项目共有员工30人，项目内配套设有食堂，食堂使用液化石油气作为燃料。一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则其一天的食用油的用量约为0.9kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，项目以3％的挥发量计，则油烟的产生量约为8.1kg/a（年工作日以300天计），灶头数为1个，灶头上方设置集烟罩，集气罩排风量为2000m3/h计，每天工作3小时，则厨房油烟产生浓度为4.5mg/m3，拟采油烟净化装置进行处理，油烟去除率为60%，外排油烟浓度为1.8mg/m3，排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，食堂油烟的排放量为3.24kg/a。灶头上方设置集烟罩，通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由专用烟道排出。 - 噪声 - 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间。项目主要噪声源强详见下表。 表5-7 项目设备噪声一览表 序号; 噪声源; 数量; 声源强度dB（A）. 1; 搅拌机; 3台; 75~85. 2; 水泵; 3台; 70~80. 3; 空压机; 3台; 80~90. 4; 装载机; 2台; 70~80. 5; 厂区内车辆行驶; /; 65~75. 6; 砂料装卸过程; /; 70~80. （4）固废 项目营运期固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、砂石分离机产生的废砂石、沉淀池泥沙、员工生活垃圾及废含油抹布、手套。 ①生产废料：类比现有工程可知，生产每万立方米商品混凝土废品产生量约为1.4t，本项目年生产商品混凝土70万m3，则生产废料产生量约为98t/a。 ②废弃的混凝土样品：实验测定混凝土硬度会产生少量的废弃混凝土样品，每年产生量约为10m3。 ③除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘产生量约为89.81t/a。 ④砂石分离机产生的废砂石：根据建设单位提供资料，该部分固废的产生量在500t/a 左右，可回用于混凝土的生产。 ⑤沉淀池泥沙：由前述废水工程分析可知沉淀池中的沉渣产生量为35.8t（干重），沉渣经压滤机处理后的含水率为35%，故泥沙产生量为48.33t/a。沉淀池泥沙按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求在三级沉淀旁修建固废临时堆场固定堆放，其压滤后可回用于混凝土的生产。 ⑥员工生活垃圾：项目员工约30人，生活垃圾平均每人每天以0.3kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量约9kg/d（2.7t/a）。 ⑦废含油抹布、手套 项目用于设备润滑的润滑油全部消耗，只会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为0.1t/a，属于危险废物。危废代码为900-041-49，所属类别为HW49，属于直接沾染危险废物的杂物。 项目产生固废识别及产生量一览表见表5-7。 表5-7 项目产生固体废物一览表 序号; 名称; 来源; 废物识别; 危废代码. 1; 生产废料; 生产过程; 一般废物; ——. 2; 混凝土样品; 实验室; 一般废物; ——. 3; 粉尘; 除尘器收集; 一般废物; ——. 4; 废砂石; 砂石分离机; 一般废物; ——. 5; 沉淀池泥沙; 搅拌机和搅拌输送车清洗水夹带的沉淀物; 一般废物; ——. 6; 生活垃圾; 员工生活; 一般废物; ——. 7; 废含油抹布、手套; 设备保养; 危险废物; HW49.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 |  | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （700m3/a） | COD | 350mg/L | 0.245t/a | 用做厂区绿化或由当地居民掏做农肥 |
|  |  | BOD | 175 mg/L | 0.123 t/a |  |
|  |  | SS | 220 mg/L | 0.154 t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 0.025 t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 20 mg/L | 0.014 t/a |  |
|  | 生产废水（17901m3/a） | 搅拌机清洗废水（2430 m3/a） | SS：2000mg/L，35.8t/a |  | 回用于生产，零排放 |
|  |  | 搅拌输送车清洗废水（12636 m3/a） |  |  |  |
|  |  | 作业区地面清洗废水（2700m3/a） |  |  |  |
|  |  | 实验室废水（135 m3/a） |  |  |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水（75.2m3/次） | / |  | 回用于生产 |
| 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 搅拌楼粉尘 | 49.33 mg/m3，9.8t/a |  | 0.49 mg/m3，0.1t/a |
|  |  | 筒仓顶呼吸孔粉尘 | 50 mg/m3，3.22t/a |  | 0.5 mg/m3，0.032t/a |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 1.25t/a |  | 0.188t/a |
|  |  | 砂石料场及原料装卸产生的扬尘 | 13t/a |  | 0.65t/a |
|  | 汽车尾气 | 汽车尾气 | CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。 |  | 厂区植被吸收 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 8.1kg/a，4.5mg/m3 |  | 3.24kg/a，1.8mg/m3 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产废料 | 98t/a |  | 零排放 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 | 10m3 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 | 89.81t/a |  |  |
|  | 砂石分离机 | 废砂石 | 500t/a |  |  |
|  | 沉淀池 | 泥沙 | 48.33t/a |  |  |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 2.7t/a |  | 交由环卫部门处理 |
|  | 危险废物 | 废含油抹布、手套 | 0.1t/a |  | 0.1t/a |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 根据现场调查，项目区域植被单一，未发现国家保护的动植物物种，本项目建设不会产生新的生态影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 ## 本项目施工期约2个月，预计2019年8月动工，2019年10月投入运营。项目施工期主要为地面硬化、钢结构厂房和活动板房的搭建、生产设备及环保设施的安装，工程量较小，施工期较短，施工期污染物产生量较小。 1、施工期废水对周围环境的影响分析 项目施工期不设施工营地和食堂。项目施工期施工人员生活污水产生量为32.4 m3。生活污水依托现有化粪池进行处理，定期清掏后，用作项目周边农肥，对地表水环境的影响较小。施工过程中产生的废水主要为施工车辆降尘清洗废水，预计项目施工场车辆冲洗废水产生量约为450m3，主要污染物为石油类和SS，产生浓度和产生量分别为SS：2000mg/L，0.9t；石油类：20mg/L，0.009t。环评建议建设方于项目施工场地内设置一废水沉淀池，将施工期产生的施工废水引入该沉淀池进行沉淀处理后回用于备料生产废水和施工场地喷水降尘，对周边水环境影响较小。 2、施工期废气对周围环境的影响分析 项目施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘、施工机械以及运输车辆尾气等。 ①扬尘 项目施工产生的扬尘主要集中在结构砌筑、建材的装卸、堆放过程中，由于外力而产生的尘粒飞扬而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工产生的扬尘的主要污染因子为TSP，属于无组织排放，在干旱大风的不利天气条件下，项目最近敏感目标为项目边界东面60m处河上桥村居民，为减少扬尘对周围环境敏感点的影响，本环评建议施工单位在施工期间应采取以下措施： A、项目施工场地洒水降尘、场内裸露封闭沙场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 B、场地设置连续、硬质围墙（档），围墙（档）不低于2.5m，围墙（档）底端应设置防溢座，围墙（档）之间以及围墙（档）与防溢座之间无缝隙，围墙（档）必须在项目开工以前完成。 C、必须采用商品混凝土和干混砂浆，场地内不得设置现场混凝土搅拌设施。 D、落实《邵阳市蓝天保卫战实施方案》，工地出入口设置洗车平台、洗车池，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业。 由于本项目主体工程为钢架结构，施工期废气量产生较小，主要产生粉尘为砖混结构配套设施的修建，由于该配套实施建设建筑面积较小，施工量较小，该废气产生量较小，施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。只要严格管理措施，可有效降低施工期粉尘对周围环境的影响。 ②施工机械、运输车辆尾气 施工机械主要有空压机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油或电。施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异，施工机械废气属低架点源无组织排放性质。 施工机械废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响轻微。随着施工期的结束，尾气产生的影响也将随之消失。 3、施工期噪声对周围环境影响分析 施工期噪声主要为交通噪声和施工机械噪声。噪声源强值约在50~90dB(A)之间，项目最近敏感目标为项目边界东面60m处河上桥村居民，项目施工期会对其声环境产生一定的影响。为了减轻项目施工噪声作业对周围敏感点的影响，建设方应采取以下措施： ①合理进行施工平面布置，合理安排工序，中午休息，夜间禁止施工，各种运输车辆和施工机械应全部安排在昼间（6:00至22:00）施工。 ②严格按照施工规范加强管理。尽量选用低噪声机械，对高噪声设备进行隔声、减振处理；施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，使噪声污染在施工中得到控制，避免使用对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式。 ③本项目施工所需的各类材料，经公路以卡车运输，运输路线旁分布有居民住宅，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响。为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和禁止鸣笛。 建设方采取上述措施后，预计噪声可对周围环境影响降到最低。本项目施工工程量较小，施工期较短，不会对其产生长期不利影响，且这种影响是暂时的，随施工期结束后影响逐渐消失。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 ①施工建筑垃圾 建筑垃圾主要包括碎砖渣、废木料、废钢筋等杂物，产生量约33.7t，建设方拟对建筑垃圾回收利用，不能回收利用的则应及时清理至城建部门指定的堆放场，以减少施工垃圾对环境和城市市容的不利影响。 ②生活垃圾 项目施工期施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，收集后交由环卫部门统一进行处理，对周边环境影响较小。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，因此在采取相应措施，本项目施工期产生的污染对周边环境影响很小。

## （二）营运期环境影响分析 项目建成后，产生的环境影响主要有废水、废气、噪声及固体废弃物。 1、水环境影响分析 项目原料运输车辆清洗后的废水收集至3#沉淀池，回用于洗车，不外排。清洗用水损耗量为0.1t/台，则洗车用水年补充水量为434t。 项目营运期产生的废水主要为生产废水（搅拌输送车清洗废水、搅拌机和商品混凝土作业区地面清洗废水、实验室废水）及生活污水。厂区排水系统应采用雨污分流制，加强落实雨水、污水分别处理的工作。 ①生活污水环境影响分析 根据工程分析可知，项目生活污水产生量为700m3/a，污染因子主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。项目生活污水经隔油池+化粪池处理后用于厂区绿化施肥或有当地居民掏做农肥，不外排，对环境影响较小。 ②生产废水环境影响分析 根据工程分析可知，项目废水总产生量为59.67m3/d（17901m3/a），该废水中主要污染因子为SS，其产生浓度及产生量2000mg/m3，35.8t/a。搅拌输送车清洗废水经2#沉淀池和砂石分离机处理后排入1#三级沉淀池，不外排；搅拌机清洗废水、商品混凝土作业区地面清洗废水以及实验室废水排入1#三级沉淀池，不外排；1#三级沉淀池内综合废水经沉淀+压滤机处理后排入清水池，回用于生产，不外排。项目生产废水均不外排，对环境影响较小。 搅拌输送车 清洗废水 2#沉淀池、砂石分离机子机 1#三级沉淀池、压滤机、清水池 收集 回用于生产 搅拌机及作业区地面清洗废水、实验室废水 收集 图7-1 生产废水回用系统原理图 环评要求企业不得设置外排口，生产废水只能流入沉淀池进行回用。严把原料进料关，不得在场区内清洗砂石，减少污水对环境的影响。 ③雨水收集环境影响分析 本项目拟在厂区四周设置雨水沟用于收集初期雨水。初期雨水按照15min的暴雨时间计，初期雨水为75.2m3/次。项目内及四周设置雨水沟，生产区北、南部设有1#雨水收集池115.5m3，雨水经雨水管网收集至雨水收集池处理后作为生产用水回用，不外排。若遇到特大暴雨等特殊情况时，雨水池多余的雨水经排水沟流入厂区东南部的2#应急雨水池（64m3）内，经处理后外排。 综上所述，采取上述措施后，项目无需要生产废水及初期雨水均回用于生产，不外排，对周边水环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，故本项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B。 2、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为搅拌楼产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输车辆扬尘、砂石在装卸和配料工序中产生的扬尘、汽车尾气及食堂油烟。 （1）搅拌楼产生的粉尘及筒仓顶呼吸孔粉尘 根据工程分析可知，项目搅拌楼外排粉尘量为0.1t/a，浓度为0.49mg/m3。项目筒仓顶呼吸孔外排粉尘量为0.032t/a，浓度为0.5mg/m3。项目搅拌楼和粉料筒仓呼吸孔产生的粉尘经强制脉冲布袋式除尘器处理后在厂房内的废气含尘浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表3中大气污染物无组织排放限值（0.5mg/m3）。对项目区周围环境空气和周边居民影响较小。 （2）运输扬尘 本环评提出对动力扬尘采取以下措施： ①对厂内装载机和进出厂区的混凝土运输车、原料运输车等提出限速要求，在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。 ②对装载机每次装卸的物料的量进行控制，不能超载，项目物料在运输过程中应采取密封形式，车辆进出需经洗车台对车轮进行清洗。 ③对厂区内道路进行经常性打扫和洒水，降低道路粉尘含量。 ④对进出厂区车辆及厂内装载机等进行定时清洗，厂区内道路、粉料筒仓车操作场地等也每天进行清洗。 ⑤进出场道路及厂区地面必须硬化，道路路面洒水抑尘，配备标准化的洗车装置，出场车辆必须进行冲洗。 根据工程分析可知，项目汽车动力起尘量为1.25t/a。采取以上控制措施之后，使汽车动力扬尘产生量减少85%，则汽车动力起尘量排放量约为0.188t/a。同时还可以缩短粉尘的污染范围，使车辆扬尘能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3中无组织排放限值（0.5 mg/m3）要求。因此车辆动力扬尘对周围环境影响较小。 （3）砂石的装卸和配料过程中时产生的颗粒物 根据工程分析可知，项目原料堆场位于封闭式的钢结构厂房内，并配备喷淋系统，定期喷淋降尘。装卸时喷淋抑尘，尽可能缩小装卸时的高差，使砂料表面保持一定湿度。采取以上措施后，抑尘效率可达到95%，砂石的装卸和配料过程中中的无组织颗粒物产生量为0.65t/a。对环境影响较小 （4）大气环境影响等级判定 - 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染源参数 主要废气污染源参数见表7-2。 表7-2 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 矩形面源; 111.322229; 27.313141; 237.0; 109.82; 192.08; 28; TSP; 0.97; kg/h. ④项目参数 估算模式所用参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 500000. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -5.0 °C. 土地利用类型; 荒地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑤评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中估算模式AERSCREEN进行计算，结果如下表。 表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价 因子; 评价标准 (μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 矩形面源; TSP; 900.0; 35.135; 3.904; /. 表7-5 估算模式预测结果表（矩形面源） 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 32.418; 3.602. 100.0; 28.588; 3.176. 200.0; 10.666; 1.185. 300.0; 6.044; 0.672. 400.0; 4.059; 0.451. 500.0; 2.985; 0.332. 600.0; 2.326; 0.258. 700.0; 1.884; 0.209. 800.0; 1.569; 0.174. 900.0; 1.335; 0.148. 1000.0; 1.155; 0.128. 1200.0; 0.901; 0.1. 1400.0; 0.732; 0.081. 1600.0; 0.611; 0.068. 1800.0; 0.522; 0.058. 2000.0; 0.455; 0.051. 2500.0; 0.347; 0.039. 3000.0; 0.278; 0.031. 3500.0; 0.225; 0.025. 4000.0; 0.188; 0.021. 4500.0; 0.16; 0.018. 5000.0; 0.139; 0.015. 10000.0; 0.054; 0.006. 11000.0; 0.048; 0.005. 12000.0; 0.042; 0.005. 13000.0; 0.038; 0.004. 14000.0; 0.034; 0.004. 15000.0; 0.031; 0.003. 20000.0; 0.021; 0.002. 25000.0; 0.016; 0.002. 下风向最大浓度; 35.135; 3.904. 下风向最大浓度出现距离; 75.0; 75.0. D10%最远距离; /; /. 从上述估算结果可以看出：在正常工况条件下，无组织排放的TSP的最大落地浓度为35.135ug/m3，占标率为3.904%，小于10%由此可见，本项目废气在经处理达标后正常排放时的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为3.904%，Cmax为35.135ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ⑥大气污染物排放量核算 表7-6 大气污染物无组织排放核算表 序号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 搅拌作业; 颗粒物; 钢结构厂房、脉冲布袋式除尘器; GB4915-2013; 0.5; 0.1. 2; 筒仓呼吸孔; 钢结构厂房、脉冲布袋式除尘器; 0.032. 3; 装卸、配料过程; 钢结构厂房、喷淋设施; 0.65. 4; 车辆运输; 地面硬化、洗车平台、晒水抑尘; 0.188. 无组织排放总量. 无组织排放总量; 颗粒物; 0.97t/a. （5）汽车尾气 据工程分析可知，项目营运期汽车尾气污染物产生量为CO：25.95kg/a；NOX：44.1kg/a；THC：25.55kg/a。汽车尾气污染物排放量较小，厂区绿化面积大，汽车尾气经植被吸收、扩散稀释后，对周围环境影响较小。 （6）厨房油烟 项目运营后用餐员工约30人，项目内配套设有食堂，食堂使用液化石油气作为燃料。据工程分析可知，项目油烟的产生浓度约为4.5mg/m3，油烟的产生量约为8.1kg/a，经油烟净化器处理后排放，油烟处理效率为60%，则油烟排放量约3.24kg/a 排放浓度为1.8mg/m3。排放浓度小于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的要求，项目油烟废气产生量较小，经自然扩散后对周边大气环境影响较小。 综上，在落实本报告所提出的各项废气影响防治措施后，本项目废气对周边的环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 （1）主要高噪声声源源强及其分布 本项目的噪声源主要为搅拌机、空压机、装载机、水泵、砂石卸料、站内车辆等运行时产生的噪声，其噪声源强一般在65-90dB(A)之间。根据对现有工程的类比调查，其所用设备的噪声级如下：项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-10。 表7-10 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号; 噪声源; 数量; 噪声源dB（A）; 治理措施; 治理后1m处 dB（A）. 1; 搅拌机; 3台; 75~85; 隔声、减振; 75. 2; 水泵; 3台; 70~80; 隔声、减振; 70. 3; 空压机; 3台; 80~90; 隔声、减振; 80. 4; 装载机; 2台; 70~80; 隔声、减振; 70. 5; 厂区内车辆行驶; /; 65~75; 隔声; 70. 6; 砂料装卸过程; /; 70~80; 隔声; 75. （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目搅拌机、水泵和空压机位于项目搅拌作业区内，可视作一个点声源；装载机、砂料装卸过程均在原料储存库内，可视作一个点声源。项目噪声源强参数见下表7-11。 表7-11 项目噪声源源强 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 治理后各噪声源噪声叠加值dB（A）; 声源位置. 治理前; 治理后叠加值. 搅拌机; 3台; 75~85; ≤79.8; 86.3; 搅拌作业区. 水泵; 3台; 70~80; ≤74.8. 空压机; 3台; 80~90; ≤84.8. 装载机; 2台; 70~80; ≤73; 77.1; 原料储存库. 砂料装卸过程; /; 65~75; ≤75. 厂区内车辆行驶; /; 70~80; ≤70; 70; 运输道路. 结合项目平面布置图，项目噪声源区距离厂界四周及东北面110m、东面60m、东南面120m处敏感点各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-12。 表7-12 项目噪声源源强 噪声源; 源强; 统计量; 东面 厂界; 南面 厂界; 西面 厂界; 北面 厂界; 东北面敏感点; 东面敏感点; 东南面敏感点. 搅拌作业区; 86.3; 距离（m）; 50; 60; 70; 40; 180; 110; 180. 贡献值; 52.3; 50.7; 49.4; 54.2; 41.2; 45.5; 41.2. 原料储存库; 77.1; 距离（m）; 120; 60; 10; 30; 235; 175; 220. 贡献值; 35.5; 41.5; 57; 47.6; 29.7; 32.2; 30.3. 车辆行驶; 70; 距离（m）; 30; 60; 120; 40; 160; 85; 165. 贡献值; 40.5; 34.4; 28.4; 38; 25.9; 31.4; 25.7. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 52.6; 51.3; 57.7; 55.1; 41.6; 45.9; 41.7. 项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-13。 表7-13 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 贡献值; 昼间; 标准值（昼间）; 是否 达标. 现状监测值; 预测叠加值. 东面厂界; 52.6; 53.9; 56.3; 60; 达标. 南面厂界; 51.3; 53.3; 55.4; 60; 达标. 西面厂界; 57.7; 53.1; 59; 60; 达标. 北面厂界; 55.1; 53.7; 57.5; 60; 达标. 东北面110m处敏感点; 41.6; 52.6; 52.9; 60; 达标. 东面60m处敏感点; 45.9; 53.4; 54.1; 60; 达标. 东南面120m处敏感点; 41.7; 52.5; 52.8; 60; 达标. 本项目实行昼间两班6小时工作制（7：00~19：00），根据表7-5预测结果可知，项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固体废物对周围环境的影响分析 根据工程分析可知，项目营运期固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、砂石分离机产生的废砂石、沉淀池泥沙、员工生活垃圾以及废含油抹布、手套。 表7-14 项目固体废物产生、处置情况一览表 分类; 固废来源; 固废名称; 产生量; 处置方式. 一般固废; 生产过程; 生产废料; 98t/a; 回用于生产. 实验室; 混凝土样品; 10t/a. 除尘器收集; 粉尘; 89.81t/a. 砂石分离机产生; 废砂石; 500t/a. 沉淀池; 泥沙; 48.33/a. 危险固废; 设备保养; 废含油抹布、手套; 0.1t/a; 交由有资质的危废公司处理. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 2.7t/a; 环卫部门收集处置. 综上所述，本项目所产生的固体废物均能得到有效处理，对环境影响较小。 5、进出场道路交通噪声影响分析 根据现场调查，项目地主出入口位于场地东北面，运输车辆对周边的环境影响主要体现为扬尘和噪声。 项目物料运输基本都是大型车辆，驾驶时噪声明显，频繁的进出厂区，加大了沿线的交通流量，对道路沿线居民必然产生影响。根据现场调查，运输道路沿线主要为河上桥村居民，主要分布在进场道路两侧。根据建设方提供资料：项目对搅拌车和运输车辆均设有专门的洗车平台，对进出车辆进行清洗，确保车辆引起较少的无组织扬尘排放，同时在进出场道路两侧设有围挡，降低粉尘和噪声的传播。报告要求建设方派专人对进出场道路定期清扫、晒水，保持路面清洁；对车辆运输合理调配，严格控制车辆行驶速度，加强车辆检修维护和管理、禁止鸣笛等措施可有效较低运输车辆噪声，同时应尽可能避免夜间运输，以最大限度减少项目运输扬尘和噪声对沿线居民的生活影响。

## 建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目属C3021水泥制品制造，根据国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导名录》（2011年本）（2013修正）本项目生产工艺、设备、产品均不属于限制类以及淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、项目规划、选址合理性分析 ①与《中华人民共和国水污染防治法》的相符性分析 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，水域范围为资江干流，根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定》：桂花渡水厂取水口上游1000m至取水口下游200m河道水域为饮用水水源一级保护区；取水口上游3000m至取水口上游1000m河道水域为二级保护区；项目所在地处于邵阳市城区桂花渡水厂取水口上游5800m处，不在饮用水水源一级、二级保护区水域和陆域保护范围内。 ②选址可行性分析 本项目为新建项目，位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号（项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′），租赁原中铁一局拌合站项目用地，根据土地利用规划图（附图5），项目地用地属性为工业用地。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物。根据环境质量现状监测数据可知，项目地环境空气、地表水和噪声基本符合项目功能标准，项目地符合环境功能区划要求。项目运行中产生的生活污水、固体废物和噪声，经严格落实污染控制管理和实施环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。通过对项目无组织排放粉尘进行预测，项目周边大气无超标点，对周边环境影响较小；综上所述，项目选址可行。 3、项目总平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号，主出入口位于厂区西东北面，厂区地势较为平坦，总平面布置大致分成两个区域：生产区和办公生活区。生产区位于场区北部，自西向东依次为原料储存库、皮带输送机、搅拌主楼以及停车区；生产区北部设有3#沉淀池，运输车辆需进行清洗后才能出厂，生产区内设有1#三级沉淀池和2#搅拌输送车清洗沉淀池，清洗搅拌车的废水经砂石分离机分出废料后与其他生产废水集中收集至1#三级沉淀池中；生产区北侧和南侧设有1#雨水收集池。办公生活区位于场区南 部，设有办公室、员工宿舍及实验室，此布置便于减少噪声和粉尘对厂界环境你说什么都可以的影响；进出厂道路两侧设有围挡，可减少运输车辆产生的粉尘和噪声对周边环境的影响。整个项目功能分区明确，交通流线清晰。这样布置的优点为分区明确，厂区紧凑合理。 因此，项目平面布置合理。 ## 4、建设项目竣工环境保护验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-15。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。 表7-15 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 污染因子; 环保措施; 验收标准. 废气; 筒仓顶呼吸孔粉尘; 颗粒物; 封闭式搅拌主楼，强制脉冲布袋式除尘器3套，筒仓顶除尘器13套; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3规定限制. 搅拌站粉尘; 颗粒物. 运输粉尘; 颗粒物; 厂区出入口设置洗车平台，洒水降尘. 砂石的装卸和配料过程产生的粉尘; 颗粒物; 封闭式钢结构厂房、砂石场喷淋降尘1套、配料斗喷淋降尘一套. 汽车尾气; 燃油废气; 绿化; /. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 废水; 实验室废水和清洗废水; SS; 砂石分离机1套、带式压滤机、1#三级沉淀池37m3、清水池73.5m3、2#沉淀池37m3、3#沉淀池37m3; 《污水综合排放标准》（GB8798-1996） 中三级标准. 初期雨水; SS; 雨水沟、1#雨水收集池115.5m3; /. 生活废水; COD、NH3-N; 隔油池（2m3）、化粪池（2m3）; /. 固 废; 一般固废; 生活垃圾; 由防渗漏垃圾箱收集; 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中Ⅱ类场的要求建设厂内临时渣库，做到防风、防雨、防渗漏. 废弃混凝土样品、沉淀池泥沙、生产废料等; 固废临时堆场，100m2. 危险废物; 废含油抹布、手套; 危废暂存间15m3; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）进行建设. 噪声; 封闭厂房、减震垫和绿化隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 应急措施; 应急沟、2#应急雨水池64m3; /. 生态环境; 绿化530m2.

# 建设项目拟采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化或由当地居民掏做农肥 | 不外排 |
|  | 搅拌机清洗废水 | SS | 经沉淀池进行处理后用于生产用水 | 不外排 |
|  | 搅拌输送车清洗废水 |  |  |  |
|  | 作业区地面清洗废水 |  |  |  |
|  | 实验室废水 |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌站粉尘 | 颗粒物 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 | 达标排放 |
|  | 筒仓顶呼吸孔粉尘 | 颗粒物 | 经强制脉冲布袋式除尘器后高空排放 | 达标排放 |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 运输车辆限重限速，定期洒水，厂区地面出入口设置洗车平台 | 达标排放 |
|  | 砂石的装卸和配料过程 | 颗粒物 | 封闭厂房、安装喷淋设施、洒水降尘 | 达标排放 |
|  | 汽车尾气 | 燃油废气 | 自然扩散，绿化吸收 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 生产废料 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  |  | 废弃的混凝土样品 |  |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  | 砂石分离机 | 废砂石 |  |  |
|  | 沉淀池 | 泥沙 |  |  |
|  | 员工生活 | 员工生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 危险废物 | 废含油抹布、手套 | 交由有资质的危废公司进行处理 |  |
| 噪 声 | 建设封闭厂房，产噪设备布设在厂区中央，高噪声设备安装减震垫，厂区四周设置植物篱 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新项目，施工期主要为地面硬化、钢结构厂房和活动板房的搭建、生产设备及环保设施的安装。本项目评价区域内无珍稀保护动植物。 项目拟建设封闭砂石料场，避免砂石的露天堆放，在砂石料场内设置喷淋装置，定期喷淋晒水降尘。由于每天进出车辆较多，混凝土运输汽车动力起尘量产生量较大。项目每天应对料场和厂内公路、裸露地面定期洒水抑尘，加强绿化，在项目进场公路和厂界周边特别是料场和搅拌站四周选择吸尘、吸声的高大乔木进行绿化，形成植物篱，减少粉尘对环境的影响。 在厂区内加大绿化是主要的生态保护措施，同时也是一种生态建设，科学合理的绿化，能达到较好的生态效果。而且也是项目防止水土流失的根本措施，同时对厂区内生态环境也会产生有利影响。通过对厂区进行合理的绿化布置，能够有效的减少厂区内粉尘对于厂内职工的身体健康和工作环境的影响，更有利于环境空气质量的改善。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 邵阳市顺得新材料科技有限公司拟投资2000万元在邵阳市北塔区茶元头乡河上桥村3组27号（项目中心点经度111°22′49.91′′，纬度27°12′32.96′′），租赁原中铁一局拌合站项目用地，建设3条HZS180型商品混凝土生产线，设计年生产能力70万m3商品混凝土。占地面积26667m2，总建筑面积6720m2。主要建设内容包括1栋封闭式搅拌主楼1000m2，1栋封闭式原料储存库4000m2，三条封闭式皮带输送机400m2，停车区400m2，办公区400m2，员工宿舍300m2，实验室220m2。并配套建设绿化、给排水、电力等辅助工程。 - 环境质量现状评价结论 - 环境质量现状分析表明，项目所在区域SO2、NO2、CO、PM10、O3的年平均浓度值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的，PM2.5的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据调查了解，PM2.5超标原因主要为其原因主要是不利气象条件导致施工扬尘、汽车尾气不易扩散造成的，近年当地政府部门正执行《新邵县蓝天保卫战实施方案》，新邵县地区的大气环境有了明显改善，以后有望实现达标。项目厂界及敏感点位各监测点声环境昼夜监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，符合环境功能区划的要求。 3、工程分析和环境影响分析表明： （1）施工期环境影响分析结论 ①废水：施工期废水来源主要为施工场地及设备清洗废水。在落实本报告提出的措施后，施工期废水对周围环境的影响较小。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。 ②废气：施工期的废气主要是运输车辆排放的尾气，施工过程和车辆行驶产生的扬尘。在落实本报告提出的措施后，预计施工废气对环境的影响可减少到最低程度，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 ③噪声：该项目施工期噪声主要是施工机械作业和运输车辆运输建筑材料时产生的。项目施工量较小，施工期较短，因此该项目施工期噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物：施工期间产生的固体废弃物主要为建筑垃圾，经及时清理和妥善处置，对周围环境影响较小。 （2）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 该项目废水主要为搅拌输送车清洗废水、搅拌机和商品混凝土作业区地面清洗废水、实验室清洗废水及生活污水。搅拌输送车清洗废水经2#沉淀池和砂石分离机处理后排入1#三级沉淀池，不外排；搅拌机清洗废水、商品混凝土作业区地面清洗废水以及实验室废水排入1#三级沉淀池，不外排；1#三级沉淀池内综合废水经沉淀+压滤机处理后排入清水池，回用于生产，不外排。员工生活污水经隔油池+化粪池有效处理达标后，作为厂区绿化施肥或由当地居民掏做农肥，对地表水环境影响较小。初期雨水经雨水沟收集至1#雨水收集池，经收集池处理后回用于生产，不外排。通过上述措施后，本项目无废水外排，对环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 项目产生的废气主要为搅拌机产生的粉尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、运输扬尘、砂石的装卸和配料过程中产生的粉尘、汽车尾气及少量食堂油烟。项目通过对搅拌楼采用全封闭式钢结构厂房并设有脉冲布袋式除尘器，各个筒仓仓顶均设置除尘器；原料储存库采用全封闭式钢结构厂房并安装喷淋装置；对出厂车辆设置洗车平台，洒水降尘，安装油烟净化器等措施，在认真按环评报告中提出的污染处置措施落实到位，对环境影响较小。 ③声环境影响分析结论 本项目运营期噪声主要来源于搅拌机、空压机、水泵、砂石卸料、站内车辆等产生的噪声。噪声污染源强为65~90dB（A）之间，从总平面布置的角度出发，将搅拌站设置在距离附近敏感点最远的位置。项目该项目工艺过程采用封闭式操作，尽量选用低噪声设备，安装减震垫，厂区四周设置植物篱，尽量减少噪声对周围环境的影响，根据预测结果可知，厂界四周能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准，通过上述措施后，厂界噪声对周围居民影响较小。 项目建成后行驶的运输车辆噪声对出厂道路周围居民产生一定影响。因此，建设方应在进出厂道路两侧设置围挡，运输车辆限速、禁止在靠近民房处鸣喇叭，避免夜间工作，以减少交通噪声对沿途居民的影响。 ④固体废物环境影响分析结论 该项目固体废物主要为生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、砂石分离机产生的废砂石、沉淀池泥沙、员工生活垃圾以及废含油抹布、手套。 生产过程中产生的生产废料、废弃的混凝土样品、除尘器收集的粉尘、砂石分离机产生的废砂石、沉淀池泥沙回用于生产；员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。废含油抹布、手套集中收集至危废暂存间，定期交由有资质的单位回收利用；综合上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 4、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在认真落实好环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物的达标排放，固体废物经综合利用和妥善处置的前提下，该项目的建设，在环境保护方面是可行的。 ## （二）建议 1、加强企业管理，搞好清洁文明生产，减少能耗、物耗。 2、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选址高大的乔木与常绿的灌木相结合，选择耐粉尘污染的树种。 3、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 4、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防治污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。